第3节　电磁铁　电磁继电器

小试身手

1 [温州中考]如图20-3-20所示设备或电器中，其主要工作原理与电磁铁无关的是（  ）

2 [ 杭州中考]如图20- 3 -21所示是小李探究“电磁铁磁性强弱与什么因素有关”的实验装置。下列措施中能使电磁铁磁性增强的是（  ）

A．滑片P向右移动，其他条件不变

B．滑片P向左移动，其他条件不变

C．开关S由1扳到2，其他条件不变

D．电源的正、负极对调，其他条件不变

3 某同学为了增强通电螺线管的磁性，下列做法中错误的是（ ）

A．增加通电螺线管的线圈匝数

B．在通电螺线管中插入铁芯

C．增大通电螺线管中的电流

D．改变通电螺线管中的电流方向

4 [株洲中考改编]（多选）如图20-3-22所示是一种电磁继电器， 下列说法中正确的是（   ）

A． 其工作原理是电流的热效应

B． 其工作原理是电流的磁效应

C． 其作用是通过低电压、弱电流电路控制高电压、强电流电路

D． 其作用是通过高电压、强电流电路控制低电压、弱电流电路

5 [兰州中考]许多自动控制的电路中都安装有电磁铁。关于电磁铁，下列说法中正确的是（   ）

A． 电磁铁的铁芯，可以用铜棒代替

B． 电磁继电器中的磁体，可以使用永磁体

C． 电磁铁磁性的强弱只与电流的大小有关

D． 电磁铁是根据电流的磁效应制成的

6 某同学利用一颗大铁钉、一段漆包线以及一些元件组成如图20-3-23所示的装置。闭合开关S后，电磁铁的A端为_______极；当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电磁铁B端吸引大头针的数目将_______（选填“增多”“减少”或 “不变”）。

挑战自我

7 （多选）如图20-3-24所示为水位报警装置原理图，其中A、B为两根短金属杆。仔细观察图片并分析，下列说法中不正确的是（   ）

A．只有当水位超过警戒线时该电路才能工作

B．在安全状态下，绿灯亮

C．当水位达到或超过警戒线时，只有红灯亮

D．当水位达到警戒线时，红灯亮，电铃响

8 [潍坊中考]（多选）如图20-3-25所示是某同学设计的汽车启动电路，旋转钥匙接通a、b间电路，电动机M启动。下列说法中正确的是（　　）

A．F端为电磁铁的N极

B．R的滑片左移时电磁铁磁性减弱

C．电动机启动说明电磁铁产生磁性

D．电磁铁两端电压小于电动机两端电压

9 [德州中考]如图20-3-26所示，电路中Rc为压敏电阻，其阻值随所受压力的增大而减小，开关S闭合后，电磁铁的上端是_____极，当压力增大时，电磁铁的磁性会______。

10 [沈阳中考]下水道井盖的丢失给人们出行带来了安全隐患。为提示路人注意安全，小明设计了如图20-3-27所示的电路，电路中利用1元硬币代替铁质井盖是因为两者都属于_____（选填“绝缘体”或“导体”）。当井盖丢失时，灯泡发光报警；当电磁铁的线圈中有电流通过时，继电器的动触点与_____（选填“上”或“ 下” ） 静触点接触， 电磁铁的上端是_____极。

11 [贵港中考]如图20-3-28所示，当给电磁铁M通电时，发现连接条形磁体的弹簧开始被压缩，过一会儿，条形磁体和弹簧重新处于静止。此时把滑动变阻器的滑片P向B端滑动，弹簧的长度逐渐变短。请用笔画线代替导线，把电路连接完整。（导线不能交叉，弹簧在其弹性范围内）

12 [金华中考]小明设计了一个道路限载报警器，原理如图20-3-29甲所示，R0是滑动变阻器，R是压敏电阻，R的电阻大小随压力大小变化关系如图乙所示，当超载车辆通过压敏电阻时，限载报警器就会报警。

（1）调试好电路，闭合开关S1和S2，当超载车辆通过时，限载报警器会_______（选填“灯亮”或“铃响”）。

（2）交通主干道的抗压能力一般比村道路要强得多，若把村道路限载报警器应用到主干道，就要适当调高报警器的限载质量，下列操作可行的是_______（填序号）。

A．把变阻器R0的滑片适当左移

B．把电源1的电压适当增大

C．把弹簧AB的A端适当左移

D．把电磁铁C适当右移

详解详析

1．B

2．B

3．D

4．BC

5．D　解析  电磁铁的铁芯需用软磁性材料制作，铜不是磁性材料，故不可以用铜棒代替铁芯，故A错误；电磁铁不是永磁体，它的磁性的有无跟电流的通断有关，所以电磁继电器中的磁体，不能使用永磁体，故B错误；电磁铁的磁性强弱与电流的大小和线圈的匝数有关，故C错误；电磁铁是利用电流的磁效应制成的，故D正确。

6．N　增多

7．AC　解析  当水位达到或超过警戒线时，控制电路接通，电磁铁吸引衔铁，使得红灯、电铃所在的支路连通，红灯亮，电铃响。

8．CD

9．S　增强

解析  当开关S闭合后，电流由上端流入，据安培定则可知，电磁铁的下端是N极，上端是S极；当压力增大时，电阻Rc的阻值减小，电路中总电阻减小，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路中的电流增大，电磁铁的磁性会增强。

10．导体　下　N

解析  电路中利用1元硬币代替铁质井盖是因为两者都可以导电，都属于导体。当井盖丢失时，灯泡发光报警；当电磁铁的线圈中有电流通过时，继电器的动触点与下静触点接触，灯泡不发光，表明没有危险。由安培定则可判断出线圈的上端是N极。

11．如图所示

12．(1)铃响　(2)AC

解析  (1)闭合开关S1和S2，当超载车辆通过时，压敏电阻的阻值减小，通过电磁铁电路的电流增大，衔铁就会被吸下来，电铃电路接通，因此电铃会响。

(2)①由图乙可知，压敏电阻的阻值随着压力的增大而减小，因此要想提高报警器的限载质量，必须增大电路中的电阻，减小电磁铁电路中的电流，故A正确，B错误。

②观察图甲发现，衔铁和弹簧的部分实际上是一个杠杆，电磁铁的吸引力为动力，弹簧的拉力为阻力；要适当调高报警器的限载质量(即压敏电阻受到的压力增大)，由图乙可知压敏电阻的阻值减小，在变阻器R0接入阻值不变时，总电阻减小，控制电路中电流增大，则电磁铁对衔铁的吸引力增大；要让衔铁不那么容易被吸下来，由杠杆平衡条件可知，应增大阻力臂，或减小动力臂，所以可以增大A端与支点间的距离，即把弹簧AB的A端适当左移，或把电磁铁C适当左移。故C正确，D错误。