二、根据欧姆定律测量导体的电阻

课型：实验课

教学目的：

一、知识与技能

1、知道用电流表和电压表测电阻的实验原理。

2、会同时使用电压表和电流表测量导体的电阻。

二、过程与方法

1、通过测量电阻，学习一种应用欧姆定律测量电阻的方法。

2、通过多次测量取平均值进一体会减小测量误差的方法。

三、情感、态度与价值观

1、通过应用欧姆定律测量电阻体验物理规律在解决实际问题中的意义。

2、认真完成实验，养成做事严谨的科学态度。

3、在与小组成员合作完成实验的过程中，加强与他人的协同、合作能力。

教学重点和难点：伏安法测电阻。

教学准备：

电池组、电压表、电流表、滑动变阻器、待测电阻、单刀开关各一个，导线若干

教学过程：

1.小组合作讨论探究以下问题：

实验目的：用电压表、电流表测电阻。

实验原理：变形公式R=U/I

实验器材：学生电源、电压表、电流表、滑动变阻器、待测电阻、单刀开关各一个，导线若干。

实验电路图

实验步骤

（1）按电路图连接电路。

（2）检查无误后，闭合开关S，改变滑动变阻器的阻值，分别读出电流表、电压表的读数，填入下面的表格中。

（3）其出三次R的值，求出R的平均值。

电压U（V）	电流I（A）	电阻R（ ）

1

2

3

实验记录表格

待测电阻R的平均值

2.教师强调实验注意事项

（1）连接电路时提示学生

①开关要处于断开位置。

②滑动变阻器的滑片要放在最大电阻值的位置。

③电源电压选用4V。

④电压表选用3V量程，电流表选用0。6A

⑤注意认清电压表、电流表的“＋”、“－”接线柱。

（2）指导学生连接电路时强调：

先连“主电路”即由电阻R、电流表、电压表、滑动变阻器、单刀开关、电源组成的串联电路，检查无误后再接电压表。

3.进行分组实验

（1）教师巡回指导、检查学生分组实验的情况，及时解决实验中发生的问题。

（2）指导学生正确读出电流表、电压表上的数值。

（3）注意观察，尽可能要求每个学生都参加操作。

（4）掌握实验进展，记录下实验做得好的小组。

4.小结与反思

（1）选几组汇报实验结果。

（2）指出实验中的优点、缺点，特别是实验中普遍存在的问题，作为今后的教训。

作业布置：P.91~92  1,2

教学反思：

本节课始终把学生放在第一位，通过让他们自己设计电路，自选仪器，设计实验步骤、设计实验记录表格等。鼓励学生动脑、动手，培养学生的实验能力，进一步激发学生的学习热情。