电与磁 章节复习

【教学目标】

1.了解简单的磁现象，会用磁感线描述磁场，知道地磁场相关知识

2.通过奥斯特实验、磁场对电流作用、电磁感应三大实验的复习，知道电与磁这两个物理量之间的关系以及它们的应用

【学情分析】

学生结束本章各节内容的学习，了解了基本的实验、结论及其应用，但是将三大实验综合对比起来不容易区分，电动机和发电机的区别，话筒和扬声器的工作原理，电磁铁、电磁继电器的原理和工作过程都是学生容易混淆的内容。

【重点难点】

- 电生磁、磁生电、磁场对电流的作用三大实验的原理图和实验结论

- 电磁铁、发电机、电动机等设备工作原理图的区分

【教学过程】

活动一：导入——明确复习任务

请同学们观看课件上六个设备原理图，你知道它们的工作原理吗？

通过本节课的复习，相信同学们就能熟练说出它们的工作原理了

这一节我们一起复习第二十章《电与磁》（板书：电与磁）

活动二：明确概念——磁场的复习

这一章主要研究的是电与磁两个物理量之间的联系。我们必须了解电和磁这两个物理量的概念，关于电，我们在初三上学期进行了详细的学习，我们现在通过一道例题回忆“磁”的相关知识。（板书：磁场）

（学生完成学案上的典型例题，找一名同学到白板上完成）

核对答案后，补充磁感线用来描述磁场，箭头表示磁场方向，疏密表示磁场强弱

活动三：主要环节——三大实验、结论、应用

本章最主要的内容就是电与磁之间的联系，同学们都能想到这两个物理量之间存在哪些关联呢？思考后请用手机微信扫描学案上方的二维码，关注好弹幕，将你想到的联系通过弹幕的形式发送到屏幕上。

（学生发送弹幕后，对学生发送的内容进行整理归纳）

通过大家刚刚发送的内容，我们可以看出，电与磁之间的联系可以分为三大类，分别是电生磁，磁生电，磁场对电流的作用。（板书：电生磁、磁生电、磁场对电流的作用）

下面我们就分别从这三类联系的实验、结论以及应用三个方面进行复习。

- 第一个实验：

这是我们熟悉的奥斯特实验，请你观察甲乙丙图，你能得出什么结论？将结论写在学案上。（等待，提问回答）这就是电流的磁效应，也是我们说的电生磁。

电生磁和电磁铁、电磁继电器有什么关联呢？（课件展示）奥斯特实验用一根直导线做实验，磁性比较弱，将直导线绕成螺线管就会使磁性增强。螺线管周围磁场与条形磁体磁场相似，两端分别为N极和S极，磁极可以通过安培定则进行判断，右手握住螺线管，四指指向电流方向，大拇指所指即为N极。螺线管磁场仍然不够强，再加入一根软铁芯，使软铁芯磁化，磁性会大大增强，这就是电磁铁。（提问）电磁铁有什么好处?我们通过一道例题来回忆一下。（学生独立完成典型例题，提问答案，再分析电磁铁可以实现控制磁性有无，磁场强弱，磁极方向的作用）

利用电磁铁我们制成了电磁继电器，它的本质就是利用电磁铁的自动开关，通过控制电路中低电压弱电流控制工作电路中的高电压强电流，可实现远程控制、自动控制、安全控制等作用。（板书：电磁铁、电磁继电器）

生活中常见的电磁起重机、电铃、磁悬浮列车等都是利用了电磁继电器。

第二个实验：观看电磁感应现象动画，写出该实验的结论（演示动画，学生在学案上写结论，提问并出示正确结论，完善补充。）

由电磁感应现象可知，磁可以生电，我们如何利用这个现象创造出发电机用来发电呢。观看发电机设备原理动画，思考：线圈中为什么会有方向周期性变化的电流？提示：结合感应电流的产生条件和电流方向影响因素进行分析。（1min独立思考，3min小组交流讨论）

提问后归纳：线圈的左右两边作为闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，而且两边切割方向相反，所以两边中产生方向不同的电流，所以电流形成。电流方向与磁场方向和切割磁感线方向有关，磁场方向不变，每转半圈，导体切割方向改变，电流方向改变，所以电流会发生周期性变化，也就是交流电。（板书：发电机）

第三个实验：观看磁场对电流作用动画演示，写出该实验的结论（演示动画，学生在学案上写结论，提问并出示正确结论，完善补充。）

由实验可知，电流在磁场中受力会运动，由此创造了电动机。观看电动机工作原理动画，请你分析，电动机中的线圈为何会连续转动？（1min独立思考，3min小组交流讨论）

提问后归纳：通电后线圈中有电流通过，线圈ab、cd两边由于电流方向相反，受到方向相反的力的作用，所以转动起来。当到达平衡位置后，换向器改变线圈内部电流方向，使受力方向相反，所以线圈持续转动。（板书：电动机）

活动四：实验图、设备图对比分析

- 完成学案上的连线练习，将实验图和设备图相练习。对答案，正确的起立、反馈

- 电动机和发电机设备原理对比（独立完成学案表格，统一对答案）

- 通过典型例题的分析为下面的活动做铺垫

- 话筒和扬声器的工作过程，要求学生模仿典型例题的分析过程进行讨论分析，提问交流

（板书：话筒、扬声器）

活动五：课堂检测

1.再次出示6个设备的原理图，请学生说出设备名称和他们的原理

2.用手机微信扫描学案下方的二维码，回答问卷中的8个课堂测试题目，并通过学生答题情况进行选择性讲解。