2019年人教版八年级下册物理《第十二章 简单机械》单元测试卷

一．选择题（共10小题）

1．如图所示滑轮组，实心均匀正方体A在水平地面上处于静止状态，已知A的边长为1dm，密度为1×103kg/m3，动滑轮总重为2N，若使A对水平地面产生的压强刚好为0，作用在绳端的拉力F为（忽略滑轮的摩擦和绳重）（　　）

A．2 N	B．3 N	C．4 N	D．5N

2．在我校物理科技节上，玲玲老师给大家演示了神奇的“二力平衡”。如图所示，当一学生握住中间细细的圆柱体并保持静止时，玲玲老师用两弹簧测力计拉动圆柱体两侧的“同一根”细线，使“整根”细线向右做匀速运动，神奇的是：左手甲弹簧测力计的示数为4.8N，右手乙弹簧测力计的示数却只有1.6N．“同一根”细线右端受拉力小，为何细线还能向右匀速运动呢？原来中空的细圆柱体内部另有“机械”，你认为内部最有可能的滑轮绕线结构是下列图中（不计绳重及摩擦）（　　）

A．	B．

C．	D．

3．使用杠杆时，力和力臂的关系是（　　）

A．有力作用在杠杆上，力臂一定大于零

B．有力作用在杠杆上，力臂可能为零

C．作用在杠杆上的力越大，力臂也越大

D．力臂越大，说明作用在杠杆上的力也越大

4．如图所示，杠杆处于平衡状态，下列操作中能让杠杆继续保持平衡的是（　　）

A．将左右两边的钩码均向外移动一格

B．在左右两边钩码的下方各加一个钩码，位置保持不变

C．将左右两边的钩码各去掉一个，位置保持不变

D．将左边的钩码向里移动一格，同时将右边钩码去掉一个

5．下列简单机械中，属于“费距离”杠杆的是（　　）

A．筷子	B．理发剪

C．羊角锤	D．钓鱼竿

6．一个滑轮组经改进后提高了机械效率，用它把同一物体匀速提升同样的高度，改进后与改进前相比较（　　）

A．额外功减少，总功增多

B．有用功不变，总功减少

C．功率变大，机械做功更多

D．机械效率提高，机械做功加快

7．甲同学用水桶从井里提水，乙同学用绳把掉在井中的桶捞上来，水桶里带了一些水，关于两同学做有用功、额外功的说法正确的是（　　）

A．甲提水桶做的功都是有用功

B．乙提水桶做的功都是有用功

C．甲提水桶对桶做的功是额外功

D．乙提水桶对桶做的功是额外功

8．一个滑轮组经改进后提高了机械效率，用它将同一物体匀速提升同样的高度，改进后与改进前相比（　　）

A．有用功增加，总功增加	B．有用功增加，总功增加

C．有用功不变，总功不变	D．有用功不变，总功减少

9．下列关于机械效率的说法正确的是（　　）

A．越省力的机械，机械效率越高

B．做功越少的机械，机械效率越低

C．做功越慢的机械，机械效率越低

D．总功相同，有用功越大的机械，机械效率越高

10．分别使用定滑轮、动滑轮、两个定滑轮和两个动滑轮组成的滑轮组，匀速提升同一物体到同一高度处，其机械效率分别为η定、η动、η组（不计绳重和摩擦，设每个滑轮质量相等），则下列选项中正确的是（　　）

A．η组＜η动＜η定	B．η动＜η定＜η组

C．η定＜η动＜η组	D．η定＜η组＜η动

二．多选题（共3小题）

11．用四只完全相同的滑轮和两根相同的绳子组成如图所示的甲、乙两个滑轮组，在绳自由端用大小分别为F1和F2的拉力，将相同的物体匀速提升相同的高度。若不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．F1大于F2

B．F1和F2做的功一定相等

C．甲、乙的机械效率不相等

D．绳子自由端移动的距离不相等，物体运动的时间可能相等

12．在不计机械自重和摩擦的情况下，能用10N拉力刚好提起重20N物体的简单机械有（　　）

A．一个动滑轮

B．一个定滑轮

C．杠杆

D．一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组

13．有一人用同一滑轮组分别将重1000N和2000N的物体匀速提升5m，动滑轮重200N，不计绳重和摩擦，则上述两种情况中正确的是（　　）

A．滑轮组的机械效率不相等

B．人做的额外功相等

C．人做的总功相等

D．绳子自由端移动的距离相等

三．填空题（共5小题）

14．如图所示，物重10N，手拉弹簧测力计在A位置时示数为　   　N；若手拉弹簧测力计在A、B、C三个不同位置时，拉力FA、FB、FC的大小关系是　   　（不计绳重和摩擦）。

15．如图所示，画出使用图中所示滑轮组提起物体时最省力的绕绳方法。

16．2008年5月12日，四川波川发生8.0级地震。救援队员利用各种器材展开抢险救灾工作。使用撬棒，救援队员把滚落在公路上的石块撬起，如图所示，若救援队员在撬棒D点沿DM方向用力撬起石块1，撬棒的支点是　   　点；若救援队员在撬棒D点沿DN方向用力撬起石块1，撬棒的支点是　   　点。

17．用图所示的装置探究斜面的机械效率，用15N的力沿着长50cm，高30cm的斜面，将重为20N的木块匀速拉上斜面。此过程中的额外功主要是指　   　。此斜的机械效率为　   　。写出一条提高斜面机械效率的措施　   　。

18．因为　   　功总小于　   　功，所以机械效率总小于1．提高机械效率的途径是减小　   　功。

四．实验探究题（共2小题）

19．小柯在测量某铁块的重力时，发现铁块的重力超出了弹簧测力计的量程，一时又找不到其它测量工具，为了测出该铁块的重力，他找来木棒、细铁丝等物品进行如下改进：

步骤一：将细线系在木棒的A位置，在木棒的左端绕上适量细铁丝，使木棒处于水平位置平衡，如图甲；

步骤二：用手指勾住弹簧测力计的B处，对弹簧测力计进行调零，如图乙；

步骤三：在木棒左端挂上铁块，右端用弹簧测力计竖直向下拉，如图丙。

（1）步骤一中“在木棒左端绕上适量的细铁丝，使木棒处于水平位置平衡”是为了防止　   　对测量结果的影响。

（2）步骤三中，当木棒处于水平位置平衡时，弹簧测力计的示数如图丁所示，则该铁块的重力　   　牛。

20．在“测量动滑轮机械效率”的实验中，小明用如图所示的动滑轮提升钩码，改变钩码的数量，正确操作，实验数据如下。

| 实验 序号 | 钩码重 G/N | 钩码上升 高度h/cm | 拉力 F/N | 绳端移动的 距离s/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 1.0 | 20.0 | 0.7 | 40.0 |
| ② | 2.0 | 20.0 | 1.2 | 40.0 |
| ③ | 3.0 | 20.0 | 1.7 | 40.0 |

（1）实验时，用手　   　拉动弹簧测力计，使挂在动滑轮下的钩码缓缓上升。

（2）第①次实验测得动滑轮的机械效率为　   　。

（3）第③次实验时，钩码上升的速度为5cm/s，则拉力的功率为　   　W，静止时拉力F的大小　   　（选填“大于”、“小于”或“等于”）1.7N。

（4）由表中实验数据分析可知，同一动滑轮，所提升物重增大，机械效率将　   　（选填“增大”、“减小”或“不变”）。

五．计算题（共3小题）

21．如图所示，通过滑轮组用200N的拉力在20s内将重为480N的物体匀速提高2m，（不计绳重和摩擦），求：

（1）动滑轮重；

（2）绳自由端的移动速度为多大？

（3）若重物再增加150N，要使重物匀速上升，作用在绳自由端的拉力至少多大？

22．一辆质量是3.5×103kg的汽车不慎陷入泥泞地面，汽车司机组织人们用如图所示的滑轮组将汽车拖出。

（1）请在图中画出施加最小力的绕线方法。

已知整个过程中，水平拉力F是1×103N，汽车沿水平方向匀速移动了2m，滑轮组的机械效率为90%，求：

（2）拉力F做的总功。

（3）有用功为多大？

（4）汽车受到的阻力大小。

23．工人用图示装置在10s内将质量为45kg的货物匀速提升2m，此过程中拉力的功率为120W．（g取10N/kg）求：

（1）有用功；

（2）滑轮组的机械效率；

（3）若工人用此装置匀速提升其他货物，测得拉力大小为300N，额外功占总功的20%，工人提升货物的重。

六．解答题（共2小题）

24．质量为60kg的小明利用如图所示滑轮组来提升重物。试思考并解答下列问题（g＝10N/kg） 已知物重是800N，不考虑摩擦及绳重时，

（1）若实际拉力是500N，动滑轮的重力多大？

（2）小明利用此滑轮组至少需提起多重重物才能省力？

（3）小明利用此滑轮组至多能提起多重重物？

25．如图所示，工人将重为240N的物体匀速提起，在2s内绳的自由端移动了6m，若此时滑轮组的机械效率为80%，不计绳重和摩擦。求这一过程中：

（1）拉力所做的有用功是多少？

（2）拉力所做的总功是多少？

（3）如果将540N的物体匀速提高1m，此时滑轮组的机械效率是多少？

2019年人教版八年级下册物理《第十二章 简单机械》单元测试卷

参考答案与试题解析

一．选择题（共10小题）

1．如图所示滑轮组，实心均匀正方体A在水平地面上处于静止状态，已知A的边长为1dm，密度为1×103kg/m3，动滑轮总重为2N，若使A对水平地面产生的压强刚好为0，作用在绳端的拉力F为（忽略滑轮的摩擦和绳重）（　　）

A．2 N	B．3 N	C．4 N	D．5N

【分析】先明确滑轮组的特点，由4段绳子承担物重，有2个动滑轮。再计算出物体与动滑轮的总重，在忽略摩擦和绳重的情况下，总重的就是拉力F的大小。

【解答】解：从图中可知，滑轮组由4段绳子承担物重，且有两个是动滑轮，则F＝G总。

物体A的重力G＝mg＝ρVg＝1×103kg/m3×1×10﹣3m3×10N/kg＝10N。

故作用在绳端的拉力F＝G总＝（10N+2N）＝3N。

故选：B。

【点评】明确滑轮组承担的是物体和动滑轮的总重是关键，再通过分析绕绳方法，即可求出拉力的大小。

2．在我校物理科技节上，玲玲老师给大家演示了神奇的“二力平衡”。如图所示，当一学生握住中间细细的圆柱体并保持静止时，玲玲老师用两弹簧测力计拉动圆柱体两侧的“同一根”细线，使“整根”细线向右做匀速运动，神奇的是：左手甲弹簧测力计的示数为4.8N，右手乙弹簧测力计的示数却只有1.6N．“同一根”细线右端受拉力小，为何细线还能向右匀速运动呢？原来中空的细圆柱体内部另有“机械”，你认为内部最有可能的滑轮绕线结构是下列图中（不计绳重及摩擦）（　　）

A．	B．

C．	D．

【分析】首先根据左手甲弹簧测力计的示数为4.8N，右手乙弹簧测力计的示数却只有1.6N，可确定绳子的股数，其次明确使用滑轮组时，不计绳重和摩擦，承担物重的绳子有几段，提起物体所用的力就是物重和动滑轮重的几分之一；然后对各个选项注意分析即可。

【解答】解：由“左手甲弹簧测力计的示数为4.8N，右手乙弹簧测力计的示数却只有1.6N”可知，F乙＝F甲，由此可确定内部的滑轮的绕线是三段绳子，A选项是两个定滑轮，不省力。B是三段绳子承担，符合要求。C选项应该是B的颠倒，D是四段绳子承担。

故选：B。

【点评】此题实际考查的是滑轮组的绕绳方法，此题的关键是明确内部的滑轮的绕线是三段绳子。

3．使用杠杆时，力和力臂的关系是（　　）

A．有力作用在杠杆上，力臂一定大于零

B．有力作用在杠杆上，力臂可能为零

C．作用在杠杆上的力越大，力臂也越大

D．力臂越大，说明作用在杠杆上的力也越大

【分析】杠杆的五要素：动力、动力臂、阻力、阻力臂、支点，其中力、力臂是两个独立的要素，其乘积是影响杠杆平衡的关键点。

【解答】解：力与力臂是五要素中两个独立的要素，支点确定，力的方向不同，力臂大小不一定，甚至可能为零，也不能说力越大，力臂越大。

故选：B。

【点评】做题时不能产生错觉，如本题认为力与力臂的乘积一定，力臂不能等于零。

4．如图所示，杠杆处于平衡状态，下列操作中能让杠杆继续保持平衡的是（　　）

A．将左右两边的钩码均向外移动一格

B．在左右两边钩码的下方各加一个钩码，位置保持不变

C．将左右两边的钩码各去掉一个，位置保持不变

D．将左边的钩码向里移动一格，同时将右边钩码去掉一个

【分析】根据杠杆平衡条件判断杠杆是否平衡或杠杆的哪端下沉的方法：

F1l1＝F2l2，杠杆平衡；F1l1≠F2l2，力和力臂的乘积大的一端下沉。

【解答】解：设杠杆的一个小格是1cm，一个钩码的重是1N。

A、将左右两边的钩码均向外移动一格，4N×（3+1）cm＞3N×（4+1）cm，杠杆的左端下沉。不符合题意。

B、在左右两边钩码的下方各加一个钩码，位置保持不变，（4+1）N×3cm＜（3+1）N×4cm，杠杆的右端下沉。不符合题意。

C、将左右两边的钩码各去掉一个，位置保持不变，（4﹣1）N×3cm＞（3﹣1）N×4cm，杠杆的左端下沉。不符合题意。

D、将左边的钩码向里移动一格，同时将右边钩码去掉一个并保持位置不变，4N×（3﹣1）cm＝（3﹣1）N×4cm，杠杆的平衡。符合题意。

故选：D。

【点评】此题假设杠杆一个小格大小和一个钩码大小，判断杠杆是否平衡很方便，主要考查杠杆平衡条件。

5．下列简单机械中，属于“费距离”杠杆的是（　　）

A．筷子	B．理发剪

C．羊角锤	D．钓鱼竿

【分析】结合图片和生活经验，判断选项中的杠杆在使用过程中，动力臂和阻力臂的大小关系，再判断它是属于哪种类型的杠杆。

【解答】解：A、筷子在使用时动力臂小于阻力臂，是费力杠杆、省距离，故A不符合题意；

B、图示理发剪刀在使用时动力臂小于阻力臂，是费力杠杆、省距离，故B不符合题意；

C、羊角锤在使用时动力臂大于阻力臂，是省力杠杆、费距离，故C符合题意；

D、钓鱼竿在使用时动力臂小于阻力臂，是费力杠杆、省距离，故D不符合题意。

故选：C。

【点评】本题考查的是杠杆的分类主要包括以下几种：①省力杠杆，动力臂大于阻力臂；②费力杠杆，动力臂小于阻力臂；③等臂杠杆，动力臂等于阻力臂。

6．一个滑轮组经改进后提高了机械效率，用它把同一物体匀速提升同样的高度，改进后与改进前相比较（　　）

A．额外功减少，总功增多

B．有用功不变，总功减少

C．功率变大，机械做功更多

D．机械效率提高，机械做功加快

【分析】区分以下概念：

机械做功多少指物体在力的作用下移动的距离的乘积大小；机械效率高指有用功在总功中占的比值大，或额外功在总功中占的比值小；功率大小指机械做功快慢；

机械做功多少、机械效率高低、功率大小没有关系。

【解答】解：

（1）机械效率提高，说明有用功在总功中占的比值大。滑轮组把同一物体匀速提升同样的高度，物重不变，物体升高的高度不变，有用功不变。因为有用功在总功中占的比值大，有用功不变，所以总功减少，额外功减少。所以选项A错，选项B正确。

（2）功率大指机械做功快，跟机械做功多少没有直接的关系，所以选项C错误。

（3）机械效率高指有用功在总功中占的比值大，机械做功快指机械功率大，机械效率和机械功率没有直接的关系。所以选项D错误。

故选：B。

【点评】本题考查了学生对机械效率、功率、功的概念的了解与掌握，三者之间关系的没有直接的关系，知道其中的一个关系，不能推知其他关系。此处学生容易混淆。

7．甲同学用水桶从井里提水，乙同学用绳把掉在井中的桶捞上来，水桶里带了一些水，关于两同学做有用功、额外功的说法正确的是（　　）

A．甲提水桶做的功都是有用功

B．乙提水桶做的功都是有用功

C．甲提水桶对桶做的功是额外功

D．乙提水桶对桶做的功是额外功

【分析】从两个同学做功的目的出发，分析哪个功才是需要的有用功。

【解答】解：甲同学的目的是提水，所以对水做的功是有用功。但是对桶又不得不做功，则对桶做的是额外功。

乙同学的目的是提桶，所以对桶做的功是有用功。但是对水又不得不做功，则对水做的是额外功。

故选：C。

【点评】本题考查学生对有用功和额外功的分析和认识。需要注意的是A、B选项，在提水桶过程中，要同时对桶和桶内的水做功，因此要分开进行分析，切不可将“提水桶做的功”和“对桶做的功”相混淆。

8．一个滑轮组经改进后提高了机械效率，用它将同一物体匀速提升同样的高度，改进后与改进前相比（　　）

A．有用功增加，总功增加	B．有用功增加，总功增加

C．有用功不变，总功不变	D．有用功不变，总功减少

【分析】用滑轮组把同一物体匀速提升同样的高度，有用功相同；由题知改装后的机械效率高，根据机械效率的公式知道总功减小，而总功等于有用功加上额外功，据此分析判断。

【解答】解：因为把同一物体匀速提升同样的高度，所以利用滑轮组做的有用功相同；

由η＝×100%可得，改装后的机械效率高，即改装后利用有用功所占总功的比例增加，即总功减小或额外功减少。

故选：D。

【点评】本题考查了有用功、额外功、总功、机械效率及其之间的关系，由“把同一物体匀速提升同样的高度”知道做的有用功相同是解本题的突破口，用好效率公式是关键。

9．下列关于机械效率的说法正确的是（　　）

A．越省力的机械，机械效率越高

B．做功越少的机械，机械效率越低

C．做功越慢的机械，机械效率越低

D．总功相同，有用功越大的机械，机械效率越高

【分析】根据功、功率、机械效率的关系分析。功率是单位时间内做的功的多少，表示做功的快慢；机械效率是有用功与总功的比值。功率与机械效率是完全不同、毫无联系的两个不同概念。

【解答】解：

A、机械效率是有用功与总功的比值，机械省力与否与机械效率大小没有关系，故A错误；

B、机械效率越低，说明做的功中有用功所占的比例越低，并不一定就是做的功少。故B错误；

C、做功越慢的机械功率越小，功率与机械效率是两个没有关系的概念，不能说做功越慢的机械。机械效率越低，故C错误；

D、机械效率是有用功与总功的比值，在总功相同时，有用功越大，机械效率就越高，故D正确。

故选：D。

【点评】本题考查了功、功率、机械效率的关系。功率由功和时间共同决定，机械效率由有用功和总功共同决定。

10．分别使用定滑轮、动滑轮、两个定滑轮和两个动滑轮组成的滑轮组，匀速提升同一物体到同一高度处，其机械效率分别为η定、η动、η组（不计绳重和摩擦，设每个滑轮质量相等），则下列选项中正确的是（　　）

A．η组＜η动＜η定	B．η动＜η定＜η组

C．η定＜η动＜η组	D．η定＜η组＜η动

【分析】克服物体的重力所做的功是有用功，由题知匀速提升同一物体到同一高度处，可知做的有用功相同；不计绳子质量和摩擦，额外功W额＝G轮h，知道使用定滑轮、动滑轮、滑轮组的动滑轮的个数为0、1、2，可以得出做的额外功的大小关系，由于W总＝W有用+W额，可以得出所做的总功的大小关系，再利用效率公式比较三种情况下机械效率的高低。

【解答】解：

匀速提升同一物体到同一高度处，由W有用＝Gh可知，三种情况下做的有用功相同，大小都为W有用；

不计绳子质量和摩擦，所做的额外功：W额＝G动h，

使用定滑轮、动滑轮、滑轮组时，动滑轮的个数分别为0、1、2，

使用定滑轮、动滑轮、滑轮组时，做的额外功：W额定＜W额动＜W额组，

由W总＝W有用+W额可知三种情况下做的总功：W定＜W动＜W组，

由η＝可知，使用定滑轮、动滑轮、滑轮组的机械效率：η组＜η动＜η定。

故选：A。

【点评】本题考查了有用功、额外功、总功、机械效率的计算，难点是额外功的求法，因此利用好不计摩擦和绳的质量时W额＝G轮h是本题的关键。

二．多选题（共3小题）

11．用四只完全相同的滑轮和两根相同的绳子组成如图所示的甲、乙两个滑轮组，在绳自由端用大小分别为F1和F2的拉力，将相同的物体匀速提升相同的高度。若不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．F1大于F2

B．F1和F2做的功一定相等

C．甲、乙的机械效率不相等

D．绳子自由端移动的距离不相等，物体运动的时间可能相等

【分析】由滑轮组的结构知道承担物重的绳子股数n，则绳子自由端移动的距离s＝nh；把相同的重物匀速提升相同的高度，做的有用功相同；不计绳重及摩擦，利用相同的滑轮和绳子、提升相同的高度，做额外功相同；而总功等于有用功加上额外功，可知利用滑轮组做的总功相同，再根据效率公式判断滑轮组机械效率的大小关系。

【解答】解：

（1）不计绳重及摩擦，

因为拉力F＝（G物+G轮），n1＝2，n2＝3，

所以绳子受的拉力：

F1＝（G物+G轮），F2＝（G物+G轮），

所以F1＞F2，故A正确；

（2）因为动滑轮重相同，提升的物体重和高度相同，W额＝G轮h，W有用＝G物h，

所以利用滑轮组做的有用功相同、额外功相同，总功相同，

因为η＝，

所以滑轮组的机械效率相同，故C错误；

（3）因为绳子自由端移动的距离s＝nh，n1＝2，n2＝3，提升物体的高度h相同，

所以s1＝2h，s2＝3h，

所以s1≠s2，故D正确；

（4）不计绳重及摩擦，拉力做的功：

W1＝F1s1＝（G物+G轮）×2h＝（G物+G轮）h

W2＝F2s2＝（G物+G轮）×3h＝（G物+G轮）h

所以W1＝W2，故B正确。

故选：ABD。

【点评】本题考查了使用滑轮组时n的确定方法，有用功、额外功、总功的计算方法，不计摩擦和绳重时拉力的求法；本题关键在于确定额外功相等。

12．在不计机械自重和摩擦的情况下，能用10N拉力刚好提起重20N物体的简单机械有（　　）

A．一个动滑轮

B．一个定滑轮

C．杠杆

D．一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组

【分析】要解决此题，需要掌握各种机械的省力情况。

动滑轮可以省一半的力，但不能改变动力方向；

定滑轮不省力，但可以改变动力方向；

使用滑轮组时，有几段绳子承担物重，提起绳子的力就是物重的几分之一。

【解答】解：因为此题说明不计机械自重和摩擦。所以：

A、动滑轮可以省一半的力，所以用动滑轮提起20N的物体所用的力为10N．因此A正确。

B、使用定滑轮不能省力，所以若用定滑轮则拉力为20N．因此B错误。

C、根据杠杆的平衡条件：F1L1＝F2L2得，若动力臂为阻力臂的2倍，则能用10N的拉力刚好提起20N的物重。因此C正确。

D、一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组，若由2段绳子承担物重，则能用10N的拉力刚好提起20N的物重。因此D正确。

故选：ACD。

【点评】此题主要考查了杠杆、定滑轮、滑轮组、动滑轮的省力特点，平时注意区分。在读题时，要注意题目中的已知条件。

13．有一人用同一滑轮组分别将重1000N和2000N的物体匀速提升5m，动滑轮重200N，不计绳重和摩擦，则上述两种情况中正确的是（　　）

A．滑轮组的机械效率不相等

B．人做的额外功相等

C．人做的总功相等

D．绳子自由端移动的距离相等

【分析】不计绳重和摩擦也就是说只考虑动滑轮的重，克服动滑轮的重力做的功就是额外功，用同一滑轮组说明两次所用的是一个动滑轮，所以两次做的额外功是相等的，拉2000N的物体时做的有用功当然多，有用功在总功所占的比例就越大，机械效率就高。

【解答】解：A、不考虑绳重和摩擦，克服动滑轮的重力做的功就是额外功，提起1000N和2000N的重物，有用功是不同的，所以滑轮组的机械效率是不相同；

B、用同一滑轮组，动滑轮的重是一样的，克服动滑轮的重做的额外功就是一样的；

C、额外功相等，有用功是不同，所以总功也是不同的；

D、用的是同一个滑轮组，绳子股数是相同的，物体上升的高度都是5m，所以绳子末端移动的距离都等于物体上升高度的n倍。

故选：ABD。

【点评】本题主要考查机械效率的计算。需要注意的是额外功等于克服动滑轮重做的功。

三．填空题（共5小题）

14．如图所示，物重10N，手拉弹簧测力计在A位置时示数为　10　N；若手拉弹簧测力计在A、B、C三个不同位置时，拉力FA、FB、FC的大小关系是　FA＝FB＝FC　（不计绳重和摩擦）。

【分析】使用定滑轮能改变用力方向，但不能省力；不计绳重和摩擦，使用定滑轮时，拉力F＝G，据此分析回答。

【解答】解：∵使用的是定滑轮，不计绳重和摩擦，

∴拉力F＝G＝10N，

∵使用定滑轮时，能改变用力方向，但不能省力，

∴FA＝FB＝FC。

故答案为：10；FA＝FB＝FC。

【点评】本题考查了使用定滑轮拉力的计算，不计绳重和摩擦时拉力F＝G。

15．如图所示，画出使用图中所示滑轮组提起物体时最省力的绕绳方法。

【分析】要使滑轮组省力，就是使最多的绳子段数来承担动滑轮的拉力。

【解答】解：动滑轮被几根绳子承担，拉力就是物体和动滑轮总重的几分之一，此题最多可由3段绳子承担动滑轮的重。

故答案：

【点评】省力多少和绳子的绕法，决定滑轮组的使用效果。动滑轮被几根绳子承担，拉力就是物体和动滑轮总重的几分之一。

16．2008年5月12日，四川波川发生8.0级地震。救援队员利用各种器材展开抢险救灾工作。使用撬棒，救援队员把滚落在公路上的石块撬起，如图所示，若救援队员在撬棒D点沿DM方向用力撬起石块1，撬棒的支点是　A　点；若救援队员在撬棒D点沿DN方向用力撬起石块1，撬棒的支点是　C　点。

【分析】杠杆的支点是指杠杆围绕转动的固定点，在杠杆转动时，那个不动的点尤为重要。

【解答】解：如图所示，若救援队员在撬棒D点沿DM方向用力撬起石块1，撬棒的支点是A点，若救援队员在撬棒D点沿DN方向用力撬起石块1，撬棒的支点是C点；

故答案为：A；C。

【点评】在使用杠杆时，主要是要寻找合适的支点，如果支点不同，用力可能就不同。

17．用图所示的装置探究斜面的机械效率，用15N的力沿着长50cm，高30cm的斜面，将重为20N的木块匀速拉上斜面。此过程中的额外功主要是指　克服摩擦力做功　。此斜的机械效率为　80%　。写出一条提高斜面机械效率的措施　增大倾斜角度或减小斜面粗糙程度等　。

【分析】（1）额外功是指做功过程中，不得不做的那部分功，因此克服摩擦做的功就是额外功。

（2）根据机械效率公式即可求出斜面的机械效率，同时可知增加有用功或减小有用功即可提高机械效率。

【解答】解：（1）由于物体与接触面的摩擦，因此不得不克服摩擦做功，因此克服摩擦做的功就是额外功。

（2）η＝×100%＝×100%＝×100%＝80%。

根据机械效率的公式可知，增加物重或增大倾斜角度或减小斜面粗糙程度等。

故答案为：克服摩擦力做功；80%；增大倾斜角度或减小斜面粗糙程度等。

【点评】本题考查了利用斜面有用功、总功、额外功、机械效率的计算，能区分并计算有用功、额外功和总功是本题的关键。

18．因为　有用　功总小于　总　功，所以机械效率总小于1．提高机械效率的途径是减小　额外　功。

【分析】因为总功等于有用功加额外功，所以机械效率总小于1，机械效率的大小与额外功有关。

【解答】解：机械效率等于有用功除以总功，有用功始终小于总功，提高机械效率的途径关键是减小额外功。

故答案为：有用；总；额外。

【点评】本题考查机械效率的影响因素，以及有用功和总功的大小比较，再就是增大机械效率的途径。

四．实验探究题（共2小题）

19．小柯在测量某铁块的重力时，发现铁块的重力超出了弹簧测力计的量程，一时又找不到其它测量工具，为了测出该铁块的重力，他找来木棒、细铁丝等物品进行如下改进：

步骤一：将细线系在木棒的A位置，在木棒的左端绕上适量细铁丝，使木棒处于水平位置平衡，如图甲；

步骤二：用手指勾住弹簧测力计的B处，对弹簧测力计进行调零，如图乙；

步骤三：在木棒左端挂上铁块，右端用弹簧测力计竖直向下拉，如图丙。

（1）步骤一中“在木棒左端绕上适量的细铁丝，使木棒处于水平位置平衡”是为了防止　木棒自身重力　对测量结果的影响。

（2）步骤三中，当木棒处于水平位置平衡时，弹簧测力计的示数如图丁所示，则该铁块的重力　6.6　牛。

【分析】（1）为消除杠杆重力对实验效果的影响，实验中应调节杠杆在水平位置平衡；

（2）读出测力计的示数，根据杠杆平衡调节求出铁块的重力。

【解答】解：（1）在木棒左端绕上适量的细铁丝，使木棒处于水平位置平衡，是为了防止木棒自身重力对测量结果的影响；

（2）由图丁知，测力计的分度值为0.2N，注意读数时应从小刻度往大刻度读数，示数为2.2N；

根据杠杆的平衡条件结合图甲可得：G×＝F×（L﹣），

解得：G＝3F＝3×2.2N＝6.6N。

故答案为：（1）木棒自身重力；（2）6.6。

【点评】本题主要考查了测力计的读数及杠杆平衡条件的应用，要得出物体的重力，关键是能够正确读出测力计的示数，并分析出对应的力臂大小。

20．在“测量动滑轮机械效率”的实验中，小明用如图所示的动滑轮提升钩码，改变钩码的数量，正确操作，实验数据如下。

| 实验 序号 | 钩码重 G/N | 钩码上升 高度h/cm | 拉力 F/N | 绳端移动的 距离s/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 1.0 | 20.0 | 0.7 | 40.0 |
| ② | 2.0 | 20.0 | 1.2 | 40.0 |
| ③ | 3.0 | 20.0 | 1.7 | 40.0 |

（1）实验时，用手　竖直向上匀速　拉动弹簧测力计，使挂在动滑轮下的钩码缓缓上升。

（2）第①次实验测得动滑轮的机械效率为　71.4%　。

（3）第③次实验时，钩码上升的速度为5cm/s，则拉力的功率为　0.17　W，静止时拉力F的大小　小于　（选填“大于”、“小于”或“等于”）1.7N。

（4）由表中实验数据分析可知，同一动滑轮，所提升物重增大，机械效率将　增大　（选填“增大”、“减小”或“不变”）。

【分析】（1）在实验中，为了正确测出拉力的大小，应拉动弹簧测力计竖直向上匀速上升。

（2）根据公式η＝×100%＝×100%将①的数据代入即可。

（3）拉力的功率即总功的功率，根据承担物重的绳子段数得出拉力的速度，根据公式P＝＝＝Fv计算拉力的功率。

（4）由表中实验数据分析，机械效率的变化和物重变化的关系。

【解答】解：

（1）在实验时，为了正确测出拉力的大小，应用手匀速拉动弹簧测力计，使挂在动滑轮下的钩码缓缓上升。

（2）第①次实验测得动滑轮的机械效率为：

η＝×100%＝×100%＝×100%≈71.4%；

（3）由第三次数据知，s＝2h，所以绳子移动速度为物体上升速度的2倍；

拉力的功率：P总＝＝＝Fv绳＝1.7N×0.05m/s×2＝0.17W；

当静止时，拉力不必克服绳与滑轮间的摩擦力，所以拉力小于1.7N；

（4）根据表格中数据，

第②次的机械效率：η2＝×100%＝×100%≈83.3%，

第③次的机械效率：η3＝×100%＝×100%≈88.2%，

根据三次的机械效率及物重的变化可得：同一动滑轮，所提升物重增大，机械效率将增大。

故答案为：（1）竖直向上匀速；（2）71.4%；（3）0.17；小于；（4）增大。

【点评】此题是测量滑轮组的机械效率，首先要熟练掌握机械效率的公式，会利用公式进行计算；同时考查了影响机械效率大小的因素及有关功率的计算，注意公式的推导。

五．计算题（共3小题）

21．如图所示，通过滑轮组用200N的拉力在20s内将重为480N的物体匀速提高2m，（不计绳重和摩擦），求：

（1）动滑轮重；

（2）绳自由端的移动速度为多大？

（3）若重物再增加150N，要使重物匀速上升，作用在绳自由端的拉力至少多大？

【分析】（1）根据F＝（G+G动）进行计算；

（2）先根据v＝求出物体的速度，然后根据v′＝nv求出自由端移动的速度；

（3）根据F＝（G+G动）计算拉力的大小。

【解答】解：（1）由F＝（G+G动）可知，G动＝3F﹣G＝3×200N﹣480N＝120N；

（2）物体移动的速度：v＝＝＝0.1m/s；自由端移动的速度：v′＝3v＝3×0.1m/s＝0.3m/s；

（3）若重物再增加150N，要使重物匀速上升，作用在绳自由端的拉力：F′＝（G′+G动）＝（480N+150N+120N）＝250N。

答：（1）动滑轮重为120N；

（2）绳自由端的移动速度为0.3m/s；

（3）若重物再增加150N，要使重物匀速上升，作用在绳自由端的拉力至少为250N。

【点评】计算拉力时要考虑到动滑轮自身的重力，弄清物体重由几股绳子承担是关键。

22．一辆质量是3.5×103kg的汽车不慎陷入泥泞地面，汽车司机组织人们用如图所示的滑轮组将汽车拖出。

（1）请在图中画出施加最小力的绕线方法。

已知整个过程中，水平拉力F是1×103N，汽车沿水平方向匀速移动了2m，滑轮组的机械效率为90%，求：

（2）拉力F做的总功。

（3）有用功为多大？

（4）汽车受到的阻力大小。

【分析】（1）滑轮组的绕线时可以从定滑轮或动滑轮绕起。要知道从动滑轮绕起比从定滑轮绕起多中间一根绕线承担物重，更省力；

（2）已知作用在动滑轮上的绳子股数和汽车移动的距离，根据s＝nh可以得到绳子末端移动的距离；根据公式W＝Fs求出拉力做的功；

（3）知道拉力做的总功和机械效率，求出拉力做的有用功；

（4）再根据公式W＝Fs求出对车的拉力F′，因为汽车做的是匀速运动，所以汽车受的拉力和阻力是一对平衡力，大小相等。

【解答】解：

（1）由图知，只有一个动滑轮，要求最省力，绳子先系在动滑轮的固定挂钩上，然后绕过左边的定滑轮，再绕过动滑轮。如图所示：

；

（2）由图知，通过动滑轮绳子的段数n＝3，

拉力移动的距离：s＝nh＝3×2m＝6m，

拉力做的功：W总＝Fs＝1×103N×6m＝6×103J；

（3）由η＝×100%，

则拉力做的有用功：

W有用＝W总η＝6×103J×90%＝5.4×103J。

（3）W＝Fs，

则滑轮组对汽车的拉力：

F′＝＝＝2.7×103N。

汽车做的是匀速运动，所以汽车受的拉力和阻力是一对平衡力，大小相等，

所以汽车受的阻力：f＝F′＝2.7×103N。

答：（1）见上图；

（2）拉力做的功为6×103J；

（3）有用功为5.4×103J；

（4）汽车所受的水平阻力为2.7×103N。

【点评】此题主要考查的是最省力的滑轮组绕绳方法，对功和功率计算公式及其变形公式的熟练运用和掌握，此题中物体沿水平方向运动，知道克服摩擦力做的功是有用功，与物体重力（竖直方向）没有关系是解决此题的关键。

23．工人用图示装置在10s内将质量为45kg的货物匀速提升2m，此过程中拉力的功率为120W．（g取10N/kg）求：

（1）有用功；

（2）滑轮组的机械效率；

（3）若工人用此装置匀速提升其他货物，测得拉力大小为300N，额外功占总功的20%，工人提升货物的重。

【分析】（1）知道物体的质量，根据G＝mg计算出重力，再根据W有用＝Gh计算出有用功；

（2）利用W总＝Pt求出总功，根据η＝计算机械效率；

（3）根据机械效率（80%），拉力F和η′＝＝＝＝，解得工人提升货物的重。

【解答】解：

（1）货物的重力：G＝mg＝45kg×10N/kg＝450N；

有用功：W有用＝Gh＝450N×2m＝900J；

（2）拉力做的总功：W总＝Pt＝120W×10s＝1200J；

滑轮组的机械效率：η＝×100%＝×100%＝75%；

（3）由图可知n＝3，

已知额外功占总功的20%，则此时的机械效率η′＝1﹣20%＝80%；

此时的机械效率：η′＝＝＝＝，

所以提升物体的重力：G＝η′nF＝80%×3×300N＝720N。

答：（1）有用功为900J；

（2）滑轮组的机械效率为75%；

（3）工人提升货物的重为720N。

【点评】本题考查做功、功率、机械效率的计算，关键是公式及其变形的灵活运用，重点是根据W总＝Pt求出总功。

六．解答题（共2小题）

24．质量为60kg的小明利用如图所示滑轮组来提升重物。试思考并解答下列问题（g＝10N/kg） 已知物重是800N，不考虑摩擦及绳重时，

（1）若实际拉力是500N，动滑轮的重力多大？

（2）小明利用此滑轮组至少需提起多重重物才能省力？

（3）小明利用此滑轮组至多能提起多重重物？

【分析】由图知，承担物重的绳子股数n＝2。

（1）知道物体重和实际拉力，不考虑摩擦及绳重时，利用F＝（G+G动）求动滑轮重；

（2）使用滑轮组要省力，即F＜G，利用（G+G动）＜G求利用此滑轮组至少需提起多重重物才能省力；

（3）知道人的质量，利用重力公式求人的重，由题知，小明提起重物时用的拉力应小于等于自己体重，据此求利用此滑轮组至多能提起多重重物。

【解答】解：（1）由图知，n＝2，

∵不考虑摩擦及绳重时，

∴F＝（G+G动），

∴G动＝2F﹣G＝2×500N﹣800N＝200N；

（2）由题知，使用滑轮组省力时F＜G，

即（G+G动）＜G，

∴G＞G动＝200N，

即至少需提起200N重物才能省力；

（3）G人＝m人g＝60kg×10N/kg＝600N，

小明提起重物时F≤G人，

即（G+G动）≤G人，

（G+200N）≤600N，

∴G≤1000N，

即：小明利用此滑轮组至多能提起1000N重物。

答：（1）若实际拉力是500N，动滑轮的重力为200N；

（2）小明利用此滑轮组至少需提起200N重的重物才能省力；

（3）小明利用此滑轮组至多能提起1000N的重物。

【点评】本题考查了重力公式的应用、使用动滑轮拉力的计算方法，利用好不考虑摩擦及绳重时，F＝（G+G动）是本题的关键，另外知道使用滑轮组，站在地面上向下用力时，用的最大拉力为自己的体重。

25．如图所示，工人将重为240N的物体匀速提起，在2s内绳的自由端移动了6m，若此时滑轮组的机械效率为80%，不计绳重和摩擦。求这一过程中：

（1）拉力所做的有用功是多少？

（2）拉力所做的总功是多少？

（3）如果将540N的物体匀速提高1m，此时滑轮组的机械效率是多少？

【分析】由图可知，承担物重的绳子股数n＝3，则s＝3h。

（1）求出提升物体的高度，知道物重大小，利用W有用＝Gh求出使用滑轮组做的有用功；

（2）知道s＝3h、滑轮组的机械效率，利用η＝求出总功；

（3）求出了总功，知道绳的自由端移动的距离，利用W总＝Fs求出拉力大小，而F＝（G物+G动），可求动滑轮重；

再利用F′＝（G′+G动）求提升540N物体的拉力，根据η＝＝＝＝求此时滑轮组的机械效率。

【解答】解：

（1）由图知，n＝3，

∵s＝3h，s＝6m，

∴h＝2m，

使用滑轮组做的有用功：

W有用＝Gh＝240N×2m＝480J；

（2）∵η＝，

∴使用滑轮组做的总功：

W总＝＝＝600J；

（3）∵W总＝Fs，

∴F＝＝＝100N，

∵不计绳重和摩擦，拉力F＝（G物+G轮），

即：100N＝（240N+G轮），

∴G轮＝3×100N﹣240N＝60N，

当提升540N物体时，拉力：

F′＝（G物′+G轮）＝（540N+60N）＝200N，

此时滑轮组的机械效率：

η＝＝＝＝＝＝90%。

答：（1）拉力所做的有用功是480J；

（2）拉力所做的总功是600J；

（3）如果将540N的物体匀速提高1m，此时滑轮组的机械效率是90%。

【点评】本题考查了使用滑轮组拉力的计算、功的计算、机械效率的计算，利用好不计绳重和摩擦时拉力和物重的关系[F＝（G轮+G物）]是本题的关键。