专题15.4 电流的测量

课前预习

1.表示电流强弱的物理量是_____。单位时间内通过导体横截面积的电荷量叫_____，用“_____”表示，

2.电流的单位是_____，符号A ，还有毫安（mA）、微安（µA），1A＝____mA＝_____µA

3.电流表的使用：

（1）看清______、看清指针是否指在刻度线上、看清接线柱______；

（2）电流表必须和用电器________；

（3）选择合适的量程（如不知道量程，应该选____的量程，并进行试触。）

（4）电流要从电流表的正接线柱_______，从电流表的负接线柱_______；

（5）电流表________直接接在电源两端。

4.电流表的读数：

（1）明确所选电流表的______；

（2）明确电流表的________（每一小格表示的电流值）；

（3）根据表针向_____偏过的格数读出电流值。

知识点解读与例题突破

知识点一：电流的强弱

1.定义：单位时间内通过导体横截面积的电荷量叫电流，用“I”表示。

2.定义式：I=Q/t 其中Q表示电荷量，t表示时间。

3.单位是安培，符号A ，还有毫安（mA）、微安（µA），1A＝1000mA＝106µA。

【例题1】（自编题）完成单位换算：0.5A＝_______µA

知识点二：电流的测量

1.电流表的结构：接线柱、量程、示数、分度值。

2.电流表的使用：

①先要三“看清”：看清量程、指针是否指在0刻度线上，正负接线柱；

②电流表必须和用电器串联（相当于一根导线）；

③选择合适的量程（如不知道量程，应该选较大的量程，并进行试触。）

④电流要从电流表的正接线柱流进，从电流表的负接线柱流出；

⑤电流表不能直接接在电源两端。

3.电流表的读数：

①明确所选电流表的量程；

②明确电流表的分度值（每一小格表示的电流值）；

③根据表针向右偏过的格数读出电流值。

【例题2】（2019北京）如图所示，电流表的读数为　　A。

【例题3】（2018武汉模拟题）图中，能直接测量通过灯L1电流的电路是（　　）

习题精练

一、选择题

1.（2017云南模拟题）电流表是测量电路电流大小的仪器。对电流表的使用，下列说法中正确的是（）

A．本应使用0.6 A的量程，但误用3A的量程，电流表会烧坏

B．当把电流表直接接在电源两极上时，可以测量电源的短路电流

C．在用3A量程试测时，发现指针已超过半偏，应选用0.6 A量程进行测量

D．在用3A量程试测时，发现指针只偏转了很小的角度，应选用0.6 A量程进行测量

2.（2018云南大理模拟题）下列电表示数为1.4A的是（）

3.（2018江西）如图1，两灯正常发光，电流表A1的示数为0.6A，电流表A2的示数如图2．则（　）

图1               图2

A．两灯是串联连接的	 B．流过L1的电流是 0.6A

C．流过L2的电流是2.6A	D．干路电流是3.2A

4.（2018北京模拟题）如图所示的电路中，闭合开关s1、s2，电流表、灯泡L1和L2均能正常工作．则下列说法正确的是（　　）

A．开关s1闭合，s2断开，电源外部电流流向为a→b→c→d

B．开关s1、s2都闭合，灯泡L1和L2并联

C．开关s1、s2都闭合，通过灯泡L1的电流一定大于通过灯泡L2的电流

D．闭合s1、s2中任意一个开关，都会有灯泡发光

5．（2017重庆模拟题）如图，两个规格不同的电灯L1、L2接在电路中．闭合开关，以下判断正确的是（　　）

A．L1、L2串联	B．通过L1、L2的电流相等

C．电流表测干路中的电流	D．电流表测通过L2的电流

6.（改编题）甲、乙、丙、丁四种仪器测量的物理量的读数如图所示，下列说法正确的是（）

甲乙丙丁

A.如图甲所的温度计的读数为18℃B.如图乙所示的机械秒表读数为3min37.5s

C.如图丙所示的量筒的读数为43mLD.如图丁所示电流表的读数为0.5A

二、填空题

7．（2017海南）如图所示，电流表使用的量程为　　A，电流表的示数为　　A。

8.（2018山东潍坊）电流表内部电阻很小，当电流表联接入电路中时，电路的总电阻和电流的变化可以忽略。但是，电流表的接入使电路有所变化，测量是有误差的，由此引起电流的测量值比真实值略（填“大”或“小”）。

9.（2017云南）如图所示，弹簧测力计的示数为______N。电流表的示数为_____A。温度计的示数为_____。

10．（2019河南模拟题）电流表的指针如图所示，则电流表的分度值为______A,电流表的读数为　　A．

11.（2018江苏镇江）如图所示的电流表示数为_________A.

12.（教材习题）图中电流表的分度值是A，示数是A。

三、作图题

13.（2018湖南岳阳模拟题）用笔画代替导线完成图中电路的实物连接．要求：两灯并联，开关控制整个电路，电流表测量通过L1、L2的总电流，导线不能交叉．

14.（2017山西太原）请根据图中所示的实物图，画出对应的电路图．

四、综合题

15.（经典题）如图所示的电流表中。

（1）当使用标有“－”和“0.6”两个接线柱时，量程是多大？读数时应以刻度盘的哪一排数值为准？最小刻度值是多大？

（2）当使用标有“一”和“3”两个接线柱时，量程是多大？读数时应以刻度盘的哪一排数值为准？最小刻度值是多大？

16.（改编题）如图所示，是实验室中常见的一种仪表的示意图，请你写出从图中得到的三条信息：

①；

②；

③。

0.6

－

3

A