专题15.4 电流的测量

课前预习

1.表示电流强弱的物理量是电流。单位时间内通过导体横截面积的电荷量叫电流，用“I”表示，

2.电流的单位是安培，符号A ，还有毫安（mA）、微安（µA），1A＝1000mA＝106µA

3.电流表的使用：

（1）看清量程、看清指针是否指在0刻度线上、看清正负接线柱；

（2）电流表必须和用电器串联；

（3）选择合适的量程（如不知道量程，应该选较大的量程，并进行试触。）

（4）电流要从电流表的正接线柱流进，从电流表的负接线柱流出；

（5）电流表不能直接接在电源两端。

4.电流表的读数：

（1）明确所选电流表的量程；

（2）明确电流表的分度值（每一小格表示的电流值）；

（3）根据表针向右偏过的格数读出电流值。

知识点解读与例题突破

知识点一：电流的强弱

1.定义：单位时间内通过导体横截面积的电荷量叫电流，用“I”表示。

2.定义式：I=Q/t 其中Q表示电荷量，t表示时间。

3.单位是安培，符号A ，还有毫安（mA）、微安（µA），1A＝1000mA＝106µA。

【例题1】（自编题）完成单位换算：0.5A＝_______µA

【答案】5×105

【解析】1A＝1000mA＝106µA

0.5A＝0.5×1A =0.5×106µA=5×105µA

知识点二：电流的测量

1.电流表的结构：接线柱、量程、示数、分度值。

2.电流表的使用：

①先要三“看清”：看清量程、指针是否指在0刻度线上，正负接线柱；

②电流表必须和用电器串联（相当于一根导线）；

③选择合适的量程（如不知道量程，应该选较大的量程，并进行试触。）

④电流要从电流表的正接线柱流进，从电流表的负接线柱流出；

⑤电流表不能直接接在电源两端。

3.电流表的读数：

①明确所选电流表的量程；

②明确电流表的分度值（每一小格表示的电流值）；

③根据表针向右偏过的格数读出电流值。

【例题2】（2019北京）如图所示，电流表的读数为　　A。

【答案】0.5

【解析】电流表的读数：确定使用的量程，确定每一个大格和每一个小格各代表多少。

电流表使用的0～0.6A量程，每一个大格代表0.2A，每一个小格代表0.02A，电流为0.5A。

【例题3】（2018武汉模拟题）图中，能直接测量通过灯L1电流的电路是（　　）

【答案】D．

【解析】本题考查电流表的使用。电流表应与被测用电器串联，电流从正接线柱流入，负接线柱流出，根据电路图，分析电路结构，即可作出判断．

A．图中电流表在干路上，电流表测干路电流，故A不符合题意；

B．图中电流表与L1串联，但电流表的正负接线柱接反了，不能测L1的电流，故B不符合题意；

C．图中两灯泡并联，电流表与L2串联，电流表测L2支路的电流，不能直接测量通过灯L1的电流，故C不符合题意；

D．图中电流表与L1串联，电流表的正负接线柱正确，能直接测量通过灯L1的电流，故D符合题意．

习题精练

一、选择题

1.（2017云南模拟题）电流表是测量电路电流大小的仪器。对电流表的使用，下列说法中正确的是（）

A．本应使用0.6 A的量程，但误用3A的量程，电流表会烧坏

B．当把电流表直接接在电源两极上时，可以测量电源的短路电流

C．在用3A量程试测时，发现指针已超过半偏，应选用0.6 A量程进行测量

D．在用3A量程试测时，发现指针只偏转了很小的角度，应选用0.6 A量程进行测量

【答案】D

【解析】小量程改用大量程不会烧坏电流表，只是测得的电流值误差较大，因此A选项错误；绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上，否则会烧坏电流表，因此B选项错误；用3A量程试测时，指针已超过半偏，而量程为3A的电流表的中央刻度为1.5 A，因此不能选择0.6 A的量程进行测量，故C选项错误；用3A量程试测时，指针只偏转很小角度，说明电流很小，应该用0.6 A的量程进行测量，使读数更精确，故D选项正确．

2.（2018云南大理模拟题）下列电表示数为1.4A的是（）

【答案】B

【解析】图B中，量程为3A，从上面表盘读数，每个大格为1A,分度值为0.1A,指针指在第14个刻度上。读数为1.4A .

3.（2018江西）如图1，两灯正常发光，电流表A1的示数为0.6A，电流表A2的示数如图2．则（　）

图1               图2

A．两灯是串联连接的	    B．流过L1的电流是 0.6A

C．流过L2的电流是2.6A	D．干路电流是3.2A

【答案】B．

【解析】本题考查了电流表的读数和并联电路的电流特点，关键是根据并联电路电流的特点和指针的位置确定量程．

（1）由电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测L1支路的电流，电流表A2测干路电流，故A错误．

（2）电流表A1测L1支路的电流，流过L1的电流为0.6A，故B正确；

（3）因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，即干路电流大于任意支路的电流，所以电流表A2的量程为0～3A，分度值为0.1A，示数I=2.6A，干路电流为2.6A，故D错误；

（4）由于并联电路电流规律：I=I1+I2，

故通过灯L2的电流：I2=I﹣I1=2.6A﹣0.6A=2A，故C错误．

4.（2018北京模拟题）如图所示的电路中，闭合开关s1、s2，电流表、灯泡L1和L2均能正常工作．则下列说法正确的是（　　）

A．开关s1闭合，s2断开，电源外部电流流向为a→b→c→d

B．开关s1、s2都闭合，灯泡L1和L2并联

C．开关s1、s2都闭合，通过灯泡L1的电流一定大于通过灯泡L2的电流

D．闭合s1、s2中任意一个开关，都会有灯泡发光

【答案】B．

【解析】（1）在电源的外部，电流的方向是从电源的正极经过用电器回到负极；

（2）把几个用电器首尾相接，连入电路是串联，串联电路中电流处处相等；

把几个用电器首首相接、尾尾相接，再连入电路，就是并联，并联电路中，干路电流等于各支路电流之和；

（3）串联电路电流处处相等，并联电路干路电流等于各支路电流的和；

（4）并联电路干路开关控制所有用电器，支路开关控制本支路．

A．由电路图可知，开关s1闭合，s2断开，电源外部电流流向为d→c→b→a，故A错误；

B．由电路图知，闭合开关S1和S2，L1与L2首首相连、尾尾相连，两灯是并联的，故B正确；

C．开关s1、s2都闭合，L1与L2并联，由于不知道两灯泡的情况，不能判断通过灯泡L1的电流与通过灯泡L2电流的关系，故C错误；

D．开关s1在干路上，控制所有用电器，开关s2控制灯泡L1，故只闭合S1，灯泡L2发光，s1、s2都闭合，两灯泡都发光，只闭合s2的两灯泡都不发光，故D错误．

5．（2017重庆模拟题）如图，两个规格不同的电灯L1、L2接在电路中．闭合开关，以下判断正确的是（　　）

A．L1、L2串联

B．通过L1、L2的电流相等

C．电流表测干路中的电流

D．电流表测通过L2的电流

【答案】C．

【解析】先分析实物连接图，确定两灯的连接方式、电流表的位置，再根据串并联电路的特点确定通过L1、L2的电流大小关系．

由图知，L1、L2并列连接在电路中，属于并联；电流表在干路上，测量干路电流；

两灯并联，灯两端的电压相同，但是由于两个灯的规格不同，即电阻不同，通过两灯的电流不同．故ABD错、C正确．

6.（改编题）甲、乙、丙、丁四种仪器测量的物理量的读数如图所示，下列说法正确的是（）

甲乙丙丁

A.如图甲所的温度计的读数为18℃B.如图乙所示的机械秒表读数为3min37.5s

C.如图丙所示的量筒的读数为43mLD.如图丁所示电流表的读数为0.5A

【答案】B

【解析】A.如图甲所的温度计一个大格代表10℃，一个大格平均分成10等份，每等份表示1℃，由于温度计测温液体的液面在0刻度上方，所以温度计读数为10℃+7℃=17℃。所以A项说法错误；

B.如图乙所示的机械秒表读数等于小盘的分钟数加上大盘的秒数。小盘分钟数是3min.由于小盘的分针超过30s，在大盘里读取的秒数37.5s。所以如图乙所示的机械秒表读数为3min37.5s。所以B项说法正确；

C.如图丙所示的量筒的的一个大格代表10 mL，一个大格平均分成了5等份，每个小格代表2 mL,液面读数为40mL+6mL=46mL，不是43mL。所以C项说法错误；

D.如图丁所示电流表是“+”、“0.6”两个接线柱接入电路中的，选用的量程是“0——0.6A”，读数时需要观察电流表表盘下面的刻度线。这时电流表表盘一个大格代表0.2A，一个大格平均分成了10等份，每等份表示0.02A。这样电流表的读数为0.1A ，不是0.5A。所以选项D说法错误。

二、填空题

7．（2017海南）如图所示，电流表使用的量程为　　A，电流表的示数为　　A。

【答案】0～0.6，0.34．

【解析】电流表的读数方法．明确电流表的量程和分度值，再根据指针的位置读出示数的大小。由图可知，电流表使用的量程为0～0.6A，每一个大格代表0.2A，每一个小格代表0.02A，电流表的示数为0.34A．

8.（2018山东潍坊）电流表内部电阻很小，当电流表联接入电路中时，电路的总电阻和电流的变化可以忽略。但是，电流表的接入使电路有所变化，测量是有误差的，由此引起电流的测量值比真实值略（填“大”或“小”）。

【答案】串；小

【解析】从电流表的正确使用方法和内部结构进行分析。因为电流表的电阻非常小，如果并联在电路中，会使电路形成短路，所以电流表应串联在电路中；尽管电流表的电阻非常小，但是还是有电阻的，对电流也有阻碍作用，所以，电流表测量的值比真实值略小。

9.（2017云南）如图所示，弹簧测力计的示数为______N。电流表的示数为_____A。温度计的示数为_____。

【答案】3(或3.0)   0.28   38（或38.0）

【解析】弹簧测力计的指针正好指在3N刻度线处；电流表接入的量程为0——0.6A，分度值为0.02A，指针过了0.2A刻度4个小格，即为0.28A；温度计的液柱上表面在30℃和40℃之间，且越往上数值越大，说明现在的温度在0℃以上，可以看出分度值为0.1℃，还有两个小格为40℃，所以读数为38℃。

10．（2019河南模拟题）电流表的指针如图所示，则电流表的分度值为______A,电流表的读数为　　A．

【答案】0.02；0.32．

【解析】由图知，电流表使用0﹣0.6A量程，分度值0.02A，示数为0.32A。

11.（2018江苏镇江）如图所示的电流表示数为_________A.

【答案】0.5A。

【解析】由图所示电流表可知，其量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.5A。

12.（教材习题）图中电流表的分度值是A，示数是A。

【答案】0.02，0.24。

【解析】电流表量程为0——0.6A。读数时需要观察下面刻度盘。每个大刻度代表0.2A,10等分，每个小刻度就是分度值为0.02A。

指针指示的示数为0.2A+0.04A=0.24A

三、作图题

13.（2018湖南岳阳模拟题）用笔画代替导线完成图中电路的实物连接．要求：两灯并联，开关控制整个电路，电流表测量通过L1、L2的总电流，导线不能交叉．

【答案】如图所示。

L1

L2

-

+

【解析】从电源负极的导线引出连载等做一个接线柱上，先让两灯并列连接上。引出导线连接电流表、电健。回到电源一端。这样电流表测量的是干路电流。

14.（2017山西太原）请根据图中所示的实物图，画出对应的电路图．

【答案】如图所示：

【解析】本题考查了根据实物图作电路图，分析电路结构，明确各电路元件的连接方式是正确作图的前提与关键．对于给出电路图，连接实物图也要熟练掌握。

根据实物图图可知，两灯泡并联，电流表A2测量干路电流，电流表A1测量L2支路电流．从正极开始连接，依次是开关、电流表A2；然后分支，一支经灯泡L1回到负极；另一支经灯泡L2、电流表A1回到负极。

四、综合题

15.（经典题）如图所示的电流表中。

（1）当使用标有“－”和“0.6”两个接线柱时，量程是多大？读数时应以刻度盘的哪一排数值为准？最小刻度值是多大？

（2）当使用标有“一”和“3”两个接线柱时，量程是多大？读数时应以刻度盘的哪一排数值为准？最小刻度值是多大？

【答案】（1）0～0.6A,。以刻度盘下面一排数值为准。分度值为0.02A。

（2）0～3A,。以刻度盘上面一排数值为准。分度值为0.1A。

【解析】用电流表表盘上面那排数据读数，说明使用标有“一”和“3”两个接线柱测量电路的电流，电流表的量程是0～3A，分度值是0.1A。用电流表表盘下面那排数据读数，说明使用标有“一”和“0.6”两个接线柱测量电路的电流，电流表的量程是0～0.6A，分度值是0.02A。

16.（改编题）如图所示，是实验室中常见的一种仪表的示意图，请你写出从图中得到的三条信息：

①；

②；

③。

0.6

－

3

A

【答案】①是一个电流表

②电流表选择的量程是0～3A

③电流表的示数为1.5A

【解析】这个表表盘上标有A,说明是电流表。

三个接线柱，其中有“-”、“3”两个接线柱接入电路，说明量成为0——3A。读数时要观察表盘上面刻度，确定分度值，再看指针所在位置，这样可以读出电流表示数。根据以上事实可以写出很多信息。