专题16.4 电阻器

课前预习

1.阻值可以改变的电阻叫做______。常用的有______和______。

2.滑动变阻器是通过改变连入电路中的电阻丝的_____来改变连入电路中的电阻，从而改变电路中电流，进而改变部分电路两端的电压，还起保护电路的作用。

3.使用时滑动变阻器应在______电路中，接入电路前应将滑片调到阻值_____位置，接线柱应选择“一上一下”.

知识点解读与例题突破

知识点一：变阻器

1.概念：阻值可以改变的电阻叫做变阻器。常用的有滑动变阻器和变阻箱。

2.作用：通过改变连入电路中的电阻丝的长度来改变连入电路中的电阻，从而改变电路中电流，进而改变部分电路两端的电压，还起保护电路的作用。

【例题1】（2019上海）在图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：闭合电键S后，向右移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡L亮度不变，电流表的示数变小。

知识点二：正确接法

一上一下的接。它在电路图中的符号是，它应该与被控电路串联。

1.滑动变阻器的构造和原理

（1）构造。

（2）原理。通过改变接入电路中电阻丝的长度，可以逐渐改变电阻，进而逐渐改变电流。具有分压限流的作用。

（3）铭牌意义。如一个滑动变阻器标有“50Ω2A”表示的意义是：最大阻值是50Ω，允许通过的最大电流是2A。

2.滑动变阻器的构造示意图和符号

3.滑动变阻器的是用方法和注意事项

【滑动变阻器的使用方法】

（1）滑动变阻器要与被控制的用电器串联接入电路中。

（2）滑动变阻器连入电路中时，取一上一下两个接线柱。

（3）在闭合开关之前，滑动变阻器的阻值调到最大值。

【滑动变阻器的注意事项】

(1)使用滑动变阻器之前，要弄清楚它的最大电阻值和允许通过的最大电流值．使用时不得超过允许通过的最大电流值．

(2)使用滑动变阻器前，应先来回滑动几次滑片，除去接触点上的灰尘等污物，以保证接触良好．接入电路之前，一般应把滑动片P移到连入电阻值最大的地方，以保护电源和电表．

(3)正确连入电路．注意不要接成固定电阻（把电路两端分别接到A、B）或接成短路（把电路两端分别接到C、D）．

(4)实验时谨防损伤电阻丝绝缘层，以免造成匝间短路．

【例题2】（2019天津）如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是（　　）

A.        B. 
C.      D.

习题精练

一、选择题

1.（2019四川乐山）下图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向右滑动时，连入电路的电阻变小的是（）

2.（2018广西银川）如图所示，是文文同学设计的用滑动变阻器调节灯泡亮度的几种方案，你认为可以达到目的方案是（　　）

3.（2018湖北黄石）如图所示，用铅笔芯做成一个滑动变阻器，当铜环从铅笔芯的a端向b端滑动时，电压表示数和小灯泡亮度的变化情况是（）

A．电压表示数变大，灯变亮        B．电压表示数变小，灯变亮

C．电压表示数变小，灯变暗        D．电压表示数变大，灯变暗。

4.（2017重庆模拟题）如图所示的电路，闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮．调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮。出现这一现象的原因可能是（）

A．灯泡L2灯丝断了                 B．滑动变阻器短路了

C．灯泡L2短路了                   D．滑动变阻器接触不良

5.（2019湖北武汉）利用物理实验结论能够解释一些设备在生产生活中的实际应用，也能解释一些工具工作原理。下图各实验的结论中，不能解释对应的生活应用或工作原理的是（）

A.做功冲程  B．照相机     C．僵持的“人象大战”    D．滑动变阻器

6.（经典题）学生实验中常用的滑动变阻器是通过改变哪种因素来改变电阻的大小的（　）

A.改变滑动变阻器电阻线的长度    B.改变滑动变阻器电阻线的横截面积

C.改变滑动变阻器电阻线的材料    D.改变滑动变阻器电阻线绕成的管的横截面积

7.（2018云南）某同学做测定小灯泡电阻的实验，其设计的电路如图所示．实验电路连接完毕，合上开关时，发现灯泡较暗，两表的示数均较小，移动滑动变阻器滑片，现象不变．则电路出现故障的原因可能是（　）

A.滑动变阻器处发生断路B.滑动变阻器处发生短路

C.滑动变阻器同时接了上面两个接线柱D.滑动变阻器同时接了下面两个接线柱

二、填空题

8.（教材习题）如图中，电阻箱的读数为________。

9.（2018江苏徐州模拟题）如图所示，是一种测定油箱内油量的装置．其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定一个浮子．当电流表示数越小时，滑动变阻器连入电路的阻值　　（填“越大”或“越小”），油箱内油量　　（填“越多”或“越少”）．

三、作图题

10.（2019四川成都模拟题）如图所示的电路中，有几根导线尚未连接，请用笔划线代替导线补上．补上后要求：（1）两灯泡并联；（2）电流表测灯L1的电流；（3）闭合开关后，向左端移动滑动变阻器的滑片P，两灯均变暗．

11.（2019河北模拟题）请在图中用笔划线代替导线完成电路连接。（要求：小灯泡与滑动变阻器并联，电流表只测量小灯泡的电流，不考虑量程选择，导线不能交叉。）

四、综合开放题

12.（自编题）如图是滑动变阻器结构示意图。其四个接线柱，有2个可以连接在电路中，用来改变电路

中的电流。请你写出哪2个接线柱连入电路，通过移动滑片后可以改变电路电流。

13.（2017内蒙古通辽模拟题）现将图中的滑动变阻器连入电路中的M、N两点间．

(1)要求滑片P向右移动时，电流表A的读数变小，应如何接线？

(2)若d、b接线柱分别与M、N相连接，则滑片P向右移动时，电灯的亮度如何变化？