专题16.4 电阻器

课前预习

1.阻值可以改变的电阻叫做变阻器。常用的有滑动变阻器和变阻箱。

2.滑动变阻器是通过改变连入电路中的电阻丝的长度来改变连入电路中的电阻，从而改变电路中电流，进而改变部分电路两端的电压，还起保护电路的作用。

3.使用时滑动变阻器应串联在电路中，接入电路前应将滑片调到阻值最大位置，接线柱应选择“一上一下”.

知识点解读与例题突破

知识点一：变阻器

1.概念：阻值可以改变的电阻叫做变阻器。常用的有滑动变阻器和变阻箱。

2.作用：通过改变连入电路中的电阻丝的长度来改变连入电路中的电阻，从而改变电路中电流，进而改变部分电路两端的电压，还起保护电路的作用。

【例题1】（2019上海）在图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：闭合电键S后，向右移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡L亮度不变，电流表的示数变小。

【答案】实物连接如图所示：

【解析】根据向右移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡L亮度不变确定灯泡与变阻器的连接方式，由电流表示数变小确定变阻器的接线情况。

由题知，闭合电键S后，向右移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡L亮度不变，说明变阻器与灯泡在工作时互不影响；因为并联电路中各支路互不影响，所以变阻器与灯泡应并联；

向右移动滑片P，电流表示数变小，说明变阻器连入电路的阻值变大，故应将变阻器的左下接线柱接入电路中，且图中灯泡与电流表的0.6接线柱相连，所以电流表应测干路电流。

知识点二：正确接法

一上一下的接。它在电路图中的符号是，它应该与被控电路串联。

1.滑动变阻器的构造和原理

（1）构造。

（2）原理。通过改变接入电路中电阻丝的长度，可以逐渐改变电阻，进而逐渐改变电流。具有分压限流的作用。

（3）铭牌意义。如一个滑动变阻器标有“50Ω2A”表示的意义是：最大阻值是50Ω，允许通过的最大电流是2A。

2.滑动变阻器的构造示意图和符号

3.滑动变阻器的是用方法和注意事项

【滑动变阻器的使用方法】

（1）滑动变阻器要与被控制的用电器串联接入电路中。

（2）滑动变阻器连入电路中时，取一上一下两个接线柱。

（3）在闭合开关之前，滑动变阻器的阻值调到最大值。

【滑动变阻器的注意事项】

(1)使用滑动变阻器之前，要弄清楚它的最大电阻值和允许通过的最大电流值．使用时不得超过允许通过的最大电流值．

(2)使用滑动变阻器前，应先来回滑动几次滑片，除去接触点上的灰尘等污物，以保证接触良好．接入电路之前，一般应把滑动片P移到连入电阻值最大的地方，以保护电源和电表．

(3)正确连入电路．注意不要接成固定电阻（把电路两端分别接到A、B）或接成短路（把电路两端分别接到C、D）．

(4)实验时谨防损伤电阻丝绝缘层，以免造成匝间短路．

【例题2】（2019天津）如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是（　　）

A.        B. 
C.      D.

【答案】A
【解析】A.图中滑片向左移动时，电阻丝接入部分变短，连入的阻值变小，符合题意；
B.同时接入上方两接线柱，相当于接入一导线，滑片移动，接入电阻不变，不合题意；
C.同时接入下方两接线柱，相当于接入一定值电阻，滑片移动，接入的电阻值不变，不合题意；
D.滑片向左移动时，电阻丝接入部分变长，接入电路中的电阻变大，不符合题意。

习题精练

一、选择题

1.（2019四川乐山）下图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向右滑动时，连入电路的电阻变小的是（）

【答案】D

【解析】A. 当滑片P向右滑动时,左侧电阻丝接入电路，电阻变大；

B. 当滑片P向右滑动时,电阻丝没有接入电路，电阻不变，也就是接入的电阻为0Ω；

C. 当滑片P向右滑动时,电阻丝得电阻全部接入电路，电阻不变；

D. 当滑片P向右滑动时,右侧电阻丝接入电路，电阻变小。

2.（2018广西银川）如图所示，是文文同学设计的用滑动变阻器调节灯泡亮度的几种方案，你认为可以达到目的方案是（　　）

【答案】B．

【解析】A．由电路图可知，因电压表的内阻很大、在电路中相当于断路，所以滑片移动时变阻器接入电路中的电阻不变，灯泡的亮暗不变，故A错误；

B．由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电流表测电路中的电流，滑片移动时接入电路中的电阻发生变化，灯泡两端分得的电压发生变化，灯泡的实际功率随之发生变化，可以调节灯泡亮度，故B正确；

C．由电路图可知，灯泡与滑片左侧部分电阻被短路，滑片移动时，灯泡始终不亮，故C错误；

D．由电路图可知，灯泡与滑动变阻器并联，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知，滑片移动时灯泡的亮暗不变，故D错误．

3.（2018湖北黄石）如图所示，用铅笔芯做成一个滑动变阻器，当铜环从铅笔芯的a端向b端滑动时，电压表示数和小灯泡亮度的变化情况是（）

A．电压表示数变大，灯变亮        B．电压表示数变小，灯变亮

C．电压表示数变小，灯变暗        D．电压表示数变大，灯变暗。

【答案】A

【解析】当铜环从铅笔芯的a端向b端滑动时，接入电路的电阻变小，电路电流变大，灯泡两端电压变大，灯泡变亮。

4.（2017重庆模拟题）如图所示的电路，闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮．调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮。出现这一现象的原因可能是（）

A．灯泡L2灯丝断了                 B．滑动变阻器短路了

C．灯泡L2短路了                   D．滑动变阻器接触不良

【答案】C

【解析】闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮，说明电路没有断路。调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，说明滑动变阻器正常，但灯泡L2始终不亮，说明灯泡L2短路。

5.（2019湖北武汉）利用物理实验结论能够解释一些设备在生产生活中的实际应用，也能解释一些工具工作原理。下图各实验的结论中，不能解释对应的生活应用或工作原理的是（）

A.做功冲程  B．照相机     C．僵持的“人象大战”    D．滑动变阻器

【答案】A

【解析】A．压缩空气，对空气做功，空气内能变大；内燃机的做功冲程中，燃气对外做功，内能减小，两图中内能大小大小变化不同，故A错误；

B．物距在二倍焦距之外时，凸透镜成倒立、缩小的实像，其应用是照相机，故B正确；

C．上图探究的是二力平衡的条件；僵持的“人象大战”中，绳子处于静止状态是，受到的是平衡力，是同一个知识点，故C正确；

D．影响电阻大小的因素有材料、长度、横截面积，上图可以探究长度与电阻的关系，滑动变阻器就是利用改变连入电路中电阻线的长度来改变电阻的，故D正确。

6.（经典题）学生实验中常用的滑动变阻器是通过改变哪种因素来改变电阻的大小的（　）

A.改变滑动变阻器电阻线的长度    B.改变滑动变阻器电阻线的横截面积

C.改变滑动变阻器电阻线的材料    D.改变滑动变阻器电阻线绕成的管的横截面积

【答案】A

【解析】影响滑动变阻器电阻大小的因素有电阻线的长度、横截面积、材料。工作原理是通过改变连入电路中电阻线的长度来改变电阻的大小，从而改变了电路中电流的大小．对于给定的滑动变阻器横截面积、材料是固定的，不能改变了的，只能通过移动滑片来改变滑动变阻器的长度来改变其电阻。

7.（2018云南）某同学做测定小灯泡电阻的实验，其设计的电路如图所示．实验电路连接完毕，合上开关时，发现灯泡较暗，两表的示数均较小，移动滑动变阻器滑片，现象不变．则电路出现故障的原因可能是（　）

A.滑动变阻器处发生断路B.滑动变阻器处发生短路

C.滑动变阻器同时接了上面两个接线柱D.滑动变阻器同时接了下面两个接线柱

【答案】D．

【解析】灯泡较暗、两表的示数均较小，说明电路电阻太大；移动滑动变阻器滑片，现象不变说明滑动变阻器不能改变电路电阻，即滑动变阻器全部接入电路．故障原因是：滑动变阻器同时接到下面两个接线柱．

二、填空题

8.（教材习题）如图中，电阻箱的读数为________。

【答案】5178Ω

【解析】四个刻度盘表盘下面箭头对应的数字乘以箭头旁的倍数之和等于电阻箱的读数。

9.（2018江苏徐州模拟题）如图所示，是一种测定油箱内油量的装置．其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定一个浮子．当电流表示数越小时，滑动变阻器连入电路的阻值　　（填“越大”或“越小”），油箱内油量　　（填“越多”或“越少”）．

【答案】越大；越少．

【解析】由电路图可知，滑动变阻器R与定值电阻R0串联，电流表测电路中的电流，

由I=U/R的变形式R=U/R可知，当电流表示数越小时，电路中的总电阻越大，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，滑动变阻器连入电路的电阻越大，

由图可知，滑片上移时接入电路中的电阻越大，浮子下移，油箱内油量越少．

三、作图题

10.（2019四川成都模拟题）如图所示的电路中，有几根导线尚未连接，请用笔划线代替导线补上．补上后要求：（1）两灯泡并联；（2）电流表测灯L1的电流；（3）闭合开关后，向左端移动滑动变阻器的滑片P，两灯均变暗．

【答案】如图所示。

L1

L2

P

【解析】电流表测灯L1的电流，就是让电流表和灯L1的串联；然后和L2的并列连接上。然后从电源正极出发引出导线和开关、滑动变阻器连接，再连接并联电路一端。另一端在电流表负接线柱引出导线接在电源负极。

11.（2019河北模拟题）请在图中用笔划线代替导线完成电路连接。（要求：小灯泡与滑动变阻器并联，电流表只测量小灯泡的电流，不考虑量程选择，导线不能交叉。）

【答案】如图所示。

【解析】电流表只测量小灯泡的电流，就是让电流表和小灯泡串联，再和滑动变阻器并联。其他元件按照正常使用和实物图对应链接即可。

四、综合开放题

12.（自编题）如图是滑动变阻器结构示意图。其四个接线柱，有2个可以连接在电路中，用来改变电路

中的电流。请你写出哪2个接线柱连入电路，通过移动滑片后可以改变电路电流。

【答案】见解析。

【解析】（1）将接线柱A、D接入电路时，滑片向右移动，接入电路的电阻丝变长，接入电路的电阻值将增大,可以改变电路电流.

（2）将接线柱A、C接入电路时，滑片向右移动，接入电路的电阻丝变长，接入电路的电阻值将增大,可以改变电路电流.

（3）将接线柱C、B接入电路时，滑片向右移动，接入电路的电阻丝变短，接入电路的电阻值将减小,可以改变电路电流.

（4）将接线柱D、B接入电路时，滑片向右移动，接入电路的电阻丝变短，接入电路的电阻值将减小,以改变电路电流.

还可以让滑动变阻器的滑片向左移动，改变变阻器的阻值，达到改变电路中电流的目的。所以本题是开放题，答案比较多，符合题意的要求就是正确的。

13.（2017内蒙古通辽模拟题）现将图中的滑动变阻器连入电路中的M、N两点间．

(1)要求滑片P向右移动时，电流表A的读数变小，应如何接线？

(2)若d、b接线柱分别与M、N相连接，则滑片P向右移动时，电灯的亮度如何变化？

【答案】(1)a接M，c或d接N；(2)a接N，c或d接M．（2）电灯变亮。</PGN0109A.TXT/PGN>

【解析】(1)电流表A的读数变小，表示电路中通过的电流变小，滑动变阻器连入电路中的电阻变大．当滑片P向右移动时，aP段电阻丝变长而bP段电阻丝变短，由此可知，接入电路的一定是aP段．接法是：(1)a接M，c或d接N；(2)a接N，c或d接M．

(2)若b、d接线柱分别与M、N相连接，则b、P间的电阻丝连入电路，当滑片P向右移动时，连入电路的电阻丝长度变短，电路中电阻值变小，电流强度变大，则电灯变亮．