第十七章　电与磁

(建议时间：30分钟)

一、选择题

1. (2017泰安)如图是我国早期的指南针——司南，它是把天然磁石磨成勺子的形状，放在水平光滑的“地盘”上制成的．东汉学者王充在《论衡》中记载：“司南之杓，投之于地，其柢指南”．“柢”指的是司南长柄，下列说法中正确的是(　　)

①司南指南北是由于它受到地磁场的作用

②司南长柄指的是地磁场的北极

③地磁场的南极在地球地理的南极附近

④司南长柄一端是磁石的北极

第1题图

A.  只有①②正确

B.  只有①④正确

C.  只有②③正确

D.  只有③④正确

2. (2019梧州)如图所示是奥斯特实验的示意图，下列分析正确的是(　　)

第2题图

A. 通电导线产生的磁场对小磁针有力的作用

B. 通电导线周围的磁场方向与电流方向无关

C. 移去小磁针后的通电导线周围不存在磁场

D. 小磁针的指向决定了通电导线周围磁场的方向

3. (2019甘肃省卷)新型智能手机无线充电技术主要是应用电磁感应原理，当交变电流通过充电底座中的线圈时，线圈产生磁场，带有金属线圈的智能手机靠近该磁场就能产生电流，通过“磁生电”来实现充电．下列设备也是利用“磁生电”原理工作的是(　　)

第3题图

A. 动圈式话筒　　　　　B. 扬声器

C. 电烙铁              D. 电磁起重机

4. (2018盐城)下列四个选项可表示图中电动剃须刀工作原理的是(　　)

5. (2018威海)如图所示，GMR是一个巨磁电阻，其阻值随磁场的增强而急剧减小，当闭合开关S1、S2时，下列说法正确的是(　　)

第5题图

A.  电磁铁的右端为N极

B.  小磁针将顺时针旋转

C.  当P向左滑动时，电磁铁的磁性增强，指示灯变暗

D.  当P向右滑动时，电磁铁的磁性减小，电压表的示数减小

6. 如图是简易“电动火车”的示意图，把一个干电池两端吸有短小圆柱形强磁铁的“结合体”，放入很长的固定在水平桌面的螺旋线圈内，干电池和强磁铁的“结合体”就会在螺旋线圈内运动．关于简易“电动火车”的说法有：①线圈可以用漆包线绕成，确保各处绝缘；②强磁铁与线圈在任何位置都应保持良好接触；③“结合体”受到磁场力的作用；④“结合体”受到电源产生的电力．其中正确的是(　　)

第6题图

A.  ①②　　B.  ②③　　C.  ③④　　D.  ①④

二、填空题

7. (2019重庆A卷)英国物理学家法拉第发现了________现象，利用这个原理制成了________(选填“发电机”或“电动机”)．

8. (2019天水)如图所示电路，开关S接到a后，电磁铁左端为________极，小磁针静止时，A端是________极；将开关S由a拨到b，调节滑动变阻器，使电流表示数不变，则电磁铁的磁性________(选填“增强”“不变”或“减弱”)．

第8题图

9. (2019广东省卷)如图所示，闭合开关，静止的导体棒ab在轨道上向右运动，说明了通电导体在磁场中受到________的作用．若只将电源的正、负极对调，则导体棒ab将向________(选填“左”或“右”)运动；若只将蹄形磁铁的N、S极对调，则导体棒ab将向________(选填“左”或“右”)运动．

第9题图

10. (2019成都A卷)如图所示，用细线悬挂的磁体AB，磁极未知．当闭合电路开关S后，磁体的B端与通电螺线管左端相互排斥，则B端是磁体的________极．断开开关S，磁体静止时，B端会指向地理的________(选填“北方”或“南方”)．

第10题图

11. (2019葫芦岛)如图是自动扶梯的原理图．当电梯上无人时，压敏电阻R的阻值较大，电磁铁的磁性________(选填“较强”或“较弱”)，电磁继电器的动触点与________(选填“上面”或“下面”)的静触点接触，电梯运行速度缓慢．当人走上电梯时，电磁继电器的动触点与另一个静触点接触，电梯运行速度变快．图中画出了某一时刻线圈中的电流方向，可以判断电磁铁的上端是________极(选填“N”或“S”)．

第11题图

三、作图题

12. (2019贵港)如图所示，闭合开关S后小磁针沿顺时针方向偏转90°后静止，请在图中括号内标出电源的“＋”“－”极，并标出通过通电螺线管外A点的磁感线的方向．

第12题图

13. (2019营口)如图所示，小磁针静止在甲、乙两个通电螺线管之间，请你完成：

(1)甲通电螺线管的绕法和A点磁感线的方向；(2)乙通电螺线管电源的正、负极．

第13题图

四、实验探究

14. (2019泰州)小明用如图所示的装置来探究感应电流产生的条件(图中灵敏电流计的指针偏转方向相反即表示通过的电流方向相反)．

第14题图

(1)导体ab静止悬挂，闭合开关，灵敏电流计的指针不偏转，说明电路中________(选填“有”或“无”)电流产生．

(2)继续探究，记录观察到的现象如下表：

| 序号 | ab运动方向 | 电流计指针偏转情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沿磁场方向运动(不切割磁感线) | 不偏转 |
| 2 | 水平向左(切割磁感线) | 向右偏转 |
| 3 | 水平向右(切割磁感线) | 向左偏转 |

①比较1、2(或1、3)实验现象可知，闭合电路的一部分导体在磁场中做____________运动时，电路中就会产生感应电流．

②比较2、3实验现象还发现，产生的感应电流的方向跟____________________有关．

(3)若在整理器材时未断开开关，先水平向左撤去蹄形磁铁(导体ab不动)，则灵敏电流计的指针________(选填“会”或“不会”)偏转．

参考答案

第十七章　电与磁

基础训练

1. A　2. A　3. A　4.  C　5. D　6. B

7. 电磁感应　发电机　8. S　S　减弱　9. 力　左　左

10.  北(或N)　北方　11. 较弱　上面　N

12. 如答图所示

第12题答图

13. 如答图所示

第13题答图

14. (1)无　(2)①切割磁感线　②导体切割磁感线运动方向　(3)会