单元易错强化练

易错点1　不会判断杠杆的平衡

1.如图所示,A端挂实心铁块,B端挂实心铜块(  已知ρ铁<ρ铜  ),两金属块均浸没在水中,等臂杠杆平衡。若将两杯水撤去,则(  A  )

A.A端向下,B端向上

B.杠杆仍平衡

C.A端向上,B端向下

D.杠杆不平衡,但无法判断倾向哪边

2.《墨经》最早记述了秤的杠杆原理,如图中“标”“本”表示力臂,“权”“重”表示力,以下说法符合杠杆平衡原理的是(  C  )

A.“权”小于“重”时,A端一定上扬

B.“权”小于“重”时,“标”一定小于“本”

C.增大“重”时,应把“权”向A端移

D.增大“重”时,应更换更小的“权”

易错点2　不能正确理解滑轮的特殊使用方法

3.如图所示,物体重G=200 N,滑轮重G'=40 N,要使物体能匀速上升2 m(  不计滑轮的摩擦  ),则下列说法正确的是(  C  )

A.F=440 N,并向上移动4 m

B.F=140 N,并向上移动4 m

C.F=440 N,并向上移动1 m

D.F=480 N,并向上移动1 m

易错点3　不能正确区分功、功率、机械效率的概念

4.下列说法中正确的是(  D  )

A.机械效率大的功率一定大

B.机械做功时,做的有用功越多,机械效率越大

C.机械做功时,工作时间越短,功率一定越大

D.利用机械做功可以省力或省距离,但不能省功

易错点4　不能正确比较机械效率

5.如图所示,用相同的滑轮组成的滑轮组提起相同的重物,摩擦和绳重忽略不计,在物体匀速上升的过程中,F1　<　F2,η甲　=　η乙(  均选填“<”“>”或“=”  )。

6.分别使用定滑轮、动滑轮、两个定滑轮和两个动滑轮组成的滑轮组,匀速提升同一物体到同一高度处,其机械效率分别为η定、η动、η组(  不计绳重和摩擦,设每个滑轮质量相等  ),则下列选项中正确的是(  A  )

A.η组<η动<η定	B.η动<η定<η组

C.η定<η动<η组	D.η定<η组<η动

易错点5　不能正确判断机械效率的变化

7.小金用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率。实验时竖直向上拉动杠杆,使挂在杠杆下面的钩码缓缓上升(  支点和杠杆的摩擦不计  )。重为5 N的钩码挂在A点时,人的拉力F为4 N,钩码上升0.3 m时,动力作用点C上升0.5 m,此时机械效率η为　75%　。小金为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关,仍用该实验装置,将钩码移到B点,再次缓慢提升杠杆使动力作用点C仍然上升0.5 m。则人的拉力F与第一次相比　变小　(  选填“变大”“变小”或“不变”  )。