第1节　杠　杆

第1课时　杠杆及其平衡条件

知识要点基础练

知识点1　杠杆的概念

1.在力的作用下绕固定点　转动　的硬棒叫做杠杆。使用杠杆时,使杠杆转动的力叫做　动力　,从支点到力的　作用线　的距离叫做力臂,力臂　不一定　(  选填“一定”或“不一定”  )在杠杆上。

2.下列关于杠杆的说法中正确的是(  B  )

A.杠杆必须是一根直棒

B.杠杆一定要有支点

C.力臂必须在杠杆上

D.力臂就是力的作用点到支点的距离

3.如图所示,工人师傅将油桶推上台阶,下列说法正确的是(  C  )

A.这不能看成杠杆,因为油桶是圆的

B.这不能看成杠杆,因为没有支点

C.这可以看成杠杆,因为满足杠杆的所有条件

D.这可以看成杠杆,支点就是油桶横截面的圆心

知识点2　力臂的画法

4.如图所示的杠杆,动力F的力臂是(  D  )

A.OD	B.OF	C.OA	D.OC

5.(  昆明中考  )请画出图中动力F的力臂,并用“l”表示。

答案:如图所示

知识点3　杠杆的平衡条件

6.如图所示,杠杆调节平衡后,在A处挂3个钩码,要想杠杆继续平衡,则需在B处挂　5　个钩码。杠杆在水平位置平衡后,两侧各去掉一个钩码,则杠杆的　左　端将上升(  每个钩码的质量都相同  )。

7.杠杆平衡时,动力F1的大小为10 N,动力臂l1为0.1 m,阻力臂l2为0.2 m,则阻力F2的大小是　5　N。

8.小明在“探究杠杆平衡条件”的实验中,先在杠杆两侧挂钩码进行实验探究,再用弹簧测力计取代一侧的钩码继续探究,如图所示。他这样做的最终目的是(  D  )

A.便于直接测量力臂的大小

B.便于提供不同大小的拉力

C.手拉弹簧测力计,使整个装置更加稳定,便于实验

D.便于提供不同方向的拉力,得出普遍规律

综合能力提升练

9.杠杆在我国古代就有了许多巧妙的应用。护城河上安装使用的吊桥就是一个杠杆,由图可知它的支点是　C　点,动力作用点是　A　点,阻力是吊桥的　重力　。

10.如图,轻杆OA可绕O点自由转动,用细线将15 N的重物挂在A处,小林在B处用竖直向上的拉力提住轻杆,OB和BA长度之比为3∶5,轻杆始终在水平位置处于平衡,拉力大小为　40　N。若仅增加物重,则拉力的变化量与物重的变化量之比为　8∶3　。若拉力方向变为图中虚线所示方向,则拉力将变　大　。

11.如图所示,小华用苹果和橘子来玩跷跷板。他将苹果、橘子分别吊在轻杆的左、右两端,放手后,轻杆马上转动起来。使轻杆逆时针转动的力是(  D  )

A.苹果的重力

B.橘子的重力

C.吊橘子的绳对轻杆的拉力

D.吊苹果的绳对轻杆的拉力

12.如图所示,O是支点,在B端挂一重物,可以在A端沿不同的方向分别施加F1、F2、F3三个力,均可使杠杆在水平位置保持平衡,下列关于这三个力大小关系的表达式正确的是(  C  )

A.F1<F2<F3	B.F2>F3>F1

C.F1>F2>F3	D.F1=F2=F3

13.如图所示,粗细不均匀的圆木悬挂后静止在水平位置,若从悬挂处把圆木截为两段,粗端的重为G1,细端的重为G2,则(  A  )

A.G1>G2	B.G1=G2

C.G1<G2	D.无法判断

14.小红和小明利用如图所示装置探究杠杆的平衡条件。

(  1  )若实验前杠杆如图甲所示,可将杠杆两端的平衡螺母向　右　(  选填“左”或“右”  )调节,使杠杆在水平位置平衡;

(  2  )在实验过程中,调节杠杆在水平位置平衡的目的是①实验前:　消除杠杆重力对杠杆平衡的影响　;

②实验时:方便测量　力臂　;

(  3  )小明在杠杆两端加挂钩码,并移动钩码,使杠杆在水平位置平衡,测出力臂,多次实验并把数据记录在表格中:

| 次数 | F1/N | l1/cm | F2/N | l2/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 20 |
| 3 | 2 | 15 | 3 | 10 |

多次实验的目的是　使结论具有普遍性　;

(  4  )小明根据以上数据得出杠杆的平衡条件是　动力×动力臂=阻力×阻力臂(  或F1l1=F2l2  )　;

(  5  )在杠杆调节平衡后,小红在杠杆上的A点挂4个钩码,如图乙所示,为使杠杆重新平衡,应在B点挂　6　个相同的钩码。

拓展探究突破练

15.如图甲,一重为G的物体静止在水平地面上,用一细线竖直向上拉物体,拉力的大小为F。

(  1  )若F<G,请证明物体对地面的压力F压=G-F;

(  2  )若G=30 N,将细线竖直系在质量不计的杠杆A端,O为杠杆的支点(  如图乙  ),已知AO=2BO,要使地面对物体的支持力为零,应在B端竖直向下施加多大的力(  杠杆始终保持水平  )?

解:(  1  )物体受到三个力的作用:竖直向上的支持力F支、拉力F和竖直向下的重力G

F支和F的合力向上,大小为F合=F支+F

物体保持静止,根据平衡条件得F合=G

则F支=G-F

又因为力的作用是相互的,所以F压=F支=G-F

(  2  )当支持力F支=0时,绳的拉力F=G

根据杠杆的平衡条件得F·AO=F'·BO

F'=AOBO·F=2F=2G=60 N