第2节　滑　轮

知识要点基础练

知识点1　定滑轮

1.如图,物体重10 N,且处于静止状态。该滑轮是　定　滑轮,手拉弹簧测力计在1位置时的示数为　10　N。若手拉弹簧测力计在1、2、3三个不同位置时的拉力分别是F1、F2、F3,则它们的大小关系是F1　=　F2　=　F3(  选填“>”“=”或“<”  )。这证明使用定滑轮不能改变力的　大小　,只能改变力的　方向　。

知识点2　动滑轮

2.动滑轮下面挂一个20 kg的物体A(  如图  ),挂物体的钩子承受　200　N的力,挂绳子的钩承受　100　N的力(  动滑轮重不计,g取10 N/kg  )。

3.(  盐城中考  )如图所示,工人用动滑轮匀速提升重物,这样做(  A  )

A.省力,不改变施力的方向

B.不省力,改变施力的方向

C.既省力,也改变施力的方向

D.既不省力,也不改变施力的方向

知识点3　滑轮组

4.下列关于滑轮组的叙述,较准确的是(  C  )

A.一定省力,又能改变力的方向

B.一定省力,但不能改变力的方向

C.有时既能省力,又能改变力的方向;有时可以省力,但不能改变力的方向

D.使用滑轮组一定能省力

5.如图所示的滑轮组,每个滑轮重为20 N,绳重及摩擦不计。用它匀速提升重为100 N的物体,所用的拉力F是(  B  )

A.50 N	B.60 N	C.70 N	D.120 N

6.如图所示的各种情况中,将同样大小的重物匀速提升,若不计摩擦及绳与滑轮的重力,绳自由端施力最小的是(  C  )

知识点4　轮轴与斜面

7.螺丝钉是被拧成圆柱形的类似　斜面　的机械,螺丝钉上的螺纹就像图甲中形成的纹路,一圈圈螺纹的长相当于斜面的长度。仔细观察如图乙、丙所示的两个螺丝钉,你认为,使用　乙　更省力。

8.如图所示的几种装置中,其中不属于轮轴的是(  C  )

综合能力提升练

9.(  海南中考  )如图,小谦想把被台风刮倒的树拉正。他把绳子的一端系在乙树上,然后绕过甲树用力拉绳子,这样做有　2　段绳子拉甲树。如果不计绳重和摩擦,甲树受300 N拉力,则小谦对绳子的拉力至少为　150　N。

10.如图所示,不计动滑轮的质量及转动摩擦,当竖直向上的力F=10 N时,恰能使重物G匀速上升,则重物G=　5　N,绳固定端拉力为　5　N,重物上升10 cm,力F向上移动　5　cm。

11.如图所示,物体重力是300 N,动滑轮重20 N(  不计摩擦和绳重  )。要使物体匀速升高2 m,那么人的拉力是　160　N,绳子自由端被人拉下　4　m,使用该装置　能　(  选填“能”或“不能”  )改变力的方向。

12.如图所示,某人将重为150 N的物体匀速提起,在2 s内绳的自由端移动了6 m,则重物上升的速度为　1　m/s。若拉绳的力为60 N,则动滑轮重为　30　N(  不计绳重和摩擦  )。

13.在水平桌面上放一个100 N的重物,现用如图所示装置将物体匀速拉动,物体与桌面间的摩擦力是24 N,不考虑滑轮重力和滑轮与绳间摩擦,水平拉力F为　8　N。若绳子自由端移动速度为0.6 m/s,则物体移动速度为　0.2　m/s。

14.如图所示,物体A重50 N,物体B重30 N,物体A在物体B的作用下向右做匀速直线运动。A受到的绳子拉力为　10　N,如果在物体A上加一个水平向左的力F拉动物体A,使物体B匀速上升,则该拉力F的大小为　20　N(  滑轮和绳子的重以及绳子与滑轮之间的摩擦均不计  )。

15.如图所示,利用轻质滑轮组匀速拉动水平地面上重为200 N的物体,拉力F的大小为30 N。若不计绳子与滑轮组之间的摩擦,则物体和地面之间的摩擦力大小为(  C  )

A.30 N	B.45 N	C.60 N	D.300 N

16.小峰用图中装置提升重为400 N的物体,不计摩擦、绳重和滑轮自重。下列说法正确的是(  A  )

A.物体匀速上升时,人对绳子的拉力为200 N

B.人将绳子拉过1 m,物体也上升1 m

C.两个滑轮均为定滑轮

D.使用该装置不但能省力,还能省距离

拓展探究突破练

17.小明家住二楼,正在装修房子,小明想采用如图所示的滑轮组,站在地面上将装修材料从地面运送到二楼窗口处。

(  1  )请你帮小明把滑轮组的绕线方法画出;

(  2  )若装修材料重600 N,把它运送到4 m的二楼窗口处,小明需要用多大的力(  滑轮重、绳重及摩擦均不计  )?

(  3  )若(  2  )中实际拉力为350 N,则运送重为800 N的装修材料,小明需要用多大的力(  绳重及摩擦均不计  )?

解:(  1  )如图所示

(  2  )因为n=2,所以在忽略滑轮重、绳重及摩擦的情况下,F=12G材料=12×600 N=300 N

(  3  )绳重及摩擦均不计,则

F'=12(  G材料+G动  )

代入数据,350 N=12×(  600 N+G动  )

解得G动=100 N

小明需要用的力

F″=12(  G'材料+G动  )=12×(  800 N+100 N  )=450 N