第3节　机械效率

知识要点基础练

知识点1　有用功和额外功

1.用水桶从井里提水,人对水做的功是　有用　功,对桶做的功是　额外　功。当桶掉进井里,要把桶打捞上来,对桶做的功是　有用　功,对水做的功是　额外　功。

2.如图所示,用250 N的拉力F将重为400 N的物体匀速提升2 m。下列说法正确的是(  B  )

A.总功为105 J

B.有用功为800 J

C.额外功为300 J

D.以上都不对

知识点2　机械效率

3.如图,用一个动滑轮把重90 N的沙袋从地面提到6 m高的脚手架上,所用的拉力是60 N,则此动滑轮提升沙袋的机械效率是　75%　。

4.(  娄底中考  )既可以省力,又可以改变用力方向的滑轮是　滑轮组　(  选填“定滑轮”“动滑轮”或“滑轮组”  );利用一个机械效率为90%的杠杆做100 J的总功,其中额外功是　10　J。

5.(  龙东中考  )如图所示,小聪用滑轮组拉动水平地面上重为500 N的物体A,使它匀速前进2 m,地面对它的摩擦力为150 N,小聪施加的拉力F=100 N(  忽略绳重和滑轮重  ),则滑轮组做的有用功为　300　J,滑轮组的机械效率为　75%　。

6.甲、乙两种机械的效率分别是70%和50%,则下列说法中正确的是(  D  )

A.使用甲机械省力

B.使用甲机械做功快

C.在相同的时间内,使用甲机械完成的功多

D.乙机械的额外功在总功中占的比例大

7.在用滑轮组提升重物时,采取下列措施,不能提高机械效率的是(  D  )

A.减小机械中的摩擦	B.减小动滑轮的重

C.增加被提货物的重	D.加快提升物体的速度

综合能力提升练

8.送气工人将一瓶液化石油气从一楼扛到三楼,在这个过程中,送气工人对钢瓶(  不包括石油气  )所做的功是　额外功　;到了三楼后,送气工人又把用户家里的空瓶子带下了楼,在这个过程中,送气工人对钢瓶所做的功是　有用功　(  均选填“有用功”“额外功”或“总功”  )。

9.如图所示,当工人师傅用400 N的拉力向下拉绳时,可使重680 N的重物匀速上升,此过程中滑轮组的机械效率为　85%　。

10.如图所示的简单机械是由固定的斜面和滑轮组成的。若斜面的长L与斜面的高h的比值为2,整个机械的效率为80%,则使用该机械将物体沿斜面缓慢拉上的过程中,作用力F与物体所受重力G之比为　5∶16　。

11.如图,甲、乙杠杆的质量和长度均相同。分别使用甲、乙杠杆将物体A提升相同的高度,在工作过程中,甲、乙杠杆的机械效率相比η甲　<　(  选填“>”“<”或“=”  )η乙。

12.小明用滑轮组把一箱货物从一楼提升到三楼,感到很“吃力”。他在滑轮组的轴上加润滑油后,感觉不再“吃力”。加润滑油后,小明做功的(  A  )

A.有用功不变,总功减小

B.有用功增加,总功增加

C.有用功减小,总功减小

D.有用功减小,总功不变

13.甲升降机比乙升降机的机械效率高,它们分别把相同质量的物体匀速提升相同的高度,则(  D  )

A.乙升降机提升重物做的有用功多

B.甲升降机的电动机做的额外功多

C.甲升降机的电动机做的总功多

D.乙升降机的电动机做的总功多

14.在斜面上将一个质量为5 kg的物体匀速拉到高处,如图所示,沿斜面向上的拉力为40 N,斜面长2 m、高1 m。把重物直接提升h所做的功作为有用功(  g取10 N/kg  )。下列说法正确的是(  C  )

A.物体只受重力、拉力和摩擦力三个力的作用

B.对物体做的有用功是40 J

C.此斜面的机械效率为62.5%

D.物体受到的摩擦力大小为10 N

15.用相同的定滑轮和动滑轮组成甲、乙两个滑轮组,如图所示,用它们来提升同一重为100 N的物体G,动滑轮G动=10 N,甲滑轮组将重物提高1 m,乙滑轮组将重物提高2 m,在不计绳重和摩擦的条件下,下列说法正确的是(  C  )

A.甲滑轮组拉力大,机械效率低

B.乙滑轮组省力,所以它的机械效率高

C.拉力F1所做的功为110 J

D.拉力F2的大小为50 N

16.(  自贡中考  )小明和小强在测“滑轮组机械效率”的实验中,一同学组装好如图所示的实验装置,他们分别记下了钩码和弹簧测力计的位置。

(  1  )实验时,小明　匀速　竖直向上拉动弹簧测力计,使钩码升高,弹簧测力计读数为0.5 N;同时小强也用刻度尺测出钩码被提升的高度为10 cm,以上测量结果准确无误,其他被测物理量和计算数据记录如下表:

| 钩码 重G/N | 弹簧测力计提 升的高度s/m | 有用功 W有/J | 总功 W总/J | 机械效 率η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100% |

(  2  )小明和小强通过计算得出该滑轮组机械效率为100%,他们意识到出现了错误,请你帮他俩找出错误的原因:绳子自由端移动的距离应该是　0.3　m,不等于　0.2　m;

(  3  )该滑轮组的机械效率实际为　66.7%　;

(  4  )在实验中,若将钩码的重增加到6 N,则该滑轮组的机械效率将　变大　(  选填“变大”“变小”或“不变”  )。

拓展探究突破练

17.小明同学用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率。

(  1  )实验中,小明竖直向上匀速拉动弹簧测力计,他这样做的目的是　使弹簧测力计的示数和作用在杠杆上的拉力相等　;

(  2  )实验中,使用该杠杆提升钩码做功时,其额外功的主要来源是　杠杆的自重(  或杠杆支点处的摩擦  )　(  写出一条即可  );

(  3  )为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关,小明同学用该实验装置,先后将钩码挂在图中的A、B两点。测量并计算得到如表所示的两组数据:

| 次数 | 钩码 悬挂点 | 钩码 总重 G/N | 钩码移 动距离 h/m | 拉力 F/N | 弹簧 测力计 移动距 离s/m | 机械 效率 η/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A点 | 1.5 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 71.4 |
| 2 | B点 | 2.0 | 0.15 | 1.2 | 0.30 | 83.3 |

分析表格中数据,不能得出“杠杆的机械效率与所挂钩码的重力有关,钩码越重,其机械效率越高”的实验结论,其理由是　没有控制两次实验时钩码所挂的位置相同　(  写出一条即可  )。