机械效率

一、填空题

（中）1．甲、乙两位同学一起去登山，登到山顶时，甲同学用20min，乙同学用25min，甲的体重是乙的1.5倍，则甲、乙的登山功率之比为_______。

（中）2．用质量为1.0kg的铁桶从井中打水，井中水面到井口距离为3m，装满水后桶和水总质量为11.0kg，则提起一桶水的过程中，人至少做了_______J的功，这次利用水桶提水的机械效率是_______。

（中）3．用三种方法把沙子运上三楼，如图1所示，根据图中数据算出三种方法所做有用功的大小均为_______，其中一种方法做的总功最多，等于_______。

图1

二、选择题

（中）4．某同学用实验的方法测定动滑轮的机械效率，得到以下几个答案，其中有可能的是（   ）

A．0.75%

B．75%

C．100%

D．101.5%

（中）5．甲、乙两台机械，甲的机械效率是80%，乙的机械效率是60%，若提起相同的重物到同一高度，则（   ）

A．使用甲机械做功省力

B．使用甲机械做功多

C．使用甲机械做的额外功少

D．以上说法都不对

（中）6．将一个动滑轮改为定滑轮使用后，在相同时间内把同一物体提高相同高度，则改动后与改动前相比较（   ）

A．节省了力

B．提高了机械效率

C．降低了机械效率

D．提高了功率

（难）7．如图2所示，规格完全相同的滑轮，用相同的绳子绕成甲、乙两个滑轮组，分别提起重为G1和G2的两个物体，不计摩擦，比较它们的省力情况和机械效率，下列说法正确的是（   ）

图2

A．若G1=G2，则F1＜F2，甲的机械效率高

B．若G1=G2，则F1＞F2，乙的机械效率高

C．若G1＜G2，则F1＜F2，甲、乙的机械效率相同

D．若G1＜G2，则F1＜F2，乙的机械效率高

（难）8．两台机械完成的有用功之比W1:W2＝4:7，它们的机械效率分别为η1＝60％，η2＝75％，则两台机械所做总功之比为（   ）

A．5:7

B．7:5

C．16:35

D．35:16

三、计算、实验题

（中）9．斜面的高是1m，长是4m，把重1500N的物体沿斜面推上去所用的推力是500N，求：斜面的机械效率是多大？

（中）10．实验：设计一个测定滑轮组（由两个定滑轮和两个动滑轮组成）机械效率的实验，要求：（1）在图3中，给滑轮组绕线；（2）设计一个测量结果记录表；（3）写出滑轮组机械效率的表达式。

图3

【答案】

1．15：8

2．323.4；90.9%

3．600J；3120J

4．B

5．C

6．B

7．D

8．A

9．75%

10．（1）如下图所示

（2）见下表

| 物重/N | 物体上升高度/m | 拉力/N | 绳端移动距离/m | 有用功/J | 总功/J | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（3）η=Gh/Fs