第16讲　生活用电

一、填空题

1. (2019贵州三州联考)“珍爱生命，安全用电”是公民日常生活中必备的安全意识．我国家庭电路的电压是________V；在家庭电路中，为了防止触电，必须把用电器的开关连接在________线上；当发现家用电器或电线失火时，必须先________电源，然后再救火．

2. (2019原创)家庭电路中为了用电安全，洗衣机应选用________孔的插座，当家中同时使用的用电器的总功率过大时，家庭电路中的________(选填“漏电保护器”或“空气开关”)会自动断开，切断电路，起到保护电路的作用．

3. (2019十堰改编)图中用测电笔检测电路时，操作方法正确的是________图；在使用滚筒洗衣机时，接触金属门手柄会“麻手”，可解决的办法是给洗衣机电路________(选填“增接零线”“加接地线”或“加接空气开关”)．

第3题图

二、选择题

4. (2019徐州)下列家庭用电的做法正确的是(　　)

5. (2019广安)下列情况会造成家庭电路中的“空气开关”自动“跳闸”的是(　　)

A. 开关中的两个线头相碰

B. 双孔插座中的两个线头相碰

C. 灯泡灯丝断了

D. 插头和插座接触不良

6. (2019枣庄)“安全用电，珍惜生命”是每个公民应有的意识．下列关于安全用电说法正确的是(　　)

A. 有时可在电线上晾晒衣服

B. 雷雨天气可以打着雨伞在开阔地上行走

C. 发现有人触电，应立即切断电源，然后进行急救

D. 手机充电器可以永久的插在插座上

7. (2019常德)如图所示，闭合开关S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断．某同学用试电笔测试如图的A、B、C、D四处，发现A、C、D这三处都能使试电笔的氖管发光，而B处不发光．那么可以判定故障是(　　)

第7题图

A. 火线和零线短路　  　B. 电线AC段某处断路

C. 电线BD段某处断路   D. 电灯L短路

8. (2019郑州一模)(双选)如图所示是家庭电路的一部分，关于生活用电，下列说法不正确的是(　　)

第8题图

A. 导线A与大地之间的电压为220 V

B. 给手机边充电边打电话是完全安全可行的

C. 断开开关，站在地上的人用手接触a点会触电

D. 当电路中电流过大时，漏电保护器会迅速切断电流

三、作图题

9. (2019 绥化)请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中．

第9题图

10. (2019说明与检测)如图所示，S1是声控开关，有声音时自动闭合，无声音时自动断开；S2是光控开关，天黑时自动闭合，天亮时断开．小亮想用这两个开关控制走廊中的灯泡L，连接成声光控楼道节能照明电路，请帮他完成电路连接．

第10题图

参考答案及解析

第16讲　生活用电

1. 220　火　切断　【解析】我国家庭电路中的电压为220 V；用电器的开关装在火线上，用电器漏电时，可以断开开关，切断火线，以防止接触用电器发生触电事故；当发现家用电器或电线失火时，必须先切断电源，然后再救火，防止触电，保证人身安全．

2. 三　 空气开关　【解析】洗衣机等家用电器应使用三孔插座，当洗衣机的金属外壳漏电时，电流能通过地线流入大地，不会发生触电事故；电路中同时使用的用电器总功率过大时，由P＝UI可知会使电路电流过大，空气开关能自动断开，起到保险的作用．

3. 甲　 加接地线　【解析】使用测电笔时，手要接触金属笔卡或笔尾金属体，甲方法正确；接触洗衣机手柄“麻手”说明外壳带电，应将外壳接地线，将电导入大地．

4. D　【解析】把导线直接接入插座，线头和插座触片不能牢固连接，在使用过程中，容易产生放电打火，轻则烧坏插座，重则引起触电或火灾，A不符合安全用电原则；使用测电笔辨别火线和零线时，应该用手接触笔尾金属体，笔尖接触电线，B不符合安全用电原则；插头属于带电体，水属于导体，用湿手触摸时，有可能使电流通过水传到人体上，使人发生触电事故，C不符合安全用电原则；有金属外壳的用电器要接地，防止金属外壳漏电，发生触电事故，D符合安全用电原则．故选D.

5. B　【解析】开关中两线头相碰，只是开关不起作用，用电器会持续工作，并不是“空气开关”自动“跳闸”的原因，A不符合题意；双孔插座一孔接火线，一孔接零线，两线头相碰相当于直接把火线和零线接通，造成短路，使“空气开关”自动“跳闸”，B符合题意；灯泡的灯丝断了、插头和插座接触不良都相当于断路，用电器不会工作，不会引起“空气开关”自动“跳闸”的现象，CD不符合题意．故选B.

6. C　【解析】在电线上晾衣服有触电的危险，A错误； 雷雨天打伞在开阔地面行走，容易遭受危险，B错误； 发现有人触电后，首先应该切断电源，然后再进行其他的救护措施，C正确； 将手机充电器长期插在插座上可能会使充电器因发热而引起火灾，D错误．故选C.

7. C　【解析】测电笔是用来辨别火线和零线的工具．正常情况下，当测电笔与火线接触时，氖管发光，与零线接触时，氖管不发光．而现在A、C、D三点都能使氖管发光，B处不发光，这表明火线与灯泡、零线之间没有构成回路，A、C、D三点都与火线连通，则故障只能是电线BD段某处断路，C正确．故选C.

8. BD　【解析】由图知，开关右孔接在导线A上，所以A是火线，B是零线，火线和零线间的电压为220 V，零线和大地之间的电压为0 V，火线和大地之间的电压为220 V，导线A与大地之间的电压为220 V，A正确；手机充电时打电话，若充电器或电池不合格，有发生爆炸的可能，所以充电时不要打电话，B错误；断开开关，站在地上的人用手接触a点，使火线通过人体与大地接通，会发生触电，C正确；漏电保护器一般是在电路发生漏电现象时才会自动切断电流，而电路中电流过大不会切断电路，D错误．故选BD.

9. 如答图所示

第9题答图

【解析】灯泡的接法：火线首先接开关，再接灯泡的金属点，零线直接接灯泡的螺旋套；三孔插座的上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线．当金属外壳的用电器插入三孔插座时，能使金属外壳接地，防止漏电时发生触电事故．如答图所示．

10. 如答图所示

第10题答图