专题20  电与磁 讲和练

1.了解：磁体、磁极、磁性和磁现象；磁感线的特点；电磁铁的基本构造和工作原理。

2.会：判断常见电流的磁场；分析常见磁现象类型；根据电磁感应现象解释简单现象。

3.理解：磁场的基本性质；磁极的概念；电生磁现象（电流的磁场）；电动机的工作原理；磁场对电流的作用力；电磁感应现象。

1.（2019·益阳）关于条形磁体、地磁场和通电螺线管的磁场，下面四图描述错误的是（  ）。

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

【答案】B。

【解析】A、在条形磁体的外部，其磁感线是从N极指向S极的，故A正确；

B、地磁南极在地理的北极附近，地磁北极在地理的南极附近，图中地磁北极在地理的北极附近，故B错误；

C、用右手握住螺线管，使四指指向电流的方向，电流由外向里，大拇指所指的左端为螺线管的N极，右端为螺线管的S极，则小磁针的S极靠近螺线管的N极，故C正确；

D、用右手握住螺线管，使四指指向电流的方向，则大拇指所指的左端为螺线管的N极，右端为螺线管的S极，则小磁针的N极靠近螺线管的S极，即右端，故D正确。故选B。

2.（2018·河北）下列有关电与磁的说法正确的是（  ）。

A. 磁感线是用来形象描述磁场的，并不真实存在；

B. 悬吊着的小磁针静止时N极指向地理南极附近；

C. 法拉第在世界上第一个发现了电与磁之间的联系；

D. 电磁继电器是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关

【答案】AD。

【解析】A、磁场虽然看不见摸不着，但是实际存在的，磁感线是人为建立的模型，并不存在，故A正确；

B、根据磁极间的相互作用规律可知，小磁针在地面上受到地磁场的作用静止时，小磁针的N极指向地磁的南极，故B错误；

C、奥斯特最早发现了电与磁之间的联系--电流的磁效应，故C错误；

D、继电器是利用低电压、弱电流电路的通断来间接控制高电压、强电流电路通断的装置。电磁继电器就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关，故D正确。故选AD。

3.（2018•达州）如图所示是小明同学在研究通电螺线管极性时的情形，请标出开关闭合后通电螺线管的N极、螺线管内小磁针的N极和磁感线上A点的磁场方向。

【解析】由右手螺旋定则可得，右手握住螺线管，四指指向电流的方向，大拇指指向螺线管的右端为N极，外部磁感线由N极指向S极，故A点磁感线向左，内部磁感线方向由S极指向N极，故小磁针右侧为N极，左侧为S极。故答案如图：

4.（2019·邵阳）在一次物理实验中，小于同学连接了如图所示的电路，电磁铁的B端有一个可自由转动的小磁针，闭合开关后，下列说法错误的是（  ）。

A．电磁铁的A端为N极；

B．小磁针静止时，N极水平指向左；

C．利用这一现象所揭示的原理可制成的设备是发电机；

D．当滑动变阻器滑动片P向右端移动，电磁铁磁性增强

【答案】C。

【解析】A、由图知，电流从螺线管的右端流入、左端流出，根据安培定则可知，电磁铁的A端是N极，B端是S极，故A正确；

B、电磁铁的B端是S极，由磁极间的作用规律可知，小磁针静止时，左端是N极，即N极水平指向左，故B正确；

C、该实验表明了电能生磁，利用这一现象所揭示的原理可制成电磁铁，故C错误；

D、当滑动变阻器滑动片P向右端移动时，变阻器接入电路的电阻变小，电路中电流变大，则电磁铁的磁性变强，故D正确；故选C。

5.（2019·贵港）如图1所示，下列说法正确的是（   ）。

A．图甲实验现象表明通电导体周围存在着磁场；

B．图乙中，闭合开关，当导体在磁场中沿竖直方向上下运动时，电流表指针会偏转；

C．图丙中，是发电机的工作原理图；

D．图丁中，动圈式扬声器（喇叭）的工作原理和乙图的实验原理相同

【答案】A。

【解析】A．图甲实验是著名的奥斯特实验，该实验验证了电流的磁效应，即说明了通电导体周围存在着磁场，故A正确；

B．图乙中，闭合开关，当导体在磁场中沿竖直方向上下运动时，由于导体没有切割磁感线运动，所以电路中没有产生感应电流，即电流表指针不会偏转，故B错误；

C．图丙中，闭合开关，发现放在磁场中的导体棒运动起来，说明磁场对通电导体有力的作用，这个是电动机的原理图，故C错误；

D．喇叭的工作原理与电动机的原理相同，都是图丙的实验原理，而图乙的实验原理是发电机的原理图，故D错误。故应选A。

6.（2019·遂宁）如图，关于甲、乙、丙、丁四幅实验图片，下列说法错误的是（  ）。

A. 此实验说明通电导体周围存在着磁场；

B. 此实验说明了发电机的工作原理；

C. 此实验说明电磁铁的磁性强弱与线圈匝数有关；

D. 此实验过程中将机械能转化为电能

【答案】D。

【解析】 A、实验中当将通电导线放在小磁针上方时，小磁针会发生偏转，说明通电导体周围存在着磁场，故A正确；

B、图中无电源，闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电流计指针发生偏转，说明导体中有感应电流产生，这是发电机的工作原理，故B正确；

C、图中两电磁铁串联，则通过的电流相同，它们线圈的匝数不同，两个电磁铁吸引小铁钉的数量不同，说明电磁铁的磁性强弱与线圈匝数有关，故C正确；

D、图中有电源，通电导体在磁场中受到力的作用而发生运动，将电能转化为机械能，故D错误。故选D。

7.（2018•枣庄）在探究“通电螺线管的外部磁场”的实验中，小明在螺线管周围摆放了一些小磁针。

（1）通电后小磁针静止时的分布如图甲所示，由此可看出通电螺线管外部的磁场与     的磁场相似。

（2）小明改变通电螺线管中的电流方向，发现小磁针指向转动180°，南北极发生了对调，由此可知：通电螺线管外部的磁场方向与螺线管中     方向有关。

（3）小明继续实验探究，并按图乙连接电路，他先将开关S接a，观察电流表的示数及吸引大头针的数目；再将开关S从a换到b，调节变阻器的滑片P，再次观察电流表的示数及吸引大头针的数目，此时调节滑动变阻器是为了     ，来探究     的关系。

【答案】（1）条形；（2）电流；（3）控制两次实验的电流大小不变； 通电螺线管磁场强弱与线圈匝数。

【解析】（1）通电螺线管的磁场分布与条形磁体相似，都是具有两个磁性较强的磁极；

（2）如果改变螺线管中的电流方向，发现小磁针转动180°，南北极所指方向发生了改变，由此可知：通电螺线管外部磁场方向与螺线管中的电流方向有关。

（3）实验中，他将开关S从a换到b上时，连入电路的线圈匝数发生了变化，为了保证电流不变，应调节变阻器的滑片P，控制两次实验的电流大小不变，再次观察电流表示数及吸引的回形针数目，这样才能探究出通电螺线管磁场强弱与线圈匝数的关系。

故答案为：（1）条形；（2）电流；（3）控制两次实验的电流大小不变； 通电螺线管磁场强弱与线圈匝数。

8.（2019·达州）如图是研究电磁铁磁性的电路图，则电磁铁的S极为     （选填“A”或“B”）端。当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电磁铁的磁性变     （选填“强”或“弱”）。

【答案】B；弱。

【解析】（1）由图看出，电流从电磁铁下端流入，依据安培定则，四指顺着电流方向，大拇指应向上握住电磁铁，所以上端为N极，B端的磁极为S极。

（2）滑动变阻器的滑片P向右移动时，连入电路的电阻变大，电路中的电流变小，电磁铁的磁性减弱。

故答案为：B；弱。

考点一、磁现象

1.磁性：磁铁能吸引铁、钴、镍等物质，磁铁的这种性质叫做磁性。

2.磁体：具有磁性的物质叫磁体。

3.磁极：磁体上磁性最强的部分（任一个磁体都有两个磁极且是不可分割的）。

（1）两个磁极：南极（S）：指南的磁极叫南极；北极（N）：指北的磁极叫北极。

（2）磁极间的相互作用：同名磁极互相排斥，异名磁极互相吸引。

4.磁化：使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。

5.磁场

（1）概念：在磁体周围存在的一种物质，能使小磁针偏转，这种物质看不见，摸不到，我们把它叫做磁场。

（2）基本性质：磁场对放入磁场中的磁体产生磁力的作用。

（3）磁场的方向

规定：在磁场中的任意一点，小磁针静止时，小磁针N极所指的方向就是那点的磁场方向。

注意：在磁场中的任意一个位置的磁场方向只有一个。

6.磁感应线（磁感线）

（1）概念：为了形象地描述磁场，在物理学中，用一些有方向的曲线把磁场的分布情况描述下来，这些曲线就是磁感线。

（2）方向：为了让磁感线能反映磁场的方向，我们把磁感线上都标有方向，并且磁感线的方向就是磁场方向。

（3）特点：①磁体外部的磁感线从N极出发回到S极，在磁体内部从S极出发回到N极； ②磁感线是有方向的，磁感线上任何一点的切线方向与该点的磁场方向一致；③磁感线的分布疏密可以反映磁场磁性的强弱，越密越强，反之越弱；④磁感线是空间立体分布，是一些闭合曲线，在空间不能断裂，任意两条磁感线不能相交；⑤磁感线是为了描述磁场而假想出来的，实际上不存在。

7.地磁场

（1）概念：地球周围存在着磁场叫做地磁场；（2）磁场的N极在地理的南极附近，磁场的S极在地理的北极附近；（3）磁偏角：首先由我国宋代的沈括发现的。

考点二、电生磁

1.电流的磁效应：如图（1）。

（1）1820年，丹麦的科学家奥斯特第一个发现电与磁之间的联系；（2）由甲、乙可知：通电导体周围存在磁场；（3）由甲、丙可知：通电导体的磁场方向跟电流方向有关。

图（1）电流的磁效应

- 通电螺线管：（1）磁场跟条形磁铁的磁场相似；（2）通电螺线管的磁极方向跟电流方向有关；（3）安培定则：用右手握住螺线管，让四指弯向螺线管中电流的方向，则大拇指所指的那端就是螺线管的北极（如图（2）所示）。

图（2）通电螺线管磁场的判定：安培定则

考点三、电磁铁

1.电磁铁：电磁铁是一个内部插有铁芯的螺线管。

（1）影响电磁铁磁性强弱的因素（控制变量法）：①电流大小；②有无铁芯；③线圈匝数的多少。（1）在电磁铁线圈匝数相同时，电流越大，电磁铁的磁性越强；（2）电磁铁的磁性强弱跟有无铁芯有关，有铁芯的磁性越强；（3）当通过电磁铁的电流相同时，电磁铁的线圈匝数越多，磁性越强。

（2）电磁铁的优点：1）电磁铁磁性有无，可由电流的有无来控制；2）电磁铁磁性强弱，可由电流大小和线圈匝数的多少来控制；3）电磁铁的磁性可由电流方向来改变。

（3）电磁铁的应用：电磁起重机、磁悬浮列车、电磁选矿机、电铃、电磁自动门等。

2.电磁继电器

（1）电磁继电器

1）结构（如图所示）：电磁继电器是由电磁铁、衔铁、簧片、触点（静触点、动触点）组成。

2）工作原理：当较低的电压加在接线柱D、E两端，较小的电流流过线圈时，电磁铁把衔铁吸下，使B、C两个接线柱所连的触点接通，较大的电流就可以通过B、C带动机器工作。

3）结论：电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。

4）用电磁继电器控制电路的好处：用低电压控制高电压；可以实现远距离控制、自动控制。

考点四、电动机

1.磁场对通电导体的作用（如图（1）所示）：1）通电导体在磁场中，会受到力的作用；2）通电导体在磁场中，受力方向与电流方向和磁感线方向有关。

2.电动机

1）基本结构：转子线圈）、定子（磁体）、电刷、换向器。

电刷的作用：与半环接触，使电源和线圈组成闭合电路。

换向器的作用：使线圈一转过平衡位置就改变线圈中的电流方向。

2）工作原理：电动机是利用通电线圈在磁场中受力而转动的原理制成的。

3）通电线圈在磁场中的受力大小跟电流（电流越大，受力越大），磁场的强弱（磁性越强，受力越大）和线圈的匝数（匝数越大，受力越大）有关。

4）应用：直接电动机：（电动玩具、录音机、小型电器等）；交流电动机：（电风扇、洗衣机、家用电器等）。

5）电动机原理图：如图（2）所示。

电动机工作原理图

考点五、磁生电

1.电磁感应现象

（1）电磁感应现象是英国的物理学家法拉第第一个发现的。

（2）什么是电磁感应：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生电流；感应电流：由于电磁感应产生的电流叫感应电流。

（3）电流中感应电流的方向与导体切割磁感线的运动方向和磁场方向有关。

2.发电机

（1）工作原理：发电机是根据电磁感应原理工作的，是机械能转化为电能的机器。

（2）发电机原理图（无电源）：如图所示。

发电机原理图

（3）直流电和交流电

1）直流电：方向不变的电流叫做直流电。

2）交流电：周期性改变电流方向的电流叫交电流。

3）产生的感应电流大小跟磁场强度、切割磁感线速度、线圈匝数（导体的长度）有关。

4）周期（T）、频率（f）：我国交流电周期是0.02s，频率为50Hz（每秒内产生的周期性变化的次数是50次），每秒电流方向改变100次。

（4）发电机和电动机的区别

| 区别 | 电动机 | 发电机 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 有电源 | 无电源 |
| 工作原理 | 通电线圈在磁场中受力的作用 | 电磁感应 |
| 能量转化 | 电能转化为机械能 | 机械能转化为电能 |

考点一：磁现象

【典型例题】（2018·绵阳）指南针是我国四大发明之一，《论衡》记载：司南之杓，投之于地，其柢指南。如图所示的司南放在水平光滑的“地盘”上，静止时它的长柄指向南方。司南长柄所指方向是（  ）。

A．地理南极，地磁北极；B．地理南极，地磁南极；

C．地理北极，地磁北极；D．地理北极，地磁南极

【答案】D。

【解析】地球本身是一个大磁体，司南是用天然磁石磨制成的勺子，即其实质就是一块磁铁，在地球的磁场中受到磁力的作用，其静止时其勺柄指向南方，即指南的南极用S表示；地理上的南极是地磁的北极，故长柄所指方向是地理北极，地磁南极。故ABC错误、D正确。故选D。

【点睛】（1）地球本身是一个巨大的磁体，地球周围的磁场叫做地磁场；（2）指南针是根据地磁场的作用工作的，地磁的南极在地理的北极附近，而地磁的北极在地理的南极附近，再根据磁极间的作用规律，可判断指南针的指向。本题考查了磁场和地磁场，磁场是一种真实存在的物质，对于磁场的认识，我们是通过它对其他物体的作用来认识的。

【趁热打铁】

1.（2019·菏泽）用箭头标出图中通电螺线管在A点产生的磁场方向。

【解析】因为磁体周围的磁感线从n极出发回到s极，根据磁感线方向可以判断磁场方向，因为该点的磁场方向和磁感线方向一致，所以a点的磁场方向如图所示：

【点睛】磁体周围的磁感线从n极出发回到s极。根据磁感线判断磁场方向。

2.（2018•达州）如图所示是小明同学在研究通电螺线管极性时的情形，请标出开关闭合后通电螺线管的N极、螺线管内小磁针的N极和磁感线上A点的磁场方向。

【解析】由右手螺旋定则可得，右手握住螺线管，四指指向电流的方向，大拇指指向螺线管的右端为N极，外部磁感线由N极指向S极，故A点磁感线向左，内部磁感线方向由S极指向N极，故小磁针右侧为N极，左侧为S极。故答案如图：

【点睛】从电流的方向入手，利用右手螺旋定则判断出螺线管的极性，然后根据磁体外部磁感线总是从N极指向S极确定A点磁感线的方向，再利用内部磁感线方向确定小磁针的磁极。此题考查了磁极间的相互作用规律和安培定则的应用以及磁感线的特点。利用右手螺旋定则既可由电流的方向判定磁极磁性，也能由磁极极性判断电流的方向和线圈的绕法；要注意外部磁感线由N极指向S极以及磁感线的特点。

3.（2019·菏泽市中考模拟）有一个正负极标示不清的电源，为了分清正负极，某回学自制了一个螺线管，将其悬挂起来并使其在水平面内能自由转动。用该电源给螺线管通电，螺线管静止时A端指向北方（如图），请在图中标出电源的正负极。

【解析】地球是个大磁体，其N极在地球的南极附近，其S极在地球的北极附近；因螺线管静止时A端指北，则A端为N极，由安培定则可知，右手握住螺线管，大拇指指向N极，四指指向电流的方向，则电流由右侧流入，左侧流出。如下图所示：

【点睛】通电后的螺线管相当于一个条形磁铁，然后利用磁体在地磁场的作用下指向南北方向。因此首先利用安培定则确定螺线管的NS极，然后可知电流方向，由此可确定电源的正负极。安培定则，其中共涉及三个方向：电流方向、磁场方向、线圈绕向，考查时告诉其中的两个方向，确定第三个。

4．（2018·临沂）小磁针静止时的指向如图所示，由此可知（　　）。

A．a端是通电螺线管的N极，c端是电源正极；B．a端是通电螺线管的N极，c端是电源负极；

C．b端是通电螺线管的N极，d端是电源正极；D．b端是通电螺线管的N极，d端是电源负极

【答案 】B。

【解析】据题目可知，小磁针左端是N极，右端是S极，所以电磁铁的左端，即a端为N即，右端为S极，据安培定则可知，电流从d端流出后进入电磁铁，故d端是电源的正极，c端是负极，故B正确。故选B。

【点睛】据小磁针的NS极，据磁极间的作用规律可以判断出电磁铁的NS极，而后据安排定则判断出电流的方向，进而得出正确的选项即可。

5．（2018•青岛）下列关于电与磁的说法，正确的是（　　）。

A．奥斯特首先发现了电与磁的联系，实现了机械能到电能的转化；

B．部分导体在磁场中运动，导体中就产生电流；

C．感应电流方向只与磁场方向有关；

D．利用电磁感应原理，制成发电机

【答案】D。

【解析】A、奥斯特发现了电流的磁效应，实现了电与磁的转化。故A错误；

B、闭合电路时，当导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中才产生电流。故B错误；

C、导体中感应电流的方向与导体运动的方向、磁场的方向都有关系，故C错误；

D、发电机原理是电磁感应现象，把机械能转化为电能，所以D正确。故选D。

【点睛】（1）首先发现电与磁的联系，电磁感应实现了机械能到电能的转化；（2）闭合电路时，当导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中才产生电流；（3）感应电流的方向与磁场的方向和切割磁感线运动的方向有关；（4）发电机原理是电磁感应现象，把机械能转化为电能。此题考查了磁场和磁感线的区别、地磁场的应用、感应电流方向的判断和发电机工作时的能量转化，是一道综合题，但难度不大。

6．（2018•呼和浩特）如图所示，关于电磁现象，下列说法正确的是（　　）

A．如图，把小磁针放在地理赤道附近，小磁针静止时磁针N极指向地理南极附近

B．如图，通电线圈在磁场作用下转动，机械能转化为电能

C．如图，利用“电生磁”将铁钉磁化，利用安培右手定则可判定铁钉上端为N极

D．如图，当用力让线圈发生转动时，电流表就有电流通过，工作原理是法拉第电磁感应现象

【答案】D。

【解析】A、在地理赤道附近，悬挂起来的小磁针静止时，小磁针的N极指向地理的北极附近，故A错误；

B、如果通电线圈在磁场力的作用下转动，将电能转化为线圈的机械能，故B错误；

C、利用“电生磁”将铁钉磁化，据安培定则可知，该螺线管的下方是N极，上方是S极，故C错误。

D、当用力让线圈发生转动时，电流表就有电流通过是发电机，发电机的工作原理是法拉第发现的电磁感应现象，故D正确。故选D。

【点睛】（1）地球的周围存在着磁场，地磁北极在地理的南极附近，地磁南极在地理北极附近，这就是地磁场；（2）通电线圈在磁场力的作用下转动，消耗电能得到机械能；（3）电磁铁是利用电流的磁效应，安培定则：用右手握住螺线管，四指指向电流的方向，大拇指所指的就是N极；（4）发电机是根据电磁感应现象制成的。此题考查地磁场，电磁场，发电机和电动机原理，是一道综合题。

二、电生磁

【典型例题】（2018•枣庄）在探究“通电螺线管的外部磁场”的实验中，小明在螺线管周围摆放了一些小磁针。

（1）通电后小磁针静止时的分布如图甲所示，由此可看出通电螺线管外部的磁场与　 　的磁场相似。

（2）小明改变通电螺线管中的电流方向，发现小磁针指向转动180°，南北极发生了对调，由此可知：通电螺线管外部的磁场方向与螺线管中　 　方向有关。

（3）小明继续实验探究，并按图乙连接电路，他先将开关S接a，观察电流表的示数及吸引大头针的数目；再将开关S从a换到b，调节变阻器的滑片P，再次观察电流表的示数及吸引大头针的数目，此时调节滑动变阻器是为了　                 　，来探究　                                  　的关系。

【答案】（1）条形；（2）电流；（3）控制两次实验的电流大小不变； 通电螺线管磁场强弱与线圈匝数。

【解析】（1）通电螺线管的磁场分布与条形磁体相似，都是具有两个磁性较强的磁极；

（2）如果改变螺线管中的电流方向，发现小磁针转动180°，南北极所指方向发生了改变，由此可知：通电螺线管外部磁场方向与螺线管中的电流方向有关。

（3）实验中，他将开关S从a换到b上时，连入电路的线圈匝数发生了变化，为了保证电流不变，应调节变阻器的滑片P，控制两次实验的电流大小不变，再次观察电流表示数及吸引的回形针数目，这样才能探究出通电螺线管磁场强弱与线圈匝数的关系。

故答案为：（1）条形；（2）电流；（3）控制两次实验的电流大小不变； 通电螺线管磁场强弱与线圈匝数。

【点睛】（1）通电螺线管的磁场分布与条形磁体相似；（2）通电螺线管外部磁场方向与螺线管中的电流方向和线圈的绕法有关；（3）影响螺线管磁性强弱的因素有电流的大小和线圈匝数的多少，在实验中，应注意控制变量法的运用。本题考查了螺线管磁场的特点、磁极方向的判断等，注意通电螺线管的磁极极性与电流的方向和线圈的绕法有关。

【趁热打铁】

1．（2018·自贡）关于电和磁，下列说法中正确的是（  ）。

A. 电动机是利用电磁感应原理制成的；

B. 导体在磁场中运动就一会产生感应电流；

C. 改变导体在磁场中运动的速度就一定会产生感应电流；

D. 电流周围存在磁场

【答案】D。

【解析】A、电动机是根据通电线圈在磁场中受力转动原理制成的，故A错误。

B、闭合电路中的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，才会产生感应电流，故B错误。

C、改变导体在磁场中运动的速度，可能会改变感应电流的大小，但不是一定会产生感应电流，故C错误。

D、奥斯特实验说明电流周围存在着磁场，故D正确。故选D。

【点睛】（1）根据电动机的原理来判断。（2）根据产生感应电流的条件来判断；（3）感应电流的大小与磁场的强弱和导体运动速度有关；（4）据奥斯特实验说明，通电导线周围有磁场。

2.（2018•台州）将表面有金属镀层的磁铁吸在干电池的负极，将一根硬铜线折成导线框abcd搭在干电池的正极和磁铁上（如图），导线框abcd就会以干电池为轴转动起来。

（1）图中4条弧线为磁感线，请在答题纸上标出它们的方向。

（2）如果将磁铁的N、S极对调，导线框将     。

（3）通电时间稍长，干电池会明显发热，原因是     。

【答案】（1）如图示：（2）反转；（3）干电池被短路。

【解析】（1）磁场外部磁感线的方向，都是从北极出发回到南极；

如图示：

（2）通电导体在磁场中会受到力的作用，受力方向与电流方向和磁场方向有关，其中一个因素变化，导体受力分析改变，若两个同时改变，受力方向不变，故如果将磁铁的N、S极对调，线圈的受力方向改变，导线框将反转；

（3）用导线价格电源的正负极相连会造成电源被短路，电流很大，根据Q=I2Rt，通电时间稍长，干电池会明显发热。

故答案为：（1）如图示：（2）反转；（3）干电池被短路。

【点睛】（1）磁场外部磁感线的方向，从北极出发回到南极；（2）通电导体在磁场中会受到力的作用，受力方向与电流方向和磁场方向有关；（3）用导线将干电池两极连起来，形成短路，根据Q=I2Rt分析发热的原因。本题考查磁感线的方向，磁场对通电导体的作用，以及短路时会产生较大的电流，是基础题。

3.（2018·自贡） 如图所示，小磁针放在两通电螺线管之间，静止时小磁针的N、S极处于如图所示的状态，请完成螺线管的绕线，并标出电源的正、负极。

【解析】（1）小磁针的N极靠近了螺线管A的右端，根据磁极间的作用规律可知，螺线管的右端为S极，左端为N极。同理可以确定螺线管B的左端为N极，右端为S极。（2）根据螺线管A的左端为N极，右端为S极，结合其线圈绕向，利用安培定则可以确定螺线管中的电流方向是从螺线管的右端流入，左端流出，即电源的右端为“+”极，左端为“﹣”。（3）根据电流方向是从螺线管的右端流入左端流出，结合螺线管B的左端为N极，右端为S极，利用安培定则可以确定螺线管的线圈绕向如下图所示。

【点睛】（1）根据小磁针的N、S极，可以确定通电螺线管AB的N、S极。（2）根据A螺线管的NS极和线圈绕向利用安培定则可以确定螺线管中的电流方向；（3）利用螺线管中的电流方向和B螺线管的NS极根据安培定则可以确定螺线管的绕向。

4.（2018·南充）如图所示，根据通电螺线管的“S、N”极，判断并标出电源“+、﹣”极和静止的小磁针的“S、N”。

【解析】由图知，通电螺线管的右端为S极，因为同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，所以小磁针的左端为N极、右端为S极；

由右手螺旋定则可知，螺线管中电流由右侧流入、左侧流出；所以电源的右侧为正极、左侧为负极，如图所示：

【点睛】本题考查的是右手螺旋定则及磁极间的相互作用，需要熟练应用右手螺旋定则判断磁极或电流方向。

5．（2019·德州市德城区中考二模）根据图中通电螺线管的N极，标出磁感线方向、小磁针的N极，并在括号内标出电源的正、负极。

【解析】螺线管的右端为N极，磁感线从磁体的N极出发，回到S极，所以可以确定螺线管周围磁场的方向是从右向左的。

当小磁针静止时，根据磁极间作用规律可知，靠近电磁铁N极的一定是小磁针的S极，由此可知小磁针的右下端为N极。

根据螺线管的右端为N极，以及线圈的绕向利用安培定则可以确定螺线管中电流是从螺线管的左端流入右端流出。

根据电流方向与电源正负极之间的关系：在电源外部电流从正极流出，回到负极，可以确定电源的正负极：左端为正极，右端为负极。

如下图所示：

【点睛】利用螺线管的右端为N极，结合磁感线的特点和磁极间作用规律可以确定磁感线的方向和小磁针的N、S极。利用线圈的绕向和螺线管的N、S极，结合安培定则可以确定螺线管中电流的方向，进一步可以得到电源的正负极。解决此题关键要抓住此题的突破口：螺线管的右端为N极。然后利用相关知识解决磁感线的方向、小磁针的N极、电源的正负极。

6．（2019·保定市莲池区中考一模）在下面四幅图中，图文相符的是（　　）。

A．电铃是依靠电流的磁效应工作的；

B．探究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系；

C．将滑动变阻器从左向右滑动的过程中弹簧将缩短；

D．该实验的原理与扬声器的工作原理相同

【答案】AD。

【解析】A、电铃的主要部分是电磁铁，电磁铁是根据电流磁效应工作的，故A项说法正确。

B、电磁铁磁性强弱影响因素：电流大小、线圈匝数多少、有无铁芯；图中两个电磁铁串联，通过的电流相等，铁芯相同，线圈匝数不同，所以此图只能探究电磁铁磁性强弱跟线圈匝数的关系，不能探究与电流大小的关系，故B项说法错误。

C、如图，根据安培定则可判断电磁铁的上端是N极，异名磁极相互吸引，滑动变阻器从左向右滑动的过程中，电路中的电阻变小、电流变大，电磁铁的磁性增强，对上面永磁体的吸引力增大，弹簧将伸长，故C项说法错误。

D、该实验的原理是通电导体在磁场中受力而运动，扬声器也是利用该原理工作的，故D项说法正确。故选AD。

【点睛】（1）通电导体周围存在磁场，这是电流的磁效应，可以制成电磁铁、电磁继电器、电磁起重机等。（2）从电磁铁磁性强弱的影响因素进行分析。（3）扬声器和电动机的工作原理相同，都是根据通电导体在磁场中受力而运动原理工作的。

三、电磁铁

【典型例题】（2018·日照）巨磁电阻（GMR）效应是指某些材料的电阻在磁场中随磁场的增强而急剧减小的现象。如图是说明巨磁电阻特性原理的示意图，图中的GMR是巨磁电阻。在电源电压U不超过指示灯额定电压的条件下，闭合开关S1、S2，则（  ）。

A．电磁铁A端是N极；

B．电磁铁产生的磁感线不管外部还是内部都是从N极出发回到S极；

C．向右滑动滑片P，GMR两端的电压增大；

D．向左滑动滑片P，指示灯会变亮

【答案】ACD。

【解析】A、利用安培定则可知，右手握住螺线管，四指指向电流的方向，大拇指指向电磁铁的左端A为N极、右端B为S极。故A正确。

B、在磁体外部，磁感线是从N极出发回到S极；故B错误。

C、向右滑动滑片P，滑动变阻器接入电路的阻值变大，则电路的总电阻变大，由欧姆定律可知，电路电流减小，因此电磁铁磁性减弱，周围磁场减弱，GMB的阻值变大。则GMR两端的电压增大，故C正确；

D、由图可知，滑动变阻器的滑片P向左滑动过程中接入电路中电阻变小，

由I=可知，电路中的电流变大，此时电磁铁的磁性变强；

由右图可知，巨磁电阻和灯泡串联，因电阻在磁场中随磁场的增强而急剧减小，

所以，此时巨磁电阻的阻值会变小，电路中的总电阻变小，

由I=可知，电路中的电流变大，通过灯泡的电流变大，

因P=I2R，且灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以，灯泡的实际功率变大，灯泡变亮；故D正确。故选ACD。

【趁热打铁】

1.（2019·湖州）一条形磁铁放在水平桌面上，处于静止状态，电磁铁置于条形磁铁附近并正对（如图所示）。下列叙述中，正确的是（  ）。

A.闭合开关前，电磁铁与条形磁铁间没有力的作用；

B.闭合开关后，条形磁铁受到桌面向左的摩擦力；

C.闭合开关后，滑片P向a移动时电磁铁与条形磁铁间的作用力增大；

D.闭合开关后，滑片P向a移动过程中，若条形磁铁始终处于静止状态，则它受到桌面的摩擦力大小保持不变

【答案】C。

【解析】A、闭合开关前，虽然电磁铁没有磁性，但是电磁铁中间是有铁芯的，条形磁铁对铁芯是有吸引力作用的，故A错误。

B、闭合开关后，电磁铁有磁性，根据图中的电流方向结合安培定则可知，电磁铁的左端是N极、右端是S极，因异名磁极相互吸引，则电磁铁对条形磁铁有向左的吸引力作用，条形磁铁有向左运动趋势，所以条形磁铁受到向右的静摩擦力作用。故B错误。

C和D、闭合开关后，滑片P向a移动时，变阻器接入电路的阻值变小，通过电磁铁的电流增大，磁性增强，对条形磁铁的吸引力增大，条形磁铁始终处于静止状态，受到向左的吸引力和向右的静摩擦力是平衡力，吸引力增大，则摩擦力也增大，故C正确，D错误。故选C。

【点睛】（1）电磁铁是由通电线圈和铁芯组成，不通电磁铁对铁芯是有作用的；（2）首先根据安培定则判断电磁铁通电后的磁极，判断电磁铁和条形磁铁的吸引还是排斥。再判断条形磁铁的受摩擦力情况；（3）在线圈和铁芯一定时，电流越大，电磁铁磁性越强；（4）静止的物体受到平衡力的作用。本题考查电磁铁的组成、摩擦力的方向和静止的物体受到平衡力的作用。

2.（2018·广安）如图所示的电路，闭合开关，将滑动变阻器的滑片P向左移动时，下列分析正确的是（　　）。

A．电磁铁的上端为N极；      B．电磁铁的磁性逐渐增大；

C．弹簧测力计的示数逐渐减小；D．断开开关，弹簧测力计的示数为零

【答案】C。

【解析】A、由图知电流从电磁铁的上端流入，由安培定则可知，电磁铁的下端是N极，上端是S极，故A错误；

B、滑动变阻器的滑片P向左移动时，接入电路中的电阻变大，则电路中的电流变小，电磁铁的磁性变弱，故B错误；

C、据A项解答可知，电磁铁上端是S极，与上面永久磁铁的N极是异名磁极，则它们相互吸引，滑片向左移动时，电磁铁的磁性变弱，所以吸引力变小，则测力计示数变小，故C正确；

D、断开开关，弹簧测力计的下面仍有磁铁，此时测力计相当于测量该磁铁的重力，所以示数不是零，故D错误。故选C。

3．（2019·白银市靖远县中考二模）对下列实验装置的说法中，正确的是（　　）。

A．图甲可用来演示通电导体在磁场中的受力情况；

B．图乙可用来演示发电机的工作原理；

C．图丙可用来演示电磁铁磁性的强弱与线圈匝数大小的关系；

D．图丁可用来演示电动机的工作原理

【答案】CD。

【解析】A、图甲是电磁感应实验，说明磁场可产生电流，根据此原理可以制成发电机；故A错误；

B、图乙是奥斯特实验，通电后小磁针偏转，说明了通电导线周围存在磁场；故B错误；

C、图丙是来演示电磁铁磁性的强弱与线圈匝数大小的关系，故C正确；

D、图丁是磁场对电流的作用实验，通电后通电导体在磁场中受到力的作用而运动，即电动机的原理；故D正确。故选CD。

【点睛】（1）掌握电磁感应现象及实验，知道在此实验中让闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，电路中会产生感应电流。根据这个原理制成了发电机；（2）认识奥斯特实验，知道奥斯特实验证实了通电直导线周围存在磁场。即电流的磁效应；（3）掌握影响电磁铁磁性强弱的因素；（4）掌握磁场对电流的作用实验，知道在此实验中，通电导体在磁场中受到力的作用。此题考查了电和磁中的各种现象，在学习过程中，一定要掌握各实验的现象及结论，并且要找出其不同进行区分。

四、电动机

【典型例题】（2018•淄博）如图是探究“通电导线在磁场中受力”的实验装置。瞬间接通电路，原来静止的导线ab向右运动。要使导线ab向左运动，可行的措施是（　　）。

A．将磁体的N、S极对调；B．增大电源电压

C．换用磁性更强的磁体； D．将磁体的N、S极对调，同时改变电流的方向

【答案】A。

【解析】通电导体在磁场中受力的方向与磁场方向和电流方向两个因素有关；

A、将磁体的磁极对调，磁场方向与原来相反，则导体棒的受力方向与原来相反，能使导体棒向左运动，故A正确；

B、增大电源电压，会改变受力大小，但不会改变运动方向，故B错误；

C、换用磁性更强的蹄形磁体，会改变受力大小，不能改变导体中的电流方向或磁场方向，不能改变受力方向，故C错误；

D、将磁体的N、S极对调，同时改变电流的方向，不会改变受力方向，不能使导体棒向左运动，故D错误。故选A。

【点睛】通电导体在磁场中受到力的作用，受力方向与磁场方向和电流方向两个因素有关：一个是磁场方向，另一个是电流方向。如果只改变一个因素，则导体受力方向改变，如果同时改变两个因素，则导体受力方向不变。改变电流大小，只能改变受力大小，不能改变受力方向。通电导体在磁场中受到力的作用，要改变通电直导线的受力（运动）方向，只能改变电流方向和磁场方向中的一个即可，两个因素不能同时改变。

【趁热打铁】

1.（2019·海南）电风扇的核心装置是电动机，下列哪个实验揭示了电动机的工作原理（   ）。

【答案】B。

【解析】A．该实验可以说明电流磁效应与电流大小的关系，故A不符合题意；

B．该实验说明通电导体在磁场中受到力的作用，而电动机的工作原理与之相同，故B符合题意；

C．该实验说明闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中会产生感应电流，是发电机的工作原理，故C不符合题意；

D．该实验说明通电导线周围存在磁场，故D不符合题意。故应选B。

【举一反三】

1.（2019·绵阳）用如图所示的装置探究通电导线在磁场中的受力情况。接通电源，发现导体ab向左运动；把电源正负极对调后接入电路，发现导体ab向右运动。这个实验事实说明通电导线在磁场中受力（  ）。

| A．方向与电流方向有关 | B．方向与磁感线方向有关 |
| --- | --- |
| C．大小与电流大小有关 | D．大小与磁场强弱有关 |

【答案】A。

【解析】接通电源，发现导体ab向左运动，把电源正负极对调后接入电路，电流的方向改变了，发现导体ab向右运动。说明通电导线在磁场中受力方向跟电流方向有关。故选A。

【点睛】通电导体在磁场中受力而运动，运动方向跟电流方向和磁场方向有关。

2.（2018•泰安）下列实验中，能说明电动机工作原理的是（  ）。

【答案】B。

【解析】A、该装置是研究电磁铁磁性的实验装置，是电流的磁效应，故A错误。

B、该装置是电动机原理图，表明通电的导体在磁场中受力的作用，故B正确；

C、该装置是奥斯特实验，表明通电导线周围有磁场，故C错误；

D、该装置是发电机原理图，表示电磁感应现象，故D错误。故选B。

【点睛】电动机的工作原理是：通电导体在磁场中受到力的作用。本题涉及的内容有电流的磁效应、电动机的原理和发电机的原理。注意电磁感应和通电导体在磁场中受力运动的装置是不同的，前者外部没有电源，后者外部有电源。

3.（2019·岳阳）如图，以塑料管为连接轴将两个玩具电动机连接起来，电动机甲连接一个小灯泡，电动机乙连接电源，闭合开关后（  ）。

A．小灯泡不发光，因为小灯泡未与电源相连

B．小灯泡发光，甲此时相当于发电机

C．乙的工作原理是电磁感应

D．甲工作时，电能转化为机械能

【答案】B。

【解析】由图知，闭合开关，乙电动机中有电流通过，乙电动机工作，乙的工作原理是通电线圈在磁场中受力而转动，是电能转化为机械能；因为乙的转动带动甲的转动，甲电动机内部的线圈在内部磁场中做切割磁感线，会产生感应电流，有电流流过小灯泡，小灯泡会发光，此时甲相当于一个发电机，则甲的工作原理是电磁感应，是机械能转化为电能。由此可知：AB、小灯泡会发光，因为甲相当于一个发电机，小灯泡和“甲发电机”组成一个闭合电路，故B正确，A错误。

C、乙的工作原理是通电线圈在磁场中受力而转动，故C错误。

D、甲工作时，机械能转化为电能，故D错误。故选B。

【点睛】如图是电动机和发电机组合在一起的装置，乙电路通电电动机工作，乙电动机带动甲转动，甲的转动来发电，甲和小灯泡组成另一个电路，使小灯泡发光。

4.（2018·滨州）如图所示，是一种自行车前轮的结构图，行驶中，磁铁靠近传感器时磁场能使其中的带电粒子发生偏转（即相当于通电导体在磁场中受力运动），产生一种信号，信号传入速度计能测出自行车行驶的速度和里程。下列能说明其原理的是图（　　）。

A              B                    C                  D

【答案】B。

【解析】A、是演示电流的磁效应的实验装置，故A错误；

B、是演示磁场对电流作用的实验装置，通电导体在磁场中受力运动是电动机的原理，故B正确；

C、是研究电磁感应现象的实验装置，是发电机的原理，故C错误；

D、电磁继电器就是利用电磁铁来控制电路的，故D错误；故选B。

5.（2018·德阳）下列说法中正确的是（  ）。

A．从能量转化角度来看，磁场对电流的作用，表明了电能可以转化为机械能；

B．在跳远比赛中加速助跑，是为了增大身体的惯性，可以跳得更远一些；

C．声音也可以在真空中传播；

D．奥斯特实验发现了电磁感应现象

【答案】A。

【解析】A、从能量转化角度来看，磁场对电流有力的作用，消耗了电能，使通电导体发生机械运动，表明了电能可以转化为机械能，故A正确；

B、惯性的大小只与物体的质量有关，在跳远比赛中加速助跑，是为了利用惯性使人跳得更远，但不能增大身体的惯性，故B错误；

C、声音的传播需要介质，声音不能在真空中传播，故C错误；

D、奥斯特实验发现了电流周围存在磁场，法拉第发现了电磁感应现象，故D错误。故选A。

6.（2019·武汉市武昌区中考一模）如图为老式电话机的原理图。炭粒话筒相当于一个变阻器，膜片振动把炭粒压紧和放松时，相当于图中膜片带动滑动头左右移动，使滑动变阻器的电阻发生周期性变化，引起电路中的电流发生相应的周期变化。听筒中有一个电磁铁，当线圈中的电流周期性变化时，它对旁边铁质膜片的引力也随着改变，使膜片来回运动。设图示位置话筒膜片。听筒膜片均静止。以下说法正确的是（　　）。

A. 炭粒话筒的作用是通过电磁感应原理把声音信号转换成变化的电流；

B. 听筒中膜片往返运动的频率跟话筒中膜片运动的频率不同；

C. 铁膜听筒的原理相当于发电机，线圈在磁场中受力运动；

D. 话筒膜片从图示位置左移时，对方听筒膜片应会右移

【答案】D。

【解析】A、炭粒话筒的作用是通过声音的振动引起炭粒电阻的变化，把声音信号转换成变化的电流，故A错误；

B、听筒中膜片往返运动的频率跟话筒中膜片运动的频率相同，这样才能保证声音不会“失真”，故B错误；

C、听筒是通过变化的电流产生变化的磁场，从而使吸引铁片的力变化，引起铁膜振动，把电信号转化成声音的信号的，故C错误；

D、读图可知，话筒膜片从图示位置左移时，变阻器接入电路的电阻变大，则电路中电流变小，右侧电磁铁的磁性减弱，对铁膜听筒的吸引力变小，所以对方听筒膜片应会右移，故D正确。故选D。

【点睛】（1）话筒把声信号转换成电信号，听筒将电信号转换成声信号；二者的频率相同；（2）电话的听筒是把强弱变化的电流通过磁场对电流的作用转化成声音的信号的；（3）根据话筒中变阻器的滑片位置变化，判断电路中电流的变化，再确定电磁铁的磁性变化，从而做出判断。了解老式电话的听筒和话筒的工作原理与特点，能根据图中的变化判断其具体的工作情况，是解答的关键。

7.（2019·常德市中考最后一模）关于如图所示的实验装置，下列说法正确的是（　　）。

A. 可以研究发电机的工作原理；

B. 可以研究感应电流的方向与磁场方向的关系；

C. 可以研究磁场对通电导体的作用力方向与磁场方向的关系；

D. 该装置实验过程中把机械能转化为电能

【答案】C。

【解析】该装置中有电源提供电能，是研究通电导体在磁场中受力的装置，通过本装置可以研究磁场对通电导体的作用力方向与电流方向、磁场方向的关系，根据此原理可制成电动机，在实验过程中消耗的电能转化为机械能，故ABD错、C正确。故选C。

【点睛】该装置中有电源提供电能，通电的导体棒ab在磁场中受力而运动，这是研究通电导体在磁场中受力的装置，是电动机的工作原理，因电而动，其能量转化为电能转化为机械能。研究通电导体在磁场中受力的实验装置中有电池，电能转化为机械能，根据此原理制成电动机；研究电磁感应现象的实验装置中没有电池，机械能转化为电能，根据此原理制成发电机。

五、磁生电

【典型例题】（2019·河北）图所示四个装置中工作原理与发电机相同的是（  ）。

A．电磁起重机	         B．司南

C．话筒           D．扬声器

【答案】C。

【解析】发电机的工作原理是电磁感应现象。

A、电磁起重机是利用电磁铁工作的，其原理是电流的磁效应，故A不符合题意；

B、司南是天然的磁体，由于受地磁场的影响，磁体具有指南北的性质，故B不符合题意；

C、话筒是利用在闭合电路的一部分导体磁场中做切割磁感线运动而产生交变电流的原理（即电磁感应现象）制成的，故C符合题意；

D、扬声器把电信号转化为声信号，利用通电导体在磁场中受到力的作用的原理，故D不符合题意。故选C。

【点睛】发电机的工作原理是电磁感应现象，分析清楚图示实验原理，然后答题。本题涉及的内容有电流的磁效应、磁体的指向性、电动机的原理和发电机的原理，注意电电流的磁效应、电磁感应以及通电导体在磁场中受力运动等原理的应用，平时多归纳。

【趁热打铁】

1．（2018•玉林）下列电器中，利用电磁感应现象原理制成的是（　　）。

A．电视机	B．继电器	C．发电机	D．电动机

【答案】C。

【解析】A、电视机在工作过程中，消耗了电能，电能转化为其形式的能。故A错误。

B、电磁继电器的工作原理是电流的磁效应，故B错误。

C、发电机原理是一部分导体做切割磁感线运动，是根据电磁感应原理制成的。故C正确。

D、电动机是利用通电导体在磁场中受力而运动的现象制成的。故D错误。故选C。

【点睛】闭合电路的部分导体，若在磁场中做切割磁感线的运动，在电路中就会产生电流，该现象就是电磁感应现象，此时产生的电流是感应电流，即运动产生电流。考查了发电机的构造和原理，交流发电机就是利用电磁感应原理制成的。

2．（2018•南京）如图甲所示，一个不能打开的盒子外面露出一段细长的导线，在不损坏导线的情况下，用图乙中（a）、（b）两个实验所对应的结论来判断导线中是否有电流，下列说法中正确的是（　　）。

A．只有（a）能	B．只有（b）能	C．（a）（b）都能	D．（a）（b）都不能

【答案】C。

【解析】由图可知，（a）闭合电路中的导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中就能产生电流；

（b）中的小磁针在通电导线的周围，闭合开关后，小磁针会发生偏转，就能说明导线中有电流，这是电流的磁效应。故选C。

【点睛】判断电路中是否有电流通过，通常的做法有：用电流表测电流或串联一个灯泡观察亮度，由于不能断开导线，因此可用电流的磁效应来设计实验：①通电直导线周围存在磁场；将导线平行于小磁针的正上方，通过观察小磁针是否发生偏转来进行判断。②利用铁钉等工具制作电磁铁，通过电磁铁对磁性物体的吸引作用来设计实验。本题利用了电流的磁效应来判断导线中是否有电流通过，能将所学知识应用于解决实际问题，是我们应该重视的。

3.（2018•湖州）下列4个实验所揭示的原理能直接推动发电机发明的是（ ）。

【答案】B。

【解析】闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，电路中会产生感应电流，根据这个原理制成了发电机。

A、图A是磁场对电流的作用实验，通电后通电导体在磁场中受到力的作用而运动，把电能转化为机械能，故A不符合题意；

B、图B闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，电路中会产生感应电流，这是电磁感应现象，据此可以制成发电机，故B符合题意；

C、图C是奥斯特实验，通电后小磁针偏转，说明了通电导线周围存在磁场，故C不符合题意；

D、图D是研究电磁铁的磁性强弱与电流大小关系的实验，从实验现象可以得出结论：电流越大电磁铁磁性越强，故D不符合题意。故选B。

2.（2019·武威）新型智能手机无线充电技术主要是应用电磁感应原理，当交变电流通过充电底座中的线圈时，线圈产生磁场，带有金属线圈的智能手机靠近该磁场就能产生电流，通过“磁生电”来实现充电。下列设备也是利用“磁生电”原理工作的是（  ）。

A.动圈式话筒    B.扬声器    C.电烙铁    D.电磁起重机

【答案】A。

【解析】从题意中知道，手机中的线圈，能将底座产生的变化的磁场转化为电流给手机电池充电，是利用电磁感应原理工作的；

A、动圈式话筒是利用闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动能够产生感应电流，是电磁感应现象，故A符合题意；

B、扬声器是利用通电导体受到磁场力的作用工作的，故B不符合题意；

C、电烙铁是利用电流的热效应工作的，故C不符合题意；

D、电磁起重机是利用电流的磁效应工作的，故D不符合题意。故选A。

【点睛】无线充电器是指利用电磁感应原理进行充电的设备，原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈，发送端线圈连接有线电源产生电磁信号，接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电；分析各图中实验原理分析解答。本题主要考查了电磁现象中几个实验的掌握情况，知道无线充电器的原理是解题的关键。

3.（2019·湘潭）信用卡刷卡时其磁条经过刷卡机的缝隙线圈出会产生感应电流。以下设备与信用卡刷卡时工作原理相同的是（  ）。

A．排气扇    B．电烤炉    C．电动机    D．发电机

【答案】D。

【解析】A、排气扇主要结构是一个电动机，是根据通电导体在磁场中受力而转动工作的，不符合题意。

B、电烤炉是根据电流的热效应工作的，不符合题意。

C、电动机根据通电导体在磁场中受力而转动工作的，不符合题意。

D、发电机是根据电磁感应原理工作的，符合题意。故选D。

【点睛】信用卡刷卡时其磁条经过刷卡机的缝隙线圈出会产生感应电流，这是电磁感应现象，找出下列物体是电磁感应原理的即可。生活中有很多电器，都要明白其工作原理，例如发电机、电动机、电风扇、电饭煲等等。

4.（2019·泸州）如图所示，两根绝缘细线悬挂着的导体ab，放在U形磁铁中央，ab两端连接着导线。
在虚线框中接入某种实验器材可进行相应的实验探究。下列说法中正确的是（  ）。

A.接入电流表可探究电磁感应现象，与发电机原理相同；

B.接入电流表可探究通电导体在磁场中受力，与发电机原理相同；

C.接入电源可探究电磁感应现象，与电动机原理相同；

D.接入电源可探究通电导体在磁场中受力，与发电机原理相同

【答案】A。

【解析】在虚线框中接入电流表，电路中无电源，闭合电路中的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电流，可以探究电磁感应现象，与发电机的原理相同；

在虚线框中接入电源，通电导体在磁场中会受到力的作用，可以探究磁场对电流的作用，与电动机的原理相同。故只有A说法正确。故选A。

【点睛】闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电流，这就是电磁感应现象，利用该现象制成了发电机；通电导体在磁场中会受到力的作用，据此制成了电动机。本题中的实验装置设计的很有特点；要熟练掌握磁生电和电生磁的电路的特点。

5.（2019·天津）利用如图所示的装置，可以进行的实验是（  ）。

A.探究通电螺线管外部磁场的方向；    B.探究通电导体在磁场中受力情况；

C.探究电磁铁磁性强弱与哪些因素有关；D.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件

【答案】D。

【解析】图中没有电源，所以不能用来做与通电螺线管、通电导体和电磁铁相关的实验；该装置中，让闭合电路的一部分导体在磁场中运动，通过电流计的指针是否偏转来判断在电路中有无感应电流产生，所以此图是探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件，故D正确。故选D。

【点睛】根据有无电源以及相关条件来判断实验目的。本题考查了发电机的原理图，发电机和电动机的区别就是有无电源。

6．（2019·贵港市覃塘区中考一模）如图所示的四个电磁实验中，能够说明“发电机工作原理”的实验是（　　）。

A．B．	C．	D．

【答案】B。

【解析】A、是奥斯特实验，小磁针发生偏转说明通电导体周围有磁场，模拟电流的磁效应实验；故不符合题意；

B、在外力作用下使导体运动，切割磁感应线，电流表指针发生偏转，说明此时有感应电流产生，这是电磁感应现象，是发电机的工作原理；符合题意；

C、图中是电磁继电器的工作电路图，是电流的磁效应的应用；不符合题意；

D、电路中有电流，通电导体受到磁场力的作用发生运动，是磁场对电流的作用，是电动机的工作原理；不符合题意。故选B。

【点睛】发电机是利用电磁感应现象制成的，正确分析四个选项各是研究什么问题的，再做回答。本题涉及的内容有电流的磁效应、电动机的原理和发电机的原理。注意电磁感应和通电导体在磁场中受力运动的装置是不同的，前者外部没有电源，后者外部有电源。

7．（2019·辽阳市中考考前最后一卷）小明同学将微风电风扇与小灯泡按如图所示回路连接并进行实验，用手快速拨动风扇叶片，小灯泡发光。产生这种现象的原因是（　　）。

A．电磁感应现象；B．磁体有吸铁性；C．磁极间的相互作用；D．电荷间的相互作用

【答案】A。

【解析】微风电风扇与小灯泡组成闭合回路，用手快速拨动风扇叶片，电风扇的线圈做切割磁感线运动，产生感应电流，小灯泡发光，所以产生这种现象的原因是电磁感应现象；故A正确，BCD错误。故选A。

【点睛】小灯泡发光，说明有电流通过小灯泡，这是由于微型风扇转动产生感应电流的结果。