人教版 九年级  第二十二章  能源与可持续发展

第2节  《核能》导学案

【学习目标】

1．掌握原子、原子核的结构。

2．了解核裂变和核聚变

3．了解核能的由来，知道核能的优点和可能带来的问题。

【学习重点】 ：了解原子核裂变和可控制链式反应，和平利用核能。

【学习难点】

1．知道链式反应及发生的条件；

2．了解核聚变，知道核聚变发生的条件。

3．核聚变的原理及如何利用核能更多的给人类造福

【自主预习】

1．任何物质的原子都是由位于原子中心区域带正电的     和带负电的   组成的；原子核又是由带正电的质子和不带电的    组成的。

2．核能：质量较大的原子核发生    _或者质量较小的原子核相互_     时释放出的能量。

3．裂变：_     较大的原子核      成多个新的原子核，并释放出核能。核电站利用核能发电，它的核心设备是          ；原子弹是利用核裂变制造的核武器。

4．聚变：多个_      较小的原子核     成新的原子核，并释放出核能。氢弹是利用氢核__ ___释放的能量制造的核武器。

【合作探究】

探究一：核能

1.原子结构

（1）一切物质都是由_   组成，      又由       组成，有些物质的_  就是一个_     。　原子由  、_     、_   _三种粒子组成；_   带正电 ，_    不带电，_    带负电；      和_    的质量比   大得多，它们挤在原子的中心，构成非常小的      。

（2）质子、中子依靠强大的_    紧密地结合在一起，因此原子核十分牢固，要使它们   _或结合是及其困难的。但是，一旦质量较大的原子核发生分裂或者质量较小的原子核相互_   _，就有可能释放惊人的能量，这就是       。

2.核能

（1）核能是质量较大的原子核发生_ ____或者质量较小的原子核相互    ___释放出的巨大能量。

（2）产生核能的两种途径：       和       。

探究二 ：裂变

1．用   轰击质量较大的原子核，原子核会     成两个质量中等大小的原子核，同时释放出巨大     的过程，叫做核裂变.

2．1938年，科学家用中子轰击质量比较大的铀235原子核，使其发生了    。使其裂变成两个质量中等大小的原子核，同时释放出巨大的能量释放出2—3个新的      。

【探究实验】:将火柴搭成如图所示结构,点燃第一根火柴后,观察会发生的现象。

用火柴模拟链式反应                                 链式反应示意图

实验现象: 火焰将会随着第一根火柴一直向后面传导，直到燃尽所有火柴．

去掉其中火柴(1)，再次重做实验，火柴(2)(3)会燃烧吗？

实验现象如果抽掉火柴(1)，火柴(2)、(3)就      燃烧了．

实验说明：火柴的燃烧      得到控制．假设不限火柴数目，也不人为控制，随着时间推移，火柴燃烧的根数将会爆炸式增加。

3．链式反应

用     轰击铀235原子核，铀核分裂时释放出核能，同时还会产生几个新的    ，这些     又会轰击其他铀核，于是就导致一系列铀核持续     ，并释放出大量核能，这就是      反应。

4. 核电站

为了有效、和平利用核裂变时所产生的能量，1942年，人类利用         第一次实现了可控制的铀核裂变，从而使链式反应可以在人工的控制下缓慢进行。

核电站中的反应堆             核电站                        核电站的原理图

（1）核电站：利用_  _____来发电的电站。它的核心设备是_    _____。它发电时的能量转化过程为：核能→水蒸汽（    能）→汽轮机（    能）→发电机（     能）

（2）核电站消耗的“燃料”很少．一座一百万千瓦的核电站，每年只消耗30吨浓缩铀，而同样功率的火力发电站，每年却要消耗250万吨煤．核电站只需消耗很少的    燃料，就可以产生大量的    能，核能将成为21世纪的主要能源之一．核电站的建设必须采用可靠的保护措施，以保证电站的安全运行，防止放射性物质泄漏，避免造成放射性      ．

5.原子弹

(1)链式反应，如不加控制,就会在极短的时间内释放出大量的核能,发生猛烈的爆炸，      就是根据这个原理制成的. 而且在核裂变过程中还会释放出大量的射线，危害同样不可小觑，因此，原子弹破坏力巨大．

(2)核反应堆与原子弹两种核裂变的主要区别是：核反应堆的核裂变是   的核裂变,原子弹是   的核裂变.

探究三：聚变

1. 核聚变

将质量较小的原子核，在超     和超    的条件下，聚合成一个较重的原子核，同时释放出    的过程就是核聚变，也称为    反应。      内部每时每刻进行着核聚变。

比如：把氘和氚在超高温下结合成新的原子核——氦核.

2．氢弹

氢弹利用的是    在瞬间释放的能量。氢弹是一种比原子弹威力更为巨大的核武器．1967年6月17日我国第一颗氢弹爆炸成功！

3．可控核聚变的意义

到目前为止，人类还不能控制核聚变，使之平和地释放能量．核聚变所能获得的能量将比     的更多；且聚变所需的    核在海水中含量丰富，可谓是取之不尽用之不竭；另外，核聚变污染很小．因此可控核聚变对人类的意义是巨大而正面的．通过         来利用核能,有望彻底解决人类能源问题!

【精讲点拨】

1．原子是由原子核和核外电子组成的,原子核又是由带正电的质子和不带电的中子组成,电子带负电.原子的质量主要集中在原子核上,体积非常小.

2. 原子分裂或聚合时，会释放出巨大的能量，就是核能。获取核能有两条途径：一是原子核的裂变，二是聚变。

3．裂变：物理中把重核分裂成质量较小的核并释放出能量的反应称为裂变 .通过控制链式反应的速度，使核能缓慢平稳的释放出来，就可以和平地使用核能了．核反应堆就是基于这样的目的建造出来的．

4.质量较小的原子核聚合成质量较大的原子核就是聚变,也会释放大量的能量.

【归纳整理】

【当堂练习】

1.（2019 盐城）下列利用不可再生能源发电的是（   ）

A.水力发电        B.风力发电        C.光伏发电          D.核能发电

2.（2019巴中）下列关于能源说法正确的是（　　）

A．太阳能是清洁能源	B．核能是可再生能源

C．煤是新型能源	D．电能是一次能源

3．（2019 枣庄）习近平总书记提出绿水青山山就是金山银山”，倡导保护环境。光伏发电是将　    　转化为电能。核能作为一种新能源，正在逐步被人们开发和利用，核电站是利用核能发电，其核燃料在反应堆内是通过核   　（选填“裂变”或“聚变”）的方式，把核能转化为电能输送到国家电网，供千家万户使用。

4．（2019 德州）氢弹是利用氢核的　         　（选填“裂变”或“聚变”）在瞬间释放的能量，核能是　       　（选填“可再生”或“不可再生”）能源。

5.(2019  怀化)目前核电站利用 	              （选填“核裂变”或“核聚变”）获得核能，太阳是人类能 源的宝库，获得太阳能的方式有三种，分别是：①光热转换；②光电转换；③光化 转换。其中太阳能热水器是通过 	              方式获得内能（选填题中的序号）。

6.一座功率为120万千瓦的核电站，年发电量约为60亿千瓦时．若建一座功率相同的火力发电站，用热值为2.93×107J/kg煤做燃料，化学能转化为电能的整体效率为25%，一年需供应多少吨煤？若每节车厢的装载量为60吨，一列火车由60节车厢组成，需要多少车次才能完成运输任务？

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。