第十二章　电路初探

命题点3　电路故障分析

1. (2019天津)如图所示的电路中，两个小灯泡的规格相同．闭合开关后，只有一个小灯泡发光，电压表指针偏转明显．则故障原因可能是(　　)

第1题图

A. L1短路　　　　B. L1断路

C. L2短路        D. L2断路

2. (2019常州)如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S，灯L1、L2都发光．一段时间后，有一盏灯突然熄灭，电流表无示数、电压表有示数，电路故障可能是(　　)

第2题图

A. L1短路    B. L1断路

C. L2短路    D. L2断路

3. (2019凉山州)如图所示为小明连接的电路，他先检查导线连接无误后，闭合开关S，发现两灯均不发光，于是他用一个电压表分别并联接到ab、bc、ac两点，灯L1、L2均不发光，且电压表无示数，再用电压表并联接到dc两点时，灯L1、L2均不发光，但电压表指针有明显偏转，由此判定电路的故障可能是(　　)

第3题图

A. 灯L1断路    B. 灯L2断路

C. 灯L1短路    D. 灯L2短路

4. (2019十堰)小华在做如图所示的实验时，闭合开关S，两灯均发光，过了一会儿，灯L1突然熄灭，他发现一个电表的示数变大，另一个电表的示数变小；他将灯L1、L2位置互换，再次闭合开关S，观察到两个电表指针均不动，若电路中只有一处故障，则一定是(　　)

第4题图

A. 灯L1短路       B. 灯L1断路

C. 灯L2短路       D. 灯L2断路

5. (2018徐州)如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，电流表和电压表都有示数．如果某时刻电路出现故障，两表的示数都变大了，那么故障可能是(　　)

第5题图

A. 电阻R1短路    B. 电阻R1断路

C. 电阻R2短路    D. 电阻R2断路

6. (2019郴州)如图所示，闭合开关后，灯泡L没有发光，电流表和电压表的示数均为0.若电路中只有一处故障，则可能的故障是(　　)

第6题图

A. 灯泡L断路    B. 电阻R断路

C. 灯泡L短路    D. 电阻R短路

7. 小红同学在做测定小灯泡电功率实验时，连接的电路如图所示(电路各元件均完好)，闭合开关后，实验电路可能出现的情况是(　　)

第7题图

A. 电流表被烧坏

B. 电压表示数接近电源两端的电压

C. 灯泡被烧毁

D. 电流表指针有明显偏转

8. 在做“探究小灯泡电功率”的实验中，小明按图示电路连接好电路，闭合开关后，发现无论怎样调节滑动变阻器，小灯泡都不亮，电流表、电压表均无示数．下列对故障原因的猜测不正确的是(　　)

第8题图

A. 小灯泡处出现短路，电路其他地方完好

B. 电流表处出现断路，电路其他地方完好

C. 滑动变阻器处出现断路，电路其他地方完好

D. 连接电源处出现断路，电路其他地方完好

参考答案及解析

命题点3　电路故障分析

1. A　【解析】当L1短路时，L2发光，电压表测量L2两端电压，指针偏转明显，A符合题意；当L1断路时，整个电路断路，两灯均不发光，电压表无示数，B不符合题意；当L2短路时，L1发光，电压表也被短路，无示数，C不符合题意；当L2断路时，电压表串联在电路中，示数为电源电压，两灯均不发光，D不符合题意．故选A.

2. D　【解析】由电路图可知，闭合开关S，L1与L2并联，电流表测通过L2的电流，电压表测电源电压．如果灯泡L1短路，将形成电源短路，电流表、电压表示数均为零，A不符合题意；如果灯泡L1断路，L1不发光，电流表的示数不变，电压表还是测量电源电压，示数不变，B不符合题意；如果灯泡L2短路，则整个电路短路，电流表、电压表示数都变为零，C不符合题意；如果灯泡L2断路，L2不发光，电流表与电压表串联，由于电压表的内阻很大，由I＝可知，此时电流很小，电流表示数几乎为零，电压表示数不变，D符合题意．故选D.

3. B　【解析】将电压表并联在dc两点时，电压表有示数，说明电压表和电源是连通的，而L2不亮，说明它没有电流，L2两端有电压没有电流，可能是L2断路．故选B.

4. B　【解析】将灯L1、L2位置互换，闭合开关，两个电表指针均不动，说明电路出现断路，如果是L2断路，电压表示数应该变大，而电流表没有示数，示数将变小，和题中的现象不符合，因此是灯L1断路．故选B.

5. C　【解析】由电路图可知，两电阻串联，电流表测电路电流，电压表测电阻R1两端的电压．闭合开关S，若电阻R1短路，则电流表示数变大，电压表示数变小，A错误；若电阻R1断路，则电流表无示数，电压表示数约等于电源电压，B错误；若电阻R2短路，则两表示数都变大，C正确；若电阻R2断路，则两表均无示数，D错误．故选C.

6. A　【解析】灯泡L断路，整个电路断开，两个电表的示数都为0，A符合题意；电阻R断路，电压表和电源连通，测的是电源电压，电压表有示数，B不符合题意；灯泡L短路，两个电表都有示数，C不符合题意；电阻R短路，电压表无示数，电流表有示数，D不符合题意．故选A.

7. B　8. A