第十四讲　生活用电

类型1　安全用电

1. (2019三水区一模)关于安全用电，下列做法中正确的是(　　)

A. 使用测电笔时，不能用手接触笔尾的金属体

B. 发现有人触电时，要先切断电源，或用干木棒把电线挑开

C. 发现线路起火时，可以立即泼水救火

D. 发现高压输电线落在地面上时，用干木棒将其挑离地面

2. (2019玉林)下列做法中，符合安全用电原则的是(　　)

3. (2019烟台)利用试电笔可以方便地判断出照明电路中的火线和零线．如图所示是使用试电笔的几种方法，其中正确的是(　　)

A. 只有(1)(2)    B. 只有(2)(3)    C. 只有(3)(4)    D. 只有(1)(4)

4. (2019兰州)关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是(　　)

A. 空气开关跳闸，一定是电路发生了短路

B. 控制电灯的开关应该接在火线与电灯之间

C. 使用测电笔时，必须用手直接接触金属笔尖

D. 一般对人体而言，只要电压不高于220 V就是安全的

5. (2019阳江区一模)经验证明，只有不高于______V的电压才是安全的；我国家庭电路的电压是________V．当流过人体的电流达到15 mA时，会危及生命安全，那么15 mA＝________A.

类型2　家庭电路

6. (2019禅城区二模)关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是(　　)

A. 安全电压是50 V

B. 我国家庭电路频率是220 Hz

C. 家庭电路电流过大一定是发生短路

D. 发现有人触电，要马上切断电源

7. (2019南通)家庭电路中，下列情形可能引起熔丝熔断的是(　　)

A. 插座的零线火线接反    B. 两只白炽灯串联连接

C. 电器金属外壳未接地    D. 同时使用大功率电器

8. (2019本溪)如图所示的家庭电路，插座不能正常工作，经检测发现b、d间断路，闭合开关S，下列说法正确的是(　　)

第8题图

A. 灯不会发光

B. 正确使用试电笔接触图中a点，试电笔会发光

C. 若此时站在地上的人接触c点，漏电保护器会切断电路

D. 若将开关和灯互换位置，仍然符合安全用电原则

9. (2019桂林)我国的家庭电路有两根进户线，都是从低压输电线上引下来的．其中一根叫零线，另一根叫________，两根进户线之间有________V的电压．

10. (2019泸州)为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在________线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于________ (选填“短路” “断路”或“通路”)状态；验电笔________(选填“能”或“不能”)区分零线与接地线．

11. (2019自贡)用试电笔可辨别火线和零线，使氖管发光的是________．如图所示电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是________．

第11题图

类型3　家庭电路连接

12. (2019学科教研基地模拟)如图画出两盏灯的连线，并接入家庭电路．要求开关控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光．

第12题图

13. (2019达州)用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中．要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯．

第13题图

14. (2019吉省卷)请在图中用笔画线代替导线，将电灯、开关接入家庭电路中．

第14题图

核心素养提升

1. (2019邵阳)随着生活水平的提高，人们外出旅游住宿宾馆司空见惯．右图为某宾馆房间取电装置，房卡插入槽中后，房间内的电灯、电视、空调等用电器才能工作，房卡的作用相当于房间电路的(　　)

第1题图

A. 总开关    B. 电源

C. 用电器    D. 电能表

2. (2019永州)人的生命重于泰山，安全防范重于追责．“珍爱生命，注意安全”是同学们日常生活中必须具备的意识．小芳同学学习了《生活用电》提出了以下观点：

①我们可用试电笔辨别火线与零线

②我国的家庭电路电压不高于36 V

③禁止用铜丝、铁丝等导线代替保险丝

④高压线下可以钓鱼

上述观点正确的是(　　)

A. 只有①②    B. 只有①③

C. 只有③④    D. 只有②④

参考答案及解析

第十四讲　生活用电

1. B

2. D　【解析】不接近高压带电体，A不符合安全用电原则；用电器金属外壳要接地，防止漏电，B不符合安全用电原则；绝缘皮破损有触电危险，C不符合安全用电原则；高楼上应安装避雷针，D符合安全用电原则．故选D.

3. D　【解析】(1)与(4)手指没有接触金属笔尖，没有触电的危险，手指接触金属笔尾(金属笔卡)，能够判断出火线与零线，是正确操作；(2)与(3)手指没有接触金属笔尾(金属笔卡)，而且(2)有触电的危险，是错误的操作．故选D.

4. B　【解析】家中的空气开关跳闸，是因为电路中的电流过大，而引起电路中的电流过大的原因可能是电路的总功率过大，也可能是发生短路，A错误；控制电灯的开关要接在灯泡和火线之间，断开开关，切断与火线的连接，操作更安全，B正确；使用测电笔辨别火线和零线时，手必须接触笔尾金属体，C错误；通常情况下，不高于36 V的电压为安全电压，D错误．故选B.

5. 36　220　0.015　【解析】对人体安全的电压为不高于36 V，家庭电路的电压为220 V，15 mA＝15×10－3 A＝0.015 A.

6. D

7. D　【解析】家庭电路中熔丝熔断，是电路中电流过大引起的，而电路中电流过大的原因有两个：一是短路；二是家中使用用电器的总功率过大．插座的零线火线接反，用电器仍能正常工作，是不会引起熔丝熔断的，A错误；家庭电路中把两个白炽电灯串联，它们的实际电压小于额定电压，两灯泡都无法正常工作，但不会引起熔丝熔断，B错误；使用有金属外壳的用电器时要接地，当用电器的外壳和火线间的绝缘破损，使外壳带电，电流就会流入大地，不会对人体造成伤害，C错误；同时接入多个大功率的用电器时，会导致电路中电流过大，引起熔丝熔断，D正确．故选D.

8. B　【解析】b、 d间断路，火线→开关→灯→零线形成通路，灯会发光，A错误；a点在火线上，正确使用试电笔接触图中a点，试电笔会发光，B正确；c点在零线上，零线不带电，所以在地上的人接触c点，人不触电，漏电保护器不会切断电路，C错误；开关应接在火线和用电器之间，防止断开开关换灯泡时触电，所以若将开关和灯互换位置，不符合安全用电原则，D错误．故选B.

9. 火线　220

10. 火　断路　不能

11. 火线　ab段发生断路　【解析】试电笔测试可以区分火线和零线，可以使氖管发光的是火线；bcd都可以发光，而a点不发光，说明ab段有断路发生．

12. 如答图所示

第12题答图

【解析】两灯并联，火线首先进入开关，然后再接在灯泡顶端的金属点上；零线直接接到灯泡的螺旋套．这样在更换灯泡时更安全．如答图所示．

13. 如答图所示

第13题答图

14. 如答图所示

第14题答图

核心素养提升

1. A

2. B　【解析】辨别火线和零线的工具是试电笔，①正确；我国家庭电路的电压为220 V，②错误；保险丝选用电阻率大，熔点低的材料，禁止使用铜丝、铁丝代替，③正确；高压线下不能钓鱼，避免造成高压触电事故，④错误．故选B.