第十六章  电压和电阻 单元提升检测卷（原卷版）

（满分100分，时间90分钟）

一、选择题（每题2分，共32分）

1.用电压表测灯泡正常发光时的电压时，误将电压表与灯泡串联，这样引起的后果（　　）。

A．灯泡可能烧坏     B．电压表烧坏      C．灯泡不亮      D．电压表无读数

2.下列说法正确的是（    ）。

A．在并联电路中，不论灯泡电阻是大是小，每个灯泡两端的电压都相等；

B．使用电压表时，它的两个接线柱不允许不通过用电器直接与电源两极相连；

C．只要电路两端接上电压表，则电路中一定有电流通过；

D．电流表和电压表都有一定的量程，使用时应注意选择量程，量程越大越好

3.小红在做“用滑动变阻器改变电流”的实验时，连好如图所示的电路，将滑动变阻器的滑片滑到最大阻值处，闭合开关S，发现小灯泡L不亮。接下来，以下做法最合理的是（   ）。

A．观察电流表的示数是否为零，判断电路是否断路；

B．断开开关S，更换额定功率更大的灯泡重新实验；

C．断开开关S，增加电池的个数重新实验；

D．断开开关S，拆掉导线重新连接电路

4.如图所示电路中，当接通开关S后，发现电流表指针偏转，电压表指针不动，则故障可能是（   ）。

A．L1的灯丝断了   B．L2的灯丝断了   C．L1的接线短路   D．L2的接线短路

5.下列说法正确的是（　　）。

A．在并联电路中，不论灯泡是大是小，每个灯泡两端的电压都相等；

B．使用电压表时，它的两个接线柱不允许不通过用电器直接与电源两极相连；

C．只要电路两端接上电压表，则电路中一定有电流通过；

D．电流表和电压表都有一定的量程，使用时应注意选择量程，量程越大越好

6.在下图所示的电路中，闭合开关S，电压表能测量L1两端电压的是（　　）。

A                 B                 C                   D

7.如图所示，电源电压9V保持不变，当开关S闭合时，灯泡L1、L2均正常发光，电压表示数为3V，则灯泡L1两端的电压是（　　）。

A．3V          B．6V          C．4.5V          D．9V

8.如图所示，电源电压是5V并保持不变，开关S闭合后电压表的示数为3V，则（　　）。

A．L1两端的电压为3V          B．L2两端的电压为3V

C．L2两端的电压为2V          D．L1两端的电压为5V

9.下列哪个物理量是决定导体电阻大小的因素之一（　　）

A．导体的长度	    B．导体中的电流

C．导体两端的电压	D．导体实际消耗的电功率

10．如果不考虑温度的影响，导体的电阻的大小与下列哪个因素无关（　　）。

A．导体的材料	    B．导体的长度

C．导体的横截面积	D．导体两端的电压

11.关于影响导体电阻大小的因素说法正确的是（　　）。

A．导体电阻大小取决于通过它电流的大小，电流越小的导体电阻越大；

B．导体电阻大小取决于加在它两端电压的大小，电压越大的导体电阻越大；

C．相同材料制成粗细相同的导线，长度越长电阻也越大；

D．铜导线的电阻一定比铁导线的电阻小

12.下列做法中，使电阻丝的电阻变大的是（　　）。

A．把电阻丝拉长	；    B．把电阻丝对折

C．把电阻丝剪掉一段	；D．把电阻丝绕成螺线管

13.如图所示，在保证安全的情况下，肯定能用滑动变阻器调节小灯泡由亮到灭的是（  ）。

A．	B．	C.D．

14.在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器滑片向右移动时，以下说法不正确的是（　）。

A．电流表A1的示数变小；

B．电压表的示数不变，电流表A2的示数不变；

C．电压表V示数与电流表A2示数的比值不变；

D．电压表V示数与电流表A2示数的比值变小

15.如图所示的电路，电源电压恒定不变，当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中（  ）。

A. 电压表示数变大，灯变暗；B. 电压表示数变小，灯变亮；

C．电流表示数变大，灯变亮；D．电流表示数变小，灯变暗

16.某精密电子仪器中为了便于调节电路中电流，其调节部分使用了两个变阻器。如图所示，已知这两个滑动变阻器是分别用不同的电阻丝绕在相同的绝缘管上制成的，其中的总电阻是的总电阻是。开始时两变阻器都处于最大阻值。下面的几种方法中，能既快又准确地使电流表指针指到要求位置的是（ ）。

A.先调节，使电流表指针指到要求位置附近，再调节；

B.先调节，使电流表指针指到要求位置附近，再调节；

C.同时调节和，使电流表指针指到要求位置；

D.交替、反复调节和，使电流表指针指到要求位置。

二、填空题（每空2分，共30分）

17.小明按图甲所示的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针位置完全一样，如图乙所示，则L2两端的电压为　  V，L1两端的电压为　　　V。

18.在一次测L1、L2灯串联的电路电压的实验中，电路两端的总电压值如图甲所示，则总电压为    ，灯泡L1的电压如图乙所示，则灯L1的电压为       V，灯L2的电压为      V。

19.电工师傅给大功率用电器供电时常选择横截面积较         （选填“大”或“小”）的铜芯导线，目的是为了        （选填“增大”“减小”）导线的电阻，来节约能源，减少电能损失。

20. 14.如图所示的电路中，导线a的一端固定连接在铅笔芯上，当导线b的一端在铅笔芯上左右移动时，灯泡亮暗会发生变化这个实验说明铅笔芯是　  　（选填“导体”或“绝缘体”），还能说明导体的电阻与　  　有关。

22.在探究“导体的电阻与哪些因素有关”的问题时，某同学作了如下猜想：猜想一：导体的电阻可能与导体的长度有关；

猜想二：导体的电阻可能与导体的材料有关；

猜想三：导体的电阻可能与导体的横截面积有关。

下表给出了实验中所用到的导体的情况：

| 导线代号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线长度（m） | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 导线横截面积（mm2） | 3.0 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 导线材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬 |

（1）为了探究导体电阻与长度的关系，应选代号为         的导线；

（2）为了探究导体电阻与材料的关系，应选代号为      的导线；

（3）为了探究导体电阻与导体横截面积的关系，应选代号为      的导线。

23.如图所示电路中，当电源电压不变时，当变阻器的滑片向左移动时，图中各表的示数变化情况是：A表___________，表___________，表___________。

三、实验探究题（28分）

24.(8分)按照课本要求探究串联电路中电压的规律，小明设计的电路如图所示。根据电路图把电压表分别接入到电路中的AB、BC、AC之间，测出它们的电压，填入表中：

| 实验次数 | AB间电压 | BC间电压 | AC间电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5V | 3.5V | V |

（1）AC之间电压如图乙所示，将读出的结果填入表中。

（2）在表格中记录数据后，下一步首先应该做的是

A．整理器材，结束实验      B．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

C．分析数据，得出结论      D．换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

（3）通过对上面数据的分析，可以得出的结论是：　　                      　　。

（4）指出表格的设计有哪个地方不合理？　　　　                         　　。

25.（4分）用如图所示的实验电路来探究影响电阻大小的因素，电路中、a、b、c、d是四种不同的金属丝。

现有几根镍铬合金丝和康铜合金丝，其规格如上表所示。为了便于探究和分析，实验中要利用控制变量法，要求都相对金属丝a进行比较，因此电路图中金属丝应选上表中的________(用编号表示)，b、c、d应分别选上表中的________(用编号表示)。

26.（16分）在探究影响导体电阻大小的因素时，小兵、小红两位同学作出了如下猜想：

①导体的电阻与导体的长度有关。

②导体的电阻与导体的横截面积有关。

③导体的电阻与导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，规格、材料如表

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

为了验证上述猜想，他们设计了如图所示的实验电路。

（1）按照图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察　   　来比较导体电阻的大小。

（2）为了验证上述猜想③，应该选用编号　   　和　   　两根电阻丝进行实验；

（3）如果选用编号为A、C两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想　   　（填序号）；

（4）如果选用编号为A、B两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想　   　（填序号）。分别将A和B两电阻丝接入电路中M、N两点间时，电阻丝A接入时电流表示数较大，由此，得到的结论是：　   　。

（5）以上研究问题的科学方法是采用了　   　。

（6）在最近几年，我国城乡许多地区进行了输电线路的改造，将原来细的铝质输电线换成较粗的铝质输电线，这样就　   　了输电线的电阻，从而可以　   　输电线上的电能损失（选填“增大”或“减小”）。

四、计算题（10分）

27.（6分）某校科技小组自制了一台可以测量电阻值的欧姆表。如图所示，欧姆表电路由一只灵敏电流计G、定值电阻、滑动变阻器和干电池（设电压不变）组成。使用时可把待测电阻接在A、B两端，为了能直接从灵敏电流计表盘上读出A、B端接入的电阻的阻值，需在表盘上重新标注A、B间所测的电阻的阻值数。

当A、B端之间连接在一起时，调节滑动变阻器使灵敏的电流计指针偏转到最大位置处（满偏），已知此时灵敏电流计内阻、滑动变阻器的有效值和定值电阻的总电阻为，问：

（1）该欧姆表指针满偏的位置处，盘面应标注的示数是多少？

（2）当A、B间断开时，该欧姆表指针所指的位置处，盘面应标注的示数是多少？

（3）该欧姆表表盘正中间位置处应标注的示数是多少？简要说明为什么？

（4）该欧姆表表盘上的刻度是否均匀？请从电路原理上说明理由。

28.（4分）如图所示的电路中，有几根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：

（1）两灯泡并联；

（2）电流表测灯L1的电流；

（3）闭合开关后，向A端移动滑动变阻器的滑片P，两灯均变暗。