课时训练(十七)　焦耳定律

(限时：30分钟)

一、填空题

1. [2018·黔南]1840年，英国物理学家　　　　最先精确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和时间的关系；从能量转化的角度看，电热器的电热丝工作时是将电能转化为　　　　能。

2. 电视机、洗衣机、电饭锅、电冰箱这些家用电器中属于电热器的有　　　　　，其工作原理是　　　　　　，工作时能量的转化过程是　　　　　　。

3. 如图K17-1所示是林红同学探究焦耳定律的实验装置，已知R1<R2，闭合开关后，两段电阻丝两端的电压U1　　　　U2，电流通过两段电阻产生的热量Q1　　　　Q2。(均选填“>”“<”或“=”)

图K17-1

4. [2019·长沙]如图K17-2所示，两个透明容器中密封着等量的空气，U形管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。两容器中的电阻丝串联起来接到电源两端，小海用此电路来探究电流通过导体时产生的热量跟什么因素有关。由图可知，在电流大小和通电时间相等的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越　　　　，若通过电阻的电流为0. 5 A，通电10 s，阻值为10 Ω的电阻产生的热量是　　　　J。

图K17-2

5. [2019·绥化]图K17-3所示是探究电流通过导体时产生的热量与　　　　关系的实验装置。通电一段时间，左侧容器和右侧容器中的电阻丝产生的热量之比为　　　　。

图K17-3

6. [2019·哈尔滨]在探究“影响电流热效应的因素”的实验中，要探究电流热效应与电流关系，应控制的变量是

。如图K17-4所示，R1=5 Ω，R2=10 Ω，电源电压3 V，则通电 10 s 电流通过R1、R2产生的热量之比为　　　　。

图K17-4

7. [2019·南充]如图K17-5所示，灯L标有“4 V　2 W”的字样，R=20 Ω，闭合开关S时，灯L正常发光(灯丝的电阻不受温度影响)，电流表示数为　　　　A，通电1 min电路中产生的热量为　　　　J。

图K17-5

8. [2018·成都]如图K17-6所示的电热水壶上标有“220 V　1800 W”，小明发现烧水过程中电热水壶的发热体部分很快变热，但连接的电线却不怎么热，是因为导线的电阻比发热体的电阻　　　　。在额定电压下，烧开一壶水用时3 min 20 s，这段时间内电热水壶发热体产生的热量为　　　　J。

图K17-6

9. [2019·湘潭]图K17-7是某电水壶的铭牌，该电水壶正常工作1 min产生　　　　J的热量，如果这些热量的84%被冷水吸收，能使2. 0 L的水温度升高　　　　℃。

图K17-7

10. [2018·枣庄]如图K17-8所示是某种电热器的电路图，电源电压220 V，R1、R2的阻值分别为11 Ω、22 Ω，通过旋转扇形开关S，接触不同触点，实现高、中、低三个挡位的转换，电热器在低温挡工作时的电功率是

W，在高温挡工作1 min产生的热量是　　　　J。

图K17-8

二、选择题

11. [2019·乐山]如图K17-9所示为“探究焦耳定律”的实验装置。两个透明容器中密封着等量的空气，U形管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。将容器中的电阻丝R1、R2串联在电路中，且R1<R2。下列说法正确的是	(　　)

图K17-9

A. 该实验装置用于探究电压和通电时间一定时，电热与电阻的关系

B. 闭合开关后，通过R1的电流大于R2的电流

C. 闭合开关后，甲管中液面上升比乙慢

D. 闭合开关后，要使电流增大，应将滑动变阻器滑片P向左移动

12. 如图K17-10所示，林红同学将三个相同的空烧瓶口分别用完全相同的气球密封，用三段阻值不同的电阻丝(R1<R2<R3)分别给三个烧瓶中的空气加热，通电一段时间后体积变化最大的气球是	(　　)

图K17-10

A. a　									B. b

C. c										D. 三个相同

13. 计算电流通过电风扇产生的热量，下列公式选用正确的是	(　　)

A. UIt	  B. U2Rt

C. I2Rt	  D. 前面三个都可以

14. [2018·钦州]电炉工作时，根据焦耳定律可知，相同时间内电炉丝产生的热量比导线多，所以电炉丝热得发红而连接电炉丝的导线不太热，其原因是	(　　)

A. 电炉丝的电阻较大

B. 电炉丝与导线是并联的

C. 电炉丝的横截面积大

D. 通过电炉丝的电流较大

15. [2019·自贡]把一个标有“10 V　3 W”的小灯泡和定值电阻R串联后接在电压为12 V的电源上(如图K17-11所示)，小灯泡恰能正常发光。该电路工作10 s，定值电阻产生的热量是	(　　)

图K17-11

A. 60 J									B. 36 J

C. 30 J									D. 6 J

16. 如图K17-12所示，阻值为R的电阻丝，用四种方法分别接在电压为U或2U的电源上。闭合开关后，在相同时间内虚线框里的电阻丝产生的总热量最多的是	(　　)

图K17-12

17. 某电热器有两根电阻丝，在同一电源上，要烧开同一壶水，只用第一根电阻丝时，需要6 min。只用第二根电阻丝时需要12 min。若把两根电阻丝并联起来仍接在原电源上，烧开这一壶水，则需要	(　　)

A. 18 min								B. 9 min

C. 4 min									D. 2. 4 min

三、计算题

18. [2019·天水]如图K17-13甲所示是家用电暖器，利用电热给煤油加热取暖。图乙为其简化的电路原理图，已知电阻R1 >R2，铭牌见下表所示。在电暖器跌倒时，跌倒开关S自动断开，切断电源，保证安全。电暖器有“高温挡”“中温挡”和“低温挡”三个挡位，解答下列问题：[已知c煤油=2. 1×103 J/(kg·℃)，ρ煤油=0. 8×103 kg/m3]

(1)煤油温度升高20 ℃时，吸收了多少焦耳的热量？

(2)R1的阻值是多少？ (写出必要的文字说明)

(3)某同学用两个阻值和R1、R2均相同的电热丝串联，制成一个新的电热器，将它接在家庭电路中工作11 min，产生的热量是多少？

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 煤油体积 | 25 L |
| 功率选择 | 1500 W/1100 W/400 W 三挡可调 |
| 操作方式 | 手动 |

图K17-13

四、实验与探究题

19. [2019·昆明]在“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验中，提供了如图K17-14乙所示的实验器材，其中R1>R2。

图K17-14

实验一：探究电流产生的热量与电阻的关系。

(1)请按照图甲所示的电路图将图乙中对应实物图连接完整。

(2)电路中电阻丝的连接方式是为了控制　　　　　　；电阻丝放出热量的多少，通过

来进行判断。

(3)闭合开关，经过一定时间，用电阻丝R1加热的煤油温度升高了Δt1，用电阻丝R2加热的煤油温度升高了Δt2，那么Δt1　　　　(选填“大于”“等于”或“小于”)Δt2。

实验二：探究电流产生的热量与电流的关系。

(4)闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，使电路中的电流变成实验一中电流的2倍，且通电时间相同。实验发现：用电阻丝R1(或R2)加热的煤油，温度升高量Δt1'(或Δt2')　　　　(选填“大于”“等于”或“小于”)2Δt1(或2Δt2)。该实验说明电流产生的热量与电流　　　　正比例关系。

(5)你认为做这个实验产生误差的主要原因是　　　　　　　　。

【参考答案】

1. 焦耳　内

2. 电饭锅　电流的热效应　电能转化为内能

3. <　<

4. 多　25

[解析]右边容器中的U形管液面高度差较大，故右边的电阻产生的热量多，这表明，在相同时间内，电流相同的情况下，电阻越大，电流通过导体时产生的热量越多；电阻产生的热量为Q=I2Rt=(0. 5 A)2×10 Ω×10 s=25 J。

5. 电流　4􀏑1

6. 电阻和通电时间　1∶2

7. 0. 7　168

[解析] 由图知R与L并联，电流表测干路电流，灯L正常发光，

所以，U=UR=UL=4 V，

由P=UI可得通过灯泡的电流：IL=PLUL=2W4V=0. 5 A，

由欧姆定律可得通过R的电流：IR=URR=4V20Ω=0. 2 A，

由并联电路的电流特点可得电流表示数：I=IL+IR=0. 5 A+0. 2 A=0. 7 A。

通电1 min电路中产生的热量：Q=W=UIt=4 V×0. 7 A×60 s=168 J。

8. 小　3. 6×105

9. 9×104　9

[解析] 由图知，电水壶的额定功率为1500 W，所以正常工作1 min产生的热量：

Q=W=Pt=1500 W×60 s=9×104 J。

由ρ=mV可得水的质量：

m=ρV=1. 0×103 kg/m3×2. 0×10-3 m3=2 kg，

这些热量的84%被冷水吸收，即Q吸=84%Q，

由Q=cmΔt得水升高的温度：

Δt=84%Qcm=84%×9×104 J4. 2×103 J/(kg·℃)×2kg=9 ℃。

10. 2200　3. 96×105

11. C　[解析]两电阻串联，通过两电阻的电流和通电时间相等，而电阻不同，故可探究电流产生的热量与电阻的关系，A、B错误；根据Q=I2Rt，电流与通电时间相同，因R1<R2，故右边容器中电阻丝产生的热量多，则甲管中液面上升比乙中慢，C正确；闭合开关后，要使电流增大，由欧姆定律，要减小电路中的电阻，故应将滑动变阻器滑片P向右移动，D错误。

12. C　13. C　14. A　15. D　16. D

17. C　[解析] t1=6 min，t2=12 min，

烧开同一壶水，则Q水吸=Q1放=Q2放=Q并放，即

Q水吸=U2R1t1=U2R2t2=U2R并t3；

代入数据，得R1∶R2=t1∶t2=6 min∶12 min=1∶2，t1∶t3=R1∶R并，R并=R1R2R1+R2=23R1，则t3=R并R1·t1=23×6 min=4 min。

18. 解：(1)煤油质量m=ρ煤油V=0. 8×103 kg/m3×25×10-3 m3= 20 kg，

煤油温度升高20 ℃时吸收的热量

Q吸=c煤油mΔt=2. 1×103 J/(kg·℃) ×20 kg×20 ℃=8. 4 ×105 J。

(2)由于R1>R2，由P=U2R可知，当电压一定时，电阻越大，功率越小，所以S、S1闭合，只有R1工作时，电路中电阻最大，功率最小，P低= 400 W。

所以R1的阻值为R1= U2P低=(220 V)2400 W=121 Ω 。

(3)结合(2)的分析可知，当S、S2闭合时，只有R2工作，此时为中温挡，P中=1100 W，则R2的阻值为R2=U2P中=(220 V)21100 W=44 Ω。

新电热器电阻丝的总电阻为R串=R1+R2=121 Ω+44 Ω=165 Ω，

产生的热量为Q=U2R串t=(220 V)2165 Ω×11×60 s=1. 936×105 J。

19. (1)如图所示

(2)电流相等　温度计升高的示数

(3)大于　(4)大于　不成　(5)有热量损失

[解析](3)根据Q=I2Rt可知，在电流和通电时间相等时，电流通过导体产生的热量与电阻成正比，因为R1>R2，所以Q1>Q2；根据Q=cmΔt可知，在煤油的比热容和质量相等时，温度变化量与热量成正比，所以Δt1>Δt2。(5)在实验过程中，电流通过导体产生的热量没有完全被煤油吸收，所以实验产生误差的主要原因是有热量损失。