课时训练(十八)　家庭电路与安全用电

(限时：20分钟)

一、填空题

1. [2019·桂林]我国的家庭电路有两根进户线，都是从低压输电线上引下来的。其中一根叫零线，一根叫　　　　，两根进户线之间有　　　　V的电压。

2. [2019·泸州]为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在　　　线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于　　　　(选填“短路”“断路”或“通路”)状态；试电笔　　　　(选填“能”或“不能”)区分零线与接地线。

3. [2016·江西]如图K18-1所示，小明正在使用试电笔辨别正常家庭电路中三孔插座的火线与零线，此时试电笔氖管　　　　(选填“发光”或“不发光”)；为了防止漏电，避免对人体造成伤害，C孔应接　　　　线。

图K18-1

4. 图K18-2所示是电冰箱的三脚插头和插座。插头上标有字母　　　　的导线要和冰箱的金属外壳相连；如果和这个插头连通的导线断了，冰箱　　　　(选填“能”或“不能”)工作，存在的问题是

。

图K18-2

5. 如图K18-3所示，当用湿手拿插头往插座插时，水流到插头的金属片上，使　　　　和电源相连，会造成

事故。

图K18-3

6. 对人体安全的电压是　　　　　　，如图K18-4所示发生触电的原因是　　　　　　　　　　。

图K18-4

7. 如图K18-5所示，甲鸟和乙鸟落在裸露输电线上，接通220 V电源后，甲鸟　　　　触电，乙鸟　　　　触电。(均选填“会”或“不会”)

图K18-5

8. 如图K18-6所示，A、B是林红家照明电路的进户线，当林红用试电笔接触插座的右孔时，氖管发光，可知进户线中的　　　　(选填“A”或“B”)线是火线；当闭合开关S时，灯L在亮的一瞬间又熄灭，而室内其他用电器仍在正常工作，则灯所在电路　　　　(选填“断路”或“短路”)了。

图K18-6

二、选择题

9. [2019·天津]如图K18-7中的家庭电路元件，连接顺序正确的是		(　　)

图K18-7

10. [2019·乐山]在如图K18-8所示的家庭电路中，先闭合开关S1，让电炉正常工作，然后依次闭合灯泡开关，则	(　　)

图K18-8

A. 接入电路的总电阻变大

B. 火线和零线中的总电流变大

C. 通过各用电器的电流一定相等

D. 电炉的功率比灯泡的功率大，所以它两端的电压更高

11. [2019·攀枝花]如图K18-9所示是家庭电路正常工作的一部分。下列说法中正确的是	(　　)

图K18-9

A. 导线B与大地之间的电压为220 V

B. 保险丝能在有人触电时自动切断电路

C. 电冰箱的插头插入三孔插座时，能使电冰箱的金属外壳接地

D. 试电笔先后插入插座的左右插孔，氖管都发光

12. [2019·烟台]利用试电笔可以方便地判断出照明电路中的火线和零线。如图K18-10所示是使用试电笔的几种方法，其中正确的是	(　　)

图K18-10

A. 只有(1)(2)								B. 只有(2)(3)

C. 只有(3)(4)								D. 只有(1)(4)

13. [2019·徐州]图K18-11所示家庭用电的做法正确的是	(　　)

图K18-11

14. [2019·营口]关于安全用电，下列说法正确的是	(　　)

A. 电水壶的金属外壳不需要接地

B. 在户外遇到雷雨天气时，躲在树下更安全

C. 维修家用电器前，要切断电源

D. 使用试电笔时，手不能接触笔尾金属体

15. [2019·兰州]关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是	(　　)

A. 空气开关跳闸，一定是电路发生了短路

B. 控制电灯的开关应该接在火线与电灯之间

C. 使用试电笔时，必须用手直接接触金属笔尖

D. 一般对人体而言，只要电压不高于220 V就是安全的

16. [2019·广东]如图K18-12所示为家庭中部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭。检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光。由此判断电路故障的原因可能是(　　)

图K18-12

A. 插座短路	        B. 进户的火线断路

C. 进户的零线断路	D. 电灯的灯丝断路

三、作图题

17. [2019·达州]用笔画线代替导线，将图K18-13中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

图K18-13

18. [2019·河南]某额定电压为220 V的电动扶梯(已接地)，只需在白天且有人时开启，利用红外线开关S1(有人时闭合、无人时断开)及可见光开关S2(白天闭合、夜间断开)即可实现自动控制。请在图K18-14中按要求正确完成电路连接。

图K18-14

【参考答案】

1. 火线　220

2. 火　断路　不能

3. 不发光　地

[解析] 小明使用试电笔时，虽然笔尖是接触右孔的火线插孔，但手没有接触笔尾金属体，所以氖管不发光。

4. E　能　一旦冰箱的外壳与电源火线之间的绝缘皮损坏，容易造成触电事故

5. 人体　触电

6. 不高于36 V　冰箱金属外壳没接地

7. 不会　会

8. A　断路

9. B

10. B　[解析]先闭合开关S1，让电炉正常工作，然后依次闭合灯泡开关，各灯泡与电炉并联，接入电路的总电阻变小，故A错误。依次闭合灯泡开关，总电阻减小，根据欧姆定律I=UR知，在电压一定时，电流变大，故B正确。各用电器并联，用电器两端的电压相等，根据I=PU知，电炉和灯泡电功率不相等，电流也不相等，故C、D错误。

11. C　[解析]由题图可知，A为火线，B为零线，零线与大地之间电压为0 V，A错误。保险丝在电路中电流过大时会熔断，从而切断电路，有人触电时不会造成电路中电流过大，保险丝不会熔断，B错误。三孔插座中间的插孔接地线，故电冰箱的插头插入三孔插座时，可使电冰箱的金属外壳接地，防止由于金属外壳带电而发生触电事故，C正确。三孔插座的连接遵循“左零右火上接地”原则，左孔与零线相连，则试电笔插入插座左孔时，氖管不发光，D错误。

12. D

13. D　[解析]导线直接接入插座，无插头的绝缘保护，容易引起触电事故，且易脱落或接触不良，损坏用电器，甚至引起火灾，故A错误。使用试电笔时，试电笔前端的金属探头和带电体相连接，不能用手去接触，否则会造成触电事故，故B错误。用湿手拔插头，可能会因水导电而发生触电事故，故C错误。家用电器金属外壳接地，是为了防止金属外壳带电而发生触电事故，故D正确。

14. C　15. B

16. C　[解析]根据题意所给故障现象，且发现保险丝完好，可推断故障原因不可能是短路，故A错误。根据试电笔检测插座时，氖管可以发光，可推断出火线不可能断路，故B错误。如果是电灯的灯丝断路，则只会导致电灯熄灭，而插座应该是正常的，即试电笔检测插座两个孔时，应出现的现象是一个孔氖管发光，另一个孔氖管不发光，与题意不符，故D错误。进户零线断路，室内零线通过电灯与火线相连，插座两孔均能使氖管发光，故C正确。

17. 如图所示

18. 如图所示