八年级下册第十一章《机械与功》单元总结

思维导图

知识要点

知识要点一：简单机械家族

| 种类 项目 | 杠杆 | 滑轮 |  |  | 轮轴 | 斜面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定滑轮 | 动滑轮 | 滑轮组 |  |  |
| 概念 | 在力的作用下绕支撑点转动的坚实物体。 | 使用时滑轮的轴固定不动 | 使用时滑轮的轴和物体一起移动 | 定滑轮和动滑轮的组合 | 两圆柱固定在同一轴上,大的为轮,小的为轴. | 一个与水平面成一定夹角的倾斜平面 |
| 示意图 |  |  |  |  |  |  |
| 原理 （实质） | F1 L1=F2 L2 | 实质是等臂杠杆 | 实质是动力臂为阻力臂2倍的杠杆 | 既省力又改变动力的方向.n段绳子承担总重： F＝G (理想情况); F＝ (G物+G动)(忽略摩擦) S＝nh | 轮轴实质是一个可以连续转动的杠杆：F·R = G.r | 功的原理: Gh=FL |
| 特点 | 1.省力杠杆（L1>L2， F1<F2）省力费距离. | 不能省力但能改变动力的方向 | 能省一半的力,但不能改变动力的方向 |  | 动力作用在轮上时,轮轴是一个省力杠杆,但费距离. | 斜面是省力的简单机械 |
|  | 2.费力杠杆（L1<L2， F1 >F2）费力省距离 |  |  |  |  |  |
|  | 3.等臂杠杆（L1=L2， F1=F2）不省力也不省距离. |  |  |  |  |  |
| 应用 | ①钳子、起子、手推车、撬棒、铡刀、羊角锤；②筷子、镊子、人的前臂、理发剪刀、钓鱼杆；③天平、翘翘板。 | 旗杆的顶端、晾衣架、起重机等。 | 吊车等起重机械 | 吊车等起重机械 | 汽车方向盘、齿轮、活扳手、螺丝刀等. | 木螺丝、千斤顶、螺旋、楼梯、盘山公路等. |

（2019贵阳）如图所示是吊车正在起吊货物的示意图。该装置通过液压伸缩撑杆推动吊臂并使吊臂绕O点转动，从而通过钢绳将货物缓慢吊起。假设撑杆对吊臂的作用力始终与吊臂垂直，仅通过转动吊臂提升货物的过程中，则下列分析正确的是（）

A．撑杆对吊臂的作用力不断增大              B．钢绳对吊臂的作用力不断增大

C．撑杆对吊臂的作用力的力臂不断增大        D．钢绳对吊臂的作用力的力臂不断减小

（2019绵阳）用水平力F1拉动如图所示装置，使木板A在粗糙水平面上向右匀速运动，物块B在木板A上表面相对地面静止，连接B与竖直墙壁之间的水平绳的拉力大小为F2。不计滑轮重和绳重，滑轮轴光滑。则F1与F2的大小关系是

A. F1=F2          B. F2<F1<2F2          C. F1=2F2          D. F1>2F2

简单机械是组成复杂机械基础，分析简单机械时，首先明确其原理和实质，甚至画出它的示意图，才能理解使用简单机械时的特点，简单机械家族中，滑轮和轮轴的实质是杠杆。用杠杆的平衡条件来分析；斜面的工作原理是功的原理，利用F.s=G.h分析其工作特点。

知识要点二：机械效率的分析和计算

1.有用功：（1）提高重物时：W有用＝Gh（提升重物）＝fs（水平方向拉动物） =W总－W额2.额外功：W额= W总－W有用=G动h（忽略摩擦的动滑轮、滑轮组）   斜面：W额=f L

2.总功：作用在机械上的动力做的功：W总= FS = W有用＋W额= W有用／η

3.机械效率：(1)提高物体时：

(2)滑轮组提高物体时：

(3)斜面：

（2019通辽）如图所示，利用滑轮组在2s内将重400N的物体匀速提升了1m，所用拉力F为150N．不计绳重和摩擦下列说法正确的是（　　）

A．绳子自由端移动的速度为2m/s         B．动滑轮的总重为100N

C．滑轮组的机械效率为83.3%             D．提升更重的物体，滑轮组的机械效率会变小

（2018 广安）如图所示，斜面长3m，高0.6m，建筑工人用绳子在6s内将重500N的物体从其底端沿斜面向上匀速拉到顶端，拉力是150N（忽略绳子的重力）。则下列说法正确的是

A．斜面上的摩擦力是50N                        B．拉力的功率是50W

C．拉力所做的功是300J                         D．斜面的机械效率是80%

计算机械效率时，首先要根据题意明确有用功、清楚产生额外功的情况、知道哪个力做的是总功。在熟练掌握基本公式的前提下，根据题目的条件，来正确选择公式的形式是关键。