预习练22 热机效率与环保

一、单选题

1.柴油机在同样负荷的情况下（    ）

A.尾气的温度越高，柴油机越节能

B.尾气的温度越低，柴油机越节能

C.尾气的柴油味越浓，柴油机越节能

D.尾气的颜色越黑，柴油机越节能

2.甲、乙两台柴油机，甲的效率低于乙的效率，其意义是(   )

A.甲的功率大于乙的功率

B.甲消耗的燃料多于乙消耗的燃料

C.乙将燃料燃烧放出的能量变成有用功的那部分能的比例比甲大

D.工作相同时间甲消耗的燃料一定比乙少

3.四冲程热机工作过程中，将内能转化为机械能的是（   ）

A. 吸气冲程                           B. 做功冲程                           C. 压缩冲程                           D. 排气冲程

4.某四冲程汽油机的转速为3000r/min，则（　　）

A. 该汽油机每秒钟对外做功50次                        B. 该汽油机每秒钟活塞完成50个冲程

C. 压缩冲程中，内能能转化为机械能                  D. 一般来说，汽油机的效率低于柴油机

5.一台四冲程内燃机飞轮转速为1800r/min，它1s完成了（　　）

A. 30个冲程                          B. 60个冲程                         C. 120个冲程                         D. 160个冲程

6.热机的效率较低，为了提高热机的效率，你认为下列方法目前不可能的是（   ）

A. 尽量使燃料充分燃烧

B. 尽量减少各种热损失

C. 尽量减少因克服摩擦力而额外消耗的能量

D. 想办法把燃料放出的热量全部用来做有用功

7.柴油机的效率比汽油机高，这说明（   ）

A. 在单位时间内柴油机消耗的燃料比汽油机少

B. 在单位时间内柴油机消耗的燃料比汽油机多

C. 柴油的燃烧值比汽油高

D. 柴油机把柴油燃烧后的内能转化为机械能的比率比汽油机高

8.汽油机工作时的热损失情况是：汽缸散热损失30%，废气带走35%．机械摩擦损耗10%，则完全燃烧2g汽油（热值为4.6×107J/kg）获得的机械能是（　　）

A. 2.76×104J                        B. 3.22×104J                        C. 0.92×104J                        D. 2.3×104 J

9.有关热机效率的说法正确的是（    ）

A. 用热值大的燃料，就能提高热机效率

B. 多燃烧一些热值大的燃料，就能提高热机效率

C. 无论用什么方法，都不能提高热机效率

D. 无论用什么方法，都不能是热机效率等于或大于1

10.关于热机的效率，下列说法中正确的是（   ）

A. 热机做的有用功越多，效率一定越高

B. 热机消耗的燃料越少，效率一定越高

C. 热机做一定的有用功，消耗的燃料越少，效率一定越高

D. 热机做功越快，效率一定越高

二、填空题

11.提高热机效率的重要措施是，________；某四冲程内燃机飞轮的转速为3600r/min，它每秒钟完成________个冲程对外做________次功．

12.飞机的喷气发动机的热机效率可高达60%，则燃料完全燃烧产生3 000 J的热量，飞机可以获得________J的机械能。

13.柴油机的飞轮转速是3600转/分，则每秒钟柴油机完成________次工作循环，燃气对活塞做功________次．

14.有一台汽油机在一个工作循环中消耗了5g汽油（汽油的热值为4.6×107 J/kg），这些汽油完全燃烧产生的热量是________J，若这台汽油机的效率为40%，则一个循环中输出的有用机械能为________J。

15.汽油机的效率通常只有20％～30%。造成有效能量损失的主要原因是：________。（写出一条即可）

16.某四冲程汽油机的转速是1500R/min，那么1min里，该汽油机的冲程数和燃气做功次数分别是________和________ ．

三、计算题

17.一台单缸四冲程汽油机在一个工作循环中的平均功率是9.2kW，该汽油机每分钟需燃烧汽油50g，问该汽油机的效率是多大？（汽油的燃烧值是4.6×107J/kg）

四、解答题

18.某品牌轿车的质量为M（含驾乘人员），车的钢质外壳密度为ρ1、质量为m，发动机的效率为η1 ． 若该车在平直道路上匀速行驶受到地面的摩擦力为车总重的k倍（k＜1，为常数），受到的空气阻力为f，忽略其他摩擦阻力．经过技术革新，厂家将车外壳换成了等体积，密度为ρ2的新材料（ρ2＜ρ1），并对车子的流线型进行了优化，使车子收到的空气阻力降低了2%，还将车子的发动机效率提高了η2 ． 改进后汽车以相同的速度匀速行驶，求改进后汽车的耗油量m2与改进前的耗油量m1的比．（设改进前后汽车行驶的路况、路程、驾乘人员相同．不带单位计算）

五、综合题

19.生活中处处都有物理。

（1）微信是时下广为流行的一款手机软件，微信信息是手机利用________（选填“电磁波”或“超声波”）进行传播的。随着科技的发展，利用太阳能给手机充电已成为现实。太阳能属于________（选填“可再生”或“不可再生”）能源。

（2）阳光透过树叶间的缝隙，在地面上形成了许多圆形的光斑，这是光的________形成的。我们能从不同方向看到一朵花，这是由于光在花朵表面发生了________反射。透过蓝色玻璃观察红花时，看到的花是________色的。

（3）某家庭需要将50kg、初温为10℃的水加热到50℃作为生活用水，他们利用煤气灶烧水，需要燃烧0.8kg的煤气。这些水从10℃加热到50℃需要吸收的热量为________J，0.8kg的煤气完全燃烧放出的热量为________J，煤气灶烧水的效率为________。（c水=4.2×103J/（kg·℃)，q煤气=4.2×107J/kg）

（4）如图甲，松开气球的口子，快速放气后会感到气球温度变________，这是因为气体________，导致内能变化。如图乙，松开气球的口子，气球向后喷出气体的同时，气球会沿着绳子快速向前飞去，这说明________     。

（5）小明看到在沸腾的油锅中取铁球的表演后，得知锅中的“油”是由油和醋组成的混合液体，油的沸点为287℃，醋的沸点只有60℃，当温度达到________  ℃时液体就沸腾了，继续加热，液体的温度________（选填“会”或“不会”）升高，表演时铁球的温度不可能超过________℃。

20.小明用伏安法测出自制电动机线圈的电阻为1Ω．

（1）小明发现电动始终只能在某位置晃动而不能持续转动，请帮他分析原因．

（2）修好后线圈两端所加电压为2V时，电流为0.8A，电动机正常工作，自制电动机的效率是多少？

（3）某次实验时线圈与磁铁接触使得线圈无法转动，此时小明发现线圈特别烫，试分析原因．