专题17 电流和电路

一、单项选择题

1.（2020·天津市)图所示是一个简化了的玩具警车电路图｡若只让电动机M工作，应（　　）

A. 只闭合S1	B. 只闭合S2	C. S1､S2都闭合	D. S1､S2都断开

【答案】A

【解析】

【详解】由电路图知，若只让电动机工作，则需闭合开关，断开开关。

故选A。

2.（2020·四川省遂宁市)电动自行车两制车手柄中各有一只开关S1、S2，在行驶中用任意一只手柄利车时，该手柄上的开关立即断开，电动机停止工作。下列电路设计符合要求的是（　　）

A.  	B.

C.  	D.

【答案】C

【解析】

【详解】根据题意知道，任一只手柄刹车时，该手柄上的开关立即断开，电动机停止工作，说明两开关相互影响、不能独立工作，所以两开关应串联接在电路中，比较可知C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

3.（2020·山东省枣庄市)现代社会倡导文明出行，经过交通路口要遵守，“红灯停，绿灯行，黄灯等”的规则，某学习小组的4名同学观察十字路口的交通信号灯后，发现红灯，绿灯，黄灯可以独立工作，他们分别设计了如图所示的电路图，其中正确的是

A. 	B.

C. 	D.

【答案】A

【解析】

【分析】

根据“要求红、绿、黄灯可独立发光”可知三灯泡的连接方式，然后得出答案．

【详解】由并联电路中各支路独立工作、互不影响可知，要使红、绿、黄灯可独立发光，应采用三灯泡并联的连接方式，其三灯泡各有一个开关控制，选项中A正确，BCD错误．

故选A．

4.（2020·山东省威海市)假如自然界存在第三种电荷，且遵循已有的电荷间的作用规律。a､b､c三个轻质小球分别带正电荷､负电荷和第三种电荷，均用绝缘细线竖直悬挂，相互靠近但始终不接触，三个小球的最终状态可能为（　　）

A. 		B.

C. 	D.

【答案】A

【解析】

【详解】a､b､c三个轻质小球分别带正电荷､负电荷和第三种电荷，则三个小球之间均为异种电荷，异种电荷相互吸引，三个轻质相互靠近时相互吸引。

A．a､b､c三个小球相互吸引，故A符合题意；

B．a、b相互排斥，b、c相互吸引，故B不符合题意；

C．a､b､c相互排斥，故C不符合题意；

D．a、c相互吸引，b、c相互排斥，故D不符合题意。

故选A。

5.（2020·山东省德州市)下列图中，是电冰箱内的照明灯，M是压缩机，能正确表示电冰箱简化电路图的是（　　）

A. 	B. 	C. 	D.

【答案】A

【解析】

【详解】照明灯和压缩机都能独立工作，且互不影响，所以照明灯和压缩机是并联，且都有各自的控制开关，结合各选项电路图可知，只有A正确，BCD错误。

故选A。

6.（2020·湖南省岳阳市)小明家里有一台透明电冰箱，他发现电冰箱的门相当于一个开关，当打开电冰箱的门时，灯亮，将门关上时，灯熄；电冰箱主要是利用压缩机工作，压缩机由温控开关控制。下列电路图符合上述要求的是（　　）

A. 	B.

C. 	D.

【答案】C

【解析】

【详解】由题意可知，灯和压缩机是并联关系，且电动压缩机与温控开关串联，照明灯泡与门控开关串联，干路上没有开关。结合选项可知：C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

7.（2020·湖北省孝感市)如图所示的电路中，电源电压恒定，L为小灯泡，滑动变阻器R的滑片P处于中点，通过控制开关S1、S2和S3的通断来研究电路的常见故障与串、并联，通过调节滑动变阻器来分析电路中电流的变化情况，则（　　）

A. 闭合S3，断开S1、S2， R被短路

B. 闭合S1，断开S2、S3，L与R串联

C. 闭合S2，断开S1、S3， L与R并联

D. 闭合S2，断开S1、S3，滑片P向右移动，电流表的示数变小

【答案】D

【解析】

【详解】A．闭合S3，断开S1、S2，此时电路为只有灯泡L的简单电路，R断路，故A不符合题意；

B．闭合S1，断开S2、S3，滑动变阻器R的滑片P处于中点，此时滑动变阻器一半阻值接入电路，灯泡L断路，故B不符合题意；

C．闭合S2，断开S1、S3，此时L与R一半阻值串联，故C不符合题意；

D．闭合S2，断开S1、S3，此时L与R一半阻值串联，滑片P向右移动，滑动变阻器阻值增大，根据串联电路分压规律，滑动变阻器分压增大，灯泡L分压减小，灯泡L实际功率减小，小灯泡变暗，温度降低，灯泡L电阻减小，由于滑动变阻器阻值增大量大于灯泡L阻值减小量，所以该过程总电阻增大，根据欧姆定律可知，电路电流减小，电流表测电路电流，所以电流表示数变小。故D符合题意。

故选D。

8.（2020·湖北省鄂州市)如图所示，先后将不同材料接在电路的A、B两点间，闭合开关，能使小灯泡发光的是

A. 干木条	B. 铜丝

C. 塑料棒	D. 陶瓷棒

【答案】B

【解析】

【详解】干木条属于绝缘体，所以，不能使小灯泡发光，故A错误；

铜丝是导电，能使小灯泡发光，故B正确；

塑料袋不易导电，属于绝缘体，不能使小灯泡发光，故C错误；

陶瓷棒不易导电，属于绝缘体，不能使小灯泡发光，故D错误．

9.（2020·黑龙江省绥化市)如图所示的电路中，电源电压不变，当开关S断开时，灯泡L正常发光；当开关S闭合时，下列说法正确的是（　　）

A. 电流表示数不变	B. 电压表示数变小

C. 灯泡L变亮	D. 灯泡L与电阻R并联

【答案】D

【解析】

【详解】电源电压不变，当开关S断开时，灯泡L正常发光，电流表测量通过灯泡电流，电压表测量电源电压，当开关S闭合时，灯泡L与电阻R并联，电流表测量干路中的电流，电压表测量电源电压，电压表的示数不变，由并联电路电流规律可知电流表的示数变大，由并联电路的特点可知灯泡L亮度不变。

故选D。

10.（2020·黑龙江省绥化市)下列电路图中正确的是（　　）

A. 		B.

C. 	D.

【答案】B

【解析】

【详解】A．电路中缺少电源，故A错误；

B．两个灯泡串联，电压表测量其中一个灯泡两端的电压，电压表的正负接线柱连接正确，故B正确；

C．导线将其中一个灯泡短路，电路中只有一个灯泡发光，开关不起作用，故C错误；

D．电流表的正负接线柱接反了，故D错误。

故选B。

11.（2020·福建省）需要制作一个具有如下功能的选答器：单选题有两个可供选择的答案，与两个答案对应的红、绿灯分别由S1S2两个开关控制，选择哪个答案就闭合对应的开关，使相应的好发光。下列设计简图符合上述要求的是（　　）

A. 	B.

C. 	D.

【答案】A

【解析】

【详解】A．两只灯泡并联，一个开关闭合只有一只灯泡发光，另外一个不受影响，符合题意；

B．两个开关都断开时，两个灯泡都发光，闭合其中一个开关，另一个灯亮，两个开关都闭合，会发生电源短路，不符合题意；

C．闭合开关S2，两个灯泡都发光，只闭合开关S1，两灯都不亮，不符合题意；

D．只闭合开关S1，红灯不亮，只闭合开关S2，绿灯亮，不符合题意。

故选A。

12.（2020·福建省）下列材料中，通常情况下属于导体的是（　　）

A. 塑料	B. 玻璃	C. 橡胶	D. 钢铁

【答案】D

【解析】

【详解】A．塑料不容易导电，是绝缘体，故A不符合题意；

B．玻璃通常情况下是绝缘体，只有加热到红炽状态才变成导体，故B不符合题意；

C．橡胶是很好的绝缘体，故C不符合题意；

D．钢铁易导电，是很好的导体，故D符合题意。

故选D。

13.（2020·北京市）如图所示的滑动变阻器上标记的各部件中，通常情况下，属于绝缘体的是（　　）

A. 金属杆	B. 瓷筒	C. 电阻丝	D. 金属滑片

【答案】B

【解析】

【详解】ACD．金属杆、电阻丝和金属滑片的材料是金属，容易导电，属于导体，故ACD不符合题意；

B．瓷筒的材料是陶瓷，不容易导电，属于绝缘体，故B符合题意。

故选B。

二、填空题

14.（2020·四川省遂宁市)生产生活中我们经常用到汽油，汽油易挥发，易燃易爆，运输中汽油与油罐摩擦产生静电，油罐失去电子带上______电荷，电荷累积到一定程度极易出现放电观象，引起汽油燃烧爆炸，为防止爆炸事故发生，油罐车通常都在车架加装铁链与大地接触以中和油罐所带电荷，该过程铁链中自由电子定向移动方向是从______（选填“大地到油罐”或“油罐到大地”）

【答案】    (1). 正    (2). 大地到油罐

【解析】

【详解】[1]汽油与油罐摩擦，油罐失去电子，油罐因缺少电子而带上正电荷。

[2]油罐带正电，自由电子通过铁链从大地移动到油罐，与正电荷中和，故铁链中自由电子定向移动方向是从大地到油罐。

15.（2020·四川省达州市)用丝绸摩擦过的玻璃棒去接触原来带电的验电器的金属球，发现验电器金属箔片的张角变大，则验电器原来带______电；金属箔张角变大的瞬间，验电器金属杆里的电流方向是______（选填“从金属箔片到金属球”或“从金属球到金属箔片”）。

【答案】    (1). 正    (2). 从金属到金属箔片

【解析】

【详解】[1]我们知道用丝绸摩擦过的玻璃棒，玻璃棒带正电，玻璃棒去接触原来带电的验电器的金属球，发现验电器金属箔片的张角变大，说明验电器原来带正电。

[2]金属箔张角变大，说明玻璃棒带的正电荷大于验电器所带的正电荷，正电荷移动的方向是从金属到金属箔片，我们规定正电荷移动的方向就是电流的方向，所以，金属箔张角变大的瞬间，验电器金属杆里的电流方向是从金属到金属箔片。

16.（2020·山东省威海市)制作口罩的熔喷无纺布纤维表面携带大量电荷，能够______（选填“吸引”或“排斥”）空气中的轻小物体；

【答案】    (1). 吸引

【解析】

【详解】[1]带电体具有吸引轻小物体的性质，熔喷无纺布纤维表面携带大量电荷，能够吸引空气中的轻小物体。

17.（2020·甘肃省武威、白银、张掖、酒泉市）如图所示为小朋友从滑梯滑下后，出现了“怒发冲冠”的情景．产生这种现象的原因是小朋友从滑梯滑下时发生了_____现象，使头发带上了_____（填“同种”或“异种”）电荷互相排斥而张开．

【答案】    (1). 摩擦起电    (2). 同种

【解析】

【详解】[1][2]小朋友从滑梯滑下时，身体与滑梯发生摩擦，发生了摩擦起电现象，并且使头发带上了同种电荷，而同种电荷相互排斥，所以出现了“怒发冲冠”的情景．

三、作图题

18.（2020·辽宁省丹东市)如图，用笔画线代替导线将图中实物连接起来。要求：闭合开关后，使电磁铁的右端为N极，并且当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电磁铁的磁性增强。

【答案】

【解析】

【详解】闭合开关后，使电磁铁的右端为N极，根据安培定则可知，电流从通过螺线管的左端流入，右端流出，故应将电源正极与开关右接线柱相连，开关负极与通电螺线管左接线柱相连，通电螺线管的右接线柱与变阻器C接线柱相连；因滑动变阻器的滑片P向右移动时，电磁铁的磁性增强，则此时滑动变阻器接入电路的阻值减小，整个电路中的电流增大，故应将电源的负极与变阻器的B接线柱相连，如下所示。

四、简答题

19.（2020·甘肃省武威、白银、张掖、酒泉市）处处留心皆学问，请用物理知识解释下面生活中的现象：

(2)运输时，看到在油罐车的尾部总有一根铁链在地上拖着走，这根铁链起什么作用？

【答案】(2)见解析

【解析】

【详解】(2)车子在行驶的过程中容易摩擦产生静电，静电积聚产生火花引起爆炸，铁链和大地相连将静电导走，使产生的电荷不能积聚。

五、实验解答题

20.（2020·江西省)请你应用所学的物理知识解答下列问题｡

(3)小莹同学测量电流时，连接好电路，闭合开关，发现电表指针向右偏转至如下图丙所示位置，原因是______；断开开关，纠正错误后，再闭合开关，发现指针偏至如下图丁所示位置，接下来的操作是：断开开关______继续进行实验｡

【答案】(6). 没有调零    (7). 换接小量程

【解析】

【详解】(3)[6]由图丙可知，闭合开关，发现电表指针向右偏转到零刻度线的左侧，说明原来指针在零刻度线的左侧，偏转的幅度比较大，可能是没有调零。

[7]断开开关，纠正错误后，再闭合开关，由图丁可知，电流表的指针偏转较小，说明电流表选择较大量程，应该断开开关，换接小量程。

21.（2020·北京市）如图所示，手持用丝绸摩擦过的玻璃棒，靠近吊起的用毛皮摩擦过的橡胶棒的一端，发现橡胶棒的这端被吸引过来，这是由于______。

【答案】异种电荷相互吸引

【解析】

【详解】毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，而两者相互吸引，是由于异种电荷相互吸引。