第十六章 电压和电阻 单元过关测试（原卷版）

（满分100分，80分钟）

一、选择题（每题2分，共44分）

1．用电压表测灯泡正常发光时的电压时，误将电压表与灯泡串联，这样引起的后果（　　）。

A．灯泡可能烧坏     B．电压表烧坏      C．灯泡不亮      D．电压表无读数

2.下列说法正确的是（    ）。

A．在并联电路中，不论灯泡电阻是大是小，每个灯泡两端的电压都相等；

B．使用电压表时，它的两个接线柱不允许不通过用电器直接与电源两极相连；

C．只要电路两端接上电压表，则电路中一定有电流通过；

D．电流表和电压表都有一定的量程，使用时应注意选择量程，量程越大越好

3.李明同学在一次实验中，用有3 V和15 V两个量程的电压表测电压时，电压表的“+”接线柱已接入电路，在用15V量程试触时，指针位置如图所示，则下一步的实验操作应该是(   ) 。

A.直接接入c接线柱，然后读数；

B.直接接入b接线柱，然后读数；

C.断开开关，接入c接线柱闭合开关后读数；

D.断开开关，接入b接线柱，闭合开关后读数

4.关于电压的作用，下列说法正确的是（　）。

A．电压使电荷定向移动形成电流；

B．电压使自由电荷定向移动形成电流；

C．电压只能使自由电子定向移动形成电流；

D．电压使导体中产生大量自由电荷形成电流

5.如图所示电路中，当接通开关S后，发现电流表指针偏转，电压表指针不动，则故障可能是（   ）。

A．L1的灯丝断了   B．L2的灯丝断了   C．L1的接线短路   D．L2的接线短路

6.在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器滑片向右移动时，以下说法不正确的是（　）。

A．电流表A1的示数变小；

B．电压表的示数不变，电流表A2的示数不变；

C．电压表V示数与电流表A2示数的比值不变；

D．电压表V示数与电流表A2示数的比值变小

7.如图所示的电路，电源电压恒定不变，当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中（  ）。

A. 电压表示数变大，灯变暗；B. 电压表示数变小，灯变亮；

C．电流表示数变大，灯变亮；D．电流表示数变小，灯变暗

8.如图所示，电源电压保持不变，a是从电压表的负接线柱引出的导线接头。a与b处相接时，电压表示数为6.0V；使a与b处断开，然后与c处相接，闭合开关S后，电压表示数为4.5V，则以下说法正确的是（　）。

A．电源电压为4.5V；

B．当a与c接触时，电压表测L2两端电压；

C．当a与c接触时，灯泡L1两端的电压为4.5V；

D．当a与c接触时，灯泡L2两端的电压为4.5V

9.在如图所示的电路中，能用电压表正确测出灯L1两端电压的是（　）。

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |

10.如图所示的实物电路中，开关闭合后，滑片P向右移动的过程中，电流表示数及灯泡亮度变化的情况是(    ) 。

A．电流表示数变大，灯泡变亮；B．电流表示数变大，灯泡变暗；

C．电流表示数变小，灯泡变暗；D．电流表示数变小，灯泡变亮

11.关于电阻，下列说法中正确的是（   ）。

A．绝缘体不容易导电，是因为它们没有电阻；B．导体和绝缘体的电阻大小只跟材料有关；

C．将一根铜导线均匀拉长后，其电阻变大；  D．铜导线的电阻一定比铝导线的电阻小

12.一根锰铜线的电阻为R，要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是（　）。

A．减小导线两端的电压；  B．增大导线中的电流；

C．将导线对折后连入电路；D．将导线拉长后连入电路

13．关于影响导体电阻大小的因素说法正确的是（　　）.

A．导体电阻大小取决于通过它电流的大小，电流越小的导体电阻越大；

B．导体电阻大小取决于加在它两端电压的大小，电压越大的导体电阻越大；

C．相同材料制成粗细相同的导线，长度越长电阻也越大；

D．铜导线的电阻一定比铁导线的电阻小

14．把长短相同、粗细不同的两根镍铬合金线串联接入电路，电路如图所示，则电路中（　　）。

A．粗导体的电阻大于细导体的电阻；    B．粗导体的电阻等于细导体的电阻；

C．粗导体两端电压大于细导体两端电压；D．粗导体两端电压小于细导体两端电压

15．如图是未连接完整的电路，若要求闭合开关后，滑动变阻器的滑片P向左移动时，灯泡变亮。则下列接法符合要求的是（　　）。

A．M接A，N接D	   B．M接B，N接C	  C．M接A，N接B	D．M接C，N接D

16.如图所示是李军设计的一个简易电子身高测量仪的原理图。以下说法正确的是（  ）。

A．身高表相当于一个电压表；        B．电路中的R0是没有作用的；

C．当被测者越高时，身高表示数越小；D．当被测者越高时，身高表示数越大

17.将两滑动变阻器如图所示串联起来，如果把a、b两条导线接入电路后，要使这两只变阻器的总电阻最大，滑片P1和P2所处的位置是（　　）。

A．P1在最右端，P2在最左端；B．P1在最左端，P2在最左端；

C．P1在最左端，P2在最右端；D．P1在最右端，P2在最右端

18.高速公路收费站，现在对过往的超载货车实施计重收费，某同学结合所学物理知识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法正确的是（  ）。

A．称重表其实是一个电压表；

B．电路中的R1是没有作用的；

C．当车辆越重时，称重表的示数越小；

D．当车辆越重时，称重表的示数越大

19.如图所示，在保证安全的情况下，肯定能用滑动变阻器调节小灯泡由亮到灭的是（　　）。

A．	B．	C．	D．

20.如图所示的实物电路中，开关闭合后，滑片P向右移动的过程中，电流表示数及灯泡亮度变化的情况是(    ) 。

A．电流表示数变大，灯泡变亮；B．电流表示数变大，灯泡变暗；

C．电流表示数变小，灯泡变暗；D．电流表示数变小，灯泡变亮

21.如图所示，当滑动变阻器滑片P向右移动时，下列判断正确的是（ ）。

A.电压表的示数不变，电流表A1的示数变大，A2的示数变小；

B.电压表的示数不变，电流表A1的示数不变，A2 的示数变大；

C.电压表的示数与A1的示数的比值变大，A2 的示数变小；

D.电压表的示数与A1的示数的比值不变，A2 的示数变小

22.在图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，开关闭合后，滑动变阻器的滑片P向左移动时，三个电表的示数变化情况是（ ）。

A．A的示数变小，V1的示数不变，V2的示数变小；

B．A的示数变大，V1的示数变大，V2的示数变小；

C．A的示数变小，V1的示数不变，V2的示数变大；

D．A的示数变大，V1的示数变小，V2的示数变大

二、填空题（每空2分，共32分）

23.某同学连接的电路如图所示，他所用的电源是四节干电池串联组成的电池组，当他将开关闭合后，电压表的示数为4V，则L1两端的电压为　   　 V，L2两端的电压为　   　V。

24.在图中，V表示数为4.5V，A1、A2两表示数分别为1.2A、0.9A，则电源由    节新干电池组成，通过L1、L2的电流分别为  　  A和        A。

25.如图所示，电压表V1的读数为2.0V，所用量程应为          V。电压表V的读数是8.2V，则电压表V2的示数是       V，V2所选用的量程是          。

26.如图所示，V1测量       两端的电压；V2测量      两端的电压；V3测量      两端的电压，其中电压表V1、V2和V3的示数分别为U1、U2和U3，则三个电表示数之间存在的关系式是           。

27.如图所示的电路中，导线a的一端固定连接在铅笔芯上，当导线b的一端在铅笔芯上左右移动时，灯泡亮暗会发生变化这个实验说明铅笔芯是　 　（选填“导体”或“绝缘体”），还能说明导体的电阻与  　有关。

28.某班物理兴趣小组设计了一个测汽车油箱内油量的仪器，原理图如图所示（“O”为转动支点，OP为导体），电路中电阻R1的作用是______，要使箱内油量越多，电表示数越大，你认为应对该电路做何改进：______。

P

R1

S

V

R2

O

三、综合题（12分）

29.（6分）（1）在下图的甲、乙的○内填上适当的电表符号，要求闭合开关后灯泡都能发光。

（2）根据丙标出的电流方向，从电池组、电压表、电流表三个元件中选出两个元件符号，分别填进丙电路的空缺处，填进后要求灯泡L1和L2串联，且都能发光。

30.（6分）在图12中用笔画线表示导线把各元件连接起来，并画出对应的电路图．

要求：①电动机与电灯并联；②开关S控制整个电路；③滑动变阻器控制灯泡中的电流，滑片P向右移动时灯泡变亮，④电压表测电动机两端的电压；⑤电流表测总电流（大于0.6A）

四、实验探究题（12分）

31.（12分）某中学物理课外兴趣小组的同学想探究影响导体电阻大小的因素，猜想导体电阻的大小可能与导体的长度和横截面积有关，于是他们找来了同种材料制成的各种长度和横截面积的金属丝，丙设计了如图甲所示的电路。

（1）正确连接好电路后，闭合开关前滑动变阻器的滑片应置于　 　（选填“a”或“b”端）；

（2）请你根据电路图，用笔划线代替导线，把乙图所示电路中未连接部分连接好（请勿更改现有导线）；

（3）闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数为2.0V，此时电流表的示数如图丙所示，其大小为　 　A，此时金属丝的阻值大小为　　A，此时金属丝的阻值大小为　 　Ω（结果保留小数点后两位）；

（4）经过测量他们得到了下表所示的数据。

| 表一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号/物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 长度L/cm | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
| 横截面积S/mm2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 电阻R/Ω | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |

| 表二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号/物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 长度L/cm | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 横截面积S/mm2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 电阻R/Ω | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |

比较表一中数据，保持其他物理量不变时，电阻与长度成　 　关系；比较表2中数据保持其他物理量不变时，电阻跟横截面积成　 　关系。