第十六章 电压和电阻 单元过关测试（解析版）

（满分100分，80分钟）

一、选择题（每题2分，共44分）

1．用电压表测灯泡正常发光时的电压时，误将电压表与灯泡串联，这样引起的后果（　　）。

A．灯泡可能烧坏     B．电压表烧坏      C．灯泡不亮      D．电压表无读数

【答案】C。

【解析】当电压表与灯泡串联时，由于电压表的电阻很大，接入电路中相当于断路，所以，灯泡不亮；故C正确，A错误；此时电压表测的是电源电压，故电压表有示数，故BD错误；故选C。

2.下列说法正确的是（    ）。

A．在并联电路中，不论灯泡电阻是大是小，每个灯泡两端的电压都相等；

B．使用电压表时，它的两个接线柱不允许不通过用电器直接与电源两极相连；

C．只要电路两端接上电压表，则电路中一定有电流通过；

D．电流表和电压表都有一定的量程，使用时应注意选择量程，量程越大越好

【答案】B。

【解析】因超导体的电阻为零，用它作为输电线，输电线就不会因发热而存在电能的损失；若作为保险丝、电炉丝和滑动变阻器的线圈后，它们的电阻为零，保险丝就不能因发热而熔断，电炉丝就不会利用电流的热效应而工作，滑动变阻器也起不了保护电路，改变电流的作用。

3.李明同学在一次实验中，用有3 V和15 V两个量程的电压表测电压时，电压表的“+”接线柱已接入电路，在用15V量程试触时，指针位置如图所示，则下一步的实验操作应该是(   ) 。

A.直接接入c接线柱，然后读数；

B.直接接入b接线柱，然后读数；

C.断开开关，接入c接线柱闭合开关后读数；

D.断开开关，接入b接线柱，闭合开关后读数

【答案】D。

【解析】由图示电压表可知，试触时指针摆幅较小，在2V附近，这是选用了电压表较大量程的结果，为了使测量数据准确，应换用较小量程，电压表应选0～3V量程，并且换接线柱时应断开开关。

故选D。

4.关于电压的作用，下列说法正确的是（　）。

A．电压使电荷定向移动形成电流；

B．电压使自由电荷定向移动形成电流；

C．电压只能使自由电子定向移动形成电流；

D．电压使导体中产生大量自由电荷形成电流

【答案】B。

【解析】A、电压只能使自由电荷定向移动形成电流，非自由电荷不会定向移动，故A错误；

B、电压使自由电荷定向移动形成电流，正确；

C、金属导体中自由电子形成电流，溶液中离子形成电流，故C错误；

D、导体中的自由电荷不是产生的，而是原来就有，在电压的作用下发生了定向移动，故D错误。

故选B。

5.如图所示电路中，当接通开关S后，发现电流表指针偏转，电压表指针不动，则故障可能是（   ）。

A．L1的灯丝断了   B．L2的灯丝断了   C．L1的接线短路   D．L2的接线短路

【答案】C 。

【解析】如果L1的灯丝断了，电压表测电源电压，指针应偏转，此选项不符合题意；如果L2的灯丝断了，电路开路，电流表、电压表都无示数．此选项不符合题意；如果L1短路，此处相当于导线，电阻为零，所以电压表的示数为零，指针基本不动；电流可以通过电流表，所以电流表指针偏转，此选项符合题意；如果L2短路，此处相当于导线，电压表测电源电压，指针应偏转．此选项不符合题意。

6.在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器滑片向右移动时，以下说法不正确的是（　）。

A．电流表A1的示数变小；

B．电压表的示数不变，电流表A2的示数不变；

C．电压表V示数与电流表A2示数的比值不变；

D．电压表V示数与电流表A2示数的比值变小

【答案】D。

【解析】由电路图可知，两电阻并联，电压表V测电源的电压，电流表A1测滑动变阻器支路的电流，电流表A2测R2支路的电流。

因电源电压保持不变，所以，滑片移动时，电压表V的示数不变，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时，通过R2的电流不变，即电流表A2的示数不变，故B正确；

则电压表V示数与电流表A2示数的比值不变，故C正确、D错误；

将滑动变阻器滑片向右移动时，接入电路中的电阻变大，由可知，通过R1的电流变小，即电流表A1的示数变小，故A正确。

7.如图所示的电路，电源电压恒定不变，当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中（  ）。

A. 电压表示数变大，灯变暗；B. 电压表示数变小，灯变亮；

C．电流表示数变大，灯变亮；D．电流表示数变小，灯变暗

【答案】D。

【解析】滑动变阻器滑片向右移动，电路电阻增大，电流减小，故电流表示数变小；电流减小，灯泡两端电压变小，电压表测量灯泡两端电压，故电压表示数变小；灯泡的电压变小，灯泡亮度变暗。

从以上选项可知，正确答案是D。

8.如图所示，电源电压保持不变，a是从电压表的负接线柱引出的导线接头。a与b处相接时，电压表示数为6.0V；使a与b处断开，然后与c处相接，闭合开关S后，电压表示数为4.5V，则以下说法正确的是（　）。

A．电源电压为4.5V；

B．当a与c接触时，电压表测L2两端电压；

C．当a与c接触时，灯泡L1两端的电压为4.5V；

D．当a与c接触时，灯泡L2两端的电压为4.5V

【答案】A。

【解析】由图可知，当a接b时，电压表测的是电源电压，则电源电压U=4.5V，

a接c时，电压表测量灯L1两端的电压，U1=3V，

根据串联电路中电压的规律可知，灯L2两端电压为：U2=U﹣U1=4.5V﹣3V=1.5V，

可见，A正确、BCD错。故选A。

9.在如图所示的电路中，能用电压表正确测出灯L1两端电压的是（　）。

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |

【答案】D。

【解析】A：由图可知，电压表接到了L1的两端，且正负接线柱接反了，故A错误。

B：由图可知，电压表测的是两灯串联的总电压，或电源电压，故B错误。

C：由图可知，电压表接到了L2的两端，测的是L2的两端电压，故C错误。

D：由图可知，电压表与L1并联，正负接线柱正确，故D正确。

10.如图所示的实物电路中，开关闭合后，滑片P向右移动的过程中，电流表示数及灯泡亮度变化的情况是(    ) 。

A．电流表示数变大，灯泡变亮；B．电流表示数变大，灯泡变暗；

C．电流表示数变小，灯泡变暗；D．电流表示数变小，灯泡变亮

【答案】C。

【解析】滑片P向右移动的过程中，接入电路的电阻变大，电源电压不变，根据公式可知电路电流减小，电流表示数减小，根据公式P=I2R可知灯泡实际功率变小，灯泡变暗。

故选C。

11.关于电阻，下列说法中正确的是（   ）。

A．绝缘体不容易导电，是因为它们没有电阻；B．导体和绝缘体的电阻大小只跟材料有关；

C．将一根铜导线均匀拉长后，其电阻变大；  D．铜导线的电阻一定比铝导线的电阻小

【答案】C。

【解析】A、绝缘体不容易导电，是因为它们的电阻很大，故A错误；

B、决定导体电阻大小的因素有长度、材料和横截面积，故B错误；

C、因为材料不变时，横截面积越小，长度越长的电阻越大，故C正确；

D、因为电阻的大小除了与材料有关外，还和长度及横截面积有关，故D错误。故选C。

12.一根锰铜线的电阻为R，要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是（　）。

A．减小导线两端的电压；  B．增大导线中的电流；

C．将导线对折后连入电路；D．将导线拉长后连入电路

【答案】C。

【解析】AB、导体的电阻是导体的阻碍电流的性质，与导体两端的电压和通过的电流无关；故AB错误；

C、将导线对折后接入电路，长度变小、横截面积变大，导体的电阻变小，故C正确；

D、将这根导线拉长，长度变长、横截面积变小，电阻变大，可以使连入电路的导线电阻变大，故D错误；故选C。

13．关于影响导体电阻大小的因素说法正确的是（　　）.

A．导体电阻大小取决于通过它电流的大小，电流越小的导体电阻越大；

B．导体电阻大小取决于加在它两端电压的大小，电压越大的导体电阻越大；

C．相同材料制成粗细相同的导线，长度越长电阻也越大；

D．铜导线的电阻一定比铁导线的电阻小

【答案】C。

【解析】A、电阻是导体自身的一种特性，与是否有电流通过无关，故A错误；

B、导体的电阻与加在导体两端的电压无关，故B错误；

C、粗细相同的两条导线，材料相同，故长导线的电阻较大，故C正确；

D、铜导线和铁导线，因在导体的长度和横截面积未知的条件下，无法判断其电阻大小，故D错误。

故选C。

14．把长短相同、粗细不同的两根镍铬合金线串联接入电路，电路如图所示，则电路中（　　）。

A．粗导体的电阻大于细导体的电阻；    B．粗导体的电阻等于细导体的电阻；

C．粗导体两端电压大于细导体两端电压；D．粗导体两端电压小于细导体两端电压

【答案】D。

【解析】在材料和长度都相同时，导体粗的电阻小，所以粗导体的电阻比细导体的电阻小．故A、B都不正确。

由题意知，这两个电阻丝是串联的，由于串联电路各处的电流都相等，所以通过粗导体的电流和细导体的电流相等，根据U=IR可知，在电流相同的情况下，电阻大的两端分得的电压多．所以粗导体两端电压小于细导体两端电压；故C不正确，D正确。故选D。

15．如图是未连接完整的电路，若要求闭合开关后，滑动变阻器的滑片P向左移动时，灯泡变亮。则下列接法符合要求的是（　　）。

A．M接A，N接D	   B．M接B，N接C	  C．M接A，N接B	D．M接C，N接D

【答案】A。

【解析】灯泡变亮，表明通过灯泡的电流变大，即电路中的电阻减小，故滑动变阻器的滑片P向左移动时，其接入的电阻是减小的，则滑片左侧的电阻丝应接入电路（即一定要接A接线柱），滑动变阻器采用“一上一下”的接法，故M接A，N接D。故选A。

16.如图所示是李军设计的一个简易电子身高测量仪的原理图。以下说法正确的是（  ）。

A．身高表相当于一个电压表；        B．电路中的R0是没有作用的；

C．当被测者越高时，身高表示数越小；D．当被测者越高时，身高表示数越大

【答案】D。

【解析】A、当人的身高越高时，滑片越位于上端，电路中的电阻越小，如果没有电阻R0，会造成电路中电流过大，烧坏电表，因此电路中的R0具有保护电路的作用，故A不正确；

B、身高表与滑动变阻器串联，应为电流表，故B不正确；

CD、当被测者越高时，滑片靠上，R的阻值变小，电路的总电阻变小，根据欧姆定律可知电路的电流变大、身高表示数越大，故C不正确，D正确。故选D。

17.将两滑动变阻器如图所示串联起来，如果把a、b两条导线接入电路后，要使这两只变阻器的总电阻最大，滑片P1和P2所处的位置是（　　）。

A．P1在最右端，P2在最左端；B．P1在最左端，P2在最左端；

C．P1在最左端，P2在最右端；D．P1在最右端，P2在最右端

【答案】C。

【解析】如图，要使滑动变阻器的阻值最大，则两个滑动变阻器的电阻线都应连入电路，故P1在最左端，P2在最右端。故选C。

18.高速公路收费站，现在对过往的超载货车实施计重收费，某同学结合所学物理知识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法正确的是（  ）。

A．称重表其实是一个电压表；

B．电路中的R1是没有作用的；

C．当车辆越重时，称重表的示数越小；

D．当车辆越重时，称重表的示数越大

【答案】D。

【解析】A选项称重表与电阻是串联的，应该是电流表；

B选项电路中的R1具有保护电路的作用；

C选项当车辆越重时，滑片向下移动，电阻R变小，根据，可以得到电路中的电流变大，称重表的示数越大。故选D。

19.如图所示，在保证安全的情况下，肯定能用滑动变阻器调节小灯泡由亮到灭的是（　　）。

A．	B．	C．	D．

【答案】D。

【解析】A、图A中滑动变阻器与灯泡并联，当滑片P滑到左端时，会引起灯泡短路，实现灯泡由亮到灭，但不安全，故A错误；

B、图中滑动变阻器与灯泡串联，当滑片P左右滑动时，只能改变灯泡亮度，不能使灯泡熄灭，故B错误。

C、图C中滑动变阻器与灯泡并联，当滑片P滑到右端时，会引起电源短路，故C错误。

D、图B中滑动变阻器与灯泡并联，当滑片P滑到右端时，会引起灯泡短路，实现灯泡由亮到灭，故D正确。故选D。

20.如图所示的实物电路中，开关闭合后，滑片P向右移动的过程中，电流表示数及灯泡亮度变化的情况是(    ) 。

A．电流表示数变大，灯泡变亮；B．电流表示数变大，灯泡变暗；

C．电流表示数变小，灯泡变暗；D．电流表示数变小，灯泡变亮

【答案】C。

【解析】滑片P向右移动的过程中，接入电路的电阻变大，电源电压不变，根据公式可知电路电流减小，电流表示数减小，根据公式P=I2R可知灯泡实际功率变小，灯泡变暗。故选C。

21.如图所示，当滑动变阻器滑片P向右移动时，下列判断正确的是（ ）。

A.电压表的示数不变，电流表A1的示数变大，A2的示数变小；

B.电压表的示数不变,  电流表A1的示数不变，A2 的示数变大；

C.电压表的示数与A1的示数的比值变大，A2 的示数变小；

D.电压表的示数与A1的示数的比值不变，A2 的示数变小

【答案】A。

【解析】分析电路图，R1和R2并联，电流表A1测量通过R1电流，电流表A2测量干路电流，电压表测量并联支路（电源电压）电压．明确了电路的连接，再结合滑动变阻器的变化和欧姆可对各个电表的示数变化做出判断。

如图，R1和R2并联，电流表A1测量通过R1电流，电流表A2测量干路电流，电压表测量并联支路（电源电压）电压，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，因为电源电压保持不变，电压表测量电源电压，

所以电压表V的示数不变；因为，U、R1大小不变，

所以通过R1的电流不变，即电流表A1的示数不变；

当滑动变阻器的滑片P向右移动时，滑动变阻器连入电路的电阻变大，所以这一支路的电流变小，根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路的电流，即电流表A2的示数变小。

综上所述，只有选项A的说法是正确的，故选A。

22.在图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，开关闭合后，滑动变阻器的滑片P向左移动时，三个电表的示数变化情况是（ ）。

A．A的示数变小，V1的示数不变，V2的示数变小；

B．A的示数变大，V1的示数变大，V2的示数变小；

C．A的示数变小，V1的示数不变，V2的示数变大；

D．A的示数变大，V1的示数变小，V2的示数变大

【答案】C。

【解析】 由图示可知，变阻器与灯泡是串联的，当开关闭合后，滑动变阻器的滑片P向左移动时，变阻器电阻增大，总电阻增大，总电流减小，电流表示数变小，故B、D错；电压表V1测总电压，所以示数不变，电压表V2测变阻器两端的电压，电流减小时，灯泡的电压减小，所以电压表V2的示数是增大的，故A错误，C正确；应选C。

二、填空题（每空2分，共32分）

23.某同学连接的电路如图所示，他所用的电源是四节干电池串联组成的电池组，当他将开关闭合后，电压表的示数为4V，则L1两端的电压为　   　 V，L2两端的电压为　   　V。

【答案】2；4。

【解析】根据串联电路中总电压等于各分电压之和，且一节干电池的电压为1.5V，

所以四节干电池组成电源的电压U=4×1.5V=6V；

由电路图可知，两灯泡串联，电压表测L2两端的电压，即U2=4V；

所以根据串联电路中总电压等于各电阻两端的电压之和可知：

L1两端的电压：U1=U﹣U2=6V﹣4V=2V。

故答案为：2；4。

24.在图中，V表示数为4.5V，A1、A2两表示数分别为1.2A、0.9A，则电源由    节新干电池组成，通过L1、L2的电流分别为  　  A和        A。

【答案】3；0.9；0.3。

【解析】因为电压表测量电源电压，即电源电压为4.5V，而一节干电池电压为1.5V，因此电源由3节新干电池串联组成的；

又因为电流表A2测L1的电流，所以通过L1的电流等于电流表A2的示数，即0.9；由于并联电路干路电流等于各支路电流之和，因此通过L2的电流为1.2A-0.9A=0.3A。

故答案为：3；0.9；0.3。

25.如图所示，电压表V1的读数为2.0V，所用量程应为          V。电压表V的读数是8.2V，则电压表V2的示数是       V，V2所选用的量程是          。

【答案】0～3；6.2；0～15。

【解析】读图可知，这是一个由两只灯泡组成的串联电路，电压表V1和V2分别测量两只灯泡两端的电压，而电压表V则测的是电源电压。因为V1的读数为2.0V，没有超过电压表的小量程，所以我们选0～3V的量程更合适；又因为串联电路中，总电压等于各用电器两端的电压之和，所以，V2的示数就等于8.2V-2.0V=6.2V；6.2V超过了电压表的小量程，所以必须选择大量程，即0～15V。

答案为：0～3；6.2；0～15。

26.如图所示，V1测量       两端的电压；V2测量      两端的电压；V3测量      两端的电压，其中电压表V1、V2和V3的示数分别为U1、U2和U3，则三个电表示数之间存在的关系式是           。

【答案】L1，L2，电源，U3=U1+U2。

【解析】因为该电路是串联电路，V1并联在L1两端，所以V1测量L1两端的电压；而V2与L2并联，所以V2测量L2两端的电压；V3直接并联在电源两端，所以V3测量电源电压；

因为串联电路两端的电压等于各部分电压之和，所以电源电压等于L1两端的电压与L2两端的电压之和，故关系式为U3=U1+U2。

故答案为：L1，L2，电源，U3=U1+U2。

27.如图所示的电路中，导线a的一端固定连接在铅笔芯上，当导线b的一端在铅笔芯上左右移动时，灯泡亮暗会发生变化这个实验说明铅笔芯是　 　（选填“导体”或“绝缘体”），还能说明导体的电阻与  　有关。

【答案】导体；长度。

【解析】（1）因为铅笔芯接入电路中灯泡发光，说明铅笔芯能够导电，所以这个实验说明铅笔芯是导体；

（2）当导线b的一端在铅笔芯上左右移动时，改变了铅笔芯接入电路的长度，从而改变了铅笔芯接入电路的电阻，改变了电流，改变了灯泡亮度，所以这个实验说明导体的电阻与导体长度有关，根据改变连入电路中电阻线的长度可以改变电阻，制成了滑动变阻器。

故答案为：导体；长度。

28.某班物理兴趣小组设计了一个测汽车油箱内油量的仪器，原理图如图所示（“O”为转动支点，OP为导体），电路中电阻R1的作用是______，要使箱内油量越多，电表示数越大，你认为应对该电路做何改进：______。

P

R1

S

V

R2

O

【答案】改变电路总电阻；电压表测电阻R1两端的电压。

【解析】（1）由电路图可知，随油量的变化，电阻R1接入电路的阻值不断变化，电阻R1可以改变电路总电阻；

（2）由电路图可知，油箱油量越多，滑动变阻器接入电路电阻越小，滑动变阻器分压越小，电阻R1分压越大，如果电压表与电阻R1并联，随油量的增加，电压表示数变大。

故答案为：改变电路总电阻；电压表测电阻R1两端的电压。

三、综合题（12分）

29.（6分）（1）在下图的甲、乙的○内填上适当的电表符号，要求闭合开关后灯泡都能发光。

（2）根据丙标出的电流方向，从电池组、电压表、电流表三个元件中选出两个元件符号，分别填进丙电路的空缺处，填进后要求灯泡L1和L2串联，且都能发光。

【解析】图甲中，中间的一个是串联在电路中的，只能连电流表，而上边的是与灯泡并联的，所以应连电压表；图乙是一个由两只灯泡组成的并联电路，下边的电表是串联在干路中的，只能连电流表，中间一个应连电压表，并且如果中间一个连电流表的话，会造成电路的短路；图丙中，电池组是必不可少的，可先将其确定；根据电流方向，又因为要求两灯串联，且都能发光，所以左边一定是电池组，且正极朝上，右边选择电压表可以测L2的电压，但如果选择电流表则会将L2短路，所以应选电压表。

【答案】如图甲、乙、丙所示。

30.（6分）在图12中用笔画线表示导线把各元件连接起来，并画出对应的电路图．

要求：①电动机与电灯并联；②开关S控制整个电路；③滑动变阻器控制灯泡中的电流，滑片P向右移动时灯泡变亮，④电压表测电动机两端的电压；⑤电流表测总电流（大于0.6A）

【解析】 电流表与灯泡L1应串联，根据向A端移动滑动变阻器的滑片P，两灯均变暗，可知应把滑动变阻器的B接线柱接在电路中；如上图所示。

四、实验探究题（12分）

31.（12分）某中学物理课外兴趣小组的同学想探究影响导体电阻大小的因素，猜想导体电阻的大小可能与导体的长度和横截面积有关，于是他们找来了同种材料制成的各种长度和横截面积的金属丝，丙设计了如图甲所示的电路。

（1）正确连接好电路后，闭合开关前滑动变阻器的滑片应置于　 　（选填“a”或“b”端）；

（2）请你根据电路图，用笔划线代替导线，把乙图所示电路中未连接部分连接好（请勿更改现有导线）；

（3）闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数为2.0V，此时电流表的示数如图丙所示，其大小为　 　A，此时金属丝的阻值大小为　　A，此时金属丝的阻值大小为　 　Ω（结果保留小数点后两位）；

（4）经过测量他们得到了下表所示的数据。

| 表一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号/物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 长度L/cm | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
| 横截面积S/mm2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 电阻R/Ω | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |

| 表二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号/物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 长度L/cm | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 横截面积S/mm2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 电阻R/Ω | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |

比较表一中数据，保持其他物理量不变时，电阻与长度成　 　关系；比较表2中数据保持其他物理量不变时，电阻跟横截面积成　 　关系。

【答案】（1）a；（2）如上图；（3）0.34；5.88；（4）正比；反比。

【解析】（1）在使用前应将电阻值调至最大阻值处，电路中的电流就会越小，避免电路中的电流过大烧坏有关元件，才能起到保护电路的作用。

（2）电压表与被测电阻并联使用，连接如下：

（3）电流表选择0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.34A，

由I=得，R==≈5.88Ω；

（4）电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关，运用控制变量法分析数据可知：

比较表一中数据保持其他物理量不变时，电阻与长度成正比关系；

比较表2中数据保持其他物理量不变时，电阻跟横截面积成反比关系。

故答案为：（1）a；（2）如上图；（3）0.34；5.88；（4）正比；反比。