第二十章 电与磁（知识点梳理）（原卷版）

★考点概览

一、知识点与考点

磁性

磁体

磁现象

磁极

磁现象

磁化

磁场概念

磁感应线

地磁场

磁场

电流的磁效应

通电螺线管

电生磁

电与磁

电磁铁

电生磁

电磁继电器

磁场对通电导体的作用

电动机

电动机

电磁感应现象

磁生电

发电机

二、考点解析

1.考点剖析：电与磁是电磁学内容，是认识自然和现象，是物理学基础内容。中考物理大纲中常冠以了解、知道、认识等，所以本章内容的特点是基础性、知识性。本章的核心内容有磁现象、电生磁、磁生电三个方面，考题也是以这三方面为主。常见考查方向是：（1）磁现象以及磁场的概念；（2）电流的磁场及其对电流磁场的认识与判断；（3）电磁感应现象及其应用等。

2.常考题型：考题形式以选择题、作图题为主；选择题主要考查本章知识点和应用，作图题主要考查磁场的概念以及电流磁场。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 磁现象 | 选择题居多，考查学生对磁现象的认识 |
|  | 磁场的概念 | 作图题，考查磁场的概念 |
|  | 电流磁效应 | 选择题、作图题居多，考查学生对电生磁的认识 |
|  | 电磁铁及应用 | 选择题居多，考查学生对磁现象和电磁铁的认识 |
|  | 磁场对通电导线的作用 | 选择题居多，考查磁场对通电导线的作用 |
|  | 发电机 | 选择题居多，考查发电机工作原理 |
| 一般考点 | 安培定则与应用 | 作图题，考查磁场的方向和安培定则 |
|  | 电磁继电器及应用 | 选择题居多，考查学生对电磁继电器的认识 |
|  | 电动机 | 选择题居多，电动机工作原理 |
|  | 电磁感应现象 | 这些题居多，考查电磁感应现象的概念 |
| 冷门考点 | 磁现象的认识过程 | 选择题，考查学生的物理学史知识 |

★知识点精析

一、磁现象

1.磁性：磁铁能吸引铁、钴、镍等物质，磁铁的这种性质叫做      。

2.磁体：具有磁性的物质叫      。

3.磁极：磁体上磁性     的部分（任一个磁体都有两个磁极且是不可分割的）。

（1）两个磁极：南极（S）：指南的磁极叫     ；北极（N）：指北的磁极叫     。

（2）磁极间的相互作用：同名磁极          ，异名磁极         。

4.磁化：使原来没有磁性的物体    磁性的过程。

二、磁场

1.磁场

（1）概念：在磁体周围存在的一种物质，能使小磁针偏转，这种物质看不见、摸不到特殊物质我们把它叫做      。

（2）基本性质：磁场对      磁场中的磁体产生      的作用。

（3）磁场的方向

规定：在磁场中的任意一点，小磁针静止时，小磁针     所指的方向就是那点的磁场方向。

注意：在磁场中的任意一个位置的磁场方向只有一个。

2.磁感应线（磁感线）

（1）概念：为了形象地描述磁场，在物理学中，用一些有     的曲线把磁场的分布情况描述下来，这些曲线就是磁感线。

（2）方向：为了让磁感线能反映磁场的方向，我们把磁感线上都标有方向，并且磁感线的方向就是磁场方向。

（3）特点：①磁体     的磁感线从N极出发回到S极，在磁体     从S极出发回到N极； ②磁感线是有方向的，磁感线上任何一点的         与该点的磁场方向一致；③磁感线的分布      可以反映磁场磁性的强弱，越密越强，反之越弱；④磁感线是空间立体分布，是一些          ，在空间不能断裂，任意两条磁感线不能      ；⑤磁感线是为了描述磁场而假想出来的，实际上       。

3.地磁场

（1）概念：地球周围存在着磁场叫做地磁场；（2）磁场的N极在地理的南极附近，磁场的S极在地理的北极附近；（3）磁偏角：首先由我国宋代的      发现的。

二、电生磁

1.电流的磁效应：如图（1）。

（1）1820年，丹麦的科学家       第一个发现电与磁之间的联系；（2）由甲、乙可知：通电导体周围存在磁场；（3）由甲、丙可知：通电导体的磁场方向跟         有关。

图（1）电流的磁效应

2.通电螺线管：（1）磁场跟条形的磁场相似；（2）通电螺线管的磁极方向跟电流方向有关；（3）安培定则：用右手握住螺线管，让四指弯向螺线管中电流的方向，则大拇指所指的那端就是螺线管的北极（如图（2）所示）。

图（2）通电螺线管磁场的判定：安培定则

三、电磁铁

1.电磁铁：电磁铁是一个内部插有铁芯的螺线管。

（1）影响电磁铁磁性强弱的因素（控制变量法）：①     大小；②有无     ；③线圈    的多少。（1）在电磁铁线圈匝数相同时，电流越大，电磁铁的磁性    ；（2）电磁铁的磁性强弱跟有无铁芯有关，有铁芯的磁性越强；（3）当通过电磁铁的电流相同时，电磁铁的线圈匝数越多，磁性越强。

（2）电磁铁的优点：1）电磁铁磁性有无，可由电流的有无来控制；2）电磁铁磁性强弱，可由电流大小和线圈匝数的多少来控制；3）电磁铁的磁性可由电流方向来改变。

（3）电磁铁的应用：电磁起重机、磁悬浮列车、电磁选矿机、电铃、电磁自动门等。

2.电磁继电器

（1）电磁继电器

1）结构（如图所示）：电磁继电器是由电磁铁、衔铁、簧片、触点（静触点、动触点）组成。

2）工作原理：当较低的电压加在接线柱D、E两端，较小的电流流过线圈时，电磁铁把衔铁吸下，使B、C两个接线柱所连的触点接通，较大的电流就可以通过B、C带动机器工作。

3）结论：电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。

4）用电磁继电器控制电路的好处：用低电压控制高电压；可以实现远距离控制、自动控制。

四、电动机

1.磁场对通电导体的作用（如图（1）所示）：1）通电导体在磁场中，会受到力的作用；2）通电导体在磁场中，受力方向与          和            有关。

2.电动机

1）基本结构：转子线圈）、定子（磁体）、电刷、换向器。

电刷的作用：与半环接触，使电源和线圈组成闭合电路。

换向器的作用：使线圈一转过平衡位置就改变线圈中的电流方向。

2）工作原理：电动机是利用通电线圈在磁场中       而转动的原理制成的。

3）通电线圈在磁场中的受力大小跟     （电流越大，受力越大），         （磁性越强，受力越大）和          匝数越大，受力越大）有关。

4）应用：直接电动机：（电动玩具、录音机、小型电器等）；交流电动机：（电风扇、洗衣机、家用电器等）。

5）电动机原理图：如图（2）所示。

| 图（1）电动机工作原理图 | 图（2）电磁感应原理图 |
| --- | --- |

五、磁生电

1.电磁感应现象

（1）电磁感应现象是英国的物理学家        第一个发现的。

（2）什么是电磁感应：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生电流；感应电流：由于电磁感应产生的电流叫感应电流。

（3）电流中感应电流的方向与导体切割磁感线的           和         有关。

2.发电机

（1）工作原理：发电机是根据电磁感应原理工作的，是                    的机器。

（2）发电机原理图（无电源）：如图所示。

发电机原理图

（3）直流电和交流电

1）直流电：方向     的电流叫做直流电。

2）交流电：         改变电流方向的电流叫交电流。

3）产生的感应电流大小跟磁场强度、切割磁感线速度、线圈匝数（导体的长度）有关。

4）周期（T）、频率（f）：我国交流电周期是     s，频率为    Hz（每秒内产生的周期性变化的次数是50次），每秒电流方向改变100次。

（4）发电机和电动机的区别

| 区别 | 电动机 | 发电机 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 有电源 | 无电源 |
| 工作原理 | 通电线圈在磁场中受力的作用 | 电磁感应 |
| 能量转化 | 电能转化为机械能 | 机械能转化为电能 |

★典例呈现

★考点一：磁现象与磁场

◆典例一：（2020·北京）某同学研究磁体周围的磁场情况，将一根条形磁体放在水平桌面上，在它周围放置一些小磁针，小磁针的指向情况如图甲所示；将小磁针拿掉之后，在条形磁体上面放一块有机玻璃，玻璃上均匀撒一层铁屑，轻轻敲打玻璃，可以看到铁屑的分布情况如图乙所示；根据甲图和乙图所示的实验现象，用磁感线描述条形磁体周围的磁场情况如图丙所示。下列说法正确的是（    ）。

A. 图甲所示的实验，研究的是条形磁体周围的磁场方向特点；

B. 图乙所示的实验，研究的是条形磁体周围的磁场分布特点；

C. 图丙所示的条形磁体周围的磁感线，是人们为了描述磁场建立的物理模型；

D. 由图丙可知，条形磁体周围的磁场是由磁感线组成的

◆典例二：（2020·山东聊城）关于下面四幅图的说法错误的是（　　）。

A. 拇指所指那端就是通电螺线管的N极；

B. 地磁场的两极与地理的两极不重合；

C. 奥斯特实验证实电流的周围存在着磁场；

D. 司南之杓，投之于地，其柢指北

★考点二：电流的磁效应

◆典例一：（2019·绵阳）用如图所示的装置探究通电导线在磁场中的受力情况。接通电源，发现导体ab向左运动；把电源正负极对调后接入电路，发现导体ab向右运动。这个实验事实说明通电导线在磁场中受力（  ）。

| A．方向与电流方向有关 | B．方向与磁感线方向有关 |
| --- | --- |
| C．大小与电流大小有关 | D．大小与磁场强弱有关 |

◆典例二：（2020·四川甘孜州）如图所示，闭合开关S，小磁针静止时N极指向_______（选填“左”或“右”）．向左移动滑动变阻器的滑片，螺线管的磁性_____（选填“增强”或“减弱”）

★考点三：安培定则与应用

◆典例一：（2019·益阳）关于条形磁体、地磁场和通电螺线管的磁场，下面四图描述错误的是（  ）。

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

◆典例二：（2018·日照）巨磁电阻（GMR）效应是指某些材料的电阻在磁场中随磁场的增强而急剧减小的现象。如图是说明巨磁电阻特性原理的示意图，图中的GMR是巨磁电阻。在电源电压U不超过指示灯额定电压的条件下，闭合开关S1、S2，则（  ）。

A．电磁铁A端是N极；

B．电磁铁产生的磁感线不管外部还是内部都是从N极出发回到S极；

C．向右滑动滑片P，GMR两端的电压增大；

D．向左滑动滑片P，指示灯会变亮

★考点四：电磁铁与电磁继电器

◆典例一：（2020·自贡）弹簧测力计挂住一条形磁铁置于螺线管的正上方，如图所示。闭合开关K，弹簧测力计示数将（　　）。

A. 变小	B. 不变	C. 变大	D. 无法确定

◆典例二：（2019·邵阳）在一次物理实验中，小于同学连接了如图所示的电路，电磁铁的B端有一个可自由转动的小磁针，闭合开关后，下列说法错误的是（  ）。

A．电磁铁的A端为N极；

B．小磁针静止时，N极水平指向左；

C．利用这一现象所揭示的原理可制成的设备是发电机；

D．当滑动变阻器滑动片P向右端移动，电磁铁磁性增强

★考点五：磁场对通电导体的作用、电动机

◆典例一：（2020·黑龙江龙东）下列四个实验，工作原理能和左边电动剃须刀工作原理相同的是（    ）。

◆典例二：（2020·武汉）如图所示的装置可以用来研究_________(填“电动机”或“发电机”)的工作原理。

将图中的电源换成电流表，闭合开关，让导体ab左右摆动，发现电流表指针偏转，表明导体ab中_____(填“有”或“没有”)感应电流通过，导体ab的机械能转化为________能。

★考点六：电磁感应现象与发电机

◆典例一：（2020·贵州黔东南）如图所示四个装置中工作原理与发电机相同的是（  ）。

A. 电磁起重机；B. 司南；

C. 话筒；D. 扬声器；

◆典例二：（2020·四川成都A）小罗把两个玩具电机用导线连接在一起(如图)，用力快速拨动甲电机的转叶，发现乙电机的转叶也缓慢转动起来。对这个现象分析正确的是（　　）。

A. “甲电机”将电能转化为机械能；B. “乙电机”将机械能转化为电能；

C. “甲电机”依据电磁感应来工作；D. 两电机的工作原理是相同的

★提升训练

1.（2019·贵港）如图1所示，下列说法正确的是（   ）。

A．图甲实验现象表明通电导体周围存在着磁场；

B．图乙中，闭合开关，当导体在磁场中沿竖直方向上下运动时，电流表指针会偏转；

C．图丙中，是发电机的工作原理图；

D．图丁中，动圈式扬声器（喇叭）的工作原理和乙图的实验原理相同

2.（2019·湖州）一条形磁铁放在水平桌面上，处于静止状态，电磁铁置于条形磁铁附近并正对（如图所示）。下列叙述中，正确的是（  ）。

A.闭合开关前，电磁铁与条形磁铁间没有力的作用；

B.闭合开关后，条形磁铁受到桌面向左的摩擦力；

C.闭合开关后，滑片P向a移动时电磁铁与条形磁铁间的作用力增大；

D.闭合开关后，滑片P向a移动过程中，若条形磁铁始终处于静止状态，则它受到桌面的摩擦力大小保持不变

3.（2018·河北）下列有关电与磁的说法正确的是（  ）。

A. 磁感线是用来形象描述磁场的，并不真实存在；

B. 悬吊着的小磁针静止时N极指向地理南极附近；

C. 法拉第在世界上第一个发现了电与磁之间的联系；

D. 电磁继电器是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关

4.（2020·重庆B）下列说法中，正确的是（　　）。

A. 长期不使用的电视机，不用切断电源；B. 发现有人触电，应立即断开电源总开关；

C. 小磁针的N极和磁铁的S极相互排斥；D. 通电螺线管两端的极性跟电流方向无关

5.（2020·四川乐山）下列所示的实验装置中，能说明电动机工作原理的是（　　）。

A. 	B.

C. 	D.

6．（2020·哈尔滨）关于甲、乙两图的说法中，正确的是（　　）。

A．甲图中改变电流大小，电流周围磁场强弱不发生改变

B．甲图中改变电流方向，小磁针的偏转方向不发生改变

C．利用乙图可研究电磁感应现象

D．乙图中闭合开关后，静止的导体ab就会运动

7.（2020·四川成都A）图是我国古代发明的指南针——司南，能指示南北方向。因为地球周围存在地磁场，指南针静止时它的南极指向地理的_________极附近。指南针放在通电导线附近发生了轻微偏转，是因为_________产生了磁场。

8.（2020·天津）图中，静止在通电螺线管周围的小磁针，其中指向错误的是______（填标号）。

9.（2020·贵州黔南）在下图所示的四幅图中，图_____能表明分子之间有引力；图_______是用来研究通电导体在磁场中会受到力的作用∶图________中的原理可用来制造发电机。

10.（2020·贵州黔东南）如图所示已画出永磁体与通电螺线管之间的磁感线分布情况中的一条。请标出：①磁感线的方向：②在括号中标出电源右侧的极性（用“+”或“-”表示）。

11.（2020·贵州黔南）在如图中标出静止在磁场中的小磁针的N、S极和磁感线的方向。

12.（2020·贵州黔西南）给螺线管通电后，能自由转动的小磁针静止时的指向如图所示。在图中标出电源的“+”“-”极、螺线管的N极，并标出螺线管外磁感线的方向。