第二十章 电与磁（知识点梳理）（解析版）

★考点概览

一、知识点与考点

磁性

磁体

磁现象

磁极

磁现象

磁化

磁场概念

磁感应线

地磁场

磁场

电流的磁效应

通电螺线管

电生磁

电与磁

电磁铁

电磁铁

电磁继电器

磁场对通电导体的作用

电动机

电动机

电磁感应现象

磁生电

发电机

二、考点解析

1.考点剖析：电与磁是电磁学内容，是认识自然和现象，是物理学基础内容。中考物理大纲中常冠以了解、知道、认识等，所以本章内容的特点是基础性、知识性。本章的核心内容有磁现象、电生磁、磁生电三个方面，考题也是以这三方面为主。常见考查方向是：（1）磁现象以及磁场的概念；（2）电流的磁场及其对电流磁场的认识与判断；（3）电磁感应现象及其应用等。

2.常考题型：考题形式以选择题、作图题为主；选择题主要考查本章知识点和应用，作图题主要考查磁场的概念以及电流磁场。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 磁现象 | 选择题居多，考查学生对磁现象的认识 |
|  | 磁场的概念 | 作图题，考查磁场的概念 |
|  | 电流磁效应 | 选择题、作图题居多，考查学生对电生磁的认识 |
|  | 电磁铁及应用 | 选择题居多，考查学生对磁现象和电磁铁的认识 |
|  | 磁场对通电导线的作用 | 选择题居多，考查磁场对通电导线的作用 |
|  | 发电机 | 选择题居多，考查发电机工作原理 |
| 一般考点 | 安培定则与应用 | 作图题，考查磁场的方向和安培定则 |
|  | 电磁继电器及应用 | 选择题居多，考查学生对电磁继电器的认识 |
|  | 电动机 | 选择题居多，电动机工作原理 |
|  | 电磁感应现象 | 这些题居多，考查电磁感应现象的概念 |
| 冷门考点 | 磁现象的认识过程 | 选择题，考查学生的物理学史知识 |

★知识点精析

一、磁现象

1.磁性：磁铁能吸引铁、钴、镍等物质，磁铁的这种性质叫做磁性。

2.磁体：具有磁性的物质叫磁体。

3.磁极：磁体上磁性最强的部分（任一个磁体都有两个磁极且是不可分割的）。

（1）两个磁极：南极（S）：指南的磁极叫南极；北极（N）：指北的磁极叫北极。

（2）磁极间的相互作用：同名磁极互相排斥，异名磁极互相吸引。

4.磁化：使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。

二、磁场

1.磁场

（1）概念：在磁体周围存在的一种物质，能使小磁针偏转，这种物质看不见，摸不到，我们把它叫做磁场。

（2）基本性质：磁场对放入磁场中的磁体产生磁力的作用。

（3）磁场的方向

规定：在磁场中的任意一点，小磁针静止时，小磁针N极所指的方向就是那点的磁场方向。

注意：在磁场中的任意一个位置的磁场方向只有一个。

2.磁感应线（磁感线）

（1）概念：为了形象地描述磁场，在物理学中，用一些有方向的曲线把磁场的分布情况描述下来，这些曲线就是磁感线。

（2）方向：为了让磁感线能反映磁场的方向，我们把磁感线上都标有方向，并且磁感线的方向就是磁场方向。

（3）特点：①磁体外部的磁感线从N极出发回到S极，在磁体内部从S极出发回到N极； ②磁感线是有方向的，磁感线上任何一点的切线方向与该点的磁场方向一致；③磁感线的分布疏密可以反映磁场磁性的强弱，越密越强，反之越弱；④磁感线是空间立体分布，是一些闭合曲线，在空间不能断裂，任意两条磁感线不能相交；⑤磁感线是为了描述磁场而假想出来的，实际上不存在。

3.地磁场

（1）概念：地球周围存在着磁场叫做地磁场；（2）磁场的N极在地理的南极附近，磁场的S极在地理的北极附近；（3）磁偏角：首先由我国宋代的沈括发现的。

二、电生磁

1.电流的磁效应：如图（1）。

（1）1820年，丹麦的科学家奥斯特第一个发现电与磁之间的联系；（2）由甲、乙可知：通电导体周围存在磁场；（3）由甲、丙可知：通电导体的磁场方向跟电流方向有关。

图（1）电流的磁效应

2.通电螺线管：（1）磁场跟条形的磁场相似；（2）通电螺线管的磁极方向跟电流方向有关；（3）安培定则：用右手握住螺线管，让四指弯向螺线管中电流的方向，则大拇指所指的那端就是螺线管的北极（如图（2）所示）。

图（2）通电螺线管磁场的判定：安培定则

三、电磁铁

1.电磁铁：电磁铁是一个内部插有铁芯的螺线管。

（1）影响电磁铁磁性强弱的因素（控制变量法）：①电流大小；②有无铁芯；③线圈匝数的多少。（1）在电磁铁线圈匝数相同时，电流越大，电磁铁的磁性越强；（2）电磁铁的磁性强弱跟有无铁芯有关，有铁芯的磁性越强；（3）当通过电磁铁的电流相同时，电磁铁的线圈匝数越多，磁性越强。

（2）电磁铁的优点：1）电磁铁磁性有无，可由电流的有无来控制；2）电磁铁磁性强弱，可由电流大小和线圈匝数的多少来控制；3）电磁铁的磁性可由电流方向来改变。

（3）电磁铁的应用：电磁起重机、磁悬浮列车、电磁选矿机、电铃、电磁自动门等。

2.电磁继电器

（1）电磁继电器

1）结构（如图所示）：电磁继电器是由电磁铁、衔铁、簧片、触点（静触点、动触点）组成。

2）工作原理：当较低的电压加在接线柱D、E两端，较小的电流流过线圈时，电磁铁把衔铁吸下，使B、C两个接线柱所连的触点接通，较大的电流就可以通过B、C带动机器工作。

3）结论：电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。

4）用电磁继电器控制电路的好处：用低电压控制高电压；可以实现远距离控制、自动控制。

四、电动机

1.磁场对通电导体的作用（如图（1）所示）：1）通电导体在磁场中，会受到力的作用；2）通电导体在磁场中，受力方向与电流方向和磁感线方向有关。

2.电动机

1）基本结构：转子线圈）、定子（磁体）、电刷、换向器。

电刷的作用：与半环接触，使电源和线圈组成闭合电路。

换向器的作用：使线圈一转过平衡位置就改变线圈中的电流方向。

2）工作原理：电动机是利用通电线圈在磁场中受力而转动的原理制成的。

3）通电线圈在磁场中的受力大小跟电流（电流越大，受力越大），磁场的强弱（磁性越强，受力越大）和线圈的匝数（匝数越大，受力越大）有关。

4）应用：直流电动机：（电动玩具、录音机、小型电器等）；交流电动机：（电风扇、洗衣机、家用电器等）。

5）电动机原理图：如图（2）所示。

| 图（1）电动机工作原理图 | 图（2）电磁感应原理图 |
| --- | --- |

五、磁生电

1.电磁感应现象

（1）电磁感应现象是英国的物理学家法拉第第一个发现的。

（2）什么是电磁感应：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生电流；感应电流：由于电磁感应产生的电流叫感应电流。

（3）电流中感应电流的方向与导体切割磁感线的运动方向和磁场方向有关。

2.发电机

（1）工作原理：发电机是根据电磁感应原理工作的，是机械能转化为电能的机器。

（2）发电机原理图（无电源）：如图所示。

发电机原理图

（3）直流电和交流电

1）直流电：方向不变的电流叫做直流电。

2）交流电：周期性改变电流方向的电流叫交电流。

3）产生的感应电流大小跟磁场强度、切割磁感线速度、线圈匝数（导体的长度）有关。

4）周期（T）、频率（f）：我国交流电周期是0.02s，频率为50Hz（每秒内产生的周期性变化的次数是50次），每秒电流方向改变100次。

（4）发电机和电动机的区别

| 区别 | 电动机 | 发电机 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 有电源 | 无电源 |
| 工作原理 | 通电线圈在磁场中受力的作用 | 电磁感应 |
| 能量转化 | 电能转化为机械能 | 机械能转化为电能 |

★典例呈现

★考点一：磁现象与磁场

◆典例一：（2020·北京）某同学研究磁体周围的磁场情况，将一根条形磁体放在水平桌面上，在它周围放置一些小磁针，小磁针的指向情况如图甲所示；将小磁针拿掉之后，在条形磁体上面放一块有机玻璃，玻璃上均匀撒一层铁屑，轻轻敲打玻璃，可以看到铁屑的分布情况如图乙所示；根据甲图和乙图所示的实验现象，用磁感线描述条形磁体周围的磁场情况如图丙所示。下列说法正确的是（    ）。

A. 图甲所示的实验，研究的是条形磁体周围的磁场方向特点；

B. 图乙所示的实验，研究的是条形磁体周围的磁场分布特点；

C. 图丙所示的条形磁体周围的磁感线，是人们为了描述磁场建立的物理模型；

D. 由图丙可知，条形磁体周围的磁场是由磁感线组成的

【答案】ABC。

【解析】A．图甲中，条形磁体周围不同位置上放一些小磁针，小磁针N极所指的方向不同，可以研究条形磁体周围的磁场方向特点，故A正确；

B．图乙中，利用撒在磁体周围的铁屑可以判断该磁体周围磁场的分布，故B正确；

C．图丙中条形磁体周围的磁感线，是人们利用建模的方法画出来的并不真实存在的曲线，故C正确；

D．磁场是一种物质，为了描述磁场的分布引入了磁感线，磁感线其实不存在，故D错误。

故选ABC。

◆典例二：（2020·山东聊城）关于下面四幅图的说法错误的是（　　）。

A. 拇指所指那端就是通电螺线管的N极；

B. 地磁场的两极与地理的两极不重合；

C. 奥斯特实验证实电流的周围存在着磁场；

D. 司南之杓，投之于地，其柢指北

【答案】D。

【解析】A．由图可知，电流从螺线管的左端流入，由安培定则可知螺线管的右端是N极，故A正确，不符合题意；

B．地磁场的南北极与地理南北极相反，并不重合，故B正确，不符合题意；

C．奥斯特实验说明通电导线周围存在磁场，故C正确，不符合题意；

D．司南之杓，投之于地，其柢指南，司南的长柄指南，故D错误，符合题意。故选D。

★考点二：电流的磁效应

◆典例一：（2019·绵阳）用如图所示的装置探究通电导线在磁场中的受力情况。接通电源，发现导体ab向左运动；把电源正负极对调后接入电路，发现导体ab向右运动。这个实验事实说明通电导线在磁场中受力（  ）。

| A．方向与电流方向有关 | B．方向与磁感线方向有关 |
| --- | --- |
| C．大小与电流大小有关 | D．大小与磁场强弱有关 |

【答案】A。

【解析】接通电源，发现导体ab向左运动，把电源正负极对调后接入电路，电流的方向改变了，发现导体ab向右运动。说明通电导线在磁场中受力方向跟电流方向有关。故选A。

◆典例二：（2020·四川甘孜州）如图所示，闭合开关S，小磁针静止时N极指向_______（选填“左”或“右”）．向左移动滑动变阻器的滑片，螺线管的磁性_____（选填“增强”或“减弱”）

【答案】（1）左；（2）增强。

【解析】根据右手定则，右手四指弯曲指向电流方向握住螺线管，则大拇指指向左，因此电磁铁的N极向左，根据同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，则小磁针S极向右，N极指向左；

滑动变阻器滑片向左移动后，滑动变阻器的电阻丝接入电路部分变短，电阻变小，使得电路中电流增大，因此电磁铁的磁性增强。

★考点三：安培定则与应用

◆典例一：（2019·益阳）关于条形磁体、地磁场和通电螺线管的磁场，下面四图描述错误的是（  ）。

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

【答案】B。

【解析】A、在条形磁体的外部，其磁感线是从N极指向S极的，故A正确；

B、地磁南极在地理的北极附近，地磁北极在地理的南极附近，图中地磁北极在地理的北极附近，故B错误；

C、用右手握住螺线管，使四指指向电流的方向，电流由外向里，大拇指所指的左端为螺线管的N极，右端为螺线管的S极，则小磁针的S极靠近螺线管的N极，故C正确；

D、用右手握住螺线管，使四指指向电流的方向，则大拇指所指的左端为螺线管的N极，右端为螺线管的S极，则小磁针的N极靠近螺线管的S极，即右端，故D正确。故选B。

◆典例二：（2018·日照）巨磁电阻（GMR）效应是指某些材料的电阻在磁场中随磁场的增强而急剧减小的现象。如图是说明巨磁电阻特性原理的示意图，图中的GMR是巨磁电阻。在电源电压U不超过指示灯额定电压的条件下，闭合开关S1、S2，则（  ）。

A．电磁铁A端是N极；

B．电磁铁产生的磁感线不管外部还是内部都是从N极出发回到S极；

C．向右滑动滑片P，GMR两端的电压增大；

D．向左滑动滑片P，指示灯会变亮

【答案】ACD。

【解析】A、利用安培定则可知，右手握住螺线管，四指指向电流的方向，大拇指指向电磁铁的左端A为N极、右端B为S极。故A正确。

B、在磁体外部，磁感线是从N极出发回到S极；故B错误。

C、向右滑动滑片P，滑动变阻器接入电路的阻值变大，则电路的总电阻变大，由欧姆定律可知，电路电流减小，因此电磁铁磁性减弱，周围磁场减弱，GMB的阻值变大。则GMR两端的电压增大，故C正确；

D、由图可知，滑动变阻器的滑片P向左滑动过程中接入电路中电阻变小，

由I=可知，电路中的电流变大，此时电磁铁的磁性变强；

由右图可知，巨磁电阻和灯泡串联，因电阻在磁场中随磁场的增强而急剧减小，

所以，此时巨磁电阻的阻值会变小，电路中的总电阻变小，

由I=可知，电路中的电流变大，通过灯泡的电流变大，

因P=I2R，且灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以，灯泡的实际功率变大，灯泡变亮；故D正确。故选ACD。

★考点四：电磁铁与电磁继电器

◆典例一：（2020·自贡）弹簧测力计挂住一条形磁铁置于螺线管的正上方，如图所示。闭合开关K，弹簧测力计示数将（　　）。

A. 变小	B. 不变	C. 变大	D. 无法确定

【答案】A。

【解析】闭合开关K，电流从螺线管的上端流入，根据安培定则可知，螺线管的上端是N极，条形磁铁的下端是N极，因为同名磁极相互排斥，所以当闭合开关K，弹簧测力计的示数将变小。故选A。

◆典例二：（2019·邵阳）在一次物理实验中，小于同学连接了如图所示的电路，电磁铁的B端有一个可自由转动的小磁针，闭合开关后，下列说法错误的是（  ）。

A．电磁铁的A端为N极；

B．小磁针静止时，N极水平指向左；

C．利用这一现象所揭示的原理可制成的设备是发电机；

D．当滑动变阻器滑动片P向右端移动，电磁铁磁性增强

【答案】C。

【解析】A、由图知，电流从螺线管的右端流入、左端流出，根据安培定则可知，电磁铁的A端是N极，B端是S极，故A正确；

B、电磁铁的B端是S极，由磁极间的作用规律可知，小磁针静止时，左端是N极，即N极水平指向左，故B正确；

C、该实验表明了电能生磁，利用这一现象所揭示的原理可制成电磁铁，故C错误；

D、当滑动变阻器滑动片P向右端移动时，变阻器接入电路的电阻变小，电路中电流变大，则电磁铁的磁性变强，故D正确；故选C。

★考点五：磁场对通电导体的作用、电动机

◆典例一：（2020·黑龙江龙东）下列四个实验，工作原理能和左边电动剃须刀工作原理相同的是（    ）。

【答案】C。

【解析】电动剃须刀主要部分是电动机，其工作原理是通电线圈在磁场中受力的作用。

A、电磁感应现象故A错；

B、发电机的工作原理，故B错；

C、通电导体在磁场中受力的作用，故C正确；

D、通电导体周围存在磁场，故D错。故选C。

◆典例二：（2020·武汉）如图所示的装置可以用来研究_________(填“电动机”或“发电机”)的工作原理。

将图中的电源换成电流表，闭合开关，让导体ab左右摆动，发现电流表指针偏转，表明导体ab中_____(填“有”或“没有”)感应电流通过，导体ab的机械能转化为________能。

【答案】（1）电动机；（2）有；（3）电。

【解析】闭合开关，处在磁场中的导体棒ab中有电流通过时，它就会运动起来，表明通电导体在磁场中受到力的作用，该装置可以用来研究电动机的工作原理。

将图中的电源换成电流表，使导体ab左右摆动，它此时做切割磁感线运动，闭合电路中会产生感应电流，即导体ab中有感应电流通过，电流表指针发生偏转，该过程消耗机械能，获得电能，将机械能转化为电能。

★考点六：电磁感应现象与发电机

◆典例一：（2020·贵州黔东南）如图所示四个装置中工作原理与发电机相同的是（  ）。

A. 电磁起重机；B. 司南；

C. 话筒；D. 扬声器；

【答案】C。

【解析】发电机的工作原理是电磁感应现象。

A．电磁起重机是利用电磁铁工作的，其原理是电流的磁效应，故A不符合题意；

B．司南是天然的磁体，由于受地磁场的影响，磁体具有南北指向性，故B不符合题意；

C．话筒是利用电磁感应现象制成的，故C符合题意；

D．扬声器把电信号转化为声信号，利用通电导体在磁场中受到力的作用的原理，故D不符合题意。

◆典例二：（2020·四川成都A）小罗把两个玩具电机用导线连接在一起(如图)，用力快速拨动甲电机的转叶，发现乙电机的转叶也缓慢转动起来。对这个现象分析正确的是（　　）。

A. “甲电机”将电能转化为机械能；B. “乙电机”将机械能转化为电能；

C. “甲电机”依据电磁感应来工作；D. 两电机的工作原理是相同的

【答案】C。

【解析】A．“甲电机”相当于发电机，将机械能转化为电能，故A错误；

B．“乙电机”相当于电动机，将电能转化为机械能，故B错误；

C．“甲电机”相当于发电机，利用电磁感应工作，故C正确；

D．“乙电机”相当于电动机，利用磁场对电流受力的作用工作，两电机的工作原理不同，故D错误。

故选C。

★提升训练

1.（2019·贵港）如图1所示，下列说法正确的是（   ）。

A．图甲实验现象表明通电导体周围存在着磁场；

B．图乙中，闭合开关，当导体在磁场中沿竖直方向上下运动时，电流表指针会偏转；

C．图丙中，是发电机的工作原理图；

D．图丁中，动圈式扬声器（喇叭）的工作原理和乙图的实验原理相同

【答案】A。

【解析】A．图甲实验是著名的奥斯特实验，该实验验证了电流的磁效应，即说明了通电导体周围存在着磁场，故A正确；

B．图乙中，闭合开关，当导体在磁场中沿竖直方向上下运动时，由于导体没有切割磁感线运动，所以电路中没有产生感应电流，即电流表指针不会偏转，故B错误；

C．图丙中，闭合开关，发现放在磁场中的导体棒运动起来，说明磁场对通电导体有力的作用，这个是电动机的原理图，故C错误；

D．喇叭的工作原理与电动机的原理相同，都是图丙的实验原理，而图乙的实验原理是发电机的原理图，故D错误。故应选A。

2.（2019·湖州）一条形磁铁放在水平桌面上，处于静止状态，电磁铁置于条形磁铁附近并正对（如图所示）。下列叙述中，正确的是（  ）。

A.闭合开关前，电磁铁与条形磁铁间没有力的作用；

B.闭合开关后，条形磁铁受到桌面向左的摩擦力；

C.闭合开关后，滑片P向a移动时电磁铁与条形磁铁间的作用力增大；

D.闭合开关后，滑片P向a移动过程中，若条形磁铁始终处于静止状态，则它受到桌面的摩擦力大小保持不变

【答案】C。

【解析】A、闭合开关前，虽然电磁铁没有磁性，但是电磁铁中间是有铁芯的，条形磁铁对铁芯是有吸引力作用的，故A错误。

B、闭合开关后，电磁铁有磁性，根据图中的电流方向结合安培定则可知，电磁铁的左端是N极、右端是S极，因异名磁极相互吸引，则电磁铁对条形磁铁有向左的吸引力作用，条形磁铁有向左运动趋势，所以条形磁铁受到向右的静摩擦力作用。故B错误。

C和D、闭合开关后，滑片P向a移动时，变阻器接入电路的阻值变小，通过电磁铁的电流增大，磁性增强，对条形磁铁的吸引力增大，条形磁铁始终处于静止状态，受到向左的吸引力和向右的静摩擦力是平衡力，吸引力增大，则摩擦力也增大，故C正确，D错误。故选C。

3.（2018·河北）下列有关电与磁的说法正确的是（  ）。

A. 磁感线是用来形象描述磁场的，并不真实存在；

B. 悬吊着的小磁针静止时N极指向地理南极附近；

C. 法拉第在世界上第一个发现了电与磁之间的联系；

D. 电磁继电器是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关

【答案】AD。

【解析】A、磁场虽然看不见摸不着，但是实际存在的，磁感线是人为建立的模型，并不存在，故A正确；

B、根据磁极间的相互作用规律可知，小磁针在地面上受到地磁场的作用静止时，小磁针的N极指向地磁的南极，故B错误；

C、奥斯特最早发现了电与磁之间的联系--电流的磁效应，故C错误；

D、继电器是利用低电压、弱电流电路的通断来间接控制高电压、强电流电路通断的装置。电磁继电器就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关，故D正确。故选AD。

4.（2020·重庆B）下列说法中，正确的是（　　）。

A. 长期不使用的电视机，不用切断电源；B. 发现有人触电，应立即断开电源总开关；

C. 小磁针的N极和磁铁的S极相互排斥；D. 通电螺线管两端的极性跟电流方向无关

【答案】B。

【解析】A．期不使用的电视机，要切断电源，可以节约电能，养成节能的习惯，故A错误；

B．发现有人触电时，不要直接去救援，因为人体是导体，如果接触触电人，救援人员可能直接或间接接触火线，发生触电事故，所以一定先切断电源，故B正确；

C．同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，故小磁针的N极和磁铁的S极接近时，会相互吸引，故C错误；

D．由安培定则可知：右手握住导线，让弯曲的四指所指的方向跟电流方向一致，大拇指所指的方向就是通电螺线管的N极；故通电螺线管两端的极性跟电流方向有关，故D错误。故选B。

5.（2020·四川乐山）下列所示的实验装置中，能说明电动机工作原理的是（　　）。

A. 	B.

C. 	D.

【答案】A。

【解析】A．开关闭合后，通电导体受到磁场的作用，可以在导轨上运动，将电能转化为机械能。这是电动机的工作原理。A选项符合题意；

B．因为地磁场的作用，磁体会指示南北方向。B选项不符合题意；

C．闭合电路的部分导体在磁场中运动，电路中会产生电流，这是发电机的工作原理。C选项不符合题意；

D．线圈在磁场中运动，电路中产生电流，这是交流发电机工作原理。D选项不符合题意。故选A。

6．（2020·哈尔滨）关于甲、乙两图的说法中，正确的是（　　）。

A．甲图中改变电流大小，电流周围磁场强弱不发生改变

B．甲图中改变电流方向，小磁针的偏转方向不发生改变

C．利用乙图可研究电磁感应现象

D．乙图中闭合开关后，静止的导体ab就会运动

【答案】C。

【解析】A、甲图是奥斯特实验，改变电流大小，电流周围磁场强弱会发生改变，故A错误；

B、甲图中改变电流方向，磁场的方向发生了改变，则小磁针的偏转方向发生改变，故B错误；

C、图乙中，闭合电路的一部分导体ab在磁场中做切割磁感线运动，会产生感应电流，这就是电磁感应现象，故C正确；

D、乙图中闭合开关后，静止的导体ab中无电流通过，不会运动，故D错误。故选：C。

7.（2020·四川成都A）图是我国古代发明的指南针——司南，能指示南北方向。因为地球周围存在地磁场，指南针静止时它的南极指向地理的_________极附近。指南针放在通电导线附近发生了轻微偏转，是因为_________产生了磁场。

【答案】（1）南；（2）电流。

【解析】指南针静止时，南极所指的方向是地理的南极附近，是地磁场的北极。

将指南针放在通电导线附近，指南针会发生偏转，说明电流产生了磁场。

8.（2020·天津）图中，静止在通电螺线管周围的小磁针，其中指向错误的是______（填标号）。

【答案】①。

【解析】由图示知，电流从通电螺线管的右边流入，据安培定则知，通电螺线管的N极在左端，而名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，所以①号小磁针的N极应指向左边。

9.（2020·贵州黔南）在下图所示的四幅图中，图_____能表明分子之间有引力；图_______是用来研究通电导体在磁场中会受到力的作用∶图________中的原理可用来制造发电机。

【答案】（1）A；（2）D；（3）C。

【解析】图A中，压紧的铅块下可挂重物，说明分子之间存在引力。

图B中，压缩活塞使得筒内的空气内能增加、温度升高，是将机械能转化为内能的过程。

图C中闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，会产生感应电流，这就是发电机的原理。

图D中，闭合开关，通电导体在磁场中受力运动，根据此原理制成了电动机。

10.（2020·贵州黔东南）如图所示已画出永磁体与通电螺线管之间的磁感线分布情况中的一条。请标出：①磁感线的方向：②在括号中标出电源右侧的极性（用“+”或“-”表示）。

【答案】如图。

【解析】磁体外部磁感线的方向是由北极出发，南极进去，据此可以确定磁感线的方向；根据磁极间的相互规律可以确定螺线管的左端为N极，右端为S极，根据安培定则可判断螺线管上电流方向向上，所以右端为电源的“+”极，左端为电源的“-”极，如图所示。

11.（2020·贵州黔南）在如图中标出静止在磁场中的小磁针的N、S极和磁感线的方向。

【答案】如图。

【解析】①由图可知，螺旋管的右端为N极，小磁针静止时的右端为N极；因为在磁体外部，磁感线总是从N极发出，回到S极，所以磁感线的方向是指向左的。

②根据异名磁极相互吸引，同名磁极相互排斥，则通电螺线管的右端为N极，因此小磁针的左端为S极，右端为N极。如图所示：

12.（2020·贵州黔西南）给螺线管通电后，能自由转动的小磁针静止时的指向如图所示。在图中标出电源的“+”“-”极、螺线管的N极，并标出螺线管外磁感线的方向。

【答案】如图。

【解析】根据磁极间的相互作用，可判断螺线管的左端为S极，右端为N极；磁体外部磁感线是由磁体的N极出发，S极进去；最后根据安培定则判断螺线管上电流方向向下，则电源右端为正极，左端为负极。如图所示。