专题19 中考仪器使用与读数类问题（电学部分）

知识点1：电流表

1.电流表的构造和符号

2.电流表的规则和注意事项

【使用电流表的规则】

(1)使用前要先检查指针是否指零。

(2)必须要把电流表串联在电路中.

(3)要使电流从标有“+” 接线柱流入电流表,从标有“—”的接线柱流出电流表。

(4)绝对不允许把电流表直接接到电源的两极。

(5) 被测电流的大小不能超过电流表的量程。

【使用电流表测量电流时应注意】

（1）使用前应检查指针是否指零，如有偏差则要用螺丝刀旋转表盘上的调零螺丝，将指针

调至零位。

（2）必须把电流表串联在电路中，使电流从标有“0.6”或“3”的接线柱流入电流表、从

标有“－”的接线柱流出电流表；

（3）绝不允许把电流表直接连接到电源的两极。

（4）被测电流的大小不能超过电流表的量程。在使用双量程电流表时，一般先试用大量程，

如电流示数在小量程范围内，再改用小量程，这样读数更为准确。

知识点2：电压表

- 电压表的构造

2.电压表的使用规则和注意事项

【电压表的使用规则】

（1）电压表必须与被测用电器并联；

（2）电压表的“+”接线柱连接靠近电源正极的一端，“－”接线柱连接靠近电源负极的一端；

（3）选择合适的量程（0～3V; 0～15V）。

【正确使用电压表的四点注意事项】

（1）调. 使用前先校零。

（2）连。电压表应并联在电路中，电压从正接线柱入, 负接线柱出。

（3）选。选择电压表的合适的量程。

（4）读。明确量程和分度值，数格算读数。

知识点3：滑动变阻器

1.滑动变阻器的构造和原理

（1）构造

（2）原理

通过改变接入电路中电阻丝的长度，可以逐渐改变电阻，进而逐渐改变电流。具有分压

限流的作用。

（3）铭牌意义

如一个滑动变阻器标有“50Ω2A”表示的意义是：最大阻值是50Ω，允许通过的最大电流是2A。

2.滑动变阻器的构造示意图和符号

3.滑动变阻器的是用方法和注意事项

【滑动变阻器的使用方法】

（1）滑动变阻器要与被控制的用电器串联接入电路中。

（2）滑动变阻器连入电路中时，取一上一下两个接线柱。

（3）在闭合开关之前，滑动变阻器的阻值调到最大值。

【滑动变阻器的注意事项】

(1)使用滑动变阻器之前，要弄清楚它的最大电阻值和允许通过的最大电流值．使用时不得超过允许通过的最大电流值．

(2)使用滑动变阻器前，应先来回滑动几次滑片，除去接触点上的灰尘等污物，以保证接触良好．接入电路之前，一般应把滑动片P移到连入电阻值最大的地方，以保护电源和电表．

(3)正确连入电路．注意不要接成固定电阻（把电路两端分别接到A、B）或接成短路（把电路两端分别接到C、D）．

(4)实验时谨防损伤电阻丝绝缘层，以免造成匝间短路．

知识点4：电能表

1.电能表的构造和铭牌数据物理含义

（1）构造

（2）铭牌数据物理含义

（1）“220V”是指电能表适用的 额定电压是220V 。

（2）“10(20)A”其中10A表示平时允许流过电能表的最大电流；20A表示短时间内允许流过电能表的最大电流。前面数值是标定电流或称额定电流， 称Ib。 括号内为最大负载电流Imax ， 在使用中负载功率电流不能超过电能表的最大负载电流.反之会造成仪表损坏.严重时会造成仪表烧毁及安全事故.

（3）“50Hz”表示所接电路交流电的频率为50赫兹

（4）“600revs/kWh”表示用电器消耗1度电，表中铝盘旋转600圈. 3000R/KW•h表示每消耗1kW•h的电能，表盘转3000转。对于 电子式电能表，其参数为imp/KW•h，每消耗1KW•h的电能，指示灯闪烁的次数；

（5）读数:16.6KW•h 即16.6度(注意最后一格是小数点后一位)

2.电能表的接法和注意事项

接在家庭电路中时,前两个接线柱接火线,后两个接零线.电能表的位置在进户线和闸刀开关之间.(家庭电路连接顺序:进户线-电能表-闸刀开关-保险盒-用电器)

知识点5：测电笔

1.测电笔的构造和原理

（1）测电笔的构造

试电笔一般由笔尖金属体、电阻、氖管、笔筒（小窗）、弹簧和笔尾的金属体组成。当试电笔测试带电体时，只要带电体、电笔和人体，大地构成通路，并且带电体与大地之间的电位差超过一定数值(例如60伏)，试电笔之中的氖管就会发光(其电位不论是交流还是直流)，这就告诉人们，被测物体带电，并且超过了一定的电压强度。

（2）测电笔的原理

试电笔有氖管，充有氖气，两端是两个金属电极，当电流从一个电极通过氖气流到另一个电极时氖气会发出红光。

2.测电笔的使用方法和注意事项

【试电笔的正确使用方法】

使用试电笔时，人手接触电笔的部位一定在试电笔顶端的金属，而绝对不是试电笔前端的金属探头。使用试电笔要使氖管小窗背光，以便看清它测出带电体带电时发出的红光。笔握好以后，一般用大拇指和食指触摸顶端金属，用笔尖去接触测试点，并同时观察氖管是否发光。如果试电笔氖管发光微弱，切不可就断定带电体电压不够高，也许是试电笔或带电体测试点有污垢，也可能测试的是带电体的地线，这时必须擦干净测电笔或者重新选测试点。反复测试后，氖管仍然不亮或者微亮，才能确定测试体确实不带电。

【使用试电笔时，应注意以下事项】

(1)使用试电笔之前，首先要检查试电笔里有无安全电阻，再直观检查试电笔是否有损坏，有无受潮或进水，检查合格后才能使用。

(2)使用试电笔时，不能用手触及试电笔前端的金属探头，这样做会造成人身触电事故。

(3)使用试电笔时，一定要用手触及试电笔尾端的金属部分，否则，因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路，试电笔中的氖泡不会发光，造成误判，认为带电体不带电，这是十分危险的。

(4)在测量电气设备是否带电之前，先要找一个已知电源测一测试电笔的氖泡能否正常发光，能正常发光，才能使用。

(5)在明亮的光线下测试带电体时，应特别注意氖泡是否真的发光(或不发光)，必要时可用另一只手遮挡光线仔细判别。千万不要造成误判，将氖泡发光判断为不发光，而将有电判断为无电。

【例题1】（2020四川成都）图甲所示电路，闭合开关S，滑片P从a向b移动的过程中，小灯泡的亮度_________；当P移动到b端时，电压表的指针位置如图乙所示，则此时灯泡两端的电压为_____________V。

【对点练习】如图所示的电流表中。

（1）当使用标有“－”和“0.6”两个接线柱时，量程是多大？读数时应以刻度盘的哪一排数值为准？最小刻度值是多大？

（2）当使用标有“一”和“3”两个接线柱时，量程是多大？读数时应以刻度盘的哪一排数值为准？最小刻度值是多大？

【对点练习】如图所示的电压表，在测量电路导体两端电压时选择的量程为      ，分度值为      ，其示数是______V。

【例题2】（2020苏州）如图所示为学校实验室中某电能表的表盘。

（1）该电能表示数为　   　kW•h．

（2）小明利用该电能表和秒表检测一只标识为“220V 10W”节能灯的额定功率。他关闭其他用电器，将该节能灯接入220V的测量电路，设计了以下三种测量方案：

方案一：测量出电能表显示消耗1kW•h电能所用的时间t；

方案二：测量出1min时间内电能表转盘转过的圈数n；

方案三：测量出电能表转盘转过1圈所用时间t。

①若使用方案二，小明计算额定功率的关系式应该为：P＝　   　（单位：W）。（用数字和n表示）

②比较三种方案，最可行的是方案　   　。

【对点练习】小文对电冰箱进行了测试：先将其他所有用电器断开，只将电冰箱单独接入电路，电能表初始示数和两整天之后的示数如图，则该电冰箱两整天耗电　   度，若以每度0.5元算，应交电费　 　元。

【例题3】（2020武汉模拟）一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是（   ）

A．使用试电笔时手可以接触笔尖	B．使用试电笔时手不要接触笔卡

C．试电笔中的电阻可以用铁丝代替	D．当氖管发光时有微弱电流通过人体

【对点练习】如图所示为测电笔的构造示意图，测电笔是用来辨别火线和零线的，笔尖接触电线，如果氖管发光，表示接触的是    线．在使用测电笔时手一定要接触测电笔的       。

一、选择题

1.电流表是测量电路电流大小的仪器。对电流表的使用，下列说法中正确的是（  ）

A．本应使用0.6 A的量程，但误用3A的量程，电流表会烧坏

B．当把电流表直接接在电源两极上时，可以测量电源的短路电流

C．在用3A量程试测时，发现指针已超过半偏，应选用0.6 A量程进行测量

D．在用3A量程试测时，发现指针只偏转了很小的角度，应选用0.6 A量程进行测量

2.甲乙丙丁四幅图是测量物理量的常见工具，下列说法正确的是（    ）

甲                  乙                         丙              丁

A.如图甲所示，电流表的分度值为0.1A，读数为2.2A；

B.如图乙所示电流表的读数为0.5A

C.如图丙所示物体质量为6.6g

D.如图丁所示，弹簧测力计的量程为0——4N，读数为3.1N；

3.下列关于电学元件使用的说法中，正确的是（　　）

A．电流表可以直接连接到电源两级

B．电压表应与被测用电器并联

C．滑动变阻器任意两个接线柱接入电路，都能改变电路中的电流

D．电能表应并联接在家庭电路的干路上

4.对于图中的各种数据，下列说法不正确的是（    ）

A．电能表正常工作时的电压一定为220V，电流一定为10A

B．每消耗1kW·h的电能，电能表的转盘转3000转

C．同时使用的用电器总功率不能超过2200W

D．电能表读数的单位是kW·h

5.某家庭电路的部分情况如图所示，下列说法正确的是（    ）

A．进户线分为火线和地线

B.零线在入户之前已经和大地相连

C．电能表的标定电流为20A

D．电能表与空气开关是并联

二、填空题

6．（2020齐齐哈尔）小刚同学进行科学实践活动，利用手表和电能表測量家中空调的实际功率，电能表的表盘如图所示。他只让空调工作，观察到5min内电能表的表盘转过300转，则空调消耗的电能是　   　kW•h，空调的实际功率为　   　kW。

7.（2020天津）我国家庭电路的电压为______V；如图所示是小明家中一周前､后电能表示数。他家这周消耗了______kW·h的电能｡

8.（2020贵州黔东南）电能表是测量_____的仪表，小红同学家中电能表月初和月底的读数如图所示， 则这个月家里用了_____度电，小红同学为了测一只正在工作的电饭锅的实际电功率，她关闭了家中其它所有电器，此时她家标有“3000r/kW·h”字样的电能表每分钟转过30圈，则这只电饭锅工作时的实际功率为_____W。

9.如图所示，弹簧测力计的示数为______N。电流表的示数为_____A。温度计的示数为_____。

10．在用伏安法测电阻的实验中，电压表的示数为4.8V，电流表的指针如图所示，则电流表的读数为　　A，被测电阻的阻值为　　Ω．

11．图中电压表示数为　 　V

12.小明家电能表本月初的示数为821.6KWh，本月底的示数如图所示，小明家本月消耗的电能为　   　kw•h，如果按0.5元/（kw•h）的电价计费．本月应付电费　   　元，该电能表的参数表明，小明家能同时使用的用电器总功率不得超过　   　W．

13.如图甲乙所示是判断零线与火线时，手拿测电笔方法的示意图．其中正确的是   图．

如图丙所示是三孔的电源插座，a孔与零线相连，b孔与火线相连，c孔与   相连．

三、实验探究题

14.小军做测量小灯泡电功率的实验中，所用小灯泡的额定电压为2.5V．

（1）请用笔画线代替导线，将如图甲所示的实验电路连接完整．

（2）丙图中阴影部分面积表示的物理量是_______．

（3）实验时闭合开关，小军发现小灯泡不发光，且电流表有示数，而电压表无示数，则电路的故障可能是：_______．

（4）故障排除后，闭合开关，小军发现电压表的示数为2V，若想测量小灯泡的额定电功率，应再调节滑动变阻器的滑片P，使P向_______移动（选填“左”或“右”），当电压表的示数为2.5V时，对应电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定电功率是______W．这时小灯泡正常发光20s，产生的焦耳热为________J.

四、综合应用题

15.认真阅读下列表格。知道电压表和电流表的异同。

请说说电压表和电流表在使用方法上的不同点。

16.现将图中的滑动变阻器连入电路中的M、N两点间．

(1)要求滑片P向右移动时，电流表A的读数变小，应如何接线？

(2)若d、b接线柱分别与M、N相连接，则滑片P向右移动时，电灯的亮度如何变化？

17.如图所示， R1是0至50Ω的滑动变阻器，电流表A 1的量程是0至0.6A，A 2量程是0至3A，电阻R2＝3.6Ω，电源电压为9V并保持不变，闭合开关后，为了使两电流表都能正常工作，求变阻器连入电路中的阻值变化范围.

18.如图是家庭电路的一部分．电能表的电流规格是“10（40）A”，L是“220V  22W”的节能灯，插座上接入“220V  220W”的电视机（图中未画出）．灯和电视机同时工作，求：

（1）通过电能表的电流；

（2）连续工作4h消耗多少kW·h的电能；

（3）该电路中还能接入的用电器的最大功率．

19.写出零线与火线的识别的工具。画出测电笔的构造图并说明测电笔原理和使用方法。