专题19 生活用电（练习）（教师版）

第一部分  基础练习

一、选择题

1.如图所示小明家中的部分电路，此时灯和电热壶均正常工作。下列说法正确的是（　　）。

A.由图可知，a是零线，b是火线；

B.若进户零线断路，则灯和电热壶均不工作，测电笔接C点是不发光；

C.若电热壶断路，则灯仍正常工作，测笔接B、D两点时均发光；

D.若C、D两点间导线断路，则灯仍正常工作，电热壶不工作，测电笔接B、D两点时均发光

2.家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的设备。家庭电路漏电时，通过火线与零线的电流不相等，漏电保护器中有一特殊装置(在图中虚线框内，未画出)检测到这一差异后，便切断电源，起到保护作用。漏电保护器中还有试验电路，由一只开关S与电阻R组成，闭合开关S就能模拟漏电情形，试验电路的连接符合要求的是（  ）。

A.B.C.D.

3.以下有关家庭电路常识，说法正确的是（　　）。

A．家庭电路中各个用电器之间是并联的；

B．电能表是记录家庭用电器功率大小的装置；

C．只要有电流通过人体，人体就会有生命危险；

D．使用试电笔时，为了确保安全，不能触碰试电笔上的任何金属部位

4．在如图所示的照明电路中，连接正确的是（　　）。

A．	B．

C．	D．

5．关于用电情景，下列说法符合安全用电的是（　　）。

A．试电笔使用时候，一定要触碰笔尾金属帽；

B．开关安装位置应该连接在用电器与零线中间；

C．家用电器起火时，先灭火，后切断电源；

D．当发现身边有人触电时，应该立即用手把触电人拉开

6.下列关于安全用电方面的说法中正确的是（ ）。

A. 只要电灯不发光，就可以用湿布把它擦干净；

B. 只要将保险丝换上粗的，电路中就可以接入大功率的用电器；

C. 把家用电器的金属外壳接上地线，可以防止触电；

D. 看到有人触电应立即用手把他拉开

7.下列做法可以引起触电事故的是（ ）。

A. 人站在干燥的木凳上，一只手接触火线；

B. 人两手同时接触一节干电池的两极；

C. 人站在地面上，两手同时接触家庭电路中的零线；

D. 人站在地面上，双手同时分别接触家庭电路中的火线和零线

8.如图所示的家庭电路中，正常发光的两盏灯突然一起熄灭．小明先检查保险丝，保险丝完好，再用测电笔分别检测插座的两孔，发现氖管均发光，造成这一现象的原因是（　　）。

A.进户零线断了；B.插座发生短路了；C.某盏灯丝烧断了；D.进户火线断了

9.下列四幅图中，符合安全用电的是（　　）。

A、B、C、D、

10.在生活中，我们会遇到这些情况：(1)开关中的两个线头相碰；(2)插头中的两个线头相碰； (3)电路中增加了大功率的用电器；(4)户外输电线绝缘皮损坏。在上述情况中，可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（ ）。

A．(1)和(2)     	 B．(2)和(3)      	C．(2)和(4)      	D．(1)和(4)

11.如图所示，是某家庭电路的一部分，下列说法中正确的是（  ）。

A. 电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱串联；

B. 电冰箱的三脚插头接入电路能保证其外壳接地；

C. 为用电安全，应在甲处安装电灯，乙处安装开关；

D. 站在地上的人若用手直接接触A点，不会有触电危险

12.如图所示是家庭用电的几种情形，符合安全用电要求的是（    ）。

二、填空题

13.小红在家里开着空调看电视，当妈妈把电饭锅插头插进插座时，家里的自动空气开关“跳闸”了。“跳闸”的原因可能是电饭锅插头内部发生___________，也可能是电路中用电器的___________过大。

14.电饭煲是一种常见的家用电器，它是根据电流的________效应工作的；从安全角度考虑，电饭煲应使用三孔插座，这样做是为了让它的金属外壳与________相连。

15.如图所示是住宅户内配电系统，由图可知，空调机与照明灯是_______联的，漏电保护器与三孔插座是_______联的。当站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，这时电路中的______会迅速切断电流，对人身起到保护作用。

16．在疫情期间，小明因在家中经常同时打开的电器过多而跳闸，所以他想用试电笔检查电路故障，试电笔可以辨别火线和零线，使氖管发光的是　 　线。后来有一次闭合开关后，发现电灯不亮，如图所示，所以他用用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是　 　（选填“ab”、“bc”、“cd”、“火线”或“零线”）断路；若用试电笔测试图中的a、b、c、d四点都发光，则可能发生的故障是　 　（选填“ab”、“bc”、“cd”、“火线”或“零线”）断路。

17．质量调研）现在生活中使用的插座都设置有“保护门”，如图所示。“保护门”可有效防止儿童将手指插入插孔而造成触电事故，同时可避免灰尘长期沉积而造成内部____________（选填“断”或“短”）路；插入插座的各用电器构成____________（选填“串”或“并”）联电路。在安装电路时，三孔插座上面的插孔应连接在____________（选“零”“火”或“地”）线上。

18.家里某用电器发生短路，熔丝立即熔断，用下列方法进行检测，如图所示，断开所有用电器的开关，用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，然后只闭合S、，若L正常发光，说明        ；只闭合S、，若L发出暗红色的光（发光不正常），说明         （选填“正常”、“短路”或“断路”）。通常人体安全电压不高于         V，生活中要注意用电安全。

19.某同学观察到他家里的电能表及空气开关如图所示。电能表上标识的“10（20）A”表示这个电能表的         电流为10A，         电流为20A。他家同时工作的用电器的总功率不能超过         W。该同学家的进户线是         （填序号）。

三、作图题

20.如图所示是家庭电路的一部分，请你按照安全用电原则，在虚线框内分别填上电灯和开关的元件符号；并用笔画线代替导线，将准备接大功率用电器的插座接入家庭电路中。

21.如图，在虚线框内分别画出开关和灯泡的符号，使之符合安全用电要求。

22．将图中的三孔插座，开关和电灯正确连接到电路中。

23.如图所示为小黄家客厅的实物电路图。请你用笔画线代替导线，把三孔插座和带有开关的电灯分别正确地接入电路中。

第二部分  提高练习

一、选择题

1．（2020·衡阳）学习家庭电路相关知识后，小明对如图所示设计的家庭电路的认识正确的是（　　）。

A．图中两只灯与其对应控制开关的连接都是正确的；

B．使用洗衣机时应选择插座C；

C．灯L1、L2是串联的；

D．如图中AB之间发生断路，则用试电笔检查插座C的各个插孔，试电笔的氖管都不发光

2.（2020·北京）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确是（　　）。

A. 电能表是测量消耗电能的仪表；

B. 家庭电路中的电冰箱和空调是串联的；

C. 用电器电线的绝缘皮破损了仍能继续使用；

D. 导致家庭电路中电流过大的原因一定是短路

3.（2020·武汉）如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是（  ）。

A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率；

B. 空调正常工作时，吊灯一定发光；

C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流；

D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的

4.（2020·湖南常德）关于家庭电路和安全用电，下列说法或做法中正确的是（　　）。

A. 家庭电路中空气开关跳闸，一定是发生了短路；

B. 将控制用电器的开关接在用电器与火线之间；

C. 使用试电笔时，手千万不要接触笔尾金属体；

D. 将电烤炉、电饭锅等多个用电器接在一个插线板上同时使用

5.（2020·山东滨州）关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）。

A. 使用试电笔时，人体必须接触笔尖金属体；

B. 控制灯泡的开关要接在零线和灯泡之间；

C. 家庭电路中电流过大的原因一定是发生短路；

D. 在生活中要做到：不接触低压带电体，不靠近高压带电体

6.（2020·宁夏）关于家庭安全用电，下列说法正确的是（  ）。

A. 空气开关“跳间”的原因，一定是发生了短路；

B. 空气开关“跳阐”后，可立即合上；

C. 使用试电笔辨别零线和火线时，手不能接触笔尾金属体；

D. 人体触电时，漏电保护器可保护人体安全

7．（2020·东莞）今年上半年的居家网上学习，同学们使用电器的频率大大提高，也令大家的安全用电意识得到普遍提高，以下做法符合安全用电的是（　　）。

A．电器起火时，首先切断电源；

B．保险丝烧断后，可用铜丝代替保险丝；

C．用湿抹布擦正在观看的电视机；

D．有金属外壳的家用电器，金属外壳不用接地

8.（2020·龙东）“安全用电，珍惜生命。”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是(    )。

A.可以在高压线下钓鱼；

B.雷雨天在大树下避雨；

C.发现有人触电，应该立即用手拉他；

D.手机充电器不可以长时间插在插座上

9．（2020·齐齐哈尔）如图所示的做法中，符合安全用电原则的是（　　）。

A．导线的绝缘皮破损，仍继续使用；

B．使用电动机时，机壳没有接地；

C．使用试电笔时，要用指尖抵住上端的金属帽；

D．同时使用的用电器总功率过大

10.（2020·黄石）小椿同学设计了一种照明电路，其设计要求是：用两个开关控制一盏灯，两个开关同时闭合灯才能发光，只闭合其中任意一个开关，灯都不能发光．下面四幅电路图中，既符合上述要求，又符合安全用电要求的是（  ）。

A. B. C. D.

11.（2020·荆门）在安全教育宣传月活动中，学校举办了一次安全用电知识的抢答赛。以下比赛题目中，应回答“对”的是（  ）。

A. 发现有人触电时，应立即切断电源

B. 手机充电结束后，充电器可一直插在通电的插座上

C. 家用电路中的保险装置应安装在零线上

D. 雷雨天气可打伞在开阔地上行走

12.（2020·天门）关于生活用电，下列说法中正确的是（    ）。

A. 我国家庭电路的电压是36V；

B. 更换灯泡、搬动电器不用断开电源开关；

C. 使用试电笔时人不会触电是因为试电笔氖管中的氖气不导电；

D. 当电路中电流过大时，空气开关可以自动切断电路，起到保护作用

13.（2020·鄂州）下列关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）。

A. 使用试电笔时手不能接触笔尾金属体；

B. 家庭电路中的开关接在火线或零线上都一样；

C. 不能在电线上晾晒湿衣服；

D. 用电器的三脚插头也可以插人两孔插座中使用

14.（2020·黄冈）下列做法正确的是（  ）。

A. 在高压线下钓鱼；

B. 使用试电笔时手接触笔尖金属体；

C. 把电池的两端用导线直接连在一起；

D. 使用电视机时，将防尘布罩从散热孔拿开

15.（2020·随州）某家庭电路如图所示，以下说法中不正确的是（　　）。

A. 若保险丝熔断，则可能是短路引起的；

B. 三孔插座的连接方式符合安全用电的原则；

C. 若仅b、c间断路，开关S闭合，灯泡L不会发光；

D. 若在a、b间接入一个灯泡L1，则它与灯泡L是并联关系

16.（2020·南京）下列措施符合安全用电规范的是（　　）。

A. 电冰箱的金属外壳接地；B. 使用绝缘皮破损的导线；

C. 用湿布擦拭工作的台灯；D. 一个插座上同时使用多个大功率用电器

17.（2020·镇江）如图所示，闭合开关S，发现灯L不亮。用测电笔接触M点时氖管发光，而接触N、Q点时氖管均不发光，若仅有一处发生断路，则该处可能是（  ）。

A. 熔丝处；B. P､M间某处；C. M､N间某处；D. N､Q间某处

18.（2020·福建）关于安全用电，下列做法正确的是（　　）。

A. 家用电器失火，先灭火后断电；

B. 用湿布擦拭工作中的家用电器；

C. 插线板的电源线绝缘层破损，仍继续使用；

D. 家用电器的金属外壳必须与三脚插头的长插脚相连

二、填空题

19．（2020·安徽）如图所示的家庭电路，当闭合开关时，发现电灯不亮。若原 因是图中打“×”的位置发生了断路，则在开关闭合的情况下， 用测电笔测试电路中 A 点时，测电笔氖管________（选填 “会”或“不会”）发光。

20．（2020·临夏）家庭电路的触电事故都是人体直接或间接跟　   　线接触造成的。如图所示是测电笔的结构，在使用测电笔时，手能接触测电笔的　   　（选填“笔尖”和“笔尾”）金属体。

21.（2020·十堰）家庭电路中，导线绝缘皮容易破损或老化，裸露的导线相接触会发生______， 这时电路中的_______（选填“漏电保护器”或“空气开关”）会跳闸保护电路。除此之外，电路中用电器_____过大，也会导致电路中电流过大。

22.（2020·沈阳）家庭电路进户的两条输电线，火线和零线可以用试电笔判断。正确使用试电笔时，手指干万不能碰到______（选填“笔尖金属体”或“笔尾金属体”），当氖管发光时______（选填“有”或“没有”）电流通过人体。

23.（2020·丹东）新建居民楼电路中，当电流过大时_____自动断开，切断电路，俗称跳闸：为了避免人不小心接触火线，电流经人体流入大地时发生触电事故，会装上______对人体起到保护作用。

24.（2020·威海）不能用手拉触电的人，因为人体是______，家里装修时，控制灯泡的开关处于断开状态，灯泡却亮着，原因可能是______｡

25．（2020·河北）在家庭电路中，为了防止触电，必须把用电器的开关装在　　线上，电冰箱、洗衣机等大功率家用电器的电源插座都用三孔插座，为了安全，三脚插头的接地脚应与用电器的　　相连。

三、作图题

26.（2020·天津）如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

27．（ 2020·南充）请画出用开关控制灯泡的电路。

28.（2020·广元）用笔画线表示导线，将图中的开关、电灯正确接入家庭电路中。

29．（2019·达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

参考答案

第一部分  基础练习

一、选择题

1.【答案】D。

【解析】A、由三孔插座的接法：左零右火，中间接地可知，a是火线，b是零线；故A错误；

B、若进户零线断路，则灯和电热壶均不工作，C点通过用电器与火线相连，因此测电笔接C点是发光的，故B错误；

C、若电热壶断路，则灯仍正常工作，B点与火线相连，D点与零线相连，因此测笔接B、D两点时B点发光，D点不发光，故C错误；

D、若C、D两点间导线断路，则灯仍正常工作，电热壶不工作，B、D两点均与火线相连，测电笔接B、D两点时均发光，D正确。

2.【答案】C。

【解析】AB、闭合开关S时，通过虚线框内火线和零线的电流相等，此时无法模拟漏电情形，故AB不正确；

C、闭合开关时，通过虚线框内火线的电流小于通过该装置零线的电流，可以模拟漏电情形，故C正确；

D、闭合开关时，虚线框内火线电流仍然等于零线电流，因为导线将电阻R短路，所以闭合开关不影响电路，故D不正确。故选C。

3.【答案】A。

【解析】A、家庭电路中各用电器是互不影响的，故是并联的关系，故A正确；

B、电能表是用来测量电能的仪表，故B错误；

C、当通过人体的电流达到人的极限值时，人就会发生危险，并不是只要通过人体有电流，人就会触电，故C错误；

D、用试电笔时，手必须接触笔尾的金属体，故D错误；故选A。

4．【答案】D。

【解析】A、保险丝接在火线上，开关控制了零线，故A错误；

B、保险丝接在零线上，开关控制了火线，故B错误；

C、保险丝接在零线上，且没有电流流过保险丝，开关控制了火线，故C错误；

D、保险丝接在火线上，开关控制火线，故D正确。故选D。

5．【答案】A。

【解析】A、使用试电笔时，人手不能接触笔尖，但必须接触笔尾金属体，故A正确；

B、为用电安全，开关应该安装在火线上，并且与用电器串联，故B错误；

C、家庭用电器起火时，我们应该先切断电源后灭火，直接灭火易引发触电，故C错误；

D、当发现有人触电时，应该立即采取的措施是：迅速切断电源或用绝缘体挑开电线，不能用手拉开电线和触电的人，否则自己也会触电，故D错误。故选A。

6.【答案】C。

【解析】本题考察的是安全用电的常识问题，擦拭灯泡必须取下来；保险丝的规格是和用电器的总功率相匹配的，随意更换，就失去了保护的作用；当看到有人触电时，首先应该切断电源，或使用绝缘物体使他脱离电线。

7.【答案】D。

【解析】发生触电事故都是因为有电流通过人体，电流对人体的危害性决定于加在人体两端的电压及人体的电阻，而家庭电路中的触电事故都是人体直接或间接与火线连通造成的。选项A中，人站在干燥的木凳上，一只手接触火线，不能构成回路，没有电流通过人体，故不会引起触电事故；

选项B中，一切电池的电压小于人体安全电压36V，故也不会引起触电事故；

选项C中，人站在地面上，两手同时接触家庭电路中的零线，人体两端的电压为零，当然不会引起触电事故；

选项D中，站在地面上的人接触火线，则电流由火线进入人体，形成回路，造成触电事故，所以正确答案为D。

8.【答案】A。

【解析】两盏电灯全部熄灭但保险丝完好，说明电路中干路上有断路，测电笔测试插座的两孔，氖管都发光，说明两孔与火线是连通的，故只可能是零线断了。

A、试电笔能亮，说明火线上有电，而零线上本该不亮，但也亮了，说明是进户线的零线开路了，故A正确；

B、插座处发生短路，会使保险丝熔断，试电笔的氖管不会发光，故B错误；

C、因各灯并联，互不影响，某个电灯的灯丝烧断了，其它灯仍还亮，故C错误；

D、进户线的火线断了，试电笔的氖管不会发光，故D错误。故选A。

9.【答案】C。

【解析】本题考查的是家庭电路中的安全用电，在家庭生活中，我们会随时遇到上面的一些问题，所以，对这些知识应该掌握，更应该熟练应用。

A、由图可知、电灯的灯座尾部中心应该连接火线，此图错误，不符合题意；

B、由图可知，开关应该连接火线，此图错误，不符合题意；

C、由图可知，电灯灯座尾部中心和开关应该连接火线，此图正确，符合题意；

D、三孔插座，上端应该接地线，此图错误，不符合题意。故选C。

10.【答案】B。

【解析】（1）开关中的两个线头相碰，会导致开关无法控制用电器，用电器将一直工作，但不会导致电流过大；

（2）会导致用电器短路，会导致电流过大；

（3）会导致用电器的总功率过大，会导致电流过大；

（4）户外线短路，不会烧毁家庭电路中的保险丝。 故选B。

11.【答案】B。

【解析】A．由于并联电路中的各个用电器是互不影响的，所以电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是并联的，故A错误；

B．电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地，防止由于冰箱的外壳带电而使得人发生触电事故，故B正确；

C．在家庭电路中，为了安全，一般把开关接在火线和用电器之间，故甲处接开关，乙处接灯，故C错误；

D．A点在火线上，站在地上的人接触A点是会触电的，故D错误。故选B。

12.【答案】D。

【解析】水是导体，所以在电线上晾衣服、用湿手按开关和用湿毛巾擦灯泡均不符合安全用电要求，故ABC不符合题意；

图D中的家庭电路，灯泡、开关和接线均符合安全用电要求；故选D。

二、填空题

13.【答案】短路，总功率。

【解析】本题需要了解空气开关的工作原理，考察“跳闸”的原因是由于工作电流过大而造成的，电流过大的原因可能是由于电路中有短路现象，也可能是由于同时工作的用电器的总功率过大造成的。

14.【答案】热；大地。

【解析】（1）利用电流热效应工作的用电器，就是在工作时，把电能转化成内能；（2）三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的。

电饭煲是利用电流的热效应来工作的，把电能转化为内能；

若金属外壳的用电器外壳万一带电，为了让电流会通过导线导入大地，防止造成触电事故的发生；所以三孔插座中多出一个专门用于接地的孔，目的是为了让金属外壳与大地相连，因此接入带有金属外壳的家用电器时，都要使用三孔插座。

故答案为：热；大地。

15.【答案】并；串；漏电保护器。

【解析】（1）由于空调机和照明灯可以单独工作，因此空调机和照明灯采用并联连接方式；

（2）如果站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，漏电保护器会迅速切断电流，对人身起到保护作用；通过插座连接的用电器电流也要通过漏电保护器，所以漏电保护器与三孔插座串联。

故答案为：并；串；漏电保护器。

16．【答案】火；ab；零线。

【解析】试电笔可以辨别火线和零线，能使氖管发光的是火线；

用试电笔测试b、c、d三点，氖管都发光，这说明从火线到b点之间的电路都是完好的，没有断路；而试电笔测试a点时，氖管不发光，这说明b点到零线之间的导线出现断路，由此可知是a、b之间的某处断路；

若用试电笔测试图中的a、b、c、d四点都发光，说明这四点都与火线接通的，而灯泡不发光、电路中无电流，则可能发生的故障是零线断路。

故答案为：火；ab；零线。

17．【答案】短；并；地。

【解析】（1）现在生活中使用的插座都设置有“保护门”。“保护门”可有效防止儿童将手指插入插孔而造成触电事故，同时可避免灰尘长期沉积而造成内部短路；

（2）插入插座的各用电器构成并联电路。

（3）在安装电路时，三孔插座上面的插孔应连接在地线上。

故答案是：短；并；地。

18.【答案】短路；正常；36。

【解析】家用电器工作电压为220V，将一个普通的白炽灯L与那个熔断的熔丝并联，如图所示闭合闸刀开关，然后逐个合上各用电器的开关，若发现校验灯发出暗红色的光 （发光不正常），此校验灯电压应小于220V，则此时应该是检验灯泡与另一电阻（如另一灯泡）串联接在火线与零线之间，故该支路没有短路，故正常；

当检验灯泡正常发光时，该灯泡两端的电压应为220V，则此时一定是灯泡L1发生了短路。

经验表明，对于人体的安全电压是不高于36V的电压；

故答案为：短路；正常；36。

19.【答案】标定；这个电能表的额定最大；4400；①②。

【解析】（1）“10A”表示电能表的标定电流，“20A”表示电能表短时间允许通过的最大电流。家中用电器的总功率不能超过：P大=UI=220V×20A=4400W；

（2）家庭电路中，火线和零线两条输电线进户以后先接到电能表上，电能表后接的是总开关，由图可知①②是该同学家的进户线。

故答案为：标定；这个电能表的额定最大；4400；①②。

三、作图题

20.【解析】三孔插座的接法：上面接地线，左边接零线，右边接火线；家庭电路中，火线首先过保险丝进入开关，然后再进入灯泡顶端的金属点，零线直接和灯泡的螺旋套相连，在更换灯泡时，断开开关，切断火线，操作更安全。

火线先过开关再入灯泡，然后接入顶端的金属点，零线直接接入螺旋套．因此左边方框内应为开关，右边方框内应为灯泡；

三孔插座的上面的孔接地线，左孔接入零线，右孔接火线。如图所示：

21.【解析】开关控制灯泡时和灯泡是串联的．火线过开关入灯座，零线直接入灯座。

火线首先进入开关，然后接到到灯泡顶端的金属点；零线直接接到灯泡的螺旋套．这样在更换灯泡时更安全。如图所示：

22．【解析】（1）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。

（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。

如下图所示：

23.【解析】首先辨别上面三根线地线、火线、零线。

灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；

安装三孔插座的方法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。如图所示：

第二部分  提高练习

一、选择题

1．【答案】B。

【解析】A、在灯的安装及开关的连接中，火线先接开关，再接入灯泡，所以灯L1接法错误；故A错误；

B、使用洗衣机时应选择插座C，把洗衣机外壳与大地接通，避免因意外漏电对人身产生伤害，故B正确；

C、灯L1、L2是并联的，互不影响，故C错误；

D、如图中AB之间发生断路，C插座电路连接正常，试电笔接触C插座火线时，氖管发光，故D错误；故选：B。

2.【答案】A。

【解析】A．电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表，故A正确；

B．家庭电路中的电冰箱和空调互不影响，是并联的，故B错误；

C．使用绝缘皮破损的导线，易引发触电事故，不符合安全用电原则，故C错误；

D．家庭电路中电流过大的原因，可能是电路中某处发生短路，也可能是用电器总功率过大，故D错误。故选A。

3.【答案】D。

【解析】A．电能表是用来计量家中所有用电器消耗的电能的，A错误；

B．空调和吊灯属于并联，他们并不影响互相的工作，B错误；

C．漏电保护器与插座是串联的，插座处发生漏电或有人触电时才会切断电源；如果插座被短路，空气开关就会切断电流，故C错误；

D．电路发生短路，电路中的电流非常大，这时空气开关就会“跳闸”，D正确。故选D。

4.【答案】B。

【解析】A．家庭电路中引起空气开关跳闸的原因有：电路中总功率过大和短路，故A错误；

B．开关应接在所控制的用电器与火线之间，故B正确；

C．使用试电笔时手千万不能接触笔尖金属体，否则会出现触电，故C错误；

D．将多个用电器接在一个插线板上同时使用，会引起电路总功率过大，造成空气开关跳闸，严重的话会引发火灾，故D错误。故选B。

5.【答案】D。

【解析】A．试电笔在使用时手要碰触笔尾金属体，如果接触试电笔的笔尖，相当于直接用手接触导线会有触电危险，故A错误；

B．控制灯泡的开关要接在火线和灯泡之间，故B错误；

C．家庭电路中电流过大的原因是发生短路或用电器总功率过大，故C错误；

D．安全用电要做到不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故D正确。故选D。

6.【答案】D。

【解析】A．空气开关跳闸的基本原因是：所带负荷超限了，一般情况是：短路或负荷过重，故A错误；

B．空气开关“跳闸”，可能是发生了短路，也可能是用电器总功率过大，找到原因后再闭合开关，故B错误；

C．使用测电笔辨别零线和火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，才能辨别出火线或零线，故C错误；

D．人体触电时，漏电保护器会断开，可保护人体安全。故D正确。故选D。

7．【答案】A。

【解析】A、发现电器起火时，要先立即切断电源再施救，故A正确；

B、铜丝的电阻小、熔点高，在电流过大时，产生的热量不容易达到熔点，因此不会熔断，起不到保险的作用，故B错误；

C、湿布有水，是容易导电的物体，用湿布擦拭正在观看的电视机，容易引起人体触电，故C错误；

D、带有金属外壳的用电器，其金属外壳一定要接地线，以防用电器外壳带电，会危及人身安全，故D错误。故选：A。

8.【答案】D。

【解析】

- 不可以在高压线下钓鱼，故A错；

- 雷雨天不要在大树下避雨，故B错；

- 发现有人触电时，应该立即切断电源，故C错；

- 手机充电器不可以长时间插在插座上，故D正确，故选D。

9．【答案】C。

【解析】A、绝缘层破损了的导线仍然使用，容易发生触电事故，故A错误；

B、用电器金属外壳一定要接地，外壳一旦漏电，电流可以及时的导入大地，故B错误；

C、使用测电笔辨别火线时，一定要用要用指尖抵住上端的金属帽，故C正确；

D、在一个普通插线板上长时间同时使用多个大功率用电器，导致电流过大，引发火灾；故D错误。故选：C。

10.【答案】B。

【解析】为保证安全电路设计时要求开关应接在火线上；分析电路可知哪一种设计可以满足只有两开关同时闭合灯才发光．分析电路可知，若两开关并联，则只要闭合一个开关，灯即发光；若两开关串联，则只有两开关都闭合时电路才能接通；为保证安全开关应接在火线上．符合条件的为B；故选B。

11.【答案】A。

【解析】A．有人触电时，应立即切断电源，再进行救援，故A符合题意；

B．充电器长时间插在电源插孔上会发热，容易引起火灾，故B不符合题意；

C．家用电路中的保险装置应该装在火线上，当电路中电流过大，保险装置切断电路，家用电器就不会带电，故C不符合题意；

D．雷雨天气撑着雨伞在开阔地上行走，雷电容易通过伞导入人体，造成触电，故D不符合题意。故选A。

12.【答案】D。

【解析】A．我国家庭电路的电压是220V，故A错误；

B．更换灯泡、搬动电器前，为了防止触电，需要断开电源开关，故B错误；

C．在试电笔的构造中，有一个1MΩ以上的高值电阻，在使用试电笔测火线时，试电笔的高值电阻和人串联在火线和大地之间，加在两者之间的电压是220V，此时试电笔的高值电阻分担的电压很大，人体分担的电压很小，通过人体的电流很小，氖管发光，人不会发生触电事故，故C错误；

D．家庭电路中的空气开关，当电路中电流过大时，可以自动的切断电路，起到保护作用，故D正确。故选D。

13.【答案】C。

【解析】A．使用试电笔时手要抵住末端金属帽，从而与大地构成闭合回路，试电笔才会发光，A错误；

B．家庭电路中开关接在火线与用电器之间，才能起保护作用，B错误；

C．根据安全用电原则，不能在电线上晾晒湿衣服，避免触电危险，C正确；

D．三脚插头只能插入三孔插座中使用，接地线才能发挥作用，将金属外壳漏电电流导入大地，D错误。故选C。

14.【答案】D。

【解析】A．在高压线下钓鱼，鱼线很容易接触到高压线，容易发生触电事故，故A错误；

B．使用试电笔时，手一定不能接触笔尖金属体，如果测电笔接触火线，手接触笔尖金属体会发生触电事故，故B错误；

C．把电池的两端用导线直接连在一起，电路会发生短路，会损坏电源，故C错误；

D．使用电视机时，将防尘布罩从散热孔拿开，有利于电视机散热，故D正确。故选D。

15.【答案】C。

【解析】A．保险丝熔断，可能是发生了短路，也可能是用电器的总功率过大，故A正确，不符合题意；

B．三孔插座的左孔接地线，右孔接火线，上孔接地线，符合于三孔插座的接法，故B正确，不符合题意；

C．若仅b、c间断路，开关S闭合，电路是通路，灯泡会发光，故C错误，符合题意；

D．若在导线a和b之间接一个灯泡L1，即L1接在火线和零线之间，它和L是并联的，故D正确，不符合题意。故选C。

16.【答案】A。

【解析】A．金属外壳的用电器的外壳一定要接地，避免金属外壳用电器漏电时发生触电事故，符合题意；

B．使用绝缘皮破损的导线，可能使人体和带电体接触，就会造成触电事故，不符合题意；

C．自来水是导体，用湿布擦拭工作的台灯，此人会触电，不符合题意；

D．一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，引起火灾，不符合题意。故选A。

17.【答案】C。

【解析】AB．用测电笔接触M点时氖管发光，说明火线上有电流，熔丝处、及PM间某处都不可能断路，故A、B不符合题意；

C．接触N、Q点时氖管均不发光，M､N间某处发生断路可满足题意要求，故C符合题意；

D．若N､Q间某处发生断路，则接触N点时氖管可以发光，故D不符合题意。故选C。

18.【答案】D。

【解析】A．家用电器失火，应先切断电源，再灭火，这样可以防止触电事故，故A错误；

B．生活中的水是导体，用湿布擦拭工作中的家用电器，易造成触电，故B错误；

C．电线的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故，故C错误；

D．家用电器的金属外壳必须与三脚插头的长插脚相连，可防止因外壳漏电而造成触电事故，故D正确。故选D。

二、填空题

19．【答案】会。

【解析】根据家庭电路连接情况可知，在 A 点到进户线零线之间断开；当开关闭合后，电流经火线流过灯泡、测电笔、人体与大地，故测电笔氖管发光。

20．【答案】火线；笔尾。

【解析】（1）当人体直接或间接与火线接触时，就会造成触电；

（2）使用测电笔辨别火线和零线时，用手接触笔尾金属体，笔尖接触电线，氖管发光，表明检测的是火线，但是手不能接触笔尖金属体，防止触电。

故答案为：火线；笔尾。

21.【答案】(1)短路；(2)空气开关；(3)功率。

【解析】导线绝缘皮容易破损或老化，裸露的导线相接触导致零线和火线直接接触而导致短路的现象。

电路发生短路时，当电路中的电流过大，空气开关自动断开，起到保护电路的作用。

由公式P=UI可知，电路中同时使用的用电器总功率过大时，也会导致电路中电流过大。

22.【答案】(1)笔尖金属体；(2)有。

【解析】正确使用试电笔时，如果用手接触笔尖金属体，笔尖电压高，较大的电流通过人体，人就触电了；如果用手接触笔尾金属体，由于试电笔中有一个阻值很大的电阻，所以通过试电笔的电流很小，也即通过人体的电流很小，所以没有危险。因此正确使用试电笔时，手指干万不能碰到笔尖金属体。

当氖管发光时，火线、试电笔、人体、大地构成闭合的回路，因此有电流通过人体。

23.【答案】(1)空气开关；(2)漏电保护器。

【解析】当家庭电路中电流过大时，空气开关自动断开，切断电路。

如果站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，漏电保护器会迅速切断电流，对人身起到保护作用。

24.【答案】(1)导体；(2)开关短路。

【解析】人体能够导电，人体是导体，所以发现有人触电，绝对不能用手拉触电的人，否则也会触电。

灯泡亮着，说明是通路，开关处于断开状态，说明开关被短路。

25．【答案】火；金属外壳。

【解析】（1）用电器的开关装在火线上，接触用电器时，可以断开开关，切断火线，防止接触用电器发生触电事故；

（2）为了安全用电，电冰箱、洗衣机等大功率家用电器的电源插座都用三孔插座，三脚插头的接地脚应与用电器的金属外壳相连通，这样若金属外壳的用电器外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生。

故答案为：火；金属外壳。

三、作图题

26.【答案】②。

【解析】三线插座的接法是：左零右火上接地，所以其连接正确；二线插座的接法是：左零右火，其连接正确；开关应接在灯泡与火线之间，故灯泡的连接错误。

27．【解析】开关要接在灯和火线之间，火线先经开关，再到灯座的弹簧片，经灯丝、螺旋套，再到零线；如图所示：

28.【解析】开关控制灯泡时，火线首先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡螺旋套，如图所示：

29．【解析】（1）灯泡接法：开关接在灯和火线之间，零线直接与灯泡的螺旋套相连：

（2）安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线，保险丝要接在火线上；

如下图所示：