专题19 生活用电（讲义）

一、知识梳理

考点一、家庭电路

1．家庭电路的组成部分（如图1所示）：低压供电线（火线和零线）、电能表、总开关、保险丝、用电器、插座、灯座、开关等。

图1 家庭电路组成

2．家庭电路的各部分的作用

（1）进户线：进户线有两条，一条是端线，也叫火线，一条是零线。火线与零线之间的电压是220V。火线与地面间的电压为220V；正常情况下，零线之间和地线之间的电压为0V。

（2）电能表：装在家庭电路的干路上，这样才能测出全部家用电器消耗的电能。

（3）总开关：即闸刀开关或空气开关。安装在电能表后，控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备。

（4）保险丝：电路符号：。

1）材料：保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。（原因：保险丝电阻较大，使得电能转化为热的功率比较大，保险丝温度易升高，达到熔点后就自动熔断。）

2）工作原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝熔断，自动切断电路，起到保险作用。

3）保险丝规格：保险丝越粗，额定电流越大。

4）选择：保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。

5）连接：保险丝应串联在家庭电路的干路上，且一般只接在火线上。

注意事项：不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替标准的保险丝。因为铜丝的电阻小，产生的热量少，铜的熔点高，不易熔断。

（5）插座：连接家用电器，给家用电器供电。插座有二孔插座和三孔插座。如图2是插座连接方式、图3是插座示意图。

| 图2 | 图3 |
| --- | --- |

（6）家庭电路的连接：各种用电器都是并联接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联的。

1）插座的连接：左零右火，上接地（接地是将用电器的外壳与大地连接起来，这样若用电器的外壳漏电，可使电流通过地线流入大地，不致对人造成伤害，起到保护作用）。

2）开关、保险串联后接入火线，不能接入零线。

3）螺口灯座的螺旋套只允许接在零线上，绝不允许接在火线上。

（7）测电笔（试电笔）：用来辨别火线和零线；种类：钢笔式，螺丝刀式。

使用方法：手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触被测导线，观察氖管是否发光（若发光则被测导线是火线）。

注意：使用时手指绝不能接触笔尖。

考点二、家庭电路中电流过大的原因

1.家庭电路中电流过大的原因有：（1）各种电器集中使用；接入电路总功率过大；（2）线路的线径偏小，电阻增大，加大电耗；（3）电路发生短路或漏电；（4）开关电器时瞬间电流增大。

2.减少电流过大的方法：（1）各种电器分散使用；（2）适当加大线路的线径，减少线路的电耗；（3）线路与电器的绝缘性能要好，避免漏电；（4）大功率电器开关上并联上适宜的电容器，减少开关电器时瞬间电流。

考点三、安全用电

1.安全用电常识：电压越高越危险：由欧姆定律可知，人体的电阻R一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压越高越危险。

2.高压触电的两种方式：高压电弧触电、跨步电压触电。

3.触电与触电急救知识

| 家庭电路触电原因 |  | 引起家庭电路触电原因：绝缘皮破损或老化、用湿抹布擦灯泡、湿手扳开关等。都是人体直接或间接跟火线联通并与大地或零线形成回路造成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 触电形式 | 家庭电路触电 | 单线触电 | 站在地上的人接触到火线 |
|  |  | 双线触电 | 人站在绝缘体上，双手同时接触到火线和零线 |
|  | 高压触电 | 高压电弧 触电 | 当人体靠近高压带电体到一定距离，高压带电体和人体间发生放点现象 |
|  |  | 跨步电压 触电 | 高压输电线落在地上，地面与电线端头距离不同的各点存在电压，当人走近断头时，两脚位于离断头远近不同的位置上，从而两脚间有了电压 |
| 触电事故急救 | 处理 原则 | 切断电源，注意自身安全 |  |
|  | 具体 做法 | 1.切断电源、或用绝缘棒将电线挑开，尽快使触电者脱离电源。2.尽力抢救。3.发生电火灾时，务必切断电源后，再救火。在救护过程中，必须自已自身安全，防止自己也触电 |  |

4.安全用电原则

①不接触低压带电体，不靠近高压带电体；②更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；③不弄湿用电器，不损坏绝缘层；④保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

二、重点与难点

★重点一：家庭电路组成

家庭电路是学生在生活、学习和日常活动中经常遇到的问题，也是电学内容的重要组成部分。家庭电路主要内容有：家庭电路的组成和各部分作用与特点，如何连接家庭电路，家庭电路中常见电器（保险丝、空气开关、插座、试电笔）的知识等。

本节考点主要是家庭电路的特点和常见电器的使用。如：家庭电路的连接与要求、家用电器的连接、试电笔的使用技巧等。有的考题给出一个家庭电路，让考生找出其中错误并加以改正；有的给出有关家庭电路要求和论述，让考生判断正误；有的让考生把不完整的家庭电路按要求补充完整（作图题）等。

★重点二：安全用电常识

本节主要内容有：安全用电常识、如何做到安全用电、生活用电应注意的问题、家庭电路故障的处理等。对本节知识点的考查在中考试卷中出现概率较高，一般情况下也会和本章其他知识点结合组成考题；主要考查题型有选择题、填空题，并以选择题为主。

三、考查方向

1.家庭电路的组成与技术规范

典例一：（2020·贵州黔南）关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A. 家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在火线上；

B. 试电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的；

C. 低于220V的电压对人体都是安全的；

D. 电器设备起火，用水直接灭火

【答案】A。

【解析】A．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装火线上，断开开关，可切断火线，保证用电安全。故正确；

B．电笔的作用是检验家庭电路中的火线和零线，不能测试物体带正电或负电，故错误；

C．不高于36V的电压对人是安全的，故错误；

D．水是导体，电器设备起火，用水直接灭火，容易发生触电事故，故错误。故选A。

典例二：（2020·江苏泰州）关于家庭电路和用电安全，下列说法正确的是（　　）。

A. 可用铜丝代替家庭电路中的熔丝；

B. 电冰箱外壳应接地；

C. 控制电灯的开关应接在零线上；

D. 熔丝熔断一定是电路短路造成的

【答案】B。

【解析】A．当电路电流过大时，保险丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替保险丝后，就起不到保护作用了，故A错误；

B．带有金属外壳的用电器，金属外壳与地线相连，防止金属外壳漏电，发生触电事故，故B正确；

C．为了安全，电灯开关必须接在火线上，故C错误；

D．熔断丝的作用是当电路中电流过大时，熔断丝会被熔断，电流过大的原因可能是短路，也可能是电路的总功率过大，故D错误。故选B。

典例三：（2020·山东聊城）下列图中符合安全用电原则的是（　　）。

A. 电水壶接三孔插座；

B. 湿手拔插头；

C. 使用地缘皮破损的导线；

D. 开关接零线

【答案】A。

【解析】A．电水壶的金属外壳必须接地，应采用三脚插头及三孔插座，可以防止外壳漏电时发生触电事故，符合安全用电原则，符合题意；

B．接在电路中的电源插头属于带电体，用湿手拔插头时，自来水属于导体，有可能使电流通过水传到人体上，使人体触电，不符合安全用电原则，不符合题意；

C．使用绝缘皮破损的导线容易发生触电事故，不符合题意；

D．开关接在灯泡和零线之间，当断开开关，火线和灯泡还处于连接状态，人接触灯泡的金属部分时会发生触电事故，不符合安全用电原则，不符合题意。故选A。

典例四：（2020·山东泰安）某家庭电路如图所示，下列说法正确的是（　　）。

A. 灯泡两端的电压是36V；B. 灯泡L1和L2串联；

C. 开关S1的位置正确；D. 开关S2只控制灯泡L2

【答案】D。

【解析】A．家庭电路中零线和火线之间的电压是220V，所以灯泡两端的电压是220V，故A错误；

B．图中有两条支路，两个灯泡分别在两条支路上，灯泡L1和L2并联，故B错误；

C．开关接在火线和用电器之间，图中开关S1接在零线上，它的位置错误，故C错误；

D．开关S2和灯泡L2串联，开关S2控制灯泡L2，故D正确。故选D。

典例五：（2020·广东）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（  ）。

A. 	B. C. D.

【答案】D。

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全；三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。故选D。

2.家庭电路作图

典例六：（2020·四川南充）请画出用开关控制灯泡的电路。

【解析】为了电路安全，家庭电路中，开关控制用电器时，开关应该接在火线与用电器的一侧，用电器接在零线的一侧，题中开关控制灯泡的电路如图所示

典例七：（2020·四川雅安）请将图中的插座、电灯和开关接人家庭电路中（要求∶开关只控制电灯）。

【解析】三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线；灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故；既能控制灯泡，又能更安全；如图所示：

典例八：（2020·四川遂宁）根据安全用电原则将图中的灯泡和开关连入照明电路。

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。如图所示：

典例九：（2020•岳阳）请用笔画线代替导线，按安全用电要求将开关、灯泡接入家庭电路（开关控制灯泡）。

【解析】为了用电的安全：火线直接连开关，再串联被控制的用电器（灯泡），灯座螺口直接连零线。连线如图所示。

3.家庭电路中电流过大的原因

典例十：（2020·四川甘孜州）下列关于家庭电路及安全用电的说法，正确的是（　　）。

A. 家庭电路中，控制电灯的开关应该接在零线上；

B. 电路中出现“跳闸”现象，一定是短路引起的；

C. 用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡；

D. 为防止烧坏保险丝，将保险丝用铁丝替换

【答案】C。

【解析】A．为了安全用电，家庭电路中，控制电灯的开关应该接在火线上，故A错误；

B．电路中出现“跳闸”现象，说明了家庭电路电流过大了，可能是短路引起的，也可能是用电器总功率过大引起的，故B错误；

C．用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡，当笔尖探测到火线时才能让试电笔的氖管发光，故C正确；

D．为了安全用电，任何时候都不能将保险丝用铁丝替换，故D错误。故选C。

典例十一：（2020·贵州黔西南）在家庭电路中，保险丝熔断的原因是短路或用电器的总功率________；串联在电路中的保险丝，电阻比较________，熔点低，当电流过大时，迅速升温熔断，切断电路。

【答案】（1）过大；（2）大。

【解析】保险丝是用电阻率高，熔点低的铅锑合金材料制成的。当电路短路或用电器的总功率过大时，电路中的电流过大，保险丝的电阻比较大，由焦耳定律可知，此时保险丝产生的热量多，而保险丝的熔点低，所以此时保险丝熔断，切断电路，起到保护电路作用。

典例十二：（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

【答案】火；断路；不能。

【解析】（1）开关应安装在火线上，当断开开关时，用电器与火线断开，不会发生触电事故；

（2）空气开关“跳闸”后，电流无法形成通路，故家庭电路整体上处于断路状态；

（3）零线、地线和大地间的电压都是0V，用测电笔分别接触零线与地线时，氖管都不发光，所以测电笔不能辨别零线与地线，但测电笔可以辨别火线和零线。

故答案为：火；断路；不能。

5.安全用电常识

典例十三：（2020·黑龙江龙东）“安全用电，珍惜生命。”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是 (     )。

A.可以在高压线下钓鱼；            B.雷雨天在大树下避雨

C.发现有人触电，应该立即用手拉他；D.手机充电器不可以长时间插在插座上

【答案】D。

【解析】安全用电的原则是：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

- 不可以在高压线下钓鱼，故A错；

- 雷雨天不要在大树下避雨，故B错；

- 发现有人触电时，应该立即切断电源，故C错；

- 手机充电器不可以长时间插在插座上，故D正确，故选D。

典例十四：（2020·四川成都A）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A. 使用验电笔时不能接触笔尾的金属体；

B. 电灯开关安装在零线上；

C. 空气开关跳闸一定是短路引起的；

D. 更换灯泡应先断开开关

【答案】D。

【解析】A．使用测电笔时应用手触摸笔尾金属体，这样才能构成回路，使氖管发光，故A错误；

BD．开关接在灯泡和火线之间，当断开开关，火线和灯泡处于断开状态，人接触灯泡的金属部分时才不会发生触电事故，故B错误，D正确；

C．空气开关跳闸，原因可能是电路中电流过大，或者总功率过高，故C错误。故选D。

典例十五：（2020·四川乐山）在全国中小学安全教育平台上，安全用电常识是其中一项重要的教育内容。下列做法符合安全用电要求的是（　　）。

A. 将开关接在零线和电灯之间；

B. 用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用；

C. 使用试电笔辨别火线时，用笔尖接触被测导线，手指须接触笔尖；

D. 当有人触电时应立即切断电源

【答案】D。

【解析】A．开关接在灯泡和零线之间，当断开开关，火线和灯泡还处于连接状态，人接触灯泡就是间接接触火线，容易发生触电，故A不符合题意；

B．家用电器金属外壳相连接的是地线，这样即使金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生，不能用两孔插座替代，故B不符合题意；

C．使用测电笔时，手一定不能接触笔尖金属体，如果测电笔接触火线，手接触笔尖金属体会发生触电事故，故C不符合题意。

D．发现有人触电时，应赶快切断电源或用干燥木棍将电线挑开，不能用手直接拉，防止也触电，故D符合题意。故选D。

典例十六：（2020·新疆）在山区自驾游遇到雷雨时，下列做法中最安全的是（　　）

A. 站在高处   B. 撑起雨伞   C. 跑到树下   D. 躲入车内

【答案】D。

【解析】A．站在高处容易被闪电击中，不安全，故A不符合题意；

B．伞的金属伞架是导体，在雷雨天气中撑起雨伞行走也是有危险的，故B不符合题意；

C．雷雨天气不能在大树下避雨，因为树比较高，而且树上带有水，树木就成了导体，容易将雷电引下来，人在树下避雨就可能触电，故C不符合题意；

D．躲入车内可以避免暴露在雷电下，是比较安全的做法，故D符合题意。故选D。

典例十七：（2020·自贡）一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是(      )。

A. 使用试电笔时手可以接触笔尖；

B. 使用试电笔时手不要接触笔卡；

C. 试电笔中的电阻可以用铁丝代替；

D. 当氖管发光时有微弱电流通过人体

【答案】D。

【解析】使用试电笔时手不能接触笔尖，否则会发生触电，故A错；使用试电笔时手一定要接触笔卡，氖管才会发光，故B错；试电笔中的电阻不能用铁丝代替，否则会有较大的电流通过人体，发生触电，故C错；当氖管发光时有微弱电流通过人体，故D正确；应选D。