专题51 家庭电路故障分析与家庭电路的连接

一、单选题

1．将一盏台灯插头插入插座内，闭合台灯的开关，发现台灯并不亮，而吊灯仍然亮着。造成台灯不亮的原因可能是（　　）

A．插头内接线断路	B．插头内或插座内发生了短路

C．保险丝断了	D．进户线断了

【答案】A

【解析】

A．若插头内接线断路，吊灯正常发光，故A符合题意；

B．台灯插头插入插座内，闭合台灯的开关，台灯与吊灯并联，若插头内或插座内发生了短路，则吊灯不会发光，故B不符合题意；

C．若保险丝断了，吊灯不会发光，故C不符合题意；

D．进户线火线在干路，若进户线火线烧断，吊灯不会发光，故D不符合题意。

故选A。

2．如图所示是小明家中某房间电路的一部分，若在图中甲，乙两处只能装电灯或开关。对此电路，说法正确的是（　　）

A．有金属外壳的用电器应接入三孔插座，使金属外壳接地

B．保险丝熔断，一定是用电器总功率过大

C．甲处应装开关，乙处应装电灯

D．用试电笔测图中三点，A、C两点氖管发光

【答案】A

【解析】

A．接入三孔插座能使用电器金属外壳接地，防止由于用电器的外壳带电而使人发生触电事故，故A正确；

B．保险丝熔断，可能是发生了短路，也可能是用电器总电功率过大，故B错误；

C．在家庭电路中，为了安全，一般把开关接在火线和用电器之间，故乙处接开关、甲处接灯，故C错误；

D．A点与零线接通，B点与零线接通，C点与火线接通，用试电笔测试时，A点氖管不发光，B点氖管不发光，C点氖管发光，故D错误。

故选A。

3．“节能减排，从我做起”，小明养成了随手关闭家中暂时可以不用的用电器的习惯。当他关闭一个用电器后，导致下列哪个物理量变大（　　）

A．总电流	B．总电阻	C．总电压	D．总功率

【答案】B

【解析】

A．由于关闭了一个用电器，减少了一条支路，故总电流变小，故A选项错误；

B．由于是并联，关闭一个用电器后，总电阻变大，故B选项正确；

C．由于家庭电路中，主要是并联电路，电压等于电源电压，故电源电压不变，故C选项错误；

D．总功率等于各用电器功率之和，关掉一个用电器，功率变小，故D选项错误。

故选B。

4．以下做法中，符合安全用电原则的是（　　）

A．将开关安装在灯泡和零线之间

B．多个大功率用电器同时使用一个多用插座

C．使用测电笔时，手与笔尾金属体接触

D．趁停电时来检修电路而不需要关闭总闸

【答案】C

【解析】

A．控制灯的开关应该安装在火线上，故A不符合题意；

B．多个大功率用电器同时使用一个多用插座易造成电流过大，引发火灾，故B不符合题意；

C．使用测电笔时手的一部分接触笔尾金属体，故C符合题意；

D．检修电路时必须关闭总闸，以防止触电事故发生，故D不符合题意。

故选C。

5．下列说法中，不正确的是（　　）

A．使用天平测量物体质量时，物体和砝码的位置放反了，也能测出物体的质量

B．在汤姆孙提出“原子核式结构”之前，一些科学家都认为原子内部是实心体

C．纳米材料如果用在计算机上，不仅提高提高性能、缩小体积，还能增大磁盘容量

D．家庭电路中所有用电器不能工作，测电笔检测各处氖管都发光，是入户零线断了

【答案】B

【解析】

A．天平的使用方法是左物右码；由左盘的质量=右盘的质量+游码的质量可知：砝码质量=物体质量+游码的质量，所以物体质量=砝码质量-游码质量，因此使用天平测量物体质量时，物体和砝码的位置放反了，也能测出物体的质量，故A正确，不符合题意；

B．汤姆孙的主要贡献是发现了电子和质子，卢瑟福提出原子核式结构模型，故B错误，符合题意；

C．纳米材料可大大提高材料的强度和硬度等性能，纳米材料能制作高贮存密度的量子磁盘，能作高密度的磁记录，故C正确，不符合题意；

D．家庭电路中所有用电器不能工作，测电笔检测各处氖管都发光，这表明各处与火线是接通的，所以故障是入户零线断了，故D正确，不符合题意。

故选B。

6．如图所示是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）

A．用测电笔正确接触A时，测电笔的氖管发光

B．保险丝熔断后可以用铜丝代替

C．为了用电安全，应在甲处安装电灯，乙处安装开关

D．当用电器功率增大时，通过保险丝的电流将减小

【答案】A

【解析】

A．图中A点在火线上，用测电笔测试A点氖管会发光，故A正确；

B．因为铜的熔点高，在电路中电流过大时，铜丝不能自动熔断，不能起到保险的作用，所以不能用铜丝代替保险丝，故B错误；

C．若在图中甲、乙两处分别装上电灯或开关，开关与火线连接，故甲处应装开关，乙处应装电灯，故C错误；

D．家庭电路中用电器是并联的，同时使用的越多，电路中的总功率越大，而电路两端的电压是不变的，根据P＝UI，电路中的电流越大，故D错误。

故选A。

7．小明家的家庭电路简化后如图所示，由该电路可知（　　）

A．a是零线，b是火线

B．灯泡L与插座Q是串联电路

C．台灯插头插入插座Q后，空气开关立刻跳闸，是因为灯丝断路造成的

D．c处断开，洗衣机插头插入插座P，洗衣机虽能工作，但有安全隐患

【答案】D

【解析】

A．据题意和图中的标注可知，用电器的开关应该接在火线上，所以和开关相连的那根线是火线，即a 线是火线，b 线是零线，故A错误；

B．灯泡L与插座Q是互不影响的，所以是并联的关系，故B错误；

C．电路跳闸可能是电路总功率过大引起的，也可能是发生了短路，不可能是灯丝断路造成的，故C错误；

D．若c处断开（即三孔插座没有接地），洗衣机插头插入插座，洗衣机仍然能工作，但外壳不能接地，当外壳漏电时，人接触金属外壳，会有电流流过人体，会发生触电事故，即有安全隐患，故D正确。

故选D。

8．如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了。下列分析不合理的是（　　）

A．一定是零线上的熔丝熔断了

B．断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，氖管都发光

C．只断开S1，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

D．只断开S2，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

【答案】B

【解析】

A．在插上洗衣机（开关未闭合）的插头前，电灯和电热器都在正常工作，在插上洗衣机（开关未闭合）的插头，所有用电器都停止工作，说明电路中干路上有断路，测电笔测试插座的两孔，氖管都发光，说明两孔与火线是连通的，故只可能是零线断了，A合理，故A不符合题意；

B．断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，只有右孔与火线相连，氖管发光，左孔与火线不相连，氖管不会发光，B不合理，故B符合题意；

C．只断开S1，开关S1的上下接线柱都与火线相连，测电笔的氖管发光，C合理，故C不符合题意；

D．只断开S2，开关S1的上下接线柱都与火线相连，测电笔的氖管发光，D合理，故D不符合题意。

故选B。

9．如图所示，闭合开关S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断。某同学用试电笔测试如图的A、B、C、D四处，发现A、C、D这三处都能使试电笔的氖管发光，而B处不发光。那么可以判定故障是（　　）

A．火线和零线短路	B．电线AC段某处断路

C．电线BD段某处断路	D．电灯L短路

【答案】C

【解析】

AD．若火线和零线短路，或者电灯L短路，那么会造成电路中的电流过大、保险丝熔断，而题中保险丝没有熔断，A、D项不合题意；

B．假设电线AC段某处断路，那么用试电笔接触D处时，没有电流流过试电笔，在D处试电笔的氖管不发光，这与题中条件不符合，B项不合题意；

C．假设电线BD段某处断路，那么试电笔接触A、C、D这三处时，都有电流流过试电笔，试电笔的氖管都能发光，接触B处时，电线BD段没有电流流过，没有电流流过试电笔，在B处试电笔的氖管不发光，这与题中条件相符合，所以故障是电线BD段某处断路，选项C符合题意。

故选C。

10．如图所示的家庭电路，插座不能正常工作，经检测发现b、d间断路，闭合开关S，下列说法正确的是（　　）

A．若此时站在地上的人接触c点，漏电保护器会切断电路

B．若将开关和灯互换位置，仍然符合安全用电原则

C．正确使用试电笔接触图中a点，试电笔会发光

D．灯不会发光

【答案】C

【解析】

A．由图知，若站在地上的人接触c点，c点接触的是零线，则电流不会经过人体，即没有发生漏电现象，所以漏电保护器不会切断电源，故A错误；

B．若将图中的开关和灯泡位置互换，则容易使人触电，不符全安全用电原则，故B错误；

CD．由图知，灯泡和插座是串联的：已知b、d间断路，但火线上的a点仍然带电，所以正确使用试电笔接触图中a点，试电笔会发光；开关闭合后，灯所在的电路构成通路，所以灯泡能够发光，故C正确，D错误。

故选C。

11．现代化的家庭电路不仅让我们生活更安全，更给我们带来了很大的舒适和便捷。如图所示是小清家配电系统的简化电路图。一天，小清在插座上插上了新买的制冷机，开关1“跳闸”了，而其他开关正常，拔掉制冷机后合上开关1。其他用电器仍正常工作，再次插上后又出现了之前的现象。根据以上描述，下列说法正确的是（　　）

A．插座出现了短路现象

B．开关2或者开关3可能被短路

C．开关4可能断路

D．开关4允许通过的最大电流远大于开关1允许通过的最大电流

【答案】D

【解析】

A．插座出现了短路现象，此时空气开关4会跳闸，断开电路，接入制冷机时，空气开关4和空气开关1都不会跳闸，故A错误；

B．开关2或者开关3可能被短路，则整个电路短路，空气开关1跳闸，接入制冷机时，电路的状态不会改变，故B错误；

C．开关4可能断路，接入制冷机时，由于通过制冷机无电流，不会改变电路的状态，故C错误；

D．插上了新买的制冷机，开关1“跳闸”了，而其他开关正常，拔掉制冷机后合上开关1．其他用电器仍正常工作，再次插上后又出现了之前的现象，这表明接入制冷机时，由于电路中的总电流会变大，超出了开关1的额定电流，所以开关1会跳闸，故D正确。

故选D。

12．如图所示是某家庭电路的一部分，下列说法不正确的是（　　）

A．电冰箱接入三孔插座后，电灯与电冰箱是并联

B．电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地

C．站在地上的人用手直接接触A点 ，不会有触电危险

D．若闭合开关，灯泡不亮，保险丝未烧断，则可能为灯泡断路

【答案】C

【解析】

A．电冰箱插上三孔插座后，电灯与电冰箱独立工作，互不影响，故是并联，故A选项正确，A选项不符合题意；

B．电冰箱的三孔插座能使电冰箱金属外壳接地，故B选项正确，B选项不符合题意；

C．站在地上的人用手直接接触A点，电流会经过人体，从而产生触电事故，故C选项错误，C选项符合题意；

D．若闭合开关，保险丝未烧断，则说明不会出现短路，而灯泡不亮，则灯泡可能断路，D选项正确，但是D选项不符合题意。

故选C。

13．小明将电水壶插入图中插座时，灯泡L突然熄灭（家中其他电器均断开）。小明拔下电水壶插头，灯泡L不亮。用测电笔测试图中插座，左右孔氛管均发光；断开S，用测电笔测试插座，插入插座的左孔时氖管不发光，插入右孔时氖管发光。闭合S，用测电笔测试灯泡L两端时（　　）

A．两端均发光	B．两端均不发光

C．左端发光，右端不发光	D．左端不发光，右端发光

【答案】A

【解析】

小明将电水壶插入图中插座时，灯泡L突然熄灭，说明干路出现了断路现象；用测电笔测试图中插座，左右孔氛管均发光，说明左右孔与火线是接通的；断开S，用测电笔测试插座，左孔不发光，说明左孔与火线是断开的，右孔发光，则右孔与火线是接通的，所以故障是进户零线断开；闭合S，用测电笔测试灯泡L两端时，由于零线断路，左右孔氖管都发光，故A符合题意。

故选A。

14．小刚家的电路简化后如图所示，由该电路可知（　　）

A．a线是火线，b线是零线

B．控制灯泡的开关可以和灯泡的位置互换

C．电能表是用来直接测量用电器消耗的总功率的

D．电路中的灯泡、电视机和电冰箱是并联的，各个小彩灯之间也是并联的

【答案】A

【解析】

A．家庭电路两根进户线分别是零线和火线；用电器的开关应该接在火线上，由图知道，开关相连的那根线是火线，即上面线是火线，下面线是零线，故A正确；

B．开关控制灯泡的正确连接方法：火线首先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接进入灯泡的螺旋套，所以，控制灯泡的开关可以和灯泡的位置不能互换，故B错误；

C．电能表是测量电路中消耗电能的仪器，不是测量电功率的，故C错误；

D．家庭电路中各个用电器是互不影响的，所以，灯泡和电视机是并联，由图知道，各个小彩灯首尾相连接在火线和零线间，是串联，故D错误。

故选A。

二、填空题

15．在家庭电路中，安全用电很重要。

(1)如图甲所示，是某商店出售的一套电源插座和插头，请你从安全用电的角度说明，该电器产品不符合安全用电规则的地方是______。

(2)使用测电笔可识别简单的电路故障。图乙所示电路中，当开关闭合，电灯不发光，用测电笔测试a、b、c、d四点，结果只有b点不发光，由此可以判断故障是______。

【答案】采用两脚插头    cb间出现断路

【解析】

(1)[1]如图，插排上是三孔插座，对应用三脚插头，图上采用两脚插头不符合安全用电原则。

(2)[2]当开关闭合，电灯不发光，用测电笔测试a、b、c、d四点，a、c、d三点氖管发光，说明测电笔接触火线，只有b点不发光说明测电笔没有接触火线，可以判断cb间出现断路。

16．家庭电路中电流过大的原因有两个，一是电路中用电器的总功率过大，二是电路发生___________。保险丝可以在电流过大时熔断，切断电路，这是利用了保险丝与相同规格的其它金属相比，电阻___________（填“较大”、“较小”或“一样”）。

【答案】短路    较大

【解析】

[1]家庭电路中电流过大的原因有两个，一是电路中用电器的总功率过大，二是电路发生短路。

[2]保险丝串联在电路的干路上，根据焦耳定律Q=I2Rt，可知，当电路中的电流过大时，保险丝中产生的热量就会增多，达到保险丝的熔点，就会自动切断电路，起到保护电路的作用。因此保险丝的熔点低，电阻较大。

17．家庭电路中，电能表是用来测量电路消耗______的仪表，熔断器是在电路超负荷运行或发生______（选填“短路”或“断路”）故障时起保护作用的装置，小红家的电能表2月底的示数为，3月底的示为，则他家3月份消耗的电能为______kWh。

【答案】电能    短路    108

【解析】

[1][2]电能表就是用来测量家庭中某段时间消耗电能多少的测量仪器；当电路短路时，电路中的电流就会很大，超过了熔断器的最大电流，则熔断器将会熔断起到对电路的保护作用。

[3]小红家3月份消耗的电能为

6394.2kW·h﹣6286.2kW·h＝108kW·h

18．如图是在家庭电路正常使用的插座，用测电笔进行测试时，能使氖管发光的是______孔。一次小明同学家的所有灯突然都不亮了，但保险丝和灯泡都完好，他用试电笔检查时，发现正确插入图中插座的三个孔，试电笔的氖管都不亮，发生此故障的原因是______。

【答案】3    进户火线断路

【解析】

[1]三孔插座的接法是“左零右火上接地”。所以，当试电笔插入图中3孔时，试电笔的氖管会发光；

[2]小明同学家的灯不亮了，保险丝和灯泡都完好，说明电路出现了断路现象，将试电笔正确插入图中插座的三个孔，氖管都不发光，这表明电路与火线都是断开的，所以故障原因是进户火线断路。

19．(1)如图所示，用试电笔来辨别家庭电路中的火线与零线，手拿试电笔方法正确的示意图是______图（选填“甲”或“乙”）；

(2)请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座（插座准备接大功率用电器，开关控制电灯）接入家庭电路中。

【答案】甲

【解析】

(1)[1]在使用试电笔时，用手指按住笔卡，用笔尖接触实测的导线，所以甲图的作用方法正确。

(2)[2]在家庭电路中，开关要控制电灯，应将开关与电灯串联，且将开关接在火线与电灯之间，三孔插座与电灯应并联在电路中，而三孔插座的接线应是左边的孔接零线，右边的孔接火线，上面的孔接地线，故接线如下：

20．如图1所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手用金属棒按触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则四人中，______会触电。若图1中，乙和丙均是如图2握试电笔与导线接触，则二人中，______的试电笔氖管能发光。

【答案】丙丁    丙

【解析】

[1][2]甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线，无法形成电流的通路，故不会发生触电；乙站在地上一只手接触到零线，因此零线与大地之间没有电压，因此没有电流通过人体，不会发生触电；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电，所以，试电笔接触丙时，氖管会发光。

三、实验题

21．认识短路的危害

（实验器材）

低压电源(直流6 V)、开关、额定电流为1 A的保险丝、额定电压为6 V的灯泡、导线、电流表(演示电流表，0～5 A挡)

（进行实验）

(1)在如图中，CD间接上一段保险丝，AB间接入电流表，其他部分按图所示连接好．

(2)当开关闭合时，灯泡__________(选填“发光”或“不发光”)，电流表__________(选填“有”或“无”)示数．

(3)断开开关，在B、D间接一根粗铜丝，当闭合开关的瞬间，你将会观察到电流表____________________，保险丝__________．

（分析论证）

B、D间接入铜丝时，灯泡被短路．根据欧姆定律知道，闭合开关的瞬间，线路中的电流________，通过保险丝和导线的电流________，但是保险丝的电阻比导线大很多，在电流相同时，导体的电功率跟电阻成________比，所以保险丝的电功率比铜丝的电功率大得多，使保险丝的温度升高，这实际是我们学过的电流的__________效应．

【答案】发光    有    指针迅速摆动较大幅度    迅速熔断    很大    相同    正    热

【解析】

（2）当开关闭合时，由图可知，这是一个正常连接的电路，灯泡与保险丝串联，所以灯泡发光，电流表有示数；（3）断开开关，在B、D间接一根粗铜丝，此时灯泡被短路，电流通过保险丝后，直接经电流表回到电源负极，所以当闭合开关的瞬间，将会观察到电流表的指针迅速摆动较大的幅度，保险丝也随即熔断，灯泡不发光，【分析论证】当B、D间接入铜丝时，灯泡被短路，根据欧姆定律I＝可知，闭合开关的瞬间，线路中的电流很大，通过保险丝和导线的电流相同，但是保险丝的电阻比导线大很多，由公式P＝I2R可知，在电流相同时，导体的电功率跟电阻成正比，所以保险丝的电功率比铜丝的电功率大得多，使保险丝的温度升高，这实际是我们学过的电流的热效应．

四、作图题

22．如图所示的家庭电路中，灯泡由开关控制，墙上有一固定的三孔插座。请把电路连接完整。

【答案】

【解析】

灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡，零线直接接入灯泡；安装三孔插座的方法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。如图所示：

23．请用笔画线代替导线，将电灯和开关正确连入电路。

【答案】

【解析】

家庭电路中两灯应并联，开关接在火线上，如下图所示：