专项二  热学

重难点06 内能的利用

【知识梳理】

1.利用内能的两种方式：加热；做功。

2.单杠四冲程内燃机的四个冲程

| 冲程名称 | 进气门 | 排气门 | 能量转化 | 能量来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸取冲程 | 开 | 闭 |  | 飞轮转动的惯性 | 1个工作循环，飞轮转动2周，经历4个冲程，对外做功1次。 |
| 压缩冲程 | 闭 | 闭 | 机械能转化为内能 | 飞轮转动的惯性 |  |
| 做功冲程 | 闭 | 闭 | 内能转化为机械能 | 燃料燃烧释放的内能 |  |
| 排气冲程 | 闭 | 开 |  | 飞轮转动的惯性 |  |

3.汽油机与柴油机的区别

| 比较项目 | 结构 | 点火方式 | 吸气冲程吸入的物质 | 燃料 | 热机效率 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油机 | 顶部有火花塞 | 点燃式 | 空气和汽油 | 汽油 | 26-40% | 轿车等较轻便的机械 |
| 柴油机 | 顶部有喷油嘴 | 压燃式 | 空气 | 柴油 | 34-45% | 轮船等较笨重的机械 |

4.热机效率：热机所做的有用功与所用燃料完全燃烧释放的热量之比。其值一定小于1。

公式：η=WQ放×100%。一般用W=Fs或者W=Pt计算有用功；用Q放=mq计算Q放。

提高热机效率的一些途径：让燃料燃烧更充分；减轻热机的质量；较少热机各部件之间的摩擦；废气再利用等。

5.热机与环保：热机在使用过程中带来的环境污染主要是大气污染（燃烧汽油、柴油产生的大量氮氧化物，碳氧化物和铅）、排放的二氧化碳产生的温室效应、粉尘、噪声等。解决问题的方向：研究开发低能耗、少污染的热机；控制、减少污染。

【易混淆点】

1.压缩冲程与做功冲程的能量转化：压缩冲程—机械能转化为内能；做功冲程—内能转化为机械能。

2.吸气冲程中汽油机吸入的是空气和汽油；柴油机吸入的是空气。

3.已知转速，计算做功次数：先求出单位时间内转过的圈数，然后根据做功冲程数=圈数/2；冲程数=圈数×2进行计算。

【典例分析】

【例1】（2020巴中6）下图是汽油机一个工作循环的四个冲程，不是靠飞轮惯性完成的冲程是（  ）

A. 	B.        C.          D.

【思路小结】判断单杠四冲程汽油机的冲程。解题方法：熟记1表。观察进气门和排气门的开闭情况，进气门开是吸气冲程；排气门开是排气冲程。观察火花塞：若两门都关闭，火花塞点火的是做功冲程，没有则是压缩冲程。

【例2】（2020广元13）汽油机工作时将燃料燃烧时产生的      能转化为      能，一台单缸四冲程汽油机，飞轮转速是4800r/min，该汽油机每秒对外做功       次。

【思路小结】根据转速，计算冲程或者做功次数，解题方法：牢记1个工作循环，飞轮转动2周，经历4个冲程，对外做功1次。

【真题操练】

1.（2020南京7）如图是内燃机某冲程的工作示意图，四个事例中能量转化与之相同的是（　　）

A. 瓶塞冲出                   B 搓手取暖

C. 压缩气体                      D. 钻木取火

2.（2020衡阳8）如图所示为内燃机四冲程工作示意图，下列说法正确的是（　　）

甲          乙           丙           丁

A．一个工作循环的正确顺序是：甲乙丙丁

B．乙图冲程能获得动力

C．丁图冲程有明显机械能转化为内能的过程

D．丙图冲程存在化学能转化为内能的过程

3.（2019武汉）如图所示是四冲程汽油机的剖面图，关于其四个冲程的描述正确的是（　　）

A．吸气冲程中，汽油和空气的混合物进入汽缸

B．压缩冲程中，通过做功的方式使汽缸内气体的内能减小

C．做功冲程中，燃料释放的能量绝大部分转化为机械能

D．排气冲程中，废气带走了燃料释放的能量的极少部分

4.（2019常德）前不久，据河南南阳炒作很热的“水氢发动机”的宣传说，“水氢发动机”可以用水来制取氢气，从而为发动机提供高能燃料。中央电视台对此作了专题报道，认为目前的技术尚不成熟，所谓的“水氢发动机”要真正投入实用还有长的路要走。对此，下列分析不正确的是（   ）

A．氢气燃烧无污染是“水氢发动机”备受关注的原因之一

B．氢气是发动机的一种理想燃料，是因为氢气的热值大

C．“水氢发动机”是利用内能做功的机械

D．目前利用水制取氢气耗能高，因此“水氢发动机”的效率很高

5.为缓解城市交通压力，近几年各大城市大力发展有轨交通，同时又在积极投建有轨电车，以取代部分用柴油机作动力的公交车．关于电车和柴油车，下列说法不正确的是（   ）

A.电车电动机工作时利用了磁场对电流的作用

B.电车电动机能够将电能全部转化为机械能

C.一般情况下，电车电动机的效率比柴油机的效率高

D.电车对环境的污染比柴油车对环境的污染小

6.（2020巴中22）一台汽油机飞轮的转速为3600 r/min， 在1s内汽油机对外做了    次功。如果汽油机在一段时间内消耗了 0.5kg汽油，若这些汽油完全燃烧，可放出热量      J。汽油机用水作冷却液，是利用水的       大的特点。（q汽油=4.6×107J/kg）

7.（2020泰州20）如图甲所示的某品牌插秧机使用北斗导航，农民只需在作业前进行相关设定，即可实现24小时无人值守自动作业。

(1)北斗导航卫星是通过__________向插秧机发送位置信息的；

(2)该插秧机使用四冲程汽油机，图乙中汽油机处于__________冲程。如果该汽油机飞轮的转速是60r/s，则汽油机每秒钟对外做功__________次；

(3)汽油属于__________（选填“清洁”或“非清洁”）能源，某段时间插秧机消耗汽油0.21kg，汽油完全燃烧放出的热量是__________J；若这些热量完全被40kg初温15°C的水吸收，则水温升高__________°C。[q汽油=4.6×107J/kg，c水=4.2×103J/（kg·°C）]

8.（2019扬州）如图所示是汽油机的      冲程。在压缩冲程中，是通过      方式增加燃气的内能。汽油机的转速为3 000 r/min，则1 s内汽油机对外做功        次。

9.（2019苏州）如图所示，在空气压缩引火仪玻璃筒的底部放一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压，棉花被点燃，此过程的能量转化方式与汽油机的      冲程相同；某效率为25%的汽油机在一次工作中消耗了体4 kg汽油，该汽油机对外做的机械功为       （汽油热值为4.6×107 J/kg）。

10.某家用轿车，重1.5×104N,当车以72km/h的速度匀速直线行驶了0.5h，消耗汽油3kg，期间车受到的阻力为车重的0.08。求在此过程中：（1）车通过的路程；（2）牵引力做功的功率；（3）汽车发动机的效率。（q油=4.6×107J/kg）