专项二  热学

重难点06 内能的利用

【知识梳理】

1.利用内能的两种方式：加热；做功。

2.单杠四冲程内燃机的四个冲程

| 冲程名称 | 进气门 | 排气门 | 能量转化 | 能量来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸取冲程 | 开 | 闭 |  | 飞轮转动的惯性 | 1个工作循环，飞轮转动2周，经历4个冲程，对外做功1次。 |
| 压缩冲程 | 闭 | 闭 | 机械能转化为内能 | 飞轮转动的惯性 |  |
| 做功冲程 | 闭 | 闭 | 内能转化为机械能 | 燃料燃烧释放的内能 |  |
| 排气冲程 | 闭 | 开 |  | 飞轮转动的惯性 |  |

3.汽油机与柴油机的区别

| 比较项目 | 结构 | 点火方式 | 吸气冲程吸入的物质 | 燃料 | 热机效率 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油机 | 顶部有火花塞 | 点燃式 | 空气和汽油 | 汽油 | 26-40% | 轿车等较轻便的机械 |
| 柴油机 | 顶部有喷油嘴 | 压燃式 | 空气 | 柴油 | 34-45% | 轮船等较笨重的机械 |

4.热机效率：热机所做的有用功与所用燃料完全燃烧释放的热量之比。其值一定小于1。

公式：η=×100%。一般用W=Fs或者W=Pt计算有用功；用Q放=mq计算Q放。

提高热机效率的一些途径：让燃料燃烧更充分；减轻热机的质量；较少热机各部件之间的摩擦；废气再利用等。

5.热机与环保：热机在使用过程中带来的环境污染主要是大气污染（燃烧汽油、柴油产生的大量氮氧化物，碳氧化物和铅）、排放的二氧化碳产生的温室效应、粉尘、噪声等。解决问题的方向：研究开发低能耗、少污染的热机；控制、减少污染。

【易混淆点】

1.压缩冲程与做功冲程的能量转化：压缩冲程—机械能转化为内能；做功冲程—内能转化为机械能。

2.吸气冲程中汽油机吸入的是空气和汽油；柴油机吸入的是空气。

3.已知转速，计算做功次数：先求出单位时间内转过的圈数，然后根据做功冲程数=圈数/2；冲程数=圈数×2进行计算。

【典例分析】

【例1】（2020巴中6）下图是汽油机一个工作循环的四个冲程，不是靠飞轮惯性完成的冲程是（  ）

A. 	B.        C.          D.

【答案】B

【分析】在汽油机的四个冲程中只有做功冲程对外做功，其它三个冲程都是靠飞轮的惯性完成的。

A．图中排气门打开，活塞向上运动，气缸容积减小，排气冲程，A错。

B．图中两气门都关闭，活塞向下运行，火花塞点火，气缸容积增大，做功冲程，B正确。

C．图中两气门都关闭，活塞向上运行，气缸容积减小，压缩冲程，C错。

D．图中进气门打开，活塞向下运行，气缸容积增大，吸气冲程，D错。选B。

【思路小结】判断单杠四冲程汽油机的冲程。解题方法：熟记1表。观察进气门和排气门的开闭情况，进气门开是吸气冲程；排气门开是排气冲程。观察火花塞：若两门都关闭，火花塞点火的是做功冲程，没有则是压缩冲程。

【例2】（2020广元13）汽油机工作时将燃料燃烧时产生的      能转化为      能，一台单缸四冲程汽油机，飞轮转速是4800r/min，该汽油机每秒对外做功       次。

【答案】内      机械      40

【分析】汽油机工作时将燃料燃烧时产生的内能转化为机械能。

由题意可知：单缸四冲程汽油机的飞轮转速是4800r/min，即80r/s，完成160个冲程，4个冲程对外做功一次，所以对外做功40次。

【思路小结】根据转速，计算冲程或者做功次数，解题方法：牢记1个工作循环，飞轮转动2周，经历4个冲程，对外做功1次。

【真题操练】

1.（2020南京7）如图是内燃机某冲程的工作示意图，四个事例中能量转化与之相同的是（　　）

A. 瓶塞冲出                   B 搓手取暖

C. 压缩气体                      D. 钻木取火

【答案】A

【解析】根据图示可知：两个气门都关闭，活塞向下运动，因此该冲程为做功冲程，将内能转化为机械能。

A．试管内气体对瓶塞做功，气体的内能转化为瓶塞的机械能，A正确。

B．搓手取暖，克服摩擦力做功，把机械能转化为内能，内能增加，B错。

C．外界对筒内空气做功，空气的内能增大、温度升高，达到了棉花的着火点，棉花就会燃烧，此过程中机械能转化为内能，C错。

D．钻木取火过程中，克服摩擦力做功，机械能转化为内能，内能增加，D错。选A。

2.（2020衡阳8）如图所示为内燃机四冲程工作示意图，下列说法正确的是（　　）

甲              乙               丙              丁

A．一个工作循环的正确顺序是：甲乙丙丁

B．乙图冲程能获得动力

C．丁图冲程有明显机械能转化为内能的过程

D．丙图冲程存在化学能转化为内能的过程

【答案】C

【解析】甲图中两个气阀都关闭，火花塞点火，做功冲程，将内能转化为机械能；乙图中进气门打开，活塞向下运行，气缸容积增大，是吸气冲程；丙图中排气门打开，活塞向上运动，气缸容积减小，是排气冲程；丁图中两个气阀都关闭，活塞向上运动，压缩冲程，机械能转化为内能。

A．四个冲程的正确顺序是乙、丁、甲、丙，A错。

B．乙图为吸气冲程，做功冲程才能获得动力，B错。

C．丁图为压缩冲程，该冲程中将机械能转化为内能，C正确。

D．丙图为排气冲程，在做功冲程中才存在化学能转化为内能的过程，D错。选C。

3.（2019武汉）如图所示是四冲程汽油机的剖面图，关于其四个冲程的描述正确的是（　　）

A．吸气冲程中，汽油和空气的混合物进入汽缸

B．压缩冲程中，通过做功的方式使汽缸内气体的内能减小

C．做功冲程中，燃料释放的能量绝大部分转化为机械能

D．排气冲程中，废气带走了燃料释放的能量的极少部分

【答案】A

【解析】A.汽油机在吸气冲程中，吸入的是汽油和空气的混合物，A正确。

B.在压缩冲程中是机械能转化为内能的过程，气缸内气体的温度升高，内能增大，B错。

C.在做功冲程中，燃料燃烧释放的内能大部分需要克服摩擦、发生热传递而散失，只有一少部分转化为机械能，C错。

D.在排气冲程中，废气带走了燃料释放的能量的三分之一左右，不是极少部分，D错。选A。

4.（2019常德）前不久，据河南南阳炒作很热的“水氢发动机”的宣传说，“水氢发动机”可以用水来制取氢气，从而为发动机提供高能燃料。中央电视台对此作了专题报道，认为目前的技术尚不成熟，所谓的“水氢发动机”要真正投入实用还有长的路要走。对此，下列分析不正确的是（   ）

A．氢气燃烧无污染是“水氢发动机”备受关注的原因之一

B．氢气是发动机的一种理想燃料，是因为氢气的热值大

C．“水氢发动机”是利用内能做功的机械

D．目前利用水制取氢气耗能高，因此“水氢发动机”的效率很高

【答案】D

【解析】A.“水氢发动机”可以用水来制取氢气，将水分解成氢气和氧气，在给车辆提供动力的同时排放物是水，对环境无污染，无限循环，A正确。

B.氢气的热值为1.4×108J/m3，而且氢气燃烧生成水，对环境无污染，是发动机的一种理想燃料，B正确。

C.“水氢发动机”是一种热机，将内能转化为机械能，C正确。

D.水制取氢气目前的技术手段，对能源消耗高，转换效率很低，D错。选D。

5.为缓解城市交通压力，近几年各大城市大力发展有轨交通，同时又在积极投建有轨电车，以取代部分用柴油机作动力的公交车．关于电车和柴油车，下列说法不正确的是（   ）

A.电车电动机工作时利用了磁场对电流的作用

B.电车电动机能够将电能全部转化为机械能

C.一般情况下，电车电动机的效率比柴油机的效率高

D.电车对环境的污染比柴油车对环境的污染小

【答案】B

#### 【解析】A.电车电动机工作时利用了磁场对电流的作用，A正确。

#### B.电车电动机能够将电能大部分转化为机械能，但也会产生一小部分内能，B错。

#### C.一般情况下，电车电动机的能量损失较小，效率比柴油机的效率高，C正确。

#### D.电车不存在尾气的排放、噪音小，所以对环境的污染比柴油车对坏境的污染小，D正确。选B。

6.（2020巴中22）一台汽油机飞轮的转速为3600 r/min， 在1s内汽油机对外做了    次功。如果汽油机在一段时间内消耗了 0.5kg汽油，若这些汽油完全燃烧，可放出热量      J。汽油机用水作冷却液，是利用水的       大的特点。（q汽油=4.6×107J/kg）

【答案】 30      2.3×107        比热容

【解析】四冲程汽油机的飞轮转速为：3600r/min=60r/s，即在1s内飞轮转60r，汽油机完成了120个冲程，对外做功30次。这些汽油完全燃烧，可放出热量：Q=mq=0.5kg×4.6×107J/kg=2.3×107J

水比热容大，其他条件相同的情况下，可吸收更多的热量，冷却效果更好。

7.（2020泰州20）如图甲所示的某品牌插秧机使用北斗导航，农民只需在作业前进行相关设定，即可实现24小时无人值守自动作业。

(1)北斗导航卫星是通过__________向插秧机发送位置信息的；

(2)该插秧机使用四冲程汽油机，图乙中汽油机处于__________冲程。如果该汽油机飞轮的转速是60r/s，则汽油机每秒钟对外做功__________次；

(3)汽油属于__________（选填“清洁”或“非清洁”）能源，某段时间插秧机消耗汽油0.21kg，汽油完全燃烧放出的热量是__________J；若这些热量完全被40kg初温15°C的水吸收，则水温升高__________°C。[q汽油=4.6×107J/kg，c水=4.2×103J/（kg·°C）]

【答案】 (1)电磁波    (2)压缩    30    (3) 非清洁    9.66×106J    57.5

【解析】(1)电磁波可以在真空中传播，可以传递信息，北斗卫星导航系统在实现定位、导航和授时服务时，主要是利用电磁波传递信息的。

(2)从图中可以看出，活塞向上运动，是压缩冲程，将机械能转化为了内能。

飞轮的转速是60r/s，飞轮转动2圈完成一个冲程，所以1s汽油机每秒钟对外做次数是30次。

(3)由于汽油燃烧后会产生污染大气的废气，所以汽油属于非清洁能源。

汽油完全燃烧放出的热量：Q放=mq=0.21kg×4.6×107J/kg=9.66×106J；

由Q放=cm△t得水温升高的温度为：△t=  =  = 57.5℃。

8.（2019扬州）如图所示是汽油机的      冲程。在压缩冲程中，是通过      方式增加燃气的内能。汽油机的转速为3 000 r/min，则1 s内汽油机对外做功        次。

【答案】做功     做功     25

【解析】进气口、出气口关闭，活塞向下，为做功冲程；压缩冲程时通过做功的方式增加其他内能；3 000 r/min=3000r/60s=50r/s，一个工作循环有4冲程，飞轮转2转，对外做功1次，这里1s内转了50转，所以经历了50/2=25个工作循环，多外做功25次。

9.（2019苏州）如图所示，在空气压缩引火仪玻璃筒的底部放一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压，棉花被点燃，此过程的能量转化方式与汽油机的      冲程相同；某效率为25%的汽油机在一次工作中消耗了体4 kg汽油，该汽油机对外做的机械功为       （汽油热值为4.6×107 J/kg）。

【答案】压缩       4.6×107J

【简析】用力将活塞迅速向下压，棉絮燃烧起来，机械能转化为空气的内能，与内燃机的压缩冲程相似；汽油完全燃烧放出的热量：Q放=mq=4 kg×4.6×107 J/kg=1.84×108J；机械功w=ηQ放=25%×1.84×108 J=4.6×107 J。

10.某家用轿车，重1.5×104N,当车以72km/h的速度匀速直线行驶了0.5h，消耗汽油3kg，期间车受到的阻力为车重的0.08。求在此过程中：（1）车通过的路程；（2）牵引力做功的功率；（3）汽车发动机的效率。（q油=4.6×107J/kg）

【答案】（1）36km     （2）2.4×104W      （3）31.3%

【解析】（1）车通过的路程：S=Vt=72km/h×0.5h=36km。

（2）因为汽车匀速直线行驶，所以牵引力与阻力相等。F=f=0.08G=0.08×1.5×104N=1.2×103N。

牵引力做功的功率：P=FV=1.2×103N×20m/s=2.4×104W。

（3）牵引力所做的功：W=FS=1.2×103N×3.6×104m=4.32×107J；汽油完全燃烧放出的热量：Q放=mq油=3kg×4.6×107J/kg=1.38×108J；汽车发动机的效率：η=  ×100% =  ×100% ≈ 31.3%。