专题19 电学计算题

【母题来源1】（2020·上海中考真题）在如图所示的电路中，电源电压为3伏保持不变，滑动变阻器R2标有“20欧 2安”字样。只闭合开关S1，电流表示数为0.3安。

①求电阻R1的阻值；

②求通电10秒钟，电流通过电阻R1所做的功W；

③闭合开关S2，移动滑动变阻器滑片P，使R1和R2消耗的总功率最小，求此最小总功率P最小。

【母题来源2】（2019·上海中考真题）在图所示的电路中，电源电压为12伏且保持不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“1A”字样．电键S闭合后，电压表V的示数为5伏．求：

①通过电阻R1的电流I1．

②电路正常工作10秒后，电流通过电阻R1做的功W1．移动滑动变阻器的滑片P，电源电压和电压表示数的比值最大为3，求电压表示数的最大值和最小值的差值．

【母题来源3】（2019·上海中考真题）小华同学做“用电流表、电压表测电阻”实验，现有电源（电压为3伏且保持不变）、待测电阻Rx、电流表、电压表、电键各一个，滑动变阻器有A、B、C三个（分别标有“5Ω 2A”字样、“10Ω 2A”字样、“50Ω 1A”字样），以及导线若干。小华实验时选取其中一个滑动变阻器，正确连接电路，且使滑动变阻器的滑片在中点附近，闭合电键时各电表示数如图10（a）、（b）所示，并记录第一组数据。继续移动滑片，当电压表示数在如图（a）的基础上偏转两格后，记录第二组数据，此时小华发现电压表、电流表偏转角度相同。求：

①电压表的量程。

②计算说明实验中电流表的量程。

③根据记录的第二组数据，计算出此时待测电阻Rx的阻值。

【母题来源4】（2018·上海中考真题）在图（a）所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R2的阻值为30欧，电键S闭合、电键S1断开时，电流表的示数为0.4安；电键S、S1均闭合时，电流表的示数如图（b）所示。求：

（1）电源电压U

（2）通过电阻R1的电流I1

（3）电键S、S1均闭合时电路的总电阻R

【母题来源5】（2017·上海中考真题）在如图所示的路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为20欧，闭合电键S，两电流表的示数分别为0.8安和0.3安．

（1）求电源电压U．

（2）求通过电阻R2的电流I2．

（3）现用电阻R0替换电阻R1、R2中的一个，替换前后，只有一个电流表的示数发生了变化，且电源的电功率变化了0.6瓦，求电阻R0的阻值．

一、计算题

1．（2021·上海青浦区·九年级一模）在如图（a）所示的电路中，电源电压为12伏，电阻的阻值为10欧。闭合开关S，电压表的示数为伏。

(1)求通过电阻的电流。

(2)求电阻的阻值。

(3)现用电阻替换电阻、中的一个，替换后闭合开关，电压表经过调整量程后，指针正好指在满刻度处，如图（b）所示。求电阻的阻值及电流表的示数。

2．（2021·上海市廊下中学九年级期末）在图所示的电路中，电阻R1阻值为25欧，滑动变阻器R2上标有“1A”字样。

(1)闭合开关S，若通过电阻R1的电流为0.4安，电压表示数为8伏。求：

(a)R1两端的电压U1；

(b)变阻器R2的阻值；

(2)现分别用定值电阻10欧和30欧替换R1，闭合开关S，在电路能正常工作情况下，移动滑动变阻器滑片P，发现两次替换中有一次滑片不能移到变阻器的两端，电压表示数的最大变化量如下表所示，求电源电压U和滑动变阻器的最大阻值。

| 序号 | R1（欧） | （伏） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 5 |
| 2 | 30 | 12.5 |

3．（2021·上海崇明区·九年级一模）如图所示，电源电压为4伏保持不变，定值电阻为5欧姆，为标有“”字样的滑动变阻器，闭合电键S，两个电流表指针偏转角度相同，求：

(1)通过的电流；

(2)此时通过滑动变阻器的电流；

(3)将变阻器的滑片P移至某一位置时，三个电表在量程不变的情况下，示数能否达到满量程？若可行，请计算出所对应的值；若不行，请说明理由。

4．（2021·上海黄浦区·九年级一模）在图所示的电路中，电源电压为6伏保持不变，滑动变阻器R2为标有“20欧1.5安”、“20欧1安”和“50欧1安”字样中的某一个。闭合开关S，电流表A1的示数为0.5安。

(1)求电阻R1的阻值。

(2)将电流表A2串联接入a或b中的某一处，在电路安全工作的情况下，移动滑动变阻器R2的滑片，电流表A2示数的最大值为1.5安、最小值为0.8安。请写出电流表A2接入的位置及滑动变阻器的规格并说明理由。

5．（2021·上海徐汇区·九年级一模）在如图(a)所示的电路中，电源电压为整数且保持不变，电阻为定值电阻，变阻器上标有“20Ω2A”字样。

(1)若电阻阻值为15欧，闭合开关S，通过电阻的电流为1安，求：两端的电压；

(2)电压表的表盘如图(b)所示，闭合开关S，移动滑动变阻器滑片P，发现电流表示数的范围为0.6~1.5安，求：电源电压U。

6．（2021·上海嘉定区·九年级一模）在图示的电路中，电源电压为6V且不变，电阻R1的阻值为10Ω。求；

(1)闭合开关 S，电流表的示数I。

(2)现有滑动变阻器R2，其规格“10Ω 2A”、“20Ω 1.5A”、“50Ω 1A”中的一个。若将R2与R1以串联或并联的方式接入M、N两点间，闭合开关S，移动滑片，观察到电流表两次示数分别为2A和0.2A。

①请判断电流表两次示数所对应的R1与R2的连接方式，并说明理由。

②计算电流表示数的最大值。

7．（2021·上海长宁区·九年级一模）在图(a)所示电路中，电源电压为24V且保持不变，滑动变阻器R上标有“50Ω 1.5A”字样，电表的表盘如图(b)所示。闭合开关S后，电流表A的示数为0.7A，电压表V的示数为10V。求：

(1)变阻器R2消耗的电功率P2；

(2)定值电阻R1的阻值；

(3)在电路安全的条件下，电路中最大电流与最小电流的比值。

8．（2021·上海杨浦区·九年级一模）在图（a）所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为5欧，滑动变阻器R上标有“50Ω2A”字样，电流表表盘如图（b）所示。闭合开关S，通过R1的电流为1.8安。

(1)求电源电压U。

(2)在电路各元件都正常工作的情况下，移动变阻器滑片P的过程中，求滑动变阻器R2的最小阻值。

9．（2021·上海普陀区·九年级一模）在图所示的电路中，电源电压恒定不变，R1的阻值为30欧，滑动变阻器R2上标有“100Ω1A”字样，闭合开关S，电压表示数为12伏。

(1)求通过R1的电流I1；

(2)各电表选择合适的量程，在确保电路中各元件正常工作的前提下，要求移动滑片P，能使一个电表示数达到满刻度，求电路总电阻可以变化的范围。

10．（2020·上海大学附属学校九年级三模）在图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1的阻值为30欧。闭合电键S，电流表A1的示数为0.4安。已知在移动滑动变阻器的滑片过程中电流表A2的示数最小值如图所示，求：

(1)电源电压U；

(2)通电10秒钟，电流通过电阻R1所做的功W1；

(3)滑动变阻器的最大阻值R2最大。

11．（2020·上海崇明区·九年级三模）在如图（a）所示的电路中，电源电压是6伏不变，电阻R1的阻值为10欧，滑动变阻器R2上标有“　1A”字样。电压表V的量程是“”：

(1)当R1两端电压为4伏时，求此时电路中的电流；

(2)当电流表示数如图（b）所示时，求电压表的示数；

(3)滑动变阻器的滑片P移动时，电流表示数的最大变化量。

12．（2020·上海杨浦区·九年级二模）在图(a)所示电路中，电源电压为24伏且保持不变，电阻R1的阻值为20欧，滑动变阻器R2标有“1A”字样，电压表V的表盘如图(b)所示。闭合开关S，电路中的电流为0.8安。

(1)求R1两端电压U1；

(2)求10秒内电流通过电阻R1做的功W1；

(3)移动滑动变阻器滑片P过程中，电流的最大变化量为0.4安，求电压表最大示数和最小示数的差值ΔU2。

13．（2020·上海九年级专题练习）在图所示的电路中，电源电压为6V且保持不变，定值电阻R1的阻值为，滑动变阻器R2上标有“2A”字样，电流表A的示数为1A。

①求电流表A1的示数。

②求此时滑动变阻器连入电路的阻值R2。

③移动滑片，在电路安全工作的情况下，电流表A与A2的比值最大为3，求通过移动滑片，电流表A示数的最大变化量。

14．（2020·上海九年级专题练习）将电阻R1接在电压为16伏的电源两端，R1的阻值为10欧。

(1)求通过电阻R1的电流I1。

(2)求通电10秒钟，电流通过电阻R1所做的功W1。

(3)现有表盘如图1所示的电流表、电压表，以及分别标有“20Ω 2A”“50Ω 1A”字样的滑动变阻器两个。选取一个变阻器与电阻R1并联、另一个变阻器与电阻R1串联，如图2（a）（b）所示。若要使电流表A1示数Ia与电流表A2示数Ib的比值最小，可通过闭合或断开开关S1、S2及移动变阻器的滑片，请说明两电路所选择的变阻器、开关的状态，并求Ia与Ib的比值。

15．（2020·上海九年级专题练习）如图（a）所示的电路中，电源电压为16伏保持不变，定值电阻R1为5欧，滑动变阻器R2上标有“100Ω1A”字样。闭合开关S，电流表的示数为0.8安，所用电表的表盘如图（b）所示。求：

①电压表V1的示数U1；

②通电10秒钟，电流通过R2所做的功W2；

③在电路安全的情况下，移动变阻器滑片P，电压表V2示数的变化范围。

16．（2020·上海九年级专题练习）如图所示电路中，电源电压为6伏，电阻R1、R2的阻值分别为12欧和6欧，闭合开关S，求：

①电流表的示数_____；

②通电10秒钟，电流通过电阻R2所做的功W2______；

③断开S，将电阻R2拆下，再将标有“30Ω 2A”字样的滑动变阻器R3接入剩余电路中（其余原件位置不变），重新闭合S，移动滑片，记录电流表示数如下表所示：

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流（A） | 0.12 | 0.25 | 0.40 |

（a）表中有1个数据记录错误，该错误数据值是________A；

（b）请根据表中数据判断R1与R3的连接方式并简述理由______。