挑战2021中考物理高分精选试题05

电学1

- 用丝绸摩擦过的玻璃棒接触一只原来不带电的验电器，金属箔张开，在这过程中(    )

A. 玻璃棒上的质子转移到金属箔上	B. 玻璃棒上的电子转移到金属箔上
C. 金属箔上的质子转移到玻璃棒上	D. 金属箔上的电子转移到玻璃棒上

【答案】D

【解析】

丝绸摩擦后的玻璃棒带正电，玻璃棒缺少电子；玻璃棒与验电器的金属球接触后，金属箔片上的电子转移到玻璃棒上来，金属箔片由于失去电子而带正电，故验电器的金属箔会张开，故B错误，D正确；
据上面的分析可知，在此过程中转移的是电子，带正电的质子没有发生转移，故AC错误。故选：D。

- 两个相同的验电器A和B，使A带正电，B不带电，用一根带有绝缘柄的金属棒把A、B连接起来，如图所示，瞬间(    )

A. 有原子从A向B移动	B. 有电子从A向B移动
C. 有原子核从B向A移动	D. 有电子从B向A移动

【答案】D

【解析】金属导体中能自由移动的是自由电子，A带正电说明A缺少电子，所以带有绝缘柄的金属棒把A、B连接起来后，将有电子从B向A移动。
所以ABC错误，D正确。故选：D。

- 如图所示的电路中，小灯泡L1、L2规格相同，闭合开关S后，发现L1不亮，L2发光。此电路的故障可能是(    )

A. 灯 L1短路	B. 灯 L2短路
C. 灯 L1断路	D. 开关 S 接触不良

【答案】C

【解析】解：由图可知：该电路是并联电路，灯L1不亮，而L2正常发光，这说明从L2两端到电源的两极没问题，因此灯L2、开关S的连接都正确，问题就是灯L1断路或短路。
当灯L1短路时，电源被短路，灯L2不亮，甚至可能烧毁电源；所以只能是灯L1断路，此时L2支路不受影响，符合题意。故ABD错误，C正确。故选：C。

- 如图所示的实物电路，关于它的电路图画法正确的是(    )

A. 	B. 
C. 	D.

【答案】C

【解析】

由实物图可知，两灯泡并联，电流表测量灯泡L2支路的电流，开关在干路上；
A.此图中两灯泡并联，电流表在干路上，故A不符合题意；
B.此图中两灯泡是并联的，电流表测量灯泡L1支路的电流，电流表正负接线柱连接正确，开关在干路上，故B不符合题意；
C.此图中两灯泡是并联的，电流表测量灯泡L2支路的电流，电流表正负接线柱连接正确，开关在干路上，故C符合题意；
D.此图中两灯泡是并联的，电流表测量灯泡L1支路的电流，但电流表正负接线柱连接错误，开关在干路上，故D不符合题意。故选C。

- 在学习了电路知识以后，教师要求学生练习安装楼梯照明灯，即用两个单刀双掷开关S1和S2同时控制同一盏灯，其中任意一个开关都可以使灯亮或灭．请判断如图所示的四个电路中，不符合上述要求的是(    )(图中均用电池符号表示照明电路电源)

A. 	B. 
C. 	D.

【答案】D

【解析】

AB、由电路图可知，两个开关都与上面两个触点接触或都与下边两个触点接触时灯泡不亮，两个开关按一上一下连接时灯泡发光，可以达到任意一个开关都可以使灯亮或灭的目的，故AB正确，不符合题意；
C、由电路图可知，两个单刀双掷开关都与上面或下面触点接触时灯泡发光，两个开关按一上一下连接时灯泡不发光，可以达到任意一个开关都可以使灯亮或灭的目的，故C正确，不符合题意；
D、由电路图可知，当开关S1与触点2接触或开关S2与触点1'时，另一个开关不能使灯泡熄灭，故D不正确，符合题意．故选D．

- 下图所示的实物连接电路中，满足“灯L1与L2并联，电流表测量灯L1支路电流”条件的是(    )

A. 	B. 
C. 	D.

【答案】D

【解析】

解：A、分析该图可知，该电路只有一条电流的路径，即是串联电路，故A不符合题意；
B、分析该图可知，此时两灯泡并联，但电流表在干路中，即测量的是干路电流，故B不符合题意；
C、分析该图可知，电流有两条路径，即灯L1与L2并联，且电流表与L2串联，所以测量的是L2的电流，故C不符合题意；
D、分析该图可知，电流有两条路径，即灯L1与L2并联，且电流表与L1串联，所以测量的是L1的电流，故D符合题意；故选D。

- 如图所示是小明在练习测量电流时连接的电路，电路的连接存在错误，下列操作及说法正确的是(    )

A. 撤掉导线a，电流表测量的是电路的总电流
B. 撤掉导线a，电流表测量的是小灯泡L1的电流
C. 撤掉导线b，电流表测量的是小灯泡L2的电流
D. 撤掉导线c，电流表测量的是小灯泡L2的电流

【答案】D

【解析】

AB.由图可知，撤掉导线a，电流经灯泡L1、导线回负极，电流表没有接入电路，故电流表测量的既不是总电流，也不是小灯泡L1的电流，故AB错误；
C.撤掉导线b，电流从电源正极出发分两支，一支经灯泡L1、一支经灯泡L2，然后共同经电流表回负极，即电流表测量的是电路的总电流，故C错误；
D.撤掉导线c，L1和L2并联，电流其中一支从电源正极出发经灯泡L2回负极，则电流表测量的是小灯泡L2的电流，故D正确。故选D。

- 如图所示，已知电流表的示数为1.4A，电流表的示数为1A，电流表A的示数为2A，则通过灯L1的电流为(    )。

A. 1A	B. 0.4A	C. 2A	D. 0.6A

【答案】D

【解析】

解：电流表A测通过干路的电流，I干=I1+I2+I3=2A①
电流表A1测通过灯L2、L3的电流，I2+I3=1.4A②
电流表A2测通过灯L1、L2的电流，I1+I2=1A③
联立①②③，解得通过灯L1的电流I1=0.6A，故ABC错误，D正确。故选D。

- 关于电压和电流的关系，下列几种说法中正确的是(    )

A. 电路中有电压则一定有电流
B. 电压和电流同时产生，同时消失
C. 有电压可能有电流，没电压一定没电流
D. 电流是产生电压的原因

【答案】C
【解答】A.电流产生的条件是：一是电路要闭合，二是有电源存在；因此有电压不一定有电流，故A错误；
B.电路两端有电压，若电路是开路，电路中无电流，故B错误；
C.电路两端有电压，当再闭合开关形成通路时，才会形成电流，当电路断开时，电路中没有电流，故C正确；
D.电压是形成电流的原因，故D错误。故选C。

- 如图所示，灯L1和L2是两只相同的灯泡，a、b是电流表或电压表。闭合开关S后，两灯都能发光，则下列判断正确的是(    )

A. a、b均为电流表	B. a、b均为电压表
C. a为电流表，b为电压表	D. a为电压表，b为电流表

【答案】C

【解析】解：如果两个灯泡串联，无论a、b是什么仪表，L2都会被短路，故电路不可能为串联；那么两个灯泡的连接方式一定为并联，所以为了使灯L1、L2正确发光，a处相当于导线，即电流表；b处不能形成通路，否则会形成电源短路，故b处为电压表。
故选：C。

- 小明在实验室里连接了如图所示的电路，对此电路的认识，正确的是(      )

A. 小灯泡并联，电压表测电源电压

B. 小灯泡串联，电压表测L2的电压
C. 若灯L1短路，则电压表示数为零

D. 若灯L2短路，则电压表示数为3V

【答案】B

【解析】AB.由实物电路可知，电流从电源正极出发，依次经过开关、灯泡L1、灯泡L2,最后回到负极，电压表并联在L2两端，所以电压表测量的是L2的电压，两灯泡串联，故A错误，B正确；
C. 若灯L1短路，电压表与电源的两端相连，则电压表测量的是电源电压，故C错误；
D. 若灯L2短路，则电压表相当于测量导线电压，所以其示数0V，故D错误。
故选B。

- 如图(a)所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图(b)所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为(    )

A. 2V  8V	B. 10V  2V	C. 8V  2V	D. 2V  10V

【答案】C

【解析】 (1)由电路图知，两电阻R1与R2串联，电压表V1测电源电压，电压表V2测电阻R2两端的电压；
电压表V1示数大于电压表V2示数，两个电压表指针偏转角度相同，则电压表V1量程是15V，电压表V2量程是3V；
(2)电压表V1量程是15V，最小分度值是0.5V，电压表示数U1=10V；电压表V2量程是3V，最小分度值是0.1V，电压表示数是2V；则电阻R2两端的电压U2=UV2=2V，由串联电路特点知，电阻R1两端的电压U1=UV1-UV2=10V-2V=8V。故选：C。

- 如图所示电路，只闭合S1时电压表的示数为U1；只闭合S2时电压表的示数为U2；若S1、S2同时闭合，电压表示数为U3.关于三个电压值的大小，正确的是(    )

A. U1=U2>U3	B. U1>U2=U3

C. U1=U3>U2	D. U1=U3<U2

【答案】C

【解析】

(1)只闭合S1时，两个灯泡串联，电压表测量的是串联电路两端的电压，也是电源电压，所以电压表示数U1=U；
(2)只闭合S2时，两个灯泡串联，电压表只与右边的灯泡并联，测量的是一个灯泡两端的电压，所以电压表示数U2=U右灯，∵两个灯泡串联，∴U2<U；
(3)若S1、S2同时闭合，会对左边的灯泡短路，只有右边的灯泡接入电路，电压表测量是右边灯泡两端的电压，也是电源电压，所以电压表示数U3=U；
由上分析可知：U1=U3>U2，故C正确，ABD错误。故选C。

- 两只小灯泡L1和L2连接在同一电路中．以下哪个特点可以确认两灯是并联的(    )

A. 两灯亮度不相同	B. 两灯两端的电压相等
C. 通过两灯的电流相等	D. 通过两灯的电流不相等

【答案】D

【解析】

A.灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率，两灯亮度不同，只能是实际功率不同，不能说明灯泡的串并联方式，故A错误；
B.并联电路两灯两端的电压一定相等，串联电路当两个灯泡的规格相同时两灯两端的电压也相等，故B错误；
C.串联电路通过两灯的电流一定相等，并联电路当两个灯泡的规格相同时通过两灯的电流也相等，故C错误；
D.通过两灯的电流不相等一定是并联，故D正确。故选D。家庭电路中的灯泡，通电后经过一段时间的灯丝，与用久了、变细了的灯丝比较，下列判断正确的是(    )

A. 前者灯丝电阻变大，后者灯丝电阻变小
B. 前者灯丝电阻变小，后者灯丝电阻变大
C. 这两种情况，灯丝电阻都在变小
D. 这两种情况，灯丝电阻都在变大

【答案】D

【解析】在一般情况下，灯丝通电一段时间受热后，温度升高，电阻会变大；长度、材料相同，导体的横截面积越小，电阻越大，灯丝在温度很高时，会发生升华，所以灯丝用久了后，灯丝会变细，电阻会变大，故D正确。故选D。

- 某同学利用如图甲所示的电路“探究影响电阻大小的因素”，下列说法中正确的是(    )

A. 实验中通过电流表示数大小反映电阻大小，电流表示数越大，则接入M、N间的电阻越大
B. 在M、N间分别接入1、2两电阻丝，发现两次电流表示数相同，说明电阻的大小与导体的长度无关
C. 在M、N间分别接入2、3两电阻丝可以探究电阻与材料的关系
D. 在M、N间接入一根电阻丝后发现电流表有示数，但是灯泡不发光，说明灯泡断路

【答案】C

【解析】

A.实验中通过电流表示数大小反映电阻大小，电流表示数越大，接入M，N之间的电阻越小，故A错误；
B.由图知，1、2两根电阻丝的材料相同，长度和横截面积都不同，不符合控制变量法的要求，虽然两次电流表示数相同，也不能说明电阻的大小与导体的长度无关，故B错误；
C.由图知，2、3两根电阻丝的长度和横截面积都相同，材料不同，在M、N间分别接入2、3两电阻丝可以探究电阻与材料的关系，故C正确；
D.电流表有示数，说明电路是通路，灯泡不发光，说明灯泡可能发生了短路或电路电阻太大，不可能是断路，故D错误。故选C。

- 有一段导体，某同学为了使其接入电路的电阻增大，下列方法中正确的是(    )

A. 如甲图，沿轴线剖开，只取其中一半
B. 如乙图，横切成两部分，只取其中一段
C. 减小通过导体的电流
D. 增大加在导体两端的电压

【答案】A

【解析】解： A、如甲图，沿轴线剖开，只取其中一半接入电路，导体的材料和长度不变，横截面积减小，其电阻增大，故A正确；
B、如乙图，横切成两部分，只取其中一段接入电路，导体的材料和横截面积不变，长度减小，其电阻减小，故B错误；
CD、电阻是导体本身的一种属性，电阻的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度，与电压、电流大小无关，故CD错误。
故选：A。

- 如图是未连接完整的电路，若要求闭合开关后，滑动变阻器的滑片P向左移动时，灯泡变亮。则下列接法符合要求的是(    )

A. M接A，N接D

B. M接B，N接C

C. M接A，N接B

D. M接C，N接D

【答案】A

【解析】灯泡变亮，表明通过灯泡的电流变大，即电路中的电阻减小，故滑动变阻器的滑片P向左移动时，其接入的电阻是减小的，则滑片左侧的电阻丝应接入电路(即一定要接A接线柱)，滑动变阻器采用“一上一下”的接法，故M接A，N接D(或C)。故A正确，BCD错误。故选A。

- 如图所示是插入式电阻箱的结构示意图。若要使电阻箱AB之间的阻值为8Ω，下列方法可行的是(    )

A. 插入1、2	B. 插入2、3	C. 插入4、5	D. 插入3、5

【答案】B

【解析】解：
A、当插入1、2，左边两个5Ω的电阻不连入，AB间的电阻为2Ω+2Ω+1Ω=5Ω，故A方法不可行；
B、当插入2、3，中间5Ω、2Ω的电阻不连入，AB间的电阻为5Ω+2Ω+1Ω=8Ω，故B方法可行；
C、当插入4、5，右边的2Ω、1Ω的电阻不连入，AB间的电阻为5Ω+5Ω+2Ω=12Ω，故C方法不可行；
D、当插入3、5，2Ω、1Ω的电阻不连入，AB间的电阻为5Ω+5Ω+2Ω=12Ω，故D方法不可行。故选：B。

- 在探究“电压一定时，电流与电阻关系”的实验中，如图所示。先在A，B间接入20Ω的定值电阻R，移动滑片P使电压表示数为3V，读出电流表示数．接着取下20Ω的电阻换上10Ω定值电阻，不进行其它操作就闭合开关．此时电压表示数及应进行的操作是(    )

A. 电压表示数小于3V，应将滑片P向左滑
B. 电压表示数小于3V，应将滑片P向右滑
C. 电压表示数大于3V，应将滑片P向左滑
D. 电压表示数大于3V，应将滑片P向右滑

【答案】A

【解析】当A、B两点间的电阻由20Ω的电阻换上10Ω后，AB间的电压将减小，该实验要控制AB间的电压不变，所以下一步的操作是：向左滑动滑片，使滑动变阻器连入的电阻变小(分压变小)，使AB间的电压增大，直到电压表的示数为3V为止。故选A。

- 张华同学在探究通过导体的电流与其两端的电压的关系时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象，根据图象，下列说法错误的是(    )

A. 通过导体a的电流与其两端的电压成正比
B. 导体a的电阻大于导体b的电阻
C. 当在导体b的两端加上1V的电压时，通过导体b的电流为0.1A
D. 将a、b两导体串联后接到电压为3V的电源上时，通过导体的电流为0.2A

【答案】B

【解析】解：
A、由图线a可知，图线a是正比例函数图象，说明通过导体a的电流与其两端的电压成正比，故A正确；
B、当U=2V时，由图象可知，Ia=0.4A，Ib=0.2A，根据I=UR，电阻：Ra=UaIa=2V0.4A=5Ω，Rb=UbIb=2V0.2A=10Ω，则导体a的电阻小于导体b的电阻，故B错误；
C、当在导体b的两端加上1V的电压时，通过导体b的电流Ib'=Ub'Ib'=1V10Ω=0.1A，故C正确；
D、将a、b两导体串联后接到电压为3V的电源上时，通过导体的电流I=URa+Rb=3V5Ω+10Ω=0.2A，故D正确。故选：B。

- 某同学在探究“电流跟电阻、电压的关系”时，收集到的数据如下表，根据表中数据可得出的实验结论为( )

| 电阻R/Ω | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.30 | 0.15 | 0.10 |

A. 电阻一定时，电流与电压成正比	B. 电阻一定时，电压与电流成正比
C. 电压一定时，电阻与电流成反比	D. 电压一定时，电流与电阻成反比

【答案】D

【解析】由表中的数据可知，电阻越大，通过电阻的电流越小，而电阻与电流的乘积相同，所以可以得到的结论为电压一定时，电流与电阻成反比。故选D

- 如图所示，在研究“电流与电阻的关系”实验中，下列说法中正确的是(    ) 

 

①闭合电键前，移动滑片P到最右端是为了起到保护电路的作用
②闭合电键后，移动滑片P的作用是控制电阻两端的电压保持不变
③闭合电键后，移动滑片P的作用是控制通过电阻的电流保持不变
④闭合电键后，移动滑片P的目的是多次测量取平均值减少误差．

A. ①②	B. ②③	C. ①③	D. ②④

【答案】A

【解析】解：①闭合电键前，为保护电路，变阻器连入电路中的电阻最大，即移动滑片P到最右端是为了起到保护电路的作用，正确；
②根据控制变量法，在研究电流与电阻的关系时，要控制电阻两端的电压不变，闭合电键后，当换下不同的定值电阻时，根据分压原理，电压表示数要改变，通过移动滑片P的作用是控制电阻两端的电压保持不变，正确；
③根据欧姆定律I=UR，因控制定值电阻的电压不变，当换上不同的定值电阻时，通过电阻的电流改变了，故闭合电键后，移动滑片P的作用是控制通过电阻的电流保持不变，错误；
④在研究“电流与电阻的关系”实验中，为得出普遍性的规律，要更换不同的定值电阻(保持电压不变)，记录对应的电流大小，故要移动滑片P的目的是多次测量取平均值减少误差是错误的。故选：A。

- 某同学利用如图甲所示的电路进行实验，电源电压恒为3V，更换5个定值电阻Rx，得到如图乙所示的图象。以下有关叙述错误的是(    )

A. 该同学研究的是电流和电阻的关系
B. 闭合开关，发现电流表示数过大，原因可能是滑动变阻器连入电路阻值过小
C. 实验中电压表的示数保持2.5V不变
D. 将Rx从5Ω换成10Ω后，应将滑片P向左移

【答案】D

【解析】

AC.由图乙知，由题意，更换5个定值电阻Rx，改变电阻大小，故是研究电流与电阻关系；电流与电阻的乘积恒为2.5V，电压表示数为2.5V，A正确，C正确；
B.闭合开关，发现电流表示数过大，原因可能是滑动变阻器连入电路阻值过小，B正确；
D.将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，电压表示数增大；
探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数为2.5V，D错误。
故选D。

- 如图所示，电路中的两只电压表的规格完全相同，均有两个量程(0～3V,0～15V)。闭合开关，两只电压表的指针偏转角度相同，则电阻R1与R2的比值为(    )

A. 1：5	B. 5：1	C. 1：4	D. 4：1

【答案】D

【解析】解：电压表V1测的电压为电源电压U，电阻R1电压为U1=U-U2，U2为电阻R2两端的电压，电阻R1与R2的比值R1R2=U-U2IU2I=U-U2U2，
电压表V1的量程是0～15V，电压表V2的量程是0～3V，指针指的位置相同时，两个读数大小是5倍的关系，所以U=5U2，所以R1R2=5U2-U2U2=41。故选：D。

- 如图所示，闭合开关S1、S2，电路正常工作。现只将S2断开，则(    )

A. 电流表示数减小，电压表示数不变
B. 电流表示数增大，电压表示数不变
C. 电流变示数减小，电压表示数减小
D. 电流表示数增大，电压表示数增大

【答案】A

【解析】解：开关都闭合时，为并联电路，并联电路两端电压等于电源电压；
断开开关S2，电路为电阻R1的基本电路，电阻R1两端的电压仍为电源电压，所以电压表示数不变；
因为干路电流等于各支路电流之和，并且并联电路中各支路互不影响，断开开关S2，电流表由测干路电流变为测量通过电阻R1的电流，但通过R1的电流不变，故电流表示数变小。
可见，电流表示数减小，电压表示数不变。
故选：A。

- 如图所示电路，电源两端的电压为12V，且保持不变。滑动变阻器R1的最大阻值为10Ω，电流表量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V.闭合开关S，为保证两块电表均不超量程工作，定值电阻R2的阻值至少为(    )

A. 40Ω	B. 30Ω	C. 20Ω	D. 10Ω

【答案】B

【解析】解：当滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω，电压表的示数为3V时，电路中的最大电流I=UR=3V10Ω=0.3A<0.6A，所以电路中的最大电流为0.3A；
根据公式I=UR，并且串联电路中，串联电路两端电压等于各部分电压之和，
则定值电阻R2的最小阻值：R2=U2I=12V-3V0.3A=9V0.3A=30Ω。
故选：B。

- 如图所示的电路中，电源电压保持不变，R1=10Ω.闭合开关S，移动滑动变阻器R2的滑片P到最右端b时，电流表的示数为0.6A；移动滑片P到最左端a时，电流表的示数为0.2A.则电源电压和滑动变阻器的最大阻值分别为(    )

A. 6V 20Ω	B. 12V 20Ω	C. 6V 10Ω	D. 12V 10Ω

【答案】A

【解析】解：由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，
当滑片位于b端时，电路为R1的简单电路，
由I=UR可得，电源的电压：
U=IR1=0.6A×10Ω=6V，故BD错误；
当滑片位于a端时，变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的总电阻：
R=UI'=6V0.2A=30Ω，
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，
所以，R2的最大阻值：
R2=R-R1=30Ω-10Ω=20Ω，故A正确、C错误。
故选：A。

- 如图所示，滑动变阻器的滑片在某两点间移动时，电流表示数范围为1A到2A之间，电压表示数范围为6V到9V之间.则定值电阻R的阻值及电源电压分别为(    )

A. 3Ω，15V	B. 6Ω，15V	C. 3Ω，12V	D. 6Ω，12V

【答案】C

【解析】解：由电路图可知，电阻R与滑动变阻器R'串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流；
当电路中的电流为1A时，电压表的示数为9V，
串联电路中各处的电流相等，且总电压等于各分电压之和，
电源的电压U=I1R+U滑=1A×R+9V，
当电路中的电流为2A时，电压表的示数为6V，
电源的电压：
U=I2R+U滑'=2A×R+6V，
电源的电压不变，
1A×R+9V=2A×R+6V，
解得：R=3Ω，
电源的电压U=1A×R+9V=1A×3Ω+9V=12V。
故选：C。

- 如图所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置，电阻R与金属滑片P构成一个滑动变阻器，金属滑片P是杠杆的一端。下列说法正确的是：(    )

A. 该电路中油量表既可以用电流表也可以用电压表改装
B. 油面升高，滑动变阻器接入电路中的电阻减小
C. R0和R在电路中是并联的
D. 电路中的电流越小，油 量表指示油面的高度值越大

【答案】D

【解析】解：
A.由图可知，油量表和滑动变阻器是并联的，所以油量表是用电压表改装的；若油量表是电流表，则R被短路，电路为定值电阻R0的简单电路，油量变化时，电路中电阻不发生改变，电流不变，电流表示数不变，则电流表不能反映油量的变化情况，故A错误；
BD.由图知，油面升高时，浮子上升，在杠杆的作用下滑片上移，滑动变阻器接入电路的电阻增大，电路中的总电阻增大，电路中的电流越小，故B错误、D正确；
C.由图知，R0和R在电路中是串联的，故C错误。故选：D。

- 如图所示是小成测量未知电阻Rx的实验电路，电源两端电压不变，其中R0为阻值已知的定值电阻。当开关S、S1闭合，开关S2断开时，电流表示数为I1；当开关S、S2闭合，开关S1断开时，电流表示数为I2.则下列四个选项中，Rx的表达式正确的是(    )

A. Rx=I2-I1I2R0	B. Rx=I2R0I1	C. Rx=I1R0I2	D. Rx=I1R0I2-I1

【答案】D

【解析】

由电路图可知，当开关S、S1闭合，开关S2断开时，R0与Rx并联，电流表测R0支路的电流，因并联电路中各支路两端的电压相等，
所以，由I=UR可得，电源的电压：U=I1R0，
当开关S、S2闭合，开关S1断开时，R0与Rx并联，电流表测干路电流，
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，
所以，通过Rx的电流：Ix=I2-I1，
则Rx的阻值：Rx=UIx=I1R0I2-I1。故选D。

- 现有两个阻值不等的未知电阻R1和R2，为了分辨它们的阻值大小，几个同学分别设计了如图所示的四种电路，其中不可行的是(电源电压未知)(    )

A. 	B. 
C. 	D.

【答案】D

【解析】解：A、两电阻并联在电路中，根据欧姆定律和并联电路电压规律可知电阻越大，通过电阻的电流越小。故A可行。
B、两电阻串联在电路中，根据欧姆定律和串联电路电压规律可知电阻越大，电阻两端的电压越大。故B可行。
C、两电阻并联，当只闭合S1时，电流表测量R1中的电流，再闭合开关S2时，电流表测量R1和R2中的总电流，根据并联电路干路电流等于各支路电流之和可以确定电阻的大小，故C可行；
D、将开关拨到位置1或位置2时，有种情况电压表的接线柱接反了，无法测量电压，故D不行。故选：D。

- 在电现象中有四个同学们非常熟悉的实验。关于这四个电学实验，下列说法中不正确的是(    )

A. “探究电流与电压的关系”的实验中可用小灯泡替代定值电阻
B. “探究电流与电阻的关系”的实验中滑动变阻器的作用是要控制定值电阻两端的电压不变
C. “用伏安法测定电阻的阻值”的实验中滑动变阻器的作用是为了方便多次测量求平均值来减小误差
D. “探究影响电阻大小的因素”的实验中需要采用控制变量法

【答案】A

【解析】

A.探究电流与电压的关系，需要保持电阻一定，改变电阻两端的电压和电流，而灯泡的电阻会随温度发生变化，故不能用小灯泡代替定值电阻。故A错误；
B.研究电流与电阻关系，需要调节滑动变阻器使定值电阻两端的电压保持不变，故B正确；
C.伏安法测电阻实验滑动变阻器的作用是多次测量求平均值来减小误差。故C正确；
D.电阻与导体材料、长度和横截面积都有关系，研究其中一个物理量对电阻的影响，需要控制其它物理量，采用控制变量法。故D正确。
故选A。

- 某同学设计了以下四种电路，其中电源电压不变且未知，R0是已知阻值的定值电阻。在实验中不拆改电路的情况下，能够测量出未知电阻Rx阻值的电路是(    )

A. 只有①	B. 只有②③
C. 只有①②③	D. ①②③④都可以

【答案】C

【解析】由图知，
①只闭合S1时，电路是只有R0的基本电路，电流表测量通过R0的电流I0；再闭合S2，两只电阻并联，电流表测量干路电流I，根据电源电压不变列式I0R0=(I-I0)Rx可求出Rx的阻值，故能测出Rx阻值。
②只闭合S2时，两电阻串联，电流表测电路中电流I1；两开关都闭合时只有R0接入电路中，电流表测此时电路中电流I0，根据电源电压不变列式I1(R0+Rx)=I0R0可求出Rx的阻值，故能测出Rx阻值。
③闭合开关S、S2，两只电阻串联，电压表测量电源电压为U；闭合S，断开S2，闭合S1，电压表测量电阻R0两端电压U0，根据电路电流相等列式UR0+Rx=U0R0可求出Rx的阻值，故能测出Rx阻值。
④闭合开关S，S1接1，两只电阻串联，电压表测量R0两端电压为U0；S1接2，电压表正负接线柱接反，不能测量Rx两端电压为Ux，故不能测出Rx阻值。
故只有①②③可行。
故选C。

- 如图所示的电路中，当开关S闭合时，灯L1、L2均不亮。小田用一根导线去查找电路的故障，她将导线先并联在L1两端时，发现L2亮，灯L1不亮，然后并联在灯L2两端时发现两灯均不亮，由此她判断(    )

A. 灯L1断路	B. 灯L1短路	C. 灯L2断路	D. 灯L2短路

【答案】A

【解析】

闭合开关时两灯均不亮，说明电路中某处断路，或是两灯均短路；
CD.用导线先并联在L1两端时，发现L2亮，灯L1不亮，说明L2完好无故障、电路是通路，两灯泡不可能都短路，故CD错误；
AB.导线并联在灯L2两端时，发现两灯均不亮，说明灯L1不可能短路，故只能为灯L1发生了断路，A正确、B错误。故选A。

- 如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器滑片P向左移动的过程中(不考虑灯丝的电阻受温度的影响)，下列说法正确的是(    )

A. 电流表示数逐渐变小	B. 电压表示数逐渐变大
C. 滑动变阻器两端的电压逐渐变大	D. 小灯泡的亮度逐渐变暗

【答案】B

【解析】由电路图可知，灯泡L与变阻器R串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流，
滑动变阻器滑片P向左移动的过程中，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，
由I=UR可知，电路中的电流变大，即电流表的示数逐渐变大，故A错误；
由U=IR可知，灯泡L两端的电压变大，即电压表的示数逐渐变大，故B正确；
因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，灯泡L两端的电压变大，通过的电流变大，所以，由P=UI可知，灯泡的实际功率变大，小灯泡的亮度逐渐变亮，故D错误；
因串联电路中总电压等于各分电压之和，灯泡L两端的电压变大，所以，滑动变阻器两端的电压逐渐变小，故C错误。
故选B。

- 如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器滑片P向左移动的过程中(不考虑灯丝的电阻受温度的影响)，下列说法正确的是(    )

A. 电流表示数逐渐变小

B. 电压表示数逐渐变大
C. 滑动变阻器两端的电压逐渐变大

D. 小灯泡的亮度逐渐变暗

【答案】B

【解析】由电路图可知，灯泡L与变阻器R串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流，
滑动变阻器滑片P向左移动的过程中，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，
由I=UR可知，电路中的电流变大，即电流表的示数逐渐变大，故A错误；
由U=IR可知，灯泡L两端的电压变大，即电压表的示数逐渐变大，故B正确；
因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，灯泡L两端的电压变大，通过的电流变大，所以，由P=UI可知，灯泡的实际功率变大，小灯泡的亮度逐渐变亮，故D错误；
因串联电路中总电压等于各分电压之和，灯泡L两端的电压变大，所以，滑动变阻器两端的电压逐渐变小，故C错误。故选B。