审题能力与阅读能力专练（电学1）

一、单选题（本大题共20小题，共40.0分）

- 取两个相同的验电器甲和乙，使甲带电，乙不带电。如图所示，可以看到甲的金属箔张开，乙的金属箔闭合，用橡胶棒把甲和乙连接起来会发现验电器金属箔的张角(    )

A. 甲、乙都增大
B. 甲、乙都减小
C. 甲、乙都不变
D. 甲减小，乙增大

- “悟空”号卫星上的计算机被太空中带正电的某些粒子击中，导致“死机”.在遥控指令下，计算机重新启动，卫星恢复正常．带正电的粒子可能是(    )

A. 原子核质子	B. 原子核中子	C. 电子原子核	D. 电子质子

- 小亮将两只相同的气球在自己的头发上摩擦后，就可以让一只气球在另一只气球上方“跳舞”(如图)。对该现象解释正确的是(    )

A. 摩擦的方法创造了电荷使两气球带了电
B. 摩擦的方法使气球分子发生转移而带电
C. 这种现象与验电器的工作原理相同
D. 两气球因带了异种电荷而互相排斥

- 如图所示，用毛皮摩擦过的橡胶棒接触金属箔已张开的验电器金属球，发现验电器的金属箔先闭合，后又张开，以下说法正确的是(    )

A. 摩擦过程中创造了电荷
B. 验电器的金属箔开始时带负电荷
C. 验电器的工作原理异种电荷相互排斥
D. 此过程中，瞬间产生的电流方向是从箔片流向橡胶棒

- 两位同学在做“用电流表测量电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处。当闭合开关试触时，发现电表指针摆动分别出现了如图甲、乙所示的两种情况。分析在电流表的使用上，分别存在的问题是(    )

A. 甲表+、-接线柱接反了，乙表选接的量程小了
B. 甲表选接的量程小了，乙表+、-接线柱接反了
C. 甲表+、-接线柱接反了，乙表短路了
D. 甲表断路了，乙表短路了

- 小明利用图如所示的电路检验并联电路干路电流是否等于各支路电流之和，其中有一根导线接错了，接错的是(    )

A. 导线1

B. 导线2

C. 导线3

D. 导线4

- 在如图所示甲的电路中，当闭合开关时，两个电流表的指针偏转均为如图乙所示，则L1、L2中的电流分别是(    )

A. 1.2A  0.22A

B. 0.98A  0.22A

C. 0.96A  0.24A

D. 0.24A  1.2A

- 如图所示电路中，甲、乙两处分别接入电流表或电压表，当开关S闭合后，为使两灯均亮，则下列接法正确的是(    )

A. 甲接电压表，乙接电流表
B. 甲、乙均接电流表
C. 甲、乙均接电压表
D. 甲接电流表，乙接电压表

- 甲、乙、丙分别可能是灯泡L2、电流表或电压表，关于它们的连接情况说法正确的是(    )

A. 若甲是电流表，乙是灯泡L2，丙是电压表，灯泡L1和L2并联
B. 若甲是灯泡L2，乙是电流表，丙是电压表，灯泡L1和L2并联
C. 若甲是电压表，乙是灯泡L2，丙是电流表，灯泡L1和L2串联
D. 若甲是灯泡L2，乙是电压表，丙是电流表，灯泡L1和L2串联

- 在如图甲所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图乙所示，则电灯L1和L2两端的电压分别为(    )

A. 7.2V 1.8V

B. 9V 1.8V

C. 1.8V   7.2V

D. 9V   7.2V

- 如图的电路，电源电压保持不变，R2=2R1，滑片P在R2的中点。闭合电键S，由中点向左移动滑片P的过程中(    )

A. R2接入电路的电阻变大
B. R2接入电路的电阻变小
C. 电压表V1与电流表A的示数的比值变小
D. 电压表V1与V2的示数的差变大

- 在研究物质的导电性时，采用如图所示的实验电路，用酒精灯对着取自白炽灯的玻璃芯柱加热，灯泡L会慢慢亮起来，对此，以下叙述正确的是(    )

A. 玻璃芯柱和灯泡L是并联的
B. 电压表的示数将逐渐变大
C. 通过灯泡的电流要比通过玻璃芯柱的电流大
D. 加热过程中，玻璃芯柱的电阻随温度升高而增大

- 欢欢设计的一个用于烘焙的测重秤，如图所示是它的工作原理图，其中弹簧上端可以放置物体，它和滑动变阻器的滑片P固定在一起，AB间有可收缩的导线，R1为保护电阻。电源电压保持不变，测重秤显示表的指针偏转角度会随着被测物重量的增加而增大，有关秤的工作原理图说法正确的是(    )

A. 物体重力越大，该电路消耗的功率越大
B. 测重秤显示表是用电流表改装而成的
C. 测重枰显示表是用电压表改装而成的
D. 连入电路的R2的阻值随物体重力的增大而减小

- 如图为某台灯用于调节亮度的电位器结构图，A、B、C是它的是三个接线柱，A、C分别与弧形电阻丝的两端相连，B与金属滑片P相连，转动旋钮，滑片在弧形电阻丝上同向滑动即可调节灯泡亮度，下列分析正确的是(    )

A. 电位器与灯泡并联
B. 若只将A、B接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变暗
C. 若只将A、C接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变亮
D. 若只将B、C接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变暗

- 如图，在研究电流与电阻的关系时，小刚先用5欧的定值电阻进行实验，使电压表的示数为3V，记下电流表的示数，接着换用10欧的定值电阻后，闭合开关，他下一步的操作是(    )

A. 记录电流表和电压表的示数
B. 将变阻器滑片向左移动直至电压表示数恢复3V
C. 将变阻器滑片向右移动直至电压表示数恢复3V
D. 增加电阻的数值至电压表示数恢复3V

- 为了能自动记录跳绳的次数，某科技小组设计了一种自动计数器，其简化电路如图甲所示。R1是一种光敏元件，每当绳子挡住了射向R1的红外线时，R1的电阻会变大，自动计数器会计数一次，信号处理系统能记录AB间每一时刻的电压。若已知电源电压为12V，某一时段AB间的电压随时间变化的图象如图乙所示，则下列说法正确的是(    )

A. AB两端电压为6V时，跳绳自动计数器会计数一次
B. 绳子挡住了射向R1的红外线时，R1和R2的阻值相等
C. 绳子没有挡住射向R1的红外线时，R1的阻值是R2的3倍
D. 绳子挡住了射向R1的红外线时，R1的阻值会变为原来的5倍

- 如图1所示电路，电源电压保持不变，当闭合开关S，调节滑动变阻器阻值从最大变化到最小，两个电阻的“U-I”关系图象如图2所示。则下列判断正确的是(    )

A. 电源电压为10V
B. 定值电阻R1的阻值为20Ω
C. 滑动变阻器R2的阻值变化范围为0～10Ω
D. 变阻器滑片在中点时，电流表示数为0.3A

- 如图是小刚测量未知电阻RX的实验电路，电源两端电压不变且未知，其中R0为阻值已知的定值电阻。当开关S、S1闭合，开关S2断开时，电压表的示数为U1；当开关S、S2闭合、S1断开时，电压表的示数为U2.则下列四个选项中，RX的表达式正确的是(    )

A. Rx=U1U2R0	B. Rx=U2U1-U2R0
C. Rx=U2U1R0	D. Rx=U1U1-U2R0

- 如图所示是电阻甲和乙的U-I图象，下列说法中正确的是(    )

A. 甲的电阻值保持10 Ω不变
B. 乙的电阻值保持20 Ω不变
C. 甲、乙并联在电路中，当电源电压为2 V时，电路总电流为0.3 A
D. 甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2 A时，甲的功率为0.6 W

- 如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S，电路正常工作，一段时间后，发现其中一个电压表示数变大，则(    )

A. 灯L1的灯丝可能已烧断	B. 灯L1亮度可能不变
C. 灯L2可能断路	D. 灯L2可能短路

二、填空题

- 如图所示，是部分不同物质的原子核对电子束缚能力强弱的排序图，毛皮与图中的______摩擦最容易起电，且它们摩擦后毛皮带______电。(选填“正”或“负”)。

三、作图题

- 一辆卡车驾驶室内的灯泡，由左右两道门上的开关Sl、S2和车内司机右上方的开关S3共同控制。S1和S2分别由左右两道门的开、关来控制：门打开后，S1和S2闭合；门关上后，Sl和S2断开。S3是一个单刀三掷开关，根据需要可将其置于三个不同位置。在一个电路中，要求在三个开关的共同控制下，分别具有如下三个功能：
(1)无论门开还是关，灯都不亮；
(2)打开两道门中的任意一道或两道都打开时，灯就亮，两道门都关上时，灯不亮；
(3)无论门开还是关，灯都亮。请设计出符合上述要求的电路。

- 如图所示，电路存在问题，将此电路改为L1、L2并联，S1在干路，S2控制L2的并联电路，应如何改？请你给出解决的办法，要求改动一根导线，请在图上改动，先在需要改动的导线上画“×”然后再画出改后的导线，并画出改后的电路图。

四、实验探究题

- 在“探究带电物体间的相互作用”活动中
(1)小明发现用干燥的丝绸摩擦过的有机玻璃棒和用干燥毛皮摩擦的橡胶棒都能吸引纸屑，这说明它们都带了“电”，用摩擦的方式使物体带电叫做______。
(2)将其中一根棒悬挂起来是为了______。
(3)如图，将两个带电棒相互靠近，发现相互排斥的是图______，相互吸引的是图______。

 (4)把其它经过摩擦而带电的物体分别去靠近上面的玻璃棒和橡胶棒，发现若跟玻璃棒吸引的，就会跟橡胶棒排斥；而跟橡胶棒吸引的，就会跟玻璃棒排斥，由此可推理得出的结论是______。

- 小茗同学连接了如图甲电路图进行实验。
(1)按照电学实验的基本操作规则，连接电路前，小明应该将开关______(选填“闭合”或“断开”)
(2)连接完电路后闭合开关S，灯泡L1和L2均发光，此时电路中的电流方向从L1到L2，则电源的正极在______(选填“A”或“B”)端，在图乙方框中画出电路的电路图。
(3)小明将开关S断开，然后把灯泡L2两端的接线柱用一根导线相连接，小明再次闭合开关S，将灯泡L2______(选填“发光”或“不发光”)
(4)受上面实验现象启发，为了让两盏灯同时熄灭，小明认为可以不断开开关，而用一根导线同时连接图甲中灯泡L2左端和灯泡L1的右端接线柱即可。根据所学知识，我们应该告诉小明______(选填“能”或“不能”)，这样操作，具体的原因是______。

- 小佳和小华一起做“探究并联电路电流规律”的卖验。

(1 )图甲是他们设计的电路图，图乙是测量电流时连接的实物图，此时电流表测量的是________处的电流(选填“A”“B”或“C”)。

(2)在图乙中，小华只移动一根导线，便可测出另一处________的电流(选填或“A”“B”或“C”)。请在移动的导线上画“×”，并用笔画线代替导线连接电路。

(3)他们选用甲、乙、丙、丁四种规格的小灯泡，进行实验得到如下数据：

| 组别 | L1 | L2 | IA/A | IB/A | IC/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲 | 甲 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
| 2 | 乙 | 丙 | 0.15 | 0.20 | 0.34 |
| 3 | 甲 | 丁 | 0.12 | 0.14 | 0.26 |

下列关于实验及数据的评估，说法正确的是________。

A.第1、3组数据准确，没有测量误差

B.应挑选规格相同的小灯泡进行实验

C.选用不同规格的小灯泡进行多次实验，取平均值可以减小误差

D.选用不同规格的小灯泡进行多次实验，可以使结论更具普遍意义

(4)除了更换不同规格的小灯泡，还可以采用________的方法获得多组数据。

- 小明、小红和小亮在做“探究影响导体的电阻大小因素”实验时，做出了如下猜想。
猜想一：导体的电阻可能与导体的长度有关。
猜想二：导体的电阻可能与导体的横截面积有关。
猜想三：导体的电阻可能与导体的材料有关。
实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示
(1)如图所示电路，闭合开关后，在M、N之间分别接上不同导体，通过观察相关现象来比较导体电阻大小，小明、小红和小亮对图中的电路设计提出了自己的观点：
小明认为：电流表是多余的，观察灯泡的亮度就可以判断导体电阻的大小。
小红认为：灯泡是多余的，根据电流表示数的变化就可以判断导体电阻的大小。
小亮认为：灯泡和电流表同时使用更好，因为灯泡可以保护电路，从而防止烧坏电流表。
你赞同______(选填“小明”、“小红”或“小亮”)的观点。

| 编号 | 材料 | 长度(m) | 横截面积(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0 |
| B | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0 |
| C | 镍铬合金 | 0.25 | 20． |
| D | 锰铜合金 | 0.25 | 1.0 |

(2)为了验证猜想二，可依次把M、N跟______(选填“A、B、C、D”)的两端相连，闭合开关，记下电流表的示数，分析比较这两根电阻丝电阻的大小。
(3)依次把M、N跟电阻丝A、B的两端连接，闭合开关，电流表的示数不同，分析比较A、B两根电阻丝电阻的大小，可探究电阻跟______的关系，其结论是______。
(4)小丽在探究同样的课题时，手边只有一根电阻丝，那么，她利用这根电阻丝和上述电路，不能够完成猜想______(选填“一”、“二”或“三”)的实验验证。
(5)以上方法在研究物理问题时经常用到，被称为控制变量法。下列4个实验中没有用到此方法的是______
A.探究杠杆的平衡条件
B.探究影响重力势能大小的因素
C.探究不同物质吸热升温的现象
D.探究串、并联电路电流与电压的特点

- 现有下列器材：学生电源(6V)、电流表(0～0.6A,0～0.3A)、电压表0～0.3V，0～15V)、定值电阻(5Ω、10Ω、20Ω各一个)、开关、滑动变阻器和导线若干，利用这些器材探究“电压不变时，电流与电阻的关系”：

(1)实验中依次接入三个定值电阻，调节滑动变阻器的滑片，保持电压表示数不变，记下电流表的示数，利用描点法得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图象。由图象可以得出结论：______。
(2)根据图甲，连接图乙的实物电路图。上述实验中，小强5Ω的电阻做完实验后，保持滑动变阻器滑片的位置不变，接着把R换成10Ω的电阻接入电路，闭合开关，向______(选填“A”或“B”)端移动滑动片，使电压表示数为______V时，读出电流表的示数。
(3)为完成整个实验，应该选取那种规格的滑动变阻器______。
A.50Ω 1.0A B.30Ω 1.0A C.20Ω 1.0A。

- 小久利用电压恒为6V的电源，额定电压为3.8V的小灯泡，10Ω、20Ω、30Ω、40Ω、50Ω的定值电阻，铭牌上标有“20Ω 1A”的滑动变阻器，电压表电流表，开关，导线完成了下列电学实验。
(1)探究电流与电阻关系。
①他设计的电路图如图甲所示，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应调到最______(填“左”或“右”)端。他将10Ω的定值电阻接入电路中，调节滑动变阻器的滑片，使定值电阻两端电压为4V读出电流表示数。保
持滑动变阻器的滑片位置不变，把10Ω的定值电阻换成20Ω的定值电阻，为了使电压表的示数保持不变，应将滑动变阻器的滑片向______(填“左”或“右”)端移动。
②他将定值电阻分别单独接入电路中，保持定值电阻两端电压为4V，最多可以完成______次实验。通过实验可得出结论：电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成______。
(2)测量小灯泡额定功率。
①小久设计了如图乙所示的电路。闭合开关，观察到小灯泡不发光，电流表无示数，则电压表示数为______V。
②小久检查电路时，发现所连接电路存在一处错误。请你在错误的导线上画“×”，用笔画线代替导线，画出正确的连线。
③排除故障后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片。当电压表示数为3.8V时，电流表的示数如图丙所示，则电流表示数为______A，小灯泡的额定功率为______W。
(3)小久找来额定电压为2.5V的小灯泡和开关，利用上述实验用过的电压为6V的电源和“20Ω 1A”的滑动变阻器，设计了如图丁所示的电路，测出了额定电压为2.5V小灯泡的额定功率。请帮他将实验过程补充完整：
①闭合开关S、S1、S2，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数为______V时，小灯泡正常发光。
②闭合开关S、S1，断开S2，保持滑片位置不变，读出电压表示数为2.5V。
③______(填所有开关的闭合或断开状态)，读出电压表的示数为5V。
④小灯泡的额定功率P额=______W。

- 如图所示，某科技小组设计了一个能反映水平风力大小的装置，已知电源电压为18V，R0为定值电阻，AB是长为20cm的圆弧形电阻丝，每1cm电阻丝的阻值4Ω，OC为质量、电阻均不计的金属杆，其下连接一个重2N的圆球，闭合开关S，无风时，OC竖直下垂，并与A端接触，电流表示数为0.2A；有风时，OC绕悬挂点O转动且始终与电阻丝AB接触，接触点记作P，风对球的作用力F的方向始终水平向右。已知OA=10cm，OC与AB接触良好且无摩擦。当OC偏离竖直方向角度较小且处于平衡状态时：FG=APOA。
(1)R0的电阻值为______Ω。
(2)某次有风时，P在距离B点15cm处保持静止，这时电流表示数为______A，风力F=______N。
(3)当OP匀速转动时，风力F与电流表示数I的关系式为F=______。若电流表量程为0-0.6A，为保护电路，允许风对球施加的最大风力F=______N。

- 测电阻的方法有很多，比如：
(1)在“用电流表和电压表测量定值电阻的阻”的实验中，按图甲所示的电路连接进行实验。
a.该实验的测量原理：______ 。
b.开关S闭合前，先将滑动变阻器滑片P置于______ (选填“A”或“B”)端。
c.检查电路连接无误后，闭合开关S，观察和记录每次实验电压表和电流表的读数，计入下图表格中。其中第3组数据中，电压表的读数如图乙所示，即是______ V，电流表的读数如表格所示。

| 实验序号 | 电压/V | 电流/A | 电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 0.31 | 4.8 |
| 2 |  | 0.4 |  |
| 3 | 2.5 | 0.48 | 5.2 |

d.根据表格内相关数据计算可知：被测电阻Rx的阻值是______ Ω。
e.实验进行了多次测量，其目的是______ 。
f.由此可看出，电阻是导体本身的属性，与电压、电流大小______ 关(选填“有”或“无”)。
(2)如图1所示电路用的是等效替代法测量未知电阻。其中Rx是待测电阻，R是滑动变阻器，R0是电阻箱(表盘情况如图2所示)。
a.实验过程中在闭合开关S1之后，应先闭合开关______ (选填“S2”或“S3”)，调节滑动变阻器滑片至某个位置，读出电流表的示数I0；接下来的操作是______ 。
b.实验过程中为节省时间，在调节电阻箱上的旋盘时，应先调节下列选项中的______ 旋盘。
A.“×1000”B.“×100”C.“×10”D.“×1”
 
(3)某兴趣小组根据所学的知识，设计了如图3所示装置来测待测电阻Rx的阻值。其中电源电压为3V，电流表选择0-0.6A的量程接入电路(如图4)，R0为已知阻值的定值电阻。只要在ab间接入待测电阻Rx，然后根据电流表的读数可推知待测电阻Rx的阻值大小。
a.为了充分利用电流表原有的刻度，所选R0的阻值应为______ Ω。
b.在电流表原有刻度的基础上标注电阻大小，其中阻值为“0Ω”应标在电流表最______ 侧刻度线上(选填“左”或“右”)。且标注完成后，每一格之间的电阻大小差值______ (选填“相同”或“不相同”)。

- 恐怖分子在公共场所安装了定时炸弹，其引爆装置如图所示，起爆前定时开关S是闭合的，当设定起爆时间一到，定时开关S会自动断开。为使引爆装置停止工作，拆弹专家应在图中______(填“A”或“B”)处剪断导线，此时灯泡______(填“发光”或“不发光”).拆除前起爆器上______(填“有”或“没有”)电流通过。
五、计算题

- 小文同学从电视新闻看到超载车损坏公路和桥梁的报道后，心想为什么不在道路入口地面上设置一称重的检测设备呢？于是设计了一个称量车重的模拟电路，将载重量转化成电流表示数，如图甲所示。电路由电源、称重计(电流表、量程0～0.6A)、定值电阻R0、滑动变阻器R1、弹簧和开关组成。已知电源电压8V，滑动变阻器R1长40cm、最大阻值20Ω，且电阻的大小与其接入的长度成正比，弹簧的长度与受到压力之间的关系如图乙，当没有载物时，变阻器滑片指在上端，电流表示数是0.1A。

(1)定值电阻R0多大？
(2)最大载重时，该模拟电路的电流表示数多大？(保留二位小数)
(3)小华觉得最大称量时，该模拟电路的电流表示数应该过满量程的一半，则应选择定值电阻：R2=30Ω、R3=20Ω、R4=5Ω或R5=1Ω中哪个替换R0，替换后，最大称量时，电流表示数多大？(保留二位小数)


六、综合题

- 阅读短文，回答问题：
热电偶
把两种不同材料的导线(如铁线和铜线)组成如图所示的闭合回路，当AB两端存在温度差时，回路中就会有电流通过，这就是塞贝克效应，这种电路叫热电偶电路，实验表明：热电偶电路中电流的大小跟相互连接的两种金属丝的材料有关；跟接点A和B间的温度差有关，温度差越大，回路电流越大。
(1)其它条件不变，只将铁丝换成铜丝，电路电流______(选填“变大”、“变小”、“不变”或“变为零”)。
(2)其它条件不变，只将A处杯中的冰水混合物换为沸水，电路电流______(选填“变大”、“变小”、“不变”或“变为零”)。
(3)其它条件不变，移去酒精灯，将B放入另一杯冰水混合物中，稳定后，电路电流______(选填“变大”、“变小”、“不变”或“变为零”)。
(4)热电偶电路可以把温度信号换成______信号，利用这种性质可以把热电偶做成______(写出一种应用)。

- 初三实验小组的小益同学在做实验时发现一个现象，按如图甲所示连接电路，R=10Ω，当开关断开时理想电压表(电阻无穷大)示数为3V，闭合时示数为2.5V，为什么会不一样呢？实验小组的同学查阅资料了解到是因为电池有内阻，实际计算过程中，可以把它看成是由一电压为U、电阻为0的理想电源与一个电阻值为r的电阻串联而成，如图乙所示。 
(1)则甲电路中电源的内阻为______ 欧。
(2)实验小组同学继续利用该电源探究串联电路电压规律，他们先按照图丙测量出电源电压，再按照图丁分两次先后测出R1和R2两端的电压，发现电源电压并不等于R1和R2两端电压之和，他们分析原因是因为实验存在误差，你觉得他们的分析是否合理______ (选填“合理”或“不合理”)。
(3)完成上述实验后小益想将电流表A1(内阻为2Ω)、电源、变阻器等构成一个欧姆表用来测电阻，如图乙所示。在a、b间接入一个电阻R，电路中就有一个对应电流I，即电阻R与电流表的读数I有一一对应关系。所以，由电流表的指针位置可以知道电阻R大小。为了方便，事先在电流表的刻度盘上标出了电阻的欧姆值。欧姆表在测量电阻前都需要调零，即把a、b两线柱短接，调节变阻器的滑片位置，使电流表满偏(指在最大刻度处)。若电源电压为1.5V，满偏电流为10mA.那么5mA位置时，对应的电阻值为______ Ω。在使用一段时间后，发现电源电压降为1.2V，用这个欧姆表测得某电阻为350Ω，则这个电阻的实际值为(不考虑电源本身的电阻) ______ Ω。