【冲刺2021】中考物理最后10天速速提分专题：08 动态电路分析与计算

类型一　动态电路分析

一、滑动变阻器滑片移动引起的动态电路分析

1．如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，下列判断正确的是（　　）

A．电压表V1示数变小

B．电压表V2示数不变

C．灯泡L的亮度不变

D．电压表V1与电流表A示数比值变小

【分析】由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表V1测电源两端的电压，电压表V2测R两端的电压，电流表测电路中的电流，根据电源的电压可知滑片移动时电压表V1示数的变化，根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，然后得出电压表V1与电流表A示数比值变化，根据串联电路的分压特点可知R和L两端分得的电压变化，根据P＝UI可知灯泡实际功率的变化，进一步得出亮暗变化。

【解答】解：由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表V1测电源两端的电压，电压表V2测R两端的电压，电流表测电路中的电流，

因电源电压保持不变，

所以，滑片移动时，电压表V1示数不变，故A错误；

当滑动变阻器的片P向左滑动时，变阻器接入电路中的电阻变小，电路的总电阻变小，

由I＝可知，电路中的电流变大，即电流表A的示数变大，

则电压表V1与电流表A示数比值变小，故D正确；

变阻器接入电路中的电阻变小，由串联电路的分压特点可知，R两端分得的电压变小，即电压表V2示数变小，故B错误；

电源电压不变，R两端分得的电压变小，则灯泡L两端的电压变大，

因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，

所以，由P＝UI可知，灯泡的实际功率变大，灯泡变亮，故C错误。

故选：D。

2．如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，调节滑动变阻器滑片，下列说法正确的是（　　）

A．滑片向左滑动，电流表示数增大，电压表示数减小

B．滑片向左滑动，电流表、电压表示数都增大

C．滑片向右滑动，电流表、电压表示数都增大

D．滑片向右滑动，电流表示数减小，电压表示数增大

【分析】由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流，根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化，根据串联电路的分压特点可知灯泡两端的电压变化。

【解答】解：由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流，

当滑片向左滑动时，变阻器接入电路中的电阻减小，电路的总电阻减小，

由I＝可知，电路中的电流增大，即电流表的示数增大，

变阻器接入电路中的电阻减小，由串联电路的分压特点可知，变阻器两端的电压减小，灯泡两端的电压增大，即电压表的示数增大，故A错误、B正确；

同理可知，滑片向右滑动时，电流表、电压表的示数都减小，故CD错误。

故选：B。

3．如图所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，闭合开关S，当滑动变阻器滑片P向右移动时，下列判断正确的是（　　）

A．电流表A的示数变大

B．电压表V1的示数变大

C．电路中消耗的总功率变大

D．电压表V2与电流表A示数的比值变小

【分析】由图可知：定值电阻R1与滑动变阻器R2串联，电压表V1测R2两端的电压，电压表V2测量R1两端的电压，电流表测电路中的电流。根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R1两端的电压变化，根据P＝UI判断功率的变化；再根据欧姆定律结合定值电阻的阻值判断电压表和电流表示数的比值变化。

【解答】解：

由电路图可知，R1与滑动变阻器R2串联，电压表V1测R2两端的电压，电压表V2测量R1两端的电压，电流表测电路中的电流。

A、当滑动变阻器的滑片P向右移动时，变阻器接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，

由I＝可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大，故A正确；

B、由U＝IR可知，R1两端的电压变大，即电压表V2的示数变大，由于电源电压不变，根据串联电路的总电压等于各分电阻两端的等于之和可知：R2两端的电压变小，即电压表V1的示数变小，故B错误；

C、电源电压不变，电路中的电流变大，根据P＝UI可知电路中消耗的总功率变大，故C正确；

D、由R＝可知，电压表V2与电流表A示数的比值等于定值电阻R1的阻值，则两者的比值不变，故D错误。

故选：AC。

4．如图所示的电路中，电源两端电压保持不变，当开关S闭合时，灯L正常发光。如果将滑动变阻器的滑片P向右滑动，则下列说法中正确的是（　　）

A．电流表的示数变大，灯L变亮

B．电流表的示数变大，灯L变暗

C．电流表的示数变小，灯L变亮

D．电流表的示数变小，灯L变暗

【分析】由电路图可知，灯泡和滑动变阻器串联，电流表测量电路中的电流；

根据滑片的移动判断接入电路电阻的变化和电路总电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和灯泡两端电压的变化，根据P＝I2R可知灯泡实际功率的变化和灯泡亮暗的变化。

【解答】解：由电路图可知，灯泡和滑动变阻器串联，电流表测量电路中的电流；

将滑动变阻器的滑片P向右滑动时，接入电路的电阻变大，电路的总电阻变大；

根据I＝可知，电路中的电流变小，即电流表的示数变小；

根据U＝IR可知，灯泡两端的电压变小，由P＝UI可知，灯泡的实际功率变小，故灯泡变暗。

故选：D。

5．如图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都不变，闭合开关S滑动变阻器的滑片P由滑动变阻器左端向右滑动到其中点的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电流表示数变小，电压表示数不变，灯泡亮度不变

B．电流表示数变大，电压表示数不变，灯泡亮度不变

C．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡亮度变暗

D．电压表与电流表示数的比值变大

【分析】（1）原电路中，灯与变阻器并联，电流表测通过变阻器的电流，电压表测电源电压，据此分析电压表示和电流表的示数变化、灯的亮度变化；

（2）滑片P由滑动变阻器左端向右滑动到其中点的过程中，分析变阻器连入电路的电阻变化，由欧姆定律确定电流表示数变化，根据并联电路各支路互不影响，通过灯的电流不变确定灯的亮度变化；

（3）由欧姆定律分析电压表与电流表示数的比值的变化。

【解答】解：C、原电路中，灯与变阻器并联，电流表测变阻器的电流，电压表测电源电压，故电压表示数不变；C错误；

AB、滑片P由滑动变阻器左端向右滑动到其中点的过程中，变阻器连入电路的电阻变小，由欧姆定律，电流表示数变大，根据并联电路各支路互不影响，通过灯的电流不变，灯的亮度不变，A错误、B正确；

D、由欧姆定律可知，电压表与电流表示数的比值（变阻器连入电路的电阻）变小，故D错误；

故选：B。

- 如图所示电路，当闭合开关，灯泡正常发光，滑动变阻器滑片向右移动时，下列说法正确的是（　　）

A. 灯L亮度变暗

B. 电压表V与电流表A1，示数之比不变

C. 电路的总功率变小

D. 电压表示数变大

【解析】分析电路图可知，灯泡和滑动变阻器并联，电流表A1测滑动变阻器的电流，A2测灯泡L的电流，电压表测电源电压；

AD．滑动变阻器滑片向右移动时，电压表测电源电压，因此示数灯泡L电压与电流都不变，由公式可知，灯泡的电功率不变，即灯泡的亮度不变，AD错误；

B．电压表V与电流表A1，示数之比为滑动变阻器阻值，当滑动变阻器滑片向右移动时，滑动变阻器阻值变大，即电压表V与电流表 ，示数之比变大，B错误；

C．当滑动变阻器滑片向右移动时，滑动变阻器阻值变大，电路总电阻变大，根据公式 可知，电路的总功率变小，C正确。

故选C。

7．如图在探究“电流与电阻关系”时，电源电压恒为3V，实验准备了阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω的电阻，当将10Ω的电阻接入R所在位置时，调节滑动变阻器，使电压表的示数为2V，再分别用5Ω、20Ω的电阻替换10Ω的电阻进行实验，下列说法正确的是（　　）

A．用5Ω电阻替换，滑片P应向右端移动，电流表示数变大

B．用5Ω电阻替换，滑片P应向左端移动，电流表示数变小

C．用20Ω电阻替换，滑片P应向左端移动，电流表示数变大

D．用20Ω电阻替换，滑片P应向右端移动，电流表示数变小

【分析】根据控制变量法，研究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻的电压相同，当换上不同的电阻时，根据分压原理确定电压表示数的变化，由串联电路电压的规律结合分压原理确定滑片移动的方向，再分析总电阻的变化，利用欧姆定律分析电流表的示数变化。

【解答】解：由图知，定值电阻和滑动变阻器串联，电压表测定值电阻两端的电压，电流表测电路中的电流；

当将10Ω的电阻接入R所在位置时，调节滑动变阻器，使电压表的示数为2V；

AB、用5Ω电阻替换，即R的阻值减小，根据串联电路的分压规律可知，其两端的电压减小；为了控制它两端电压不变（即电压表示数不变），应减小变阻器两端的电压来增大R两端的电压，根据串联电路分压规律可知，需要减小滑动变阻器的电阻，即滑片P应向左端移动，由于总电阻减小，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，即电流表示数变大，故AB错误；

CD、用20Ω电阻替换，即R的阻值变大，根据串联电路的分压规律可知，其两端的电压变大；为了控制它两端电压不变，应增大变阻器两端的电压来减小R两端的电压，根据串联电路分压规律可知，需要增大滑动变阻器的电阻，即滑片P应向右端移动，由于总电阻增大，根据欧姆定律可知，电路中的电流变小，即即电流表示数变小，故C错误，D正确；

故选：D。

8．随着我国经济的飞达发展，汽车已经进入寻常百姓人家。如图是一种自动测定汽车油箱内油面高度的装置。R0为定值电阻，R是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端。从油量表（有电流表改装）指针所指的刻度就可知道邮箱内油面高低，当油面下降时，滑动变阻器连入电路的阻值将　  　，电流表的示数将　  　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。若换用电压表改装成油量表，要求油面升高时电压表示数变大，电压表应并联在图　   　元件两端。

【分析】当油箱中油面下降时，从杠杆的偏转确定滑动变阻器的变化，再利用欧姆定律进行分析判断电路中电流的变化；

根据油面升高时判断变阻器连入阻值变化，由串联电路的分压原理判断两电阻的电压变化，从而判断电压表的连接。

【解答】解：

由图知，R0和变阻器R串联，电流表测电路中电流，当油箱中油面下降时，滑片向上滑动，变阻器连入电路的长度变大，阻值变大，电路中总电阻变大，电源电压一定，由欧姆定律可知电路中电流变小；

油面升高时，滑片向下滑动，变阻器连入电路的阻值变小，由串联电路的分压原理知，变阻器分得电压减小，R0分得电压变大，根据题目要求电压表示数变大，所以电压表应并联在R0两端。

故答案为：变大；变小；R0。

二、敏感电阻引起的动态电路分析

1．如图所示是某电子秤内部简化电路。R0是定值电阻，Rx是压敏电阻，阻值随压力增大而减小，电源电压保持不变。闭合开关，当Rx上压力增大时，随之减小的是（　　）

A．通过Rx的电流	B．通过 R0的电流

C．Rx两端的电压	D．R0两端的电压

【分析】由电路图可知，压敏电阻Rx与定值电阻R0串联。

根据“压力传感器的电阻值随所受压力的增大而减小”可知，在压力传感器受到的压力增大的过程中Rx阻值的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R0两端的电压变化，根据串联电路的电压特点可知Rx两端的电压变化。

【解答】解：

由电路图可知，压敏电阻Rx与定值电阻R0串联；

因压力传感器的电阻值随所受压力的增大而减小，

所以，在压力传感器受到的压力增大的过程中，Rx的阻值减小，电路中的总电阻减小，

由I＝可知，电路中的电流增大，即通过Rx的电流和通过 R0的电流都增大，故AB错误；

由U＝IR可知，R0两端的电压增大，故D错误

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，Rx两端的电压减小，故C正确。

故选：C。

- 如图所示是一种烟雾报警器的电路图，开关S处于闭合状态，R0是定值电阻，R为感光电阻，光照越强，阻值越小。烟雾浓度增大时射向R的光被遮挡，R受到的光照变弱。当烟雾浓度增大时，下列判断正确的是（　　）

A. 电流表的示数变大	B. 电压表的示数变小

C. 电压表与电流表的示数之比不变	D. 电压表与电流表的示数之比变大

【解析】AB．由电路图可知，R0与R串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流。因光敏电阻的阻值随光照强度的减弱而增大，所以，当烟雾浓度增大时，光照变小，感光电阻R阻值变大，电路中的总电阻变大，由I=可知电路中的电流变小，即电流表的示数变小，由串联分压可知R两端的电压变大，即电压表的示数变大，故AB错误；

CD．电压表的示数变大，电流表的示数变小，电压表与电流表的示数之比变大，故C错误，D正确。

故选D。

- 图甲为天然气泄漏检测电路原理图。电源电压恒定，R0为定值电阻，气敏传感器两端电压UQ随天然气浓度C变化的关系如图乙。则下列描述R0的功率P0､电路的总功率P随天然气浓度C变化的关系图线中，可能正确的是（  ）

A. 	B. 	C. 	D.

【解析】由图乙可知，气敏传感器两端电压随天然气浓度增大而增大，说明气敏传感器的电阻随浓度的增大而增大。

AB．R0的功率可表示为

气敏传感器两端电压与天然气浓度为线性关系，而R0的功率与气敏传感器两端电压不是线性关系，所以R0的功率与天然气浓度为非线性关系，故AB项不符合题意；

CD．浓度的增大时，气敏传感器的电阻随之增大，电路中电流减小，总功率减小，故C项符合题意，D项不符合题意。

故选C。

类型二　动态电路计算

一、滑动变阻器类

1．如图所示，测量小灯泡电功率的电路图，电源电压恒为6V，电流表量程0～0.6A，电压表量程0～3V，滑动变阻器规格“50Ω 1A”，小灯泡规格“2.5V 0.625W”，若不考虑小灯泡阻值随温度的变化，小灯泡两端电压不允许超过额定值，闭合开关，下列说法正确的是（　　）

A．滑片向右滑动，电流表示数变小，电压表示数变大

B．电流表的示数允许变化范围是0.1～0.25A

C．滑动变阻器的阻值允许调节的范围是24～50Ω

D．电路的最大电功率是2.5W

【解答】解：由电路图可知，滑动变阻器与灯泡串联，电压表测灯泡两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）当滑动变阻器滑片向右滑动，接入电路中的电阻变大时，根据欧姆定律可知电路中的电流变小，即电流表示数变小；根据U＝IR可知灯泡两端的电压变小，即电压表示数变小；故A错误；

（2）根据P＝UI可得，灯的额定电流：

IL额＝＝＝0.25A，

因串联电路中各处的电流相等，且电流表的量程为0～0.6A，

所以，电路中的最大电流为Imax＝0.25A，

由I＝可得，灯泡的电阻：

RL＝＝＝10Ω，

电路中的总电阻：

Rmin＝＝＝24Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值：

R滑min＝Rmin﹣RL＝24Ω﹣10Ω＝14Ω；故C错误；

该电路的最大功率：

Pmax＝UImax＝6V×0.25A＝1.5W，故D错误；

（2）当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，灯泡的功率最小，此时电路中的电流：

Imin＝＝＝0.1A，

则电流表示数的变化范围是0.1A～0.25A，故B正确。

故选：B。

2．如图所示，电源电压6V保持不变，定值电阻R1标有“10Ω 0.5A”字样：滑动变阻器R2标有“20Ω 1A”字样，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，闭合开关S，下列做法能够保证电路安全的是（　　）

A．电路中电流不超过0.6A

B．R1两端电压不超过3V

C．滑动变阻器连入电路的阻值在10﹣20Ω范围内变化

D．电路的总功率在1.8～3W范围内变化

【分析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）根据欧姆定律求出电压表的示数最大时电路中的电流，然后与定值电阻允许通过的最大电流、滑动变阻器允许通过的最大电流、电流表的量程确定电路中的最大电流，此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小，R1消耗的电功率最大，电路消耗的总功率最大，根据欧姆定律求出电路中的总电阻，利用电阻的串联求出变阻器接入电路中的最小阻值，根据P＝UI求出电路消耗的最大功率；

（2）当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，电路消耗的总功率最小，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流，根据P＝UI求出电路消耗的最小功率，然后得出答案。

【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）当电压表的示数U2＝3V时，电路中的电流，

Imin＝＝＝＝0.3A，

因串联电路中各处的电流相等，且R1允许通过的最大电流为0.5A，电流表的量程为0～0.6A，滑动变阻器允许通过的最大电流为1A，故最大电流为0.5A，故A错误；

R1两端电压最大：U1大＝I大R1＝0.5A×10Ω＝5V，故B错误

所以，电路中的最大电流I大＝0.5A，此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小，电路消耗的总功率最大，

电路中的总电阻：

R＝＝＝12Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值：

R2小＝R﹣R1＝12Ω﹣10Ω＝2Ω，

当电压表的示数U2＝3V时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大为：

R滑＝＝＝10Ω，

则滑动变阻器R2接入电路的阻值允许变化范围可以为2Ω～10Ω，故C错误；

电路消耗的最大功率：

P大＝UI大＝6V×0.5A＝3W；

（2）当电压表的示数U2＝3V时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，

电路中的电流最小，电路消耗的总功率最小，

电路消耗的最小功率：

P小＝UI小＝6V×0.3A＝1.8W，

所以，电路消耗总功率允许的变化范围可以为1.8W～3W，故D正确。

故选：D。

3．如图所示电路，电源电压恒为4.5V，定值电阻R0的阻值为10Ω，滑动变阻器的最大阻值为30Ω，电阻箱Rx最大阻值为999.9Ω，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V．闭合开关S，下列说法正确的是（　　）

A．S1、S2均向左闭合，Rx允许接入电路的最大阻值为20Ω

B．S1、S2均向右闭合，电路允许消耗的最大功率为2.7W

C．S1向左、S2向右闭合，Rx允许接入电路的最大阻值为60Ω

D．S1向右、S2向左闭合，只调Rx使电流表示数减半后其阻值一定大于原来的2倍

【分析】（1）闭合开关S，S1、S2均向左闭合时，R0、Rx、滑动变阻器串联，电压表测Rx两端的电压，电流表测电路中的电流，当滑动变阻器接入电路中的电阻最大且电压表的示数Ux＝3V时，电阻箱Rx接入电路中的电阻最大，根据串联电路的电压特点求出R0和滑动变阻器两端的电压之和，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流，再根据欧姆定律求出Rx允许接入电路的最大阻值；

（2）闭合开关S，S1、S2均向右闭合时，R0、Rx、滑动变阻器串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流，根据欧姆定律求出电压表的示数U0＝3V时电路中的电流，然后与电流表的量程相比较确定电路中的最大电流，利用P＝UI求出电路允许消耗的最大功率；

（3）闭合开关S，S1向左、S2向右闭合时，R0、Rx、滑动变阻器串联，电压表测R0和Rx两端的电压，电流表测电路中的电流，当滑动变阻器接入电路中的电阻最大且电压表的示数U0x＝3V时，电阻箱Rx接入电路中的电阻最大，根据串联电路的电压特点求出此时滑动变阻器两端的电压，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流，再根据欧姆定律求出R0和Rx的最大总阻值，利用电阻的串联求出Rx允许接入电路的最大阻值；

（4）闭合开关S，S1向右、S2向左闭合，R0、Rx、滑动变阻器串联，电压表被短路，电流表测电路中的电流，根据电阻的串联和欧姆定律表示出电路中的总电阻，同理表示出只调Rx使电流表示数减半时电路的总电阻，根据欧姆定律可知两种情况下电路的总电阻关系，然后比较判断得出答案。

【解答】解：（1）闭合开关S，S1、S2均向左闭合时，R0、Rx、滑动变阻器串联，电压表测Rx两端的电压，电流表测电路中的电流，

当滑动变阻器接入电路中的电阻最大且电压表的示数Ux＝3V时，电阻箱Rx接入电路中的电阻最大，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，R0和滑动变阻器两端的电压之和：

U0滑＝U﹣Ux＝4.5V﹣3V＝1.5V，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流：

I1＝＝＝0.0375A，

Rx允许接入电路的最大阻值：

Rx大＝＝＝80Ω，故A错误；

（2）闭合开关S，S1、S2均向右闭合时，R0、Rx、滑动变阻器串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流，

当电压表的示数U0＝3V时，电路中的电流：

I2＝＝＝0.3A，

因串联电路中各处的电流相等，且电流表量程为0～0.6A，

所以，电路中的最大电流为0.3A，

则电路允许消耗的最大功率：

P大＝UI2＝4.5V×0.3A＝1.35W，故B错误；

（3）闭合开关S，S1向左、S2向右闭合时，R0、Rx、滑动变阻器串联，电压表测R0和Rx两端的电压，电流表测电路中的电流，

当滑动变阻器接入电路中的电阻最大且电压表的示数U0x＝3V时，电阻箱Rx接入电路中的电阻最大，

此时滑动变阻器两端的电压：

U滑＝U﹣U0x＝4.5V﹣3V＝1.5V，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流：

I3＝＝＝0.05A，

则R0和Rx的最大总阻值：

R总＝＝＝60Ω，

所以，Rx允许接入电路的最大阻值：

Rx大′＝R总﹣R0＝60Ω﹣10Ω＝50Ω，故C错误；

（4）闭合开关S，S1向右、S2向左闭合，R0、Rx、滑动变阻器串联，电压表被短路，电流表测电路中的电流，

设此时电路的总电阻为R总′＝Rx+R0+R滑，即Rx＝R总′﹣R0﹣R滑，

只调Rx使电流表示数减半时，电路的总电阻R总″＝Rx′+R0+R滑，即Rx′＝R总″﹣R0﹣R滑，

由R＝可知，只调Rx使电流表示数减半时，电路的总电阻R总″＝2（Rx+R0+R滑），

则Rx′﹣Rx＝（R总″﹣R0﹣R滑）﹣（R总′﹣R0﹣R滑）＝R总″﹣R总′＝2（Rx+R0+R滑）﹣（Rx+R0+R滑）＝Rx+R0+R滑＞Rx，

所以，Rx′＞2Rx，即只调Rx使电流表示数减半后其阻值一定大于原来的2倍，故D正确。

故选：D。

- 小明用如图所示的电路“探究电流与电压的关系”，所用电源电压为4.5V，闭合开关S时，发现电压表无示数，但电流表有示数，电路故障可能是电阻R1______（选填“断路”或“短接”）。排除故障后，他移动滑动变阻器的滑片，发现当电压表示数是1.2V时，电流表示数是0.30A；继续移动滑片，使电压表示数从1.2V增加到2.4V，那么该过程中滑动变阻器R2连入电路的阻值减小了______Ω。

【答案】    (1). 短接    (2). 7.5

【解析】[1]如图所示电路串联，电压表测定值电阻R1两端电压，电流表测电路电流，闭合开关S时，发现电流表有示数，说明电路中有电流通过，故障不可能为断路；电压表无示数，说明电压表测量部分短路，即电阻R1被短接。

[2]当电压表示数是1.2V时，电流表示数是0.30A时，由可得定值电阻R1阻值

根据串联分压可得此时滑动变阻器R2两端电压

则由可得此时滑动变阻器接入阻值

继续移动滑片，使电压表示数从1.2V增加到2.4V，则定值电阻R1两端电压为2.4V，此时电路电流为

根据串联分压可得此时滑动变阻器R2两端电压

则由可得此时滑动变阻器接入阻值

则该过程中滑动变阻器R2连入电路的阻值减小了

6．如图电路，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从a端向b端移动过程中，示数减小的电表是   　（选填“A”“V1”或“V2”电路的总功率　   　（选填“增大”“减小”或“不变”）。

【分析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中两端的变化和R2两端的电压变化，根据串联电路的电压特点可知R1两端的电压变化，然后判断出示数减小的电表，利用P＝UI判断电路总功率的变化。

【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。

将滑动变阻器的滑片P从a端向b端移动过程中，R1接入电路中的电阻变小，电路的总电阻变小，

由I＝可知，电路中的电流变大，即电流表A的示数变大，

由U＝IR可知，R2两端的电压变大，即电压表V2的示数变大，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，R1两端的电压变小，即电压表V1的示数变小，

综上可知，示数减小的电表是V1；

电源电压不变，电路中的电流变大，由P＝UI可知，电路的总功率增大。

故答案为：V1；增大。

7．如图甲是小明设计的自助探究实验电路，灯泡L在安全范围内的伏安特性曲线如图乙，电源电压恒为4.5V，滑动变阻器R的最大阻值20Ω，电流表量程0～0.6A，电压表量程0～3V．下列是小明对此电路通过计算分析作出的几个判断，其中正确的是（　　）

A．变阻器滑片右移时电流表示数变大，电压表示数变大，灯泡亮度变亮

B．交阻器滑片右移时电流表示数变小，电压表示数变小，灯泡亮度变暗

C．为保证电路各元件安全，滑动变阻器的阻值只能在5Ω～10Ω之间调节

D．在安全调节过程中滑动变阻器消耗的最小电功率是0.9W

【分析】AB、变阻器与灯串联，电压表测变阻器的电压，电流表测电路的电流，变阻器滑片右移时确定变阻器连入电路的电阻变化，由电阻的串联规律得出电路的电阻变化，由欧姆定律确定电流表示数变化；

根据U＝IR得出灯的电压变化，根据P＝UI分析灯的功率变大，进而得出灯亮度变化；

由串联电路电压的规律可知电压表示数变化；

C、R的最大阻值20Ω，根据图乙知通过灯的最大电流及此时灯的电压，由串联电路的规律及欧姆定律得出变阻器的最小电阻；

根据电压表量程确定变阻器的最大电压，由分压原理可知此时变阻器连入电路的电阻最大，根据串联电路电压的规律求出灯的电压，由图知灯的电流，由欧姆定律得出变阻器连入电路的最大电阻：

D、根据电路的最大电流为0.4A时变阻器的电阻，根据P＝I2×R1得出滑动变阻器消耗的功率分析。

【解答】解：AB、变阻器与灯串联，电压表测变阻器的电压，电流表测电路的电流，变阻器滑片右移时，变阻器连入电路的电阻变小，由电阻的串联规律，电路的电阻变小，由欧姆定律，电流表示数变大；

根据U＝IR，灯的电压变大，根据P＝UI，灯的功率变大，灯变亮；

由串联电路电压的规律，电压表示数变小，AB错误；

CD、R的最大阻值20Ω，电流表量程0～0.6A，根据图乙知，通过灯的最大电流为0.4A，故电路的最大电流为0.4A，此时灯的电压为2.5V，由串联电路的规律及欧姆定律，变阻器的最小电阻为：

R1＝＝＝5Ω；

电压表量程为0～3V，变阻器的最大电压为3V，由分压原理，此时变阻器连入电路的电阻最大，根据串联电路电压的规律，这时灯的电压U2＝4.5V﹣3V＝1.5V，由图知，灯的电流为0.3A，由欧姆定律，变阻器连入电路的最大电阻：

R2＝＝＝10Ω；

为保证电路各元件安全，滑动变阻器的阻值只能在5Ω～10Ω之间调节，C正确；

D、电路的最大电流为0.4A，变阻器的最小电阻为5Ω，滑动变阻器消耗的功率为：

P变＝I12×R1＝（0.4A）2×5Ω＝0.8W，故D错误。

故选：C。

- 某兴趣小组探究小台灯电路中各物理量的关系，如图所示。已知小灯泡的规格为“3V 0. 9W”，假设灯泡电阻不变，电源电压为3V。在探究过程中，闭合开关S，无论如何调节滑动变阻器，电流表示数都不会低于0.1A。则下列说法中正确的是（  ）

A. 小灯泡的电阻为10Ω

B. 当电流表示数为0.2A时，电压表示数为2V

C. 滑动变阻器的最大阻值为30Ω

D. 该电路消耗的最大功率与最小功率之比为3：1

【解析】A．由可得小灯泡的电阻为

故A正确；

B．由图知，小灯泡与滑动变阻器串联，电流表测整个电路的电流，电压表测变阻器两端的电压，当电流表示数为0.2A时，小灯泡两端的电压为

由串联电路电压的特点可得，电压表的示数为

故B错误；

C．当电路的电流为0.1A时，小灯泡两端的电压为

根据串联电路分压的特点可得

则变阻器的最大阻值为

故C错误；

D．当滑动变阻器接入电路的阻值为0时，此时电路消耗的功率最大，即为小灯泡的额定功率，即

当变阻器接入电路的阻值最大时，此时电路消耗的功率最小，即

最大功率与最小功率之比为

故D正确。

故选AD。

二、多开关

1．如图电路，电源电压恒定，R1＝12ΩR2＝6ΩR3是定值电阻。闭合开关S1，单刀双掷开关S2接a时电流表的示数为0.6A，接b时电流表的示数可能为（　　）

A．0.3 A	B．0.6 A	C．0.9 A	D．1.2 A

【分析】由电路图可知，闭合开关S1，单刀双掷开关S2接a时，R1与R3串联，电流表测电路中的电流，根据电阻的串联和欧姆定律表示出电源的电压；当闭合开关S1，单刀双掷开关S2接接b时，R2与R3串联，电流表测电路中的电流，根据电阻的串联和欧姆定律表示出电流表的示数，然后结合R3＝0、R3→∞得出电流表示数的变化范围，然后得出答案。

【解答】解：由电路图可知，闭合开关S1，单刀双掷开关S2接a时，R1与R3串联，电流表测电路中的电流，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，由I＝可得，电源的电压：

U＝Ia（R1+R3）＝0.6A×（12Ω+R3），

当闭合开关S1，单刀双掷开关S2接接b时，R2与R3串联，电流表测电路中的电流，

则电流表的示数：

Ib＝＝＝＝0.6A+，

当R3＝0时，Ib＝0.6A+＝1.2A，

当R3→∞时，Ib＝0.6A，

由R3是定值电阻可知，0.6A＜Ib＜1.2A，结合选项可知C符合。

故选：C。

2．如图所示，电源电压保持不变，小灯泡L标有“12V 6W”的字样，滑动变阻器R的最大阻值为36Ω，R0为定值电阻。当S闭合，S1、S2断开，滑片P由b端向a端滑动，使其连入电路的电阻是最大阻值的三分之一时，小灯泡恰好正常发光。当滑片位置保持不变，开关都闭合时，电流表的示数变化了2A．不考虑灯丝电阻的变化，下列说法正确的是（　　）

A．电源电压是18V

B．小灯泡正常发光10s，整个电路消耗的电能是90J

C．R0的阻值为12Ω

D．当滑片位置保持不变，开关都闭合时，电路消耗的总功率是45W

【分析】（1）当S闭合，S1、S2断开时R与L串联，滑片P由b端向a端滑动，使其连入电路的电阻是最大阻值的三分之一时，小灯泡恰好正常发光。根据公式P＝UI可计算得小灯泡的额定电流，即此时电路中的电流。由公式I＝得加在此时滑动变阻器两端的电压，再根据串联电路的电压关系得此时电源电压。

（2）已知小灯泡正常发光时的电流为0.5A，所以根据公式W＝UIt计算得小灯泡正常发光10s整个电路消耗的电能即可。

（3）当滑片位置保持不变，开关都闭合时电路是R′与R0的并联电路，由串并联电路知知此时电路中的电流大于刚才的串联电路电流，所以电流表的示数变化了2A即增大了2A，得此时电路中的电流I2＝2A+0.5A＝2.5A．由欧姆定律得此时流过R′的电流为I″．则由并联电路的电流关系知流过R0的电流为：I0＝I2﹣I；再由公式I＝得R0的电阻即可。

（4）由以上分析知当滑片位置保持不变，开关都闭合时电路是R′与R0的并联电路，此时电路中的电流是I2＝2.5A．则根据公式P＝UI计算得此时电路消耗的总功率。

【解答】解：A．当S闭合，S1、S2断开时R与L串联，滑片P由b端向a端滑动，使其连入电路的电阻是最大阻值的三分之一时，小灯泡恰好正常发光。此时电路中的电流为I1＝＝＝0.5A；

由公式I＝得加在此时滑动变阻器两端的电压为：U′＝I1R′＝I1R＝0.5A××36Ω＝6V；

所以电源电压为：U＝UL+U′＝12V+6V＝18V；故答案A正确。

B．由以上知，小灯泡正常发光时的电流为0.5A，所以小灯泡正常发光10s，整个电路消耗的电能：W＝UI1t＝18v×0.5A×10s＝90J；故B正确。

C．当滑片位置保持不变，开关都闭合时电路是R′与R0的并联电路，由串并联电路知知此时电路中的电流大于刚才的串联电路电流，所以电流表的示数变化了2A即增大了2A，此时电路中的电流I2＝2A+0.5A＝2.5A。

此时流过R′的电流为：I″＝＝＝1.5A；则由并联电路的电流关系知流过R0的电流为：I0＝I2﹣I″＝2.5A﹣1.5A＝1A；

由公式I＝得R0的电阻为：R0＝＝＝18Ω；故C错误。

D．由以上分析知当滑片位置保持不变，开关都闭合时电路是R′与R0的并联电路，此时电路中的电流是I2＝2.5A．则此时电路消耗的总功率是：P＝UI2＝18V×2.5A＝45W；故D正确。

故选：ABD。