【冲刺2021】中考物理最后10天速速提分专题：10 力学综合计算

类型一：与运动有关计算类

1．运动员从高空竖直向下跳伞，人（包括装备）的质量为80kg。只考虑人受到的重力和空气阻力，下落时的速度﹣﹣时间图线如图所示。

（1）人在前50s内下落了2100m，求这段时间内人的平均速度。

（2）人在前30s内下落了1500m，求这段时间内人所受重力做的功和功率（g＝10N/kg）

（3）从第10到第30s这个过程中，人的动能、重力势能、机械能是如何变化的？

（4）人在第30s时所受空气阻力　   　第50s时所受空气阻力（选填“大于”、“等于”、“小于”）。

2. 如图甲所示为一辆洒水车，未装水时其质量为4 t．（ρ水＝1.0×103 kg/m3，g取10 N/kg）

（1）洒水车的方向盘相当于________杠杆，当洒水车洒水时，其惯性________（选填“增大”“减小”或“不变”）．

（2）洒水车储水箱装满水后，水箱内距水面0.4 m深处，水产生的压强多大？

（3）洒水车空车行驶时，某段时间内的s－t图像如图乙所示，这段时间内其所受阻力为800 N，则这段时间内洒水车牵引力的功率多大？

3. 如图所示为直－9型舰载直升机．该直升机有效载荷1 863 kg，最大起飞质量3 850 kg，最大续航时间5 h，下表是直升机航行时所受阻力的大小与速度的关系．（g取10 N/kg）求：

（1）直升机上升时机翼上方的压强________机翼下方的压强．

（2）直升机以最大起飞质量水平匀速飞行时的升力．

（3）该直升机3 min竖直上升至756 m高空的平均速度.

（4）当直升机以80 m/s的速度水平匀速巡航时，发动机的输出功率.

| 速度v（m/s） | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻力f/N | 100 | 400 | 900 | 1 600 |

4. “节能减排，低碳生活”旨在倡导节约能源和减少二氧化碳排放．李明同学坚持骑自行车上下学，他的质量为50 kg，所骑自行车质量为15 kg.（g取10 N/kg）求：

（1）若他在平直公路上5 min内匀速行驶了1 500 m，则这段时间他骑行的速度是多大？

（2）若他骑行时的牵引力恒为60 N，则他骑行这5 min 内克服阻力做了多少功？

（3）若他骑行时自行车两轮与地面总的接触面积为25 cm2，则他骑行时自行车对地面的压强为多少？

5. 如图所示为我国生产的一款高性能7座纯电动SUV，部分参数如下表所示（g取10 N/kg）：

| 空车质量 | 2 460 kg | 车身长度 | 5 022 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 满载人员 | 7人（含司机） | 满载时所有轮胎与地面总的接触面积 | 0.1 m2 |
| 最大车速 | 198 km/h | 纯电动连续行驶里程 | ≤355 km |

（1）汽车在水平地面高速行驶时对地面的压力________（选填“大于”“小于”或“等于”）重力．

（2）如果司机和乘客的平均质量为50 kg，该汽车满载静止在水平地面上时对地面的压强是多少？

（3）如果该汽车满载时在水平路面匀速行驶，受到的阻力为人和车总重的0.03倍，它在水平路面上以最大车速匀速行驶时牵引力的功率是多少？

类型二：压强、浮力类

1．如图所示，将底面积为0.02m2的长方体实心铝块放在刻度面板已改装好的台秤上稳定时，台秤示数为27N，已知铝的密度为2.7×103kg/m3．求：

（1）铝块对水平台秤的压强。

（2）如果再把铝块完全浸没在水中静止时，受到的浮力。

2. 如图，甲、乙两个实心圆柱体，甲的密度小于乙的密度，甲的重力为4N，乙的重力为6N。甲的高度为20cm，乙的高度为10cm，甲、乙的横截面积均为40cm2.现将甲、乙两物体用重力可忽略的细线串接起来放入容器的水中，此时容器中的水深h0=50cm，甲有一部分浮出水面，（水的密度ρ水=1.0×103kg/m3，g取10N/kg）求：

(1)水对容器底面产生的压强；

(2)细线对乙物体的拉力大小；

(3)甲浮出水面部分的高度。

3. 如图所示，一个底面积为2m2的圆柱状容器，装有适量的水，现在将一个体积为5m3的长方体物体A放入其中，最终物体漂浮于水面上。现在将虚线以上的部分截取走（截走部分的体积等于露出水面体积的一半），待剩余部分再次静止后水面下降了0.3m。则：

(1)容器底部受到压强减少了多少？

(2)容器底部受到的压力减少了多少？

(3)物体A的密度为多少？

4．2019年，我国航天事业取得了世界瞩目的又一项成就﹣“玉兔二号”月球车成功登陆月球背面。图示为科技馆展厅内“玉兔二号”月球车的模型，质量为36kg。

（1）模型车静止在水平地面上时，它对地面的压力为多少牛？（g取10N/kg）

（2）若车轮与地面的总接触面积为400cm2，则车对地面的压强为多少帕？

5．如图所示，一容器放在水平桌上容器内装有0.2m深的水，（ρ水＝1.0×103kg/m3，g取10N/kg）求：

（1）水对容器底的压强；

（2）如果将体积为200cm3，密度为0.8×103kg/m3的木块放入水中，待木块静止后，浸在水中的体积有多大？

（3）取出木块，再将体积为100cm3，重1.8N的一块固体放入水中，当固体浸没在水中静止时，容器底部对它的支持力有多大？

类型三：功与功率类

- 小聪的体重是500N，家住19楼（楼的层高为3m），家里用燃气灶烧水、做饭。如果他从1楼步行上楼到家里（走了18层楼），用时3 min。已知天然气的热值3.0×107J/m3，水的比热容是4.2×103J/（kg·℃）。问：

(1)他上楼克服重力做的功是多少？做功的功率是多少？

(2)完全燃烧多少立方米天然气放出的热量与小聪做的功相等？如果这些热量有35%被水吸收，能使0.5 kg水的温度升高多少？

2．2020年3月12日，我国自主研发建造的“天鲲号”绞吸挖泥船正式投产首航，其智能化水平以及挖掘系统、输送系统的高功率配置均为世界之最。（g取10N/kg，ρ水取1.0×103kg/m3）主要参数如下表。

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 总长度（m） | 140 |
| 宽度（m） | 27.8 |
| 吸/排管径（mm） | 1000/1000 |
| 满载排水量（t） | 1.7×104 |
| 满载吃水深度（m） | 6.5 |
| 泥泵输送功率（W） | 1.7×107 |

（1）满载时，求“天鲲号”受到水的浮力是多少？

（2）满载时，求“天鲲号”底部受到水的压强是多少？若船底需要安装探测仪器，其面积为40cm2，求探测仪器受到水的压力是多少？

（3）“天鲲号”去某水域执行任务，其工作量相当于将1.36×104t的淤泥输送至15m高的台田上。假设“天鲲号”绞吸挖泥船泥泵的机械效率为30%，求完成此任务需要的时间是多少？

3．中国研制的“鲲龙”AG600是目前世界上最大的水陆两栖飞机，可用于森林灭火、水上救援等，其有关参数如表所示。在某次测试中，飞机在水面以12m/s的速度沿直线匀速行驶，水平动力的功率为2.4×106W．水的密度ρ水＝1.0×103kg/m3，g取10N/kg。求：

| 鲲龙”AG600有关参数 |  |
| --- | --- |
| 最大起飞质量 | 53.5t |
| 最大巡航速度 | 500km/h |
| 最大航行时间 | 12h |
| 最大航行路程 | 4500km |

（1）飞机以最大巡航速度飞行4000km所用的时间；

（2）飞机在水面匀速行驶时，水平动力的大小；

（3）飞机关闭动力系统静止在水面上，达最大起飞质量时排开水的体积。

类型四：简答机械类

1．如图所示，用一个动滑轮使重10N的物体在5s内匀速升高0.2m，绳子自由端所用的拉力F为6N．求：

（1）绳子自由端移动的速度。

（2）拉力F做的功。

3．如图所示，斜面长s＝8m，高h＝3m。用平行于斜面F＝50N的拉力，将重力为G＝100N的物体，由斜面的底端匀速拉到顶端，用时t＝10s。求：

（1）有用功W有；

（2）拉力做功的功率P；

（3）物体受到的摩擦力f；

（4）该斜面的机械效率η。

4．如图所示，质量为960kg、底面积为0.5m2的石材A放在水平地面上，利用滑轮组水平拉动A，使其在20s的时间内匀速向墙靠近了4m，水平拉力F＝500N，不计绳、滑轮组的质量以及绳与滑轮组之间的摩擦，g取10N/kg。求：

（1）A对水平地面的压强；

（2）A在运动过程中受到摩擦力的大小：

（3）拉力F的功率。

5．在九年级物理拓展课上，李博同学模拟某建筑工地上塔吊的工作情景，设置了如图所示的滑轮组来提升装修材料，若他用250N的拉力在20s内将450N的材料提升了10m，（不计绳重和摩擦，g＝10N/kg）。求：

（1）拉力的功率是多少？

（2）提升450N材料时，此滑轮组的机械效率是多少？

（3）若绳子能承受的最大拉力为400N时，此滑轮组的机械效率最大可提高到多少？

6．一辆质量为1.5×103kg的汽车陷入一泥泞路段，司机师傅利用滑轮组和周围条件，组装成了如图所示的拖车装置。已知汽车通过泥泞路段需移动8m距离，汽车在泥泞路段受到的阻力为车重的0.1倍，滑轮组的机械效率为80%，g取10N/kg。

在将车匀速拖离泥泞路段过程中，求：

（1）做的有用功；

（2）作用在绳子自由端的拉力。

7．如图所示，某考古队用滑轮组将重4.8×103N，体积为100dm3的文物打捞出水，定滑轮重100N．滑轮组上共有三根绳子a，b和c，其中a是悬挂定滑轮，b绕在定滑轮和动滑轮上，c悬挂文物，整个打捞过程始终缓慢匀速提升文物，文物完全浸没在水中时，滑轮组的机械效率为95%（ρ水＝1×103kg/m3，g＝10N/kg，绳重、滑轮与轴的摩擦以及水的阻力均忽略不计）。请解答下列问题：

（1）文物浸没在水中时受到的浮力是多大？

（2）动滑轮的重力是多大？

（3）在整个打捞过程中，a、b、c三根绳中哪根绳承受的拉力最大？该绳至少要承受多大的拉力？

类型五：力热、力电综合题

1. 如图是一种手扶式滚刷扫雪机．它能轻巧灵活地清扫道路上的积雪，其部分技术参数如下表．（g取10 N/kg）

（1）扫雪机静止在水平地面上，它与地面接触的总面积为400 cm2，求其对地面的压强．

| 自身质量 | 200 kg |
| --- | --- |
| 不扫雪时行驶功率 | 500 W |
| 扫雪时总功率 | 4 kW |
| 最大行驶速度 | 1 m/s |

（2）扫雪机不扫雪时，在道路上以最大速度匀速直线行驶，求其所受阻力．

（3）扫雪机以最大行驶速度扫雪900 m，消耗燃油0.3 kg，求扫雪机的效率．（燃油热值取q＝4.0×107 J/kg）

2. 我国今年4月15日起，正式实施电动自行车新国标．李强购置了一辆符合新国标的电动车，其整车质量为50 kg，最高速度为25 km/h.g取10 N/kg.试问：

（1）对蓄电池充电时，电能转化为_______能；行驶时，电动机提供动力，其工作原理是_____________．

（2）对蓄电池的电全部耗完后，若充电功率为100 W，充满电需要5 h，不计能量损失，则充满电后蓄电池储存的电能为多少？

（3）蓄电池充满电后，其储存电能的75%用于车克服阻力做功，当质量为70 kg的李强在水平路面上骑着电动车，以最高速度匀速行驶时，所受阻力为总重的，则车最多能行驶多少小时？

3. 一辆以天然气为燃料的公交汽车质量为16 000 kg，轮胎与地面的总接触面积为400 cm2.某次行驶过程中，搭载的人员及物品共2 000 kg，所受阻力为车总重的0.01倍，40 s内匀速直线行驶了400 m，共消耗天然气0.025 kg（天然气完全燃烧，其热值为6.4×107 J/kg）．针对此次行驶过程，求：

（1）汽车对地面的压强；（g取10 N/kg）

（2）汽车的功率；

（3）汽车发动机的效率．

4. 如图是一辆质量为11 t的流动式混凝土搅拌车，当装有5 t的混凝土时，轮胎与地面接触的总面积为0.8 m2.车以72 km/h的速度在平直公路上匀速行驶时，发动机的输出功率为128 kW.（g取10 N/kg，燃油的热值取q＝4×107 J/kg）求：

（1）装有5 t混凝土的搅拌车静止在水平地面上，对地面的压强．

（2）搅拌车以72 km/h的速度匀速直线行驶时，受到地面的阻力（拌筒旋转功率忽略不计）．

（3）搅拌车行驶时发动机的效率为40%，以72 km/h的速度匀速行驶10 km，需要消耗多少千克燃油？

5. 中国辽宁号航空母舰是中国人民解放军海军的第一艘航空母舰．辽宁号航空母舰各项参数如表（海水密度取1.0×103 kg/m3，g取10 N/kg），求：

| 辽宁号航空母舰参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 满载排水量/t | 67 500 | 总功率/kW | 1.5×105 |
| 动力提供（燃料） | 重油 | 最高航速km/h | 54 |
| 最大舰长/m | 304 | 最大舰宽/m | 70.5 |
| 发动机的效率/% |  | 最大舰载机数量/架 | 30 |

（1）如果辽宁号航空母舰从中国黄海驶到南海（航母在行驶过程中的质量变化忽略不计），黄海海水密度大于南海，航母所受的浮力F随航母吃水的深度h的变化量的关系如下图所示，其中正确的是（　　）

（2）辽宁号航空母舰的满载时排开海水的体积是多少？

（3）如果航母总功率全部用来提供它向前的牵引力，当航母以最高航速54 km/h航行时，它产生的牵引力是多少？若在这种状态下匀速航行1 000 km，至少需要燃烧103 t的重油，则航母发动机的效率为多少？（重油的热值为4.0×107 J/kg）

6. 如图甲是中国自主研制的一款单轨列车，其亮点是安装有高压细水雾灭火系统和制动发电装置．当列车在平直轨道上制动减速时，所减小机械能的36%转化为电能，如图乙是机械能的变化量ΔW与速度变化量Δv的关系图像．

（1）由图像可知，速度的变化量越大，获得的电能越________．

（2）当高压细水雾系统中的水枪工作时，若喷孔的总面积S＝5×10－5 m2，水对喷孔的压强p＝1.0×107 Pa，水对喷孔压力为多少牛？若水枪的喷水功率为5 000 W，则喷出水雾的速度为多少米/秒？（不计大气压强）

（3）若列车开始减速，转化的电能可供总功率为1 000 W的照明灯正常发光1 h，则列车的速度将会减小多少米/秒？

甲                  乙