欧姆定律--2025年中考物理复习教材知识点及探究实验考点梳理

课标要求：探究电流与电压的关系、探究电流与电阻的关系、欧姆定律、伏安法测电阻、电阻的串并联。(理解应用)

知识点一　欧姆定律

1．内容：导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。

2．公式：I＝。

3．适用条件：纯电阻电路。

知识点二　欧姆定律在串、并联电路中的应用

|  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |

| 电流 | I总＝I1＝I2 | I总＝I1＋I2 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | U总＝U1＋U2 | U总＝U1＝U2 |
| 电阻 | R总＝R1＋R2 | ＝＋ |
| 分配关系 | R1∶R2＝U1∶U2 | R1∶R2＝I2∶I1 |

| 教材图片 | 命题解读 |
| --- | --- |
| RJ九P79科学世界 | (欧姆定律的应用)如图甲是查处饮酒驾驶行为中使用的某酒精测试仪工作原理图，电源电压恒定，R1为定值电阻，R2为气敏电阻，其阻值随气体酒精浓度的变化情况如图乙所示，闭合开关S，下列说法正确的是(D) A．气敏电阻主要由超导体材料制成 B．图甲中通过R1的电流保持不变 C．检测气体的酒精浓度越大，R2阻值越大 D．检测气体的酒精浓度越大，电压表示数越大 |

实验一　探究电流与电压、电阻的关系

【实验方案与证据】

1．实验电路图

2．实验方法：控制变量法。

(1)探究电流与电压的关系时，保持电阻不变，改变定值电阻两端的电压。

(2)探究电流与电阻的关系时，保持电压不变，改变定值电阻的阻值。

3．实验过程：

(1)探究电流与电压的关系，按照电路图连接电路。连接电路时，开关应该断开，滑动变阻器的滑片移到阻值最大处。闭合开关，移动滑片，使电压表的示数成整数倍增加。记下几组电压和电流值。

| 电压U/V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A |  |  |  |

(2)探究电流与电阻的关系，按照电路图连接电路。闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为某一值，记下电流表的示数。更换电阻，调节滑动变阻器，使定值电阻两端的电压保持不变。记下几组电阻值和电流值。

| 电阻R/Ω |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A |  |  |  |

4.分析和论证：分析表中的数据，作出I－U、I－R的图像，寻找电流与电压、电阻之间的定量关系。

【结论与解释】

5．在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

6．在导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

【交流与反思】

7．滑动变阻器的作用：

(1)保护电路。

(2)探究电流与电压的关系时，调节滑动变阻器是为了改变定值电阻两端的电压；探究电流与电阻的关系时，调节滑动变阻器是为了保持定值电阻两端的电压不变。

8．探究电流与电压的关系时，不可以把定值电阻换成小灯泡的原因：小灯泡的电阻会随温度的升高而增大。

9．多次进行实验的目的：使实验结论具有普遍性。

实验二　伏安法测电阻

【实验方案与证据】

1．实验原理：R＝。

2．实验电路图：

3．实验过程：

(1)按照电路图连接电路。连接电路时，开关要断开，滑动变阻器的滑片要移动到阻值最大处。电压表的量程由电源电压及灯泡的额定电压决定，电流表的量程由欧姆定律来判断。

(2)调节定值电阻或灯泡两端的电压，多测量几组数据。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V |  |  |  |  |  |
| 电流I/A |  |  |  |  |  |

4.根据实验数据，作出I－U图像。

【结论与解释】

5．对于定值电阻，根据实验数据，求出每次的电阻值，然后求平均值。

6．对于小灯泡，根据实验数据，求出每次的电阻值，分析得出：灯泡的电阻随温度的升高而增大。

【交流与反思】

7．多次实验的目的：测量定值电阻的阻值，获得多组数据，求平均值，是为了减小误差；测量小灯泡的电阻，获得多组数据，是为了得出小灯泡的电阻随温度的变化规律。

实验三　特殊方法测电阻

方法一　伏阻法

的替代

1．电压表＋定值电阻R0(R0已知)

(1)电路图：

(2)实验步骤：

①只闭合S，读出电压表示数U1；

②同时闭合S和S1，读出电压表示数U2。

(3)表达式：Rx＝R0。

2．电压表＋滑动变阻器R(R最大值已知)

(1)电路图：

(2)实验步骤：

①滑动变阻器滑片滑到a端时，读出电压表示数U1；

②滑动变阻器滑片滑到b端时，读出电压表示数U2。

(3)表达式：Rx＝R。

方法二　安阻法

的替代

3．电流表＋定值电阻R0(R0已知)

(1)电路图：

(2)实验步骤：

①S闭合时，测出Rx中的电流Ix；

②S闭合时，再测出R0中的电流I0。

(3)表达式：Rx＝R0。

4．电流表＋定值电阻R0(R0已知)

(1)电路图：

(2)实验步骤：

①S1闭合，S2断开时，测出R0中的电流I0；

②S2闭合时，测出总电流I。

(3)表达式：Rx＝R0。

5．电流表＋滑动变阻器R(R最大值已知)

(1)电路图：

(2)实验步骤：

①滑动变阻器滑片滑到a端时，读出电流表示数I1；

②滑动变阻器滑片滑到b端时，读出电流表示数I2。

(3)表达式：Rx＝R。

方法三　替代法

利用电阻箱接入电路电阻替代未知电阻，即Rx＝R0。

6．电压表＋电阻箱

(1)电路图：

(2)实验步骤：

①闭合S1和S3，适当调节滑动变阻器，读出电压表示数U；

②闭合S1和S2，保持滑片P不动，调节电阻箱，使电压表示数仍为U，读出电阻箱的阻值R0。

(3)表达式：Rx＝R0。

7．电流表＋电阻箱

(1)电路图：

(2)实验步骤：

①闭合S1和S3，适当调节滑动变阻器，读出电流表示数I；

②闭合S1和S2，保持滑片P不动，调节电阻箱，使电流表示数仍为I，读出电阻箱的阻值R0。

(3)表达式：Rx＝R0。