【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题十

第16电压电阻 培优卷 难度系数0.52

命题人 王兆敏

满分 70 分，时间 60 分钟

一、填空题(共6题；每空1分，共14分)

1．如图，在国庆阅兵仪式中，盘鼓两侧的LED显示屏播放着祖国发展的宣传片，LED也叫发光二极管，它是由        （选填“半导体”或“超导体”）材料制成的；我们把它连入电路中，当长脚连A接线柱，短脚连B接线柱时，发光二极管和小灯泡都发光；将电源正负极对调，发光二极管和小灯泡都        。（选填“发光”或“不发光”）。

【答案】     半导体     不发光

【详解】[1][2]半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间，发光二极管是由半导体材料制成的；发光二极管具有单向导电性，当长脚连A接线柱，短脚连B接线柱时，电流正向通过，发光二极管和小灯泡都发光；将电源正负极对调，发光二极管正负接线柱反接，电流不能通过，发光二极管和小灯泡都不发光。

2．如图所示，为汽车油量表的工作原理图。其中R为滑动变阻器、R0为保护电阻，油量表由电压表改制而成（图中未画出）。当油箱内油量减少时，浮标下降，带动滑杆使R连入电路的阻值      ；此过程中，油量表的示数随之减小，则该油量表应与电路中的电阻      （填字母）并联。

【答案】     变大     R0

【详解】[1]当油箱内油量减少时，浮标下降，带动滑杆向上偏，使R连入电路的阻值变大。

[2]滑动变阻器接入的阻值变大，总电阻变大，电源电压不变，故电路中的电流变小，要求油量表的示数随之减小，油量表由电压表改制而成，根据可知，定值电阻R0的阻值不变，电路中的电流变小，定值电阻R0两端的电压变小，满足题意，故将油量表与定值电阻R0并联。

3．在甲图所示的电路中，当闭合开关S后，灯比亮，则通过的电流      （选填“大于”“等于”或“小于”）通过的电流，两个电压表指针偏转均如乙图所示，灯两端电压为      V。

【答案】     等于     4.8

【详解】[1]甲图所示的电路中，当闭合开关后，两灯串联，串联电路的电流处处相等，所以通过的电流等于通过的电流。

[2]由于电压表V1测量灯泡L2两端的电压，电压表V2测量电源两端的电压，而两电表指针偏转角度相等，根据串联电阻的分压特点可知，电压表V1选择小量程，示数为1.2V；电压表V2选择大量程，示数为6V；即电源电压为

灯两端电压为

4．如图甲所示的电路，闭合开关后，电路工作正常，则a电表为      ，b电表为      （前两空选填“电流表”或“电压表”），变阻器R为旋转式变阻器，其结构如图乙所示，A、B、C为它的三个接线柱，P为旋钮触片，该变阻器与灯泡串联接入电路中，顺时针旋转旋钮触片以调节灯泡的灯光变暗，则电路中是将      （选填“A、B”“B、C”或“A、C”）接线柱接入电路。

【答案】     电压表     电流表     A、B

【详解】[1][2]如图，滑动变阻器、灯泡、电表b串联在电路，故b为电流表，电表a并联在滑动变阻器两端，a为电压表。

[3]顺时针旋转旋钮触片时，灯泡变暗，说明电路中的电流变小，电源电压不变，根据欧姆定律可知，电路中电阻变大，即变阻器接入电路的电阻变大，则由图可知，应将A、B接线柱接入电路。

5．如图所示的电路，电源电压恒为。闭合开关S，电压表的示数为，则两端的电压为       V，灯泡两端的电压为       V。若断开开关，电压表示数会       （选填“增大”“减小”或“不变”）。

【答案】     0.5     2.5     变大

【详解】[1]如图所示电路中，闭合开关，两灯泡串联接入电路，电压表测灯泡L1两端的电压，即两端的电压为U1=0.5V

[2]串联电路中，电源电压等于各部分两端电压之和，则灯泡L2两端的电压为

[3]断开开关时，电路断开，两灯均不发光，但电压表与电源接通，相当于测电源电压，示数变为3V，即电压表示数变大。

6．如图的电路中，电源电压不变，闭合S，发现只有两个电表的指针发生偏转，已知电阻R1、R2、滑动变阻器中仅有一个出现了故障，则具体故障可能是      ；移动变阻器R2的滑片P，三个电表的示数均未发生改变，则故障一定是      。

【答案】     R1开路或R1短路     R1开路

【详解】[1]若电阻R1开路，两个电压表的正负接线柱通过变阻器、导线接在电源正负极上，电压表有示数；电压表的电阻无限大，使得电路中的电流为0，电流表无示数，则电路中两个表有示数；

若电阻R1短路，电压表V1无示数；电压表V2通过导线接在电源上，电流表测量通过变阻器的电流，二者都有示数，则电路中两个表有示数；

若滑动变阻器开路，电压表V1无示数，电流表无示数；电压表V2的正负接线柱通过导线接在电源正负极上，有示数，只有一个表有示数；

若滑动变阻器短路，两个电压表测量的都电源的电压，都有示数；电流表测量的是通过电阻R1的电流，也有示数，三个表都有示数；

综上，电路中的故障可能是电阻R1开路或电阻R1短路；

[2]若电阻R1开路，电压表与变阻器串联，电压表V 1示数始终接近电源电压，电流表无示数，电压表V2为电源电压不变；若R1短路，电压表V 1示数为0，电压表V2示数为电源电压，而电流表测通过变阻器的电流，当移动R2滑片P时，由欧姆定律，电流表示数发生变化。所以，移动变阻器R2的滑片P，三个电表的示数均未发生改变，则故障一定是R1开路。

二、选择题(共8题；7-12为单选，13、14为双选，每题2分，共16分)

7．小红同学设计了一个灯泡亮度可以调节的电路，如图所示，为了使滑动变阻器的滑片P从C向D移动的过程中，灯泡的亮度逐渐变亮，正确的连接方式是（　　）

A．M接C，N接B	B．M接D，N接A	C．M接A，N接B	D．M接A，N接D

【答案】A

【详解】ABCD．滑动变阻器的滑片P从C向D移动的过程中，灯泡的亮度逐渐变亮，此时电路中的电流变大，根据欧姆定律可知，电路中的总电阻变小，滑动变阻器接入电路中的电阻变小，电阻丝接入电路中的长度变短，且要保证采用“一上一下”接入电路，所以滑动变阻器应该接B接线柱和上方的一个接线柱，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

8．A和B两根完全一样的导线，长度都是1m，阻值分别为和。把A剪去一半，剩下的一半阻值为。再把另外一半拉长到1m，阻值为。下列表达式错误的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【答案】B

【详解】A和B是两根完全一样的导线，阻值为RA和RB，则

把A剪去一半，剩下一半的长度是原来的一半，则剩下的一半阻值

即RA=2RC，RB=2RC

再把A的另外一半拉长到1m，长度变为原来的长度2倍，横截面积变为原来的一半，则阻值变为原来的4倍，即

故B错误，符合题意，ACD正确，不符合题意。

故选B。

9．在图所示的电路中，电源电压保持不变。当对电路进行某种操作后，电压表V示数与电流表A示数的比值变大，则此过程中（　　）

A．电流表A1的示数变小

B．电流表A2的示数变大

C．电流表A示数与电流表A1示数的差值不变

D．电流表A示数与电流表A2示数的差值不变

【答案】D

【详解】AB．由电路图可知，R1与R2并联，电压表测电源的电压，电流表A测干路电流，电流表A1测R1支路的电流，电流表A2测R2支路的电流，开关控制R2支路；因电压表测电源的电压，且电源的电压保持不变，所以，电压表的示数不变，则电压表V示数与电流表A示数的比值变大时电流表A的示数变小，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，通过R1支路的电流不变，故进行的操作可能是开关S由闭合到断开、可能是两电阻并联时通过滑动变阻器的电流减小，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，当开关S由闭合到断开时，电流表A2的示数减小，故AB错误；

C．电流表A示数变小，电流表A1示数不变，其比值变小，故C错误；

D．电流表A示数与电流表A1示数的比值不变，则电流表A与A2示数的差值不变；当两电阻并联时通过滑动变阻器的电流减小时，电流表A示数与电流表A2示数的差值仍等于电流表A1的示数，则电流表A与A2示数的差值不变，故D正确。

故选D。

10．将两种不同的金属片插入橙子，制成“水果电池”。用电压表测量水果电池的电压，如图所示。下列说法正确的是（　　）

A．水果电池把内能转化为电能

B．铜片是水果电池的负极

C．此时电流从电压表的负接线柱流入，正接线柱流出

D．再串联一个相同的水果电池可获得更高的电压

【答案】D

【详解】A．水果电池通过化学反应，化学能转化为电能，而不是内能，故A错误；

B．锌比铜更活泼，更易失电子，所以锌片为负极，铜片为正极，故B错误；

C．电压表测电压时，电流从正接线柱流入，负接线柱流出；反接后，电压表会显负值，甚至损坏。图中电压表指针右偏，说明接线正确，电流从正接线柱流入，负接线柱流出，故C错误；

D．电池串联时，它们的电压会相加，得到更高的总电压。因此，再串联一个相同的水果电池，可以获得更高的电压，故D正确。

故选D。

11．如图所示，开关闭合后两灯都正常发光，电表都有示数，关于电表1、2、3的种类的判断，正确的是（　　）

A．表1、2、3均为电压表	B．表1、2、3均为电流表

C．表1、2是电流表，表3是电压表	D．表1、2是电压表，表3是电流表

【答案】D

【详解】表1不可能是电流表，否则短路，所以表1是电压表；表3与串联，所以是电流表；则表2不可能是电流表，否则短路，所以表2是电压表。故ABC错误，D正确。

故选D。

12．如图，将完全相同的两组器材按照甲、乙两种不同的方式连接起来，闭合开关后，下列说法中错误的是（　　）

A．图甲中电压表示数为零

B．图乙中电压表示数小于电源电压

C．图甲中，灯泡和二极管都不发光

D．图乙中，二极管和灯泡都发光

【答案】A

【详解】AC．发光二极管有单向导电性，当电流从发光二极管的正极流入，从负极流出二极管才能导电。开关闭合后，甲图中二极管正负极接反，相当于断路。灯泡和二极管都不发光；此时电压表测量电源电压，但电压表正负接线柱接反了，指针反向偏转，示数不为零。故A错误，符合题意。C正确，不符合题意；

BD．开关闭合后，图乙中发光二极管与灯泡串联。电流从二极管的正极流入，负极流出，电路是通路，二极管和灯泡都发光；此时电压表测量二极管两端的电压，根据串联电路的电压规律可知，此时二极管两端的电压小于电源电压，即电压表示数小于电源电压。故BD正确，不符合题意。

故选A。

13．（双选）甲为某可调节亮度台灯，图乙为其用于调光的电位器结构图，a、b、c是它的三个接线柱，a、c分别与弧形电阻丝的两端相连，b与金属滑片相连，转动旋钮，滑片在弧形电阻丝上滑动即可调节灯泡亮度，下列分析正确的是（    ）

A．电位器与灯泡并联

B．电位器是通过改变电阻丝的长度来改变灯泡亮度的

C．若只将b、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变亮

D．若只将a、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变暗

【答案】BC

【详解】A．电位器串联在电路中能改变电路中电流的大小，所以图中电位器应与灯泡串联，故A错误；

B．电位器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻，从而改变电路的电流达到改变灯泡亮度的目的，故B正确；

C．若只将b、c接入电路，顺时针转动旋钮时，电位器接入电路的电阻变小，电路中电流变大，灯泡变亮，故C正确；

D．若只将a、c接入电路，电位器的全部电阻丝都接入电路，顺时针转动旋钮时，电位器接入电路的电阻不变，电路中电流不变，所以灯泡的亮度不变，故D错误。

故选BC。

14．（双选）在图中所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作一段时间后灯熄灭，且只有一只电表的示数变大。下列判断正确的是（　　）

A．R短路，电压表示数变小

B．L断路，电压表示数变大

C．L短路，电流表示数变大

D．R断路，电流表示数变大

【答案】BC

【详解】由图可知，闭合开关后，灯泡L和电阻R串联，电流表测电路中的电流，电压表测灯泡两端的电压。

A．若R短路，电路为灯泡L的简单电路，电压表测量电源电压，即电压表示数变大，故A错误；

B．若L断路，则电路中的电流为零，电压表与R串联，因为电压表正负接线柱与电源正负极相连，因此电压表示数等于电源电压，故其示数将变大，故B正确；

C．若L短路，电路为电阻R的简单电路，此时电压表也被短路，则电压表示数为0，L短路时电路中电阻减小，则电路中电流变大，即电流表示数变大，故C正确；

D．若R断路，则电路中的电流为0，电压表只与电源的正极相连，故两电表示数均为零，即指针不偏转，故D错误。

故选BC。

三、作图题(共2题；每题2分，共4分)

15．如图所示的电路中，有几根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：

①两灯泡并联，开关控制整个电路；

②电流表测两灯的总电流；

③滑动变阻器只能调节灯的亮度，当滑片向B端移动时，灯变暗。

【答案】

【详解】从电源正极出发，连接开关，然后分两条支路，一条支路直接连接灯泡L2，另一条支路连接滑动变阻器、灯泡L1；要满足滑片向B端移动时，灯L1变暗，所以滑动变阻器应接A接线柱；然后两条支路汇合后连接电流表，电流表测总电流，需串联在干路中，最后回到电源负极，如图所示：

16．如图所示，闭合开关，三灯均发光。图中a、b、c三表可能是电流表也可能是电压表，请在图中补充“A”或“V”。

【答案】

【详解】闭合开关，三灯均发光。若a为电流表，则灯泡L2不发光，故a为电压表；若b为电流表，则灯L1不发光，故b为电压表，若c为电压表，则三灯均不发光，故c为电流表。如图所示：

四、实验探究题(共3题；每空1分，共16分)

17．（本题8分）巴蜀中学实验小组在“探究串联电路电压的规律”实验中设计了如图所示的电路。

(1)图乙是他们按照图甲电路图连接的部分实物电路，请利用笔划线代替导线帮助他们完成电路连接       。

(2)连好电路闭合开关后，小蜀发现两个灯泡都不亮，电压表的示数接近电源电压。小蜀接下来的操作最合理的是：断开开关，（　　）（选填下列字母），然后闭合开关，观察电压表示数。

A．立即更换两个灯泡

B．拧紧两端的接线柱

C．拧紧两端的接线柱

(3)排除故障后，闭合开关，测得AB两点间电压如图丙所示，电压表示数为      V。

(4)小巴和小蜀在实验过程中进行了讨论交流，小巴提出利用原来的电路图，电压表所接的B点不动，只将A点改接到C点上，便可测出两端的电压，小蜀认为这个方法不可行，原因是         。

(5)下表是他们实验测量的数据，分析表格中的实验数据：

| 实验次数 | 灯泡规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 、 | 1.0 | 1.9 | 2.9 |
| 2 | 、 | 1.2 | 1.6 | 2.8 |
| 3 | 、 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |

①小巴设计的表格中存在的不足之处是            ；

②完善表格后，分析表格数据可以得出结论：        ；（用字母表述）

③小巴觉得第一次的UAC=2.9V比后两次UAC=2.8V大，是不合理的；小蜀却认为三组数据都是合理的。你认为      （选填“小巴”或“小蜀”）的观点是正确的；

④为使结论更具普遍性，可将灯泡换成其他类型用电器多次实验，此外，还可以          。

【答案】(1)

(2)B

(3)1.2

(4)电压表正负接线柱接反了

(5)     物理量没有带单位     UAC=UAB+UBC     小蜀     改变电源电压并多次实验

【详解】（1）由图甲电路图可知，两灯串联，电压表并联在灯L1两端，如图所示：

（2）连好电路闭合开关后，发现两个灯泡都不亮，电路中的故障类型可能是断路，电压表示数接近于电源电压，说明与电压表串联的部分电路完好，电压表并联在灯L1两端，则电路中的故障可能是灯L1断路，接下来的操作最合理的是：断开开关，拧紧L1及两端的接线柱，观察电压表示数，故B符合题意，AC不符合题意。

故选B。

（3）由图丙可知，电压表选择小量程，所以电压表的分度值是0.1V，示数是1.2V。

（4）电压表所接的B点不动，只将A点改接到C点上，电压表与灯泡L2并联，但电压表的正负接线柱接反了，电压表指针将向左偏转，容易损坏电压表。

（5）[1]由表可知，小巴设计的表格中，表头中电压没有带单位，即不足之处是物理量没有带单位；

[2]分析表格数据可得UAB+UBC=UAC

即串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。

[3]根据表中数据，考虑到误差因素，三组数据都是合理的，小蜀的观点是正确的。

[4]实验中，为使结论更具普遍性，除了将灯泡换成其他类型用电器多次实验外，还可以更换不同的电源，改变电源电压多次实验。

18．（本题4分）物理科创小组的同学，要设计和进行“液体电阻大小与哪些因素有关”的探究实验，他们提出了猜想：

A．可能与液体的浓度有关；

B．可能与液体的体积有关；

C． 可能与液体的横截面积有关；

实验器材有：两端接有金属接线柱的塑料管、电源、

开关、小灯泡、导线，将上述器材组装成如图所示的电路进行实验。

(1)实验中电阻大小是根据           进行判断；

(2)将适量盐水从注水口倒入塑料管中并闭合开关，观察到小灯泡发光，说明盐水是       （选填“导体”或“绝缘体”）;

(3)探究猜想A时，为了改变盐水的浓度，应会向塑料管中添加       （选填“盐”或 “清水”）并搅拌均匀，请说明为什么不添加提供的另一种物质?

【答案】(1)灯泡的亮度

(2)导体

(3)     盐     不能控制盐水的横截面积不变

【详解】（1）实验中电阻大小是根据灯泡亮度的变化进行判断，灯泡越亮，说明通过灯泡的电流越大，则液体电阻越小，这里采用了转换法。

（2）将适量盐水从注水口倒入塑料管中并闭合开关，观察到小灯泡发光，说明盐水容易导电，所以盐水是导体。

（3）[1]2[探究猜想A，液体的电阻可能与液体的浓度有关，需保持液体的长度、横截面积不变，改变盐水的浓度；为了改变盐水的浓度，向塑料管中添加盐，并搅拌均匀，观察灯泡的亮度变化；添加盐时，由于所加盐的体积小，盐水的体积变化较小，可以认为盐水的长度、横截面积不变；而添加水时，盐水的体积发生明显的变化，使得盐水的横截面积变大，不能控制盐水的横截面积不变，因此探究A时，应向塑料管中添盐而不是加水。

19．（本题4分）小明在实验室中找到如图甲所示的几根金属丝，并连接了如图乙所示的电路，探究“影响导体电阻大小的因素”。

(1)实验中通过观察          比较金属丝电阻的大小；

(2)分别将编号为B、C的两根金属丝接入M、N之间进行实验，可探究导体电阻大小与           是否有关；小明将编号为B、D的两根金属丝分别接入M、N之间进行实验，发现接入D金属丝时，小灯泡明显变亮，由此可初步得出结论：其他条件一定时，导体的长度越长，电阻越          ；

(3)实验过程中，更换某金属丝后发现小灯泡亮度变化不明显，可以在电路中串联一个           （选填“电流表”或“电压表”）来增强实验效果。

【答案】(1)小灯泡亮度

(2)     横截面积     大

(3)电流表

【详解】（1）将不同阻值的电阻丝接入电路，电流大小不同，灯泡亮度不同，因此实验中是通过观察灯泡亮度来比较电阻大小的，这种研究问题的方法叫做转换法。

（2）[1]B、C两根金属丝材料、长度相同，横截面积不同，因此可探究导体电阻大小与横截面积是否有关。

[2]B、D两根金属丝材料相同、横截面积相同，长度不同，且长度越短的电阻丝接入电路，灯泡的亮度亮，电阻小，则可得结论为：其他条件一定时，导体的长度越长，电阻越大。

（3）发现小灯泡的亮度变化不明显，则电路的电流变化较小；由于电流表能精确测量电流的大小，所以可在电路中串联一个电流表代替小灯泡完成实验。

五、计算题（共20分）

20．（本题12分）如图所示电路，电源电压为9V，只闭合开关S₁，电流表的示数为0.2A（已知并联的两条支路电流互不影响）求：

(1)只闭合开关S₁，则通过L₂的电流为多少？

(2)只闭合开关S₂，若电压表的示数为3.6V，则L₁两端的电压为多少？

(3)闭合开关S₁、S₂ 、S，若电流表的示数为0.6A，则通过L₂的电流为多少？

【答案】(1)0A

(2)5.4V

(3)0.4A

【详解】（1）由图可知，只闭合时，电路中只有接入电路，且电流表测的电流，示数为0.2A，未接入电路，所以通过L₂的电流为零。

（2）只闭合，灯和串联，电压表测两端的电压，示数，已知电源电压为9V，根据串联电路电压的特点得两端的电压

（3）闭合开关、、时，灯被短路，电路中灯和并联，电流表在干路上，测得干路电流为0.6A，由第一问可知，只有接入电路时，电流表示数为0.2A，即，根据并联电路电流特点得通过的电流

21．（本题8分）如图所示的电路，闭合开关，若电源电压为，电压表示数为，电压表示数为。

（1）灯与灯的连接方式是串联还是并联？

（2）、、两端的电压分别为多少？

【答案】（1）串联；（2）；；

【详解】解：（1）电压表电阻非常大相当于断路，由电路图可知，电流从电源正极流出，先后经过灯泡L1、L2、L3，再经过开关，最后流向电源负极，电路只有一条电流路径，故灯与灯的连接方式是串联。

（2）由电路图可知，电压表V1测量灯泡L1和L2两端的电压，为7V，即

U1+U2=7V

电压表V2测量灯泡L2和L3两端的电压，为5V，即

U2+U3=5V

已知电源电压为，可得

U1+U2+U3=10V

联立以上三式，可得U1=5V，U2=2V，U3=3V。

答：（1）灯与灯的连接方式是串联；

（2）两端的电压为5V，两端的电压为2V，两端的电压为3V。