【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题十

第16电压电阻 培优卷 难度系数0.52

命题人 王兆敏

满分 70 分，时间 60 分钟

一、填空题(共6题；每空1分，共14分)

1．如图，在国庆阅兵仪式中，盘鼓两侧的LED显示屏播放着祖国发展的宣传片，LED也叫发光二极管，它是由        （选填“半导体”或“超导体”）材料制成的；我们把它连入电路中，当长脚连A接线柱，短脚连B接线柱时，发光二极管和小灯泡都发光；将电源正负极对调，发光二极管和小灯泡都        。（选填“发光”或“不发光”）。

T1  T2

2．如图所示，为汽车油量表的工作原理图。其中R为滑动变阻器、R0为保护电阻，油量表由电压表改制而成（图中未画出）。当油箱内油量减少时，浮标下降，带动滑杆使R连入电路的阻值      ；此过程中，油量表的示数随之减小，则该油量表应与电路中的电阻      （填字母）并联。

3．在甲图所示的电路中，当闭合开关S后，灯比亮，则通过的电流      （选填“大于”“等于”或“小于”）通过的电流，两个电压表指针偏转均如乙图所示，灯两端电压为      V。

T3  T4

4．如图甲所示的电路，闭合开关后，电路工作正常，则a电表为      ，b电表为      （前两空选填“电流表”或“电压表”），变阻器R为旋转式变阻器，其结构如图乙所示，A、B、C为它的三个接线柱，P为旋钮触片，该变阻器与灯泡串联接入电路中，顺时针旋转旋钮触片以调节灯泡的灯光变暗，则电路中是将      （选填“A、B”“B、C”或“A、C”）接线柱接入电路。

5．如图所示的电路，电源电压恒为。闭合开关S，电压表的示数为，则两端的电压为       V，灯泡两端的电压为       V。若断开开关，电压表示数会       （选填“增大”“减小”或“不变”）。

T5  T6  T7

6．如图的电路中，电源电压不变，闭合S，发现只有两个电表的指针发生偏转，已知电阻R1、R2、滑动变阻器中仅有一个出现了故障，则具体故障可能是      ；移动变阻器R2的滑片P，三个电表的示数均未发生改变，则故障一定是      。

二、选择题(共8题；7-12为单选，13、14为双选，每题2分，共16分)

7．小红同学设计了一个灯泡亮度可以调节的电路，如图所示，为了使滑动变阻器的滑片P从C向D移动的过程中，灯泡的亮度逐渐变亮，正确的连接方式是（　　）

A．M接C，N接B          B．M接D，N接A

C．M接A，N接B	D．M接A，N接D

8．A和B两根完全一样的导线，长度都是1m，阻值分别为和。把A剪去一半，剩下的一半阻值为。再把另外一半拉长到1m，阻值为。下列表达式错误的是（　　）

A．	B．	C．	D．

9．在图所示的电路中，电源电压保持不变。当对电路进行某种操作后，电压表V示数与电流表A示数的比值变大，则此过程中（　　）

A．电流表A1的示数变小	B．电流表A2的示数变大

C．电流表A示数与电流表A1示数的差值不变	D．电流表A示数与电流表A2示数的差值不变

10．将两种不同的金属片插入橙子，制成“水果电池”。用电压表测量水果电池的电压，如图所示。下列说法正确的是（　　）

A．水果电池把内能转化为电能

B．铜片是水果电池的负极

C．此时电流从电压表的负接线柱流入，正接线柱流出

D．再串联一个相同的水果电池可获得更高的电压

T10  T11T12

11．如图所示，开关闭合后两灯都正常发光，电表都有示数，关于电表1、2、3的种类的判断，正确的是（　　）

A．表1、2、3均为电压表	B．表1、2、3均为电流表

C．表1、2是电流表，表3是电压表	D．表1、2是电压表，表3是电流表

12．如图，将完全相同的两组器材按照甲、乙两种不同的方式连接起来，闭合开关后，下列说法中错误的是（　　）

A．图甲中电压表示数为零

B．图乙中电压表示数小于电源电压

C．图甲中，灯泡和二极管都不发光

D．图乙中，二极管和灯泡都发光

13．（双选）甲为某可调节亮度台灯，图乙为其用于调光的电位器结构图，a、b、c是它的三个接线柱，a、c分别与弧形电阻丝的两端相连，b与金属滑片相连，转动旋钮，滑片在弧形电阻丝上滑动即可调节灯泡亮度，下列分析正确的是（    ）

A．电位器与灯泡并联

B．电位器是通过改变电阻丝的长度来改变灯泡亮度的

C．若只将b、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变亮

D．若只将a、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变暗

T13       T14

14．（双选）在图中所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作一段时间后灯熄灭，且只有一只电表的示数变大。下列判断正确的是（　　）

A．R短路，电压表示数变小

B．L断路，电压表示数变大

C．L短路，电流表示数变大

D．R断路，电流表示数变大

三、作图题(共2题；每题2分，共4分)

15．如图所示的电路中，有几根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：

①两灯泡并联，开关控制整个电路；

②电流表测两灯的总电流；

③滑动变阻器只能调节灯的亮度，当滑片向B端移动时，灯变暗。

T15   T16

16．如图所示，闭合开关，三灯均发光。图中a、b、c三表可能是电流表也可能是电压表，请在图中补充“A”或“V”。

四、实验探究题(共3题；每空1分，共16分)

17．（本题8分）巴蜀中学实验小组在“探究串联电路电压的规律”实验中设计了如图所示的电路。

(1)图乙是他们按照图甲电路图连接的部分实物电路，请利用笔划线代替导线帮助他们完成电路连接       。

(2)连好电路闭合开关后，小蜀发现两个灯泡都不亮，电压表的示数接近电源电压。小蜀接下来的操作最合理的是：断开开关，（　　）（选填下列字母），然后闭合开关，观察电压表示数。

A．立即更换两个灯泡

B．拧紧两端的接线柱

C．拧紧两端的接线柱

(3)排除故障后，闭合开关，测得AB两点间电压如图丙所示，电压表示数为    V。

(4)小巴和小蜀在实验过程中进行了讨论交流，小巴提出利用原来的电路图，电压表所接的B点不动，只将A点改接到C点上，便可测出两端的电压，小蜀认为这个方法不可行，原因是                            。

(5)下表是他们实验测量的数据，分析表格中的实验数据：

| 实验次数 | 灯泡规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 、 | 1.0 | 1.9 | 2.9 |
| 2 | 、 | 1.2 | 1.6 | 2.8 |
| 3 | 、 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |

①小巴设计的表格中存在的不足之处是                      ；

②完善表格后，分析表格数据可以得出结论：                ；（用字母表述）

③小巴觉得第一次的UAC=2.9V比后两次UAC=2.8V大，是不合理的；小蜀却认为三组数据都是合理的。你认为           （选填“小巴”或“小蜀”）的观点是正确的；

④为使结论更具普遍性，可将灯泡换成其他类型用电器多次实验，此外，还可以                                      。

18．（本题4分）物理科创小组的同学，要设计和进行“液体电阻大小与哪些因素有关”的探究实验，他们提出了猜想：

A．可能与液体的浓度有关；

B．可能与液体的体积有关；

C． 可能与液体的横截面积有关；

实验器材有：两端接有金属接线柱的塑料管、电源、

开关、小灯泡、导线，将上述器材组装成如图所示的电路进行实验。

(1)实验中电阻大小是根据           进行判断；

(2)将适量盐水从注水口倒入塑料管中并闭合开关，观察到小灯泡发光，说明盐水是       （选填“导体”或“绝缘体”）;

(3)探究猜想A时，为了改变盐水的浓度，应会向塑料管中添加       （选填“盐”或 “清水”）并搅拌均匀，请说明为什么不添加提供的另一种物质?

19．（本题4分）小明在实验室中找到如图甲所示的几根金属丝，并连接了如图乙所示的电路，探究“影响导体电阻大小的因素”。

(1)实验中通过观察          比较金属丝电阻的大小；

(2)分别将编号为B、C的两根金属丝接入M、N之间进行实验，可探究导体电阻大小与           是否有关；小明将编号为B、D的两根金属丝分别接入M、N之间进行实验，发现接入D金属丝时，小灯泡明显变亮，由此可初步得出结论：其他条件一定时，导体的长度越长，电阻越          ；

(3)实验过程中，更换某金属丝后发现小灯泡亮度变化不明显，可以在电路中串联一个           （选填“电流表”或“电压表”）来增强实验效果。

五、计算题（共20分）

20．（本题12分）如图所示电路，电源电压为9V，只闭合开关S₁，电流表的示数为0.2A（已知并联的两条支路电流互不影响）求：

(1)只闭合开关S₁，则通过L₂的电流为多少？

(2)只闭合开关S₂，若电压表的示数为3.6V，则L₁两端的电压为多少？

(3)闭合开关S₁、S₂ 、S，若电流表的示数为0.6A，则通过L₂的电流为多少？

21．（本题8分）如图所示的电路，闭合开关，若电源电压为，电压表示数为，电压表示数为。

（1）灯与灯的连接方式是串联还是并联？

（2）、、两端的电压分别为多少？

【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题十

第16电压电阻 培优卷 难度系数0.52

参考答案

1．     半导体     不发光

2．     变大     R0

3．     等于     4.8

4．     电压表     电流表     A、B

5．     0.5     2.5     变大

6．     R1开路或R1短路     R1开路

7．A  8．B  9．D  10．D  11．D  12．A  13．BC  14．BC

15．16．

17．(1)

(2)B

(3)1.2

(4)电压表正负接线柱接反了

(5)     物理量没有带单位     UAC=UAB+UBC     小蜀     改变电源电压并多次实验

18．(1)灯泡的亮度

(2)导体

(3)     盐     不能控制盐水的横截面积不变

19．(1)小灯泡亮度

(2)     横截面积     大

(3)电流表

20．【答案】(1)0A

(2)5.4V

(3)0.4A

【详解】（1）由图可知，只闭合时，电路中只有接入电路，且电流表测的电流，示数为0.2A，未接入电路，所以通过L₂的电流为零。

（2）只闭合，灯和串联，电压表测两端的电压，示数，已知电源电压为9V，根据串联电路电压的特点得两端的电压

（3）闭合开关、、时，灯被短路，电路中灯和并联，电流表在干路上，测得干路电流为0.6A，由第一问可知，只有接入电路时，电流表示数为0.2A，即，根据并联电路电流特点得通过的电流

21．【答案】（1）串联；（2）；；

【详解】解：（1）电压表电阻非常大相当于断路，由电路图可知，电流从电源正极流出，先后经过灯泡L1、L2、L3，再经过开关，最后流向电源负极，电路只有一条电流路径，故灯与灯的连接方式是串联。

（2）由电路图可知，电压表V1测量灯泡L1和L2两端的电压，为7V，即

U1+U2=7V

电压表V2测量灯泡L2和L3两端的电压，为5V，即

U2+U3=5V

已知电源电压为，可得

U1+U2+U3=10V

联立以上三式，可得U1=5V，U2=2V，U3=3V。

答：（1）灯与灯的连接方式是串联；

（2）两端的电压为5V，两端的电压为2V，两端的电压为3V。