【王牌物理】2025-2026学年九年级阶段性调研试题十二

第17章欧姆定律 基础卷 难度系数0.70

命题人 王兆敏

满分 70 分，时间 60 分钟

- 填空题(共6题；每空1分，共14分)

- 1．利用如图甲所示电路测电阻，电流表、电压表的示数如图乙所示，则两表的示数分别为：　     　A、　     　V，通过计算可知待测电阻为　     　Ω。

【答案】0.24；2.4；10

【解析】【解答】电流表量程为0-0.6A，示数为0.24A，电压表量程为0-3A，所以示数为2.4V，根据欧姆定律可知电阻为10Ω。

综上 第1空、0.24； 第2空、2.4； 第1空、10。

2．如图所示电路既是测量未知电阻的电路，也是研究电流与电压关系的电路，都要移动滑片改变滑动变阻器的阻值。在测量未知电阻的实验中　                               　；而在研究电流与电压关系的实验中，改变滑动变阻器阻值的目的是为了 　                   　。

【答案】测量多组电阻值取平均值减小误差；改变电阻两端的电压

【解析】【解答】在测量未知电阻的实验中，移动滑片，多次测量取平均值，为了减小误差；探究电流与电压关系的实验中，调节滑动变阻器阻值的滑片，为了改变电阻两端的电压，实现多次实验，探究普遍规律。

3．在图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关，电流表A表的示数将　     　，电压表V表的示数将　     　。

【答案】变小；变大

【解析】【解答】 开关断开时，R1、R2串联，电压表测R1两端的电压 ，闭合开关，电流表和R2两端直接连接导线，只有R1接入电路，故电流表示数变小，此时电压表测电源电压，电压表示数变大。

综上 第1空、 变小；第2空、变大。

4．为了参加青少年创新大赛，小照运用所学电学知识，设计了一个电子身高测量仪。如图所示，其中定值电阻R1=5Ω，电源电压恒为4.5V，当被测身高增加时，电压表的示数　     　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。当变阻器R2接入电路的阻值是10Ω时，电流表的示数为　     　A。

【答案】变大；0.3

5．如图所示，闭合开关，将滑片P向b端滑动，电压表示数　     　，电压表与电流表示数之比　     　。（均选填“变大”“变小”或“不变”）

【答案】变小；不变

【解析】【解答】 将滑片P向b端滑动， 电阻变大，根据串联分压可知，变阻器电压变大，电源电压不变，定值电阻电压减小，电压表和电流表比值为定值电阻的阻值，定值电阻阻值不变，所以电压表与电流表示数之比不变。

6． 如图，是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R'是电阻，R是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表指针所指的刻度就可以知道油面的高度。

（1）油量表其实是　     　表；

（2）油面升高，R　     　（变大、变小），油量表示数　     　（变大、变小）

【答案】（1）电流

（2）变小；变大

【解析】【解答】（1）据图可知，油量表串联在电路中，所以为电流表。

综上 第1空、 电流；

（2）油面升高，浮标下滑，R变小，电流表示数变大。

综上 第1空、变小； 第2空、变大。

二、选择题(共8题；7-12为单选，13、14为双选，每题2分，共16分)

7．关于电流、电压和电阻，下列说法正确的是（　　）

A．只要将导体连入电路，电路中就有电流

B．有电流通过的小灯泡，其两端不一定有电压

C．导体两端电压越大，通过该导体的电流就越大

D．导体中通过的电流越大，它的电阻越小

【答案】C

【解析】【分析】

A、电流产生的条件是：（1）电路要闭合；（2）有电源存在；故A错误；

B、根据U=IR，小灯泡有电阻，而且有电流通过时，则一定会产生电压；故B错误；

C、根据可知：电阻一定时，导体两端的电压越大，通过它的电流就越大；故C正确；

D、电阻是导体的属性，与电流和电压大小无关；故D错误．

故选C

8．根据欧姆定律可以得到公式R＝，关于这个公式的下列说法中，正确的是（　　）

A．同一导体的电阻与加在它两端的电压成正比

B．同一导体的电阻与通过它的电流成反比

C．导体两端电压为零时，导体的电阻也为零

D．同一导体两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压与电流的比值不变

【答案】D

【解析】【解答】电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与导体两端的电压和通过的电流无关，可以通过R=来计算电阻的大小，但是该公式不具有物理意义，ABC错误，D正确。

故选D。

9． 对于“探究电流跟电阻的关系”和“伏安法测量电阻”这两个实验，下列说法不正确的是（　　）

A．它们都是采用控制变量的研究方法

B．它们的实验电路可以是相同的

C．前者多次测量的目的是分析多组数据，得出电流跟电阻的关系

D．后者多次测量的目的是取电阻的平均值，减小误差

【答案】A

【解析】【解答】A.探究电流和电阻关系时，需要保持电压一定，利用了控制变量法，测量电阻时，不需要控制变量法，A符合题意；

B.探究电流和电阻关系、测量电阻的实验电路可以是相同的，正确，B不符合题意；

CD.探究电流和电阻关系时，多次测量的目的是分析多组数据，得出电流跟电阻的关系，测量电阻时，多次测量的目的是取电阻的平均值，减小误差，CD不符合题意。

故答案为：A.

10．如图所示，是电学中常见的电路图，在A、B两点间分别接入下列选项中加点字的元件，并进行对应实验，对滑动变阻器在此实验中的作用描述正确的是（　　）

A．探究电流与电压的关系——保持定值电阻两端电压不变

B．测量定值电阻的阻值——多次测量求平均值，减小误差

C．探究电流与电阻的关系——调节电阻两端电压成倍数变化

D．测量小灯泡的电功率——改变小灯泡两端电压，求平均电功率

【答案】B

【解析】【解答】A．探究电流与电压的关系的实验中，需要改变定值电阻两端的电压，滑动变阻器的作用主要有改变定值电阻两端电压。A不符合题意；

B．一次测量结论误差较大，测量定值电阻的阻值需要通过调节滑动变阻器接入阻值，多次测量求平均值，减小误差，B符合题意；

C．探究电流与电阻的关系的实验中，需要保持定值电阻两端电压不变，滑动变阻器的作用是调节电阻两端电压不变，C不符合题意；

D．灯泡的灯丝电阻随温度的升高而增加，测量小灯泡的电功率通过滑动阻器改变小灯泡两端电压，是为观察灯泡的实际功率与电压的关系，平均电功率没有意义，D不符合题意。

故答案为：B。

11．在探究“导体电流与电阻关系 ”时，选择了 5Ω 、10Ω 、15Ω 、20Ω四个电阻进行实验，实验电路图如图所示。下列说法正确的是（　　）

A．闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于最左端

B．用 10Ω电阻实验，读数时的滑片位置比 5Ω电阻读数时更靠左

C．实验过程中移动滑片的作用是控制电阻两端的电压一定

D．实验获得多组数据是为了减小实验误差

【答案】C

【解析】【解答】探究电流和电阻关系时，需要通过调节滑动变阻器滑片位置，保持电压表示数一定，

A.闭合开关前，滑动变阻器的取值最大，可以保护电路，滑片应置于最右端，A不符合题意；

B.用10Ω电阻换用5Ω电阻实验，电阻变大，分压变大，为使电压表示数不变，滑动变阻器的取值变大，滑片位置更靠右，B不符合题意；

C.实验过程中移动滑片的作用是控制电阻两端的电压一定，C符合题意；

D.实验获得多组数据是为了探究电流和电阻规律的普遍性，D不符合题意。

故答案为：C.

12．如图甲所示，电源电压恒定，是定值电阻，是滑动变阻器，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从B端移至A端的过程中，其中一个电压表示数随电流表示数变化的图像如图乙所示，下列说法中正确的是（　　）

A．电源电压

B．定值电阻

C．乙图表示电压表示数随电流表示数变化的关系

D．当电压表的示数为6V时，滑动变阻器

【答案】D

【解析】【解答】当S闭合，定值电阻和滑动变阻器串联；电压表V1测量定值电阻两端电压；电压表V2测量滑动变阻器两端电压，滑动变阻器的滑片P从B端移至A端的过程，电流表示数变小，电压表V1示数减小，电压表V2示数变大，所以图像乙反应的是电压表V2示数变化情况，电流表示数最小0.4A的时候，滑动变阻器滑片在B端，V2示数8V，根据欧姆定律，滑动变阻器最大值=20Ω，电流表示数最大1.2A的时候，只有定值电阻接入电路，此时电源电压U=1.2R1，电流表示数最小0.4A的时候，电压表V1示数=0.4R1，此时电源电压=（0.4R1+8），根据电源电压不变，即1.2R1=（0.4R1+8），解得R1=10Ω，电源电压U=12V，故ABC错误，根据排除法D正确

故选择D

13．（双选）如图所示的电器中，电源电压不变，当开关S闭合，甲、乙两表都为电压表时，两表的示数之比U甲︰U乙=5︰3；当开关S断开，甲、乙两表都为电流表时，两表的示数之比是I甲︰I乙，则（　　）

A．R1︰R2=2︰3	B．R1︰R2=3︰2

C．I甲︰I乙=2︰3	D．I甲︰I乙=2︰5

【答案】A,D

【解析】【解答】AB．根据图片可知，当开关S闭合，甲、乙两表都为电压表时，此时电阻R1和R2串联。此时甲电压表测量电源电压，乙电压表测量R2两端电压，

根据串联电路电压与电阻成正比的规律可知：；

解得：

故A正确，B错误；

CD．根据图片可知，当开关S断开时，甲、乙两表都为电流表时，此时电阻R1和R2并联，甲电流表测量通过R2的电流，乙电流表测量总电流；

根据并联电路电流与电阻成反比的规律可知：；

根据并联电路I总=I1+I2可知，，

故C错误，D正确。

故选AD。

14．（双选）如图甲是某天然气浓度检测仪简化电路图，电源电压是定值电阻，是气敏电阻，开关闭合后，天然气气体浓度越大气敏电阻阻值越小，电流表和电压表的示数随气体浓度变化关系如图乙所示，则（　　）

A．R0的电阻值是10Ω

B．电阻R0两端的电压与通过R0的电流成正比

C．该气敏电阻最大阻值是65Ω

D．若该检测仪电源电压减小，电压表和电流表的示数比值减小

【答案】A,C

【解析】【解答】由电路图可知，定值电阻与传感器的电阻串联，电压表测量定值电阻两端的电压，电流表测量电路的电流；A.由图乙可知，U0=1V时I=0.1A，根据可得：，故A正确；

B.因电压是电源提供的，所以不能说电阻R0两端的电压与通过R0的电流成正比；

故B错误；

C.根据乙图可知电路中的最小电流I=0.1A，U0=1V，根据串联电路的电压特点可知：UR=U-U0=7.5V-1V=6.5V，根据可得：，故C正确；

D.由欧姆定律可知，电压表的示数与电流表的示数的比值等于定值电阻的阻值，所以若该检测仪电源电压减小，比值是不变的，故D错误。

故选AC。

三、作图题(共2题；每题2分，共4分)

15．如图所示，电压表的示数为 6V，电流表的示数为 0.2A，若图中虚框内只有两个电阻 R1和 R2，其中的一个电阻R =10欧，请在虚框内画出 R1和 R2连接的电路图，并标出 R1和R2的电阻值。

【答案】

【解析】【解答】由电路图可知，电压表测电源的电压，由I=可得，电路中的总电阻

===30Ω

，电阻R1和R2是串联，如下图所示

串联电路总电阻等于各个支路电阻之和

R2=−R1=30Ω−10Ω=20Ω

16．如图所示，是小明同学利用电压表设计的一个简易电子秤示意图。其中C是金属弹簧。请你帮小明完成电路图的连接，当所称质量越大时电压表示数越大。

【答案】

【解析】【解答】图中，金属板、弹簧与滑片连接，质量变大滑片下移，连入电路的电阻变大，串联电路中，电阻变大，电压越大，电压表并联在滑动变阻器两端，示数变大，如图所示：

四、实验探究题(共3题；每空1分，共20分)

17． 在“探究电流与电压的关系”实验中

（1）请用笔画线代替导线，将甲图中电路连接完整，要求滑片 P 向 A 端滑动时，滑动变阻 器接入电路的电阻变大　     　（连线时导线不允许交叉）；

（2）正确连接好电路后，闭合开关发现电压表有示数且接近 3V ，电流表无示数，滑动滑片 P 两表示数均无变化，则故障原因是 　             　；

（3）排除故障后，移动滑片 P 到某一位置时电流表示数如乙图所示，此时通过电阻的电流 为　     　A。若要增大电阻两端的电压，应将滑片 P 向　     　（选填“A”或“B”）端移动；

（4）实验中测得多组数据，绘制出电阻 R 的 I﹣U 图像如图丙所示： 由图像可得电流与电 压的关系是　                                               　 ；本实验所用电阻的阻值为　     　 Ω；

（5）若将本实验中所用的电阻换成小灯泡，则不能完成本实验，理由是

【答案】（1）

（2）定值电阻断路

（3）0.2；B

（4）电阻一定时，通过导体的电流与导体两端电压成正比；5Ω

（5）实验中电阻应保持不变，而小灯泡的电阻随温度的变化而变化

【解析】【解答】1）滑动变阻器的连接原则为一上一下， 滑片 P 向 A 端滑动时，滑动变阻 器接入电路的电阻变大 ，据此连接电路

2） 电压表有示数且接近 3V，所以定值电阻断路

综上 第1空为定值电阻断路

3）电流表示数为0.2A，根据串联分压：用电器电压和电阻成正比，所以增大电阻两端的电压，减小变阻器电阻，像B移动

综上第1空为0.2；第2空为B

4）电阻 一定时，通过导体的电流与导体两端电压成正比 ，根据欧姆定律R=U/I计算定值电阻的电阻为1V/0.2A=5Ω

5） 实验中电阻应保持不变，而小灯泡的电阻随温度的变化而变化

18．小赵“探究电流与电阻的关系”的实验，有如下器材：恒为4.5V电源，电流表，电压表，定值电阻(5Ω、10Ω、15Ω、20Ω)，开关，导线若干，滑动变阻器规格分别为用10Ω，2A、乙“50Ω，IA”

（1）在闭合开关前应将滑动变阻器滑片移到　     　.(选填"A”或“B")端；闭合开关后，发现电压表无示数，电流表有示数，故障可能是　             　。

（2）小赵通过测出的多组数据，得到如图丙所示的电流与电阻的关系图像可知R两端的电压为　     　V；并由此可得结论：当电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成　     　。

（3）如图甲当小赵测5Ω的电阻后，换10Ω的电阻进行测量时，滑动变阻器滑片应适当向　     　(选填“左”或“右")滑动。

（4）实验过程中，当每次更换电阻后，都要移动滑动变阻器的滑片，此时眼睛应注意观察 ____(填字母)。

A．滑动变阻器的滑片	B．电压表	C．电流表

【答案】（1）B；定值电阻短路

（2）2；反比

（3）右

（4）B

【解析】【解答】（1）为了保护电路，闭合 开关前应将滑动变阻器滑片移到 最大阻值处，即B端， 电压表无示数，电流表有示数 ，说明电压表短路，即定值电阻短路。

综上 第1空、 B； 第2空、 定值电阻短路.

（2）根据欧姆定律可知电压为10Ω×0.2A=2V， 当电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成 反比；

综上 第1空、 2；第2空、反比；

（3）根据串联分压可知，为了保证定值电阻电压不变，增加定值电阻的阻值，变阻器电阻增加，向右滑动。

综上 第1空、 右；

（4） 探究电流与电阻的关系 ，要控制定值电阻两端电压不变 次更换电阻后，都要移动滑动变阻器的滑片，此时眼睛应注意观察 电压表示数不变。B正确，AC错误。

综上选B。

19．小明利用两节干电池、电流表、电压表、滑动变阻器（最大阻值为）等器材测量未知电阻的阻值，实验所用的电路如图甲所示。

（1）根据图甲，用笔画线代替导线，在图乙中完成实物电路的连接。（要求：滑片P向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变小）。

（2）连接电路时开关应　     　，并将滑片P移动到　     　处。闭合开关后，发现电压表无示数，电流表有示数，电路故障可能是　                     　。

（3）排除故障后，闭合开关，调节滑片P，直到电压表、电流表示数如图丙所示，则的阻值为　     　。

（4）实验还需改变待测电阻两端的电压进行多次测量，请你替小明设计一个记录实验数据的表格。

（5）另一实验小组的电流表损坏不能使用，小组成员找老师更换电流表。老师向他们指出：不用电流表，利用现有器材也能进行测量。测量电路如图丁，操作步骤如下：

①闭合开关，滑片P移至A端，电压表示数为；

②再将滑片P移至B端，电压表示数为；

③则　            　（用、以及滑动变阻器的最大阻值表示）。

【答案】（1）

（2）断开；C；定值电阻Rx发生了短路

（3）10

（4）

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

（5）

【解析】【解答】（1）滑动变阻器的滑片P向右移动时，阻值变小，所以滑动变阻器接右下接线柱，电压表并联在Rx两端，如下图：

（2）连接电路时，为保护电路，开关应断开，并将滑片P移动到滑动变阻器阻值C处，阻值最大处。

闭合开关S后，电流表有示数，电压表无示数，则说明电路故障和电压表并联的定值电阻Rx发生了短路。

综上 第1空、断开； 第2空、C； 第3空、定值电阻Rx发生了短路。

（3）由图丙知道，电压表的量程为0～3V，示数为2.0V，电流表的量程应为0～0.6A，示数为0.20A，由欧姆定律知道，Rx的阻值为；

综上 第1空、10；

（4）记录被测电阻两端电压以及通过它的电流，计算出电阻的大小，同时求解平均值；设计记录实验数据的表格如下：

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

（5） ①闭合开关，滑片P移至A端，电压表示数为②再将滑片P移至B端，变阻器电阻为0，电压表示数为U2，即为电源电压；③根据串联电路电压规律有以及欧姆定律公式可列，所以

。

综上 第1空、。

五、计算题(共2题；共16分)

20（9分）．如图甲所示，已知定值电阻 R1 的阻值为 40Ω，闭合开关时整个电路正常工作，两电流表的指针都指在同一位置，示数如图乙所示。（电源电压保持不变）求：

（1）通过定值电阻 R2 的电流是多少？

（2）电源电压 U 是多少？

（3）定值电阻 R2 的阻值是多少？

（4）现用一个未知阻值的定值电阻 Rx 替换电阻 R1 或 R2，替换后只有一个电流表的示数发生了变化， 请判断 Rx 替换的是电阻 R1 还是 R2；替换后电流表示数减少了 0.6A，求未知电阻 Rx 的阻值。

【答案】（1）解：由图可知，R1、R2并联，电流表A测干路电流，电流表A1测通过R1的电流，当R1、R2都工作时，干路电流大于支路电流，当两个电流表指针偏转角度相同，说明两个电流表的量程不同，电流表A选用的是大量程，电流表A1选用的是小量程，故可知，通过R1的电流的为0.3A，干路电流为1.5A，根据并联电路中各支路电流大小之和等于干路电流大小可得通过R2的电流为。

（2）解：并联电路中各支路两端的电压等于电源电压，可得电源电压为。

（3）解：并联电路中各支路两端的电压等于电源电压，则R2两端的电压为12V，则R2的阻值为

（4）解：现用一个未知阻值的定值电阻 Rx 替换电阻 R1或 R2，替换后只有一个电流表的示数发生了变化，则Rx替换的电阻是R2，电流变A的示数发生了变化，则电流表A的示数为，则通过Rx的电流为，则Rx的阻值为。

【解析】【分析】（1）由图可知，R1、R2首首相连，尾尾相接属于并联，电流表A测干路电流，电流表A1测通过R1的电流，干路电流大于支路电流，所以电流表A选用的是大量程，电流表A1选用的是小量程，故可知，通过R1的电流的为0.3A，干路电流为1.5A，根据并联电路中各支路电流大小之和等于干路电流大小可得通过R2的电流为；

（2）并联电路中各支路两端的电压等于电源电压，根据欧姆定律可知R1两端电压为，即为电源电压；

（3）并联电路中各支路两端的电压等于电源电压，则R2两端的电压为U，由（1）知通过R2的电流，根据欧姆定律计算R2的阻值

（4）替换后只有一个电流表的示数发生了变化，所以替换的是无电流表测量的支路电阻，即Rx替换的电阻是R2，电流表A的示数为，则通过Rx的电流为，根据欧姆定律计算Rx的阻值。

（1）解：由图可知，R1、R2并联，电流表A测干路电流，电流表A1测通过R1的电流，当R1、R2都工作时，干路电流大于支路电流，当两个电流表指针偏转角度相同，说明两个电流表的量程不同，电流表A选用的是大量程，电流表A1选用的是小量程，故可知，通过R1的电流的为0.3A，干路电流为1.5A，根据并联电路中各支路电流大小之和等于干路电流大小可得通过R2的电流为

（2）并联电路中各支路两端的电压等于电源电压，可得电源电压为

（3）并联电路中各支路两端的电压等于电源电压，则R2两端的电压为12V，则R2的阻值为

（4）现用一个未知阻值的定值电阻 Rx 替换电阻 R1或 R2，替换后只有一个电流表的示数发生了变化，则Rx替换的电阻是R2，电流变A的示数发生了变化，则电流表A的示数为

则通过Rx的电流为

则Rx的阻值为

21．（7分）创建生态文明城市需要我们共同关注环境，我市某兴趣小组为了检测空气质量的指数，设计了如图甲所示的检测电路。R为气敏电阻，其电阻的倒数与空气质量指数的关系如图乙所示，已知电源电压为6V保持不变，R0=10Ω，当电压表示数为3V时，求：

（1）通过R0的电流；

（2）此时空气质量指数。

【答案】（1）解：据题分析可知电压表测量R0两端电压，示数为3V， R0=10Ω， 根据欧姆定律U=IR可计算I=0.3A.

（2）解：根据串联分压可知以及串联电路电压规律可知，气敏电阻电压U=6V-3V=3V，所以定值电阻和气敏电阻电压相同，所以此时定值电阻和气敏电阻的阻值相同，均为10Ω，据图分析可知，此时空气质量指数为25.

【解析】【分析】（1） 电源电压为6V保持不变，R0=10Ω ，电压表并联在定值电阻两侧，示数为3V，所以定值电阻电压为3V，根据欧姆定律U=IR可计算电路的电流；

（2）串联分压：用电器串联时，其两端的电压和电阻成正比，所以，据图分析空气质量指数。