《电磁铁》教学设计

- 教材分析

本节课是第七章的第三课，是电和磁结合的重要应用，也是学生动手实验的典型课，可以激发学生的学习积极性，另外电磁铁在生产生活中应用很广，让每个学生掌握、理解电磁铁很重要，有利于提高学生理论联系实际的能力。

- 学情分析

学生已具备电流磁效应、通电螺线管磁场、磁极相互作用等电与磁的基础概念，能够理解“电可生磁”的基本原理。但学生对“电磁铁如何实现磁性可控”“如何通过电流控制磁场强弱和方向”缺乏系统的实验认知，对电磁继电器在电路中的控制逻辑与连接方式理解仍较模糊。

三、教学目标

【物理观念】知道什么是电磁铁，知道电磁铁在生产、生活中的应用；知道影响电磁铁磁性强弱的因素；认识电磁继电器的构造和工作原理。

【科学思维】经历分析电磁铁、电磁继电器的结构及其工作原理的过程，发展分析推理能力。

【科学探究】通过实验探究，探究电磁铁的性质及其在电路控制中的应用。

【科学态度与责任】通过实验探究和观察分析，感受到物理学的魅力，培养对物理学的兴趣与热爱。

四、教学重难点

（一）教学重点  影响电磁铁磁性强弱的因素及其探究方法。

（二）教学难点  磁继电器的工作原理及其在控制电路中的应用。

五、教学方法和器材：

（一）教学方法：观察法、归纳法、演示实验法、实验探究法。

（二）器材：电磁铁，电流表，学生电源，开关，滑动变阻器，铁架台，导线及大头针若干、多媒体课件。

六、教学过程

上海，浦东国际机场站到龙阳路站，磁悬浮列车风驰电掣……。列车可以高速平稳地行驶，是因为列车车身与轨道之间并不接触，留有8~10mm的间隙。

巨大的车身是怎么被举起的呢?

设计意图：创设情境，为新课的讲授设计了疑问。

（二）、新课教学

一、电磁铁

师：播放视频  电磁起重机

提出疑问：电磁起重机为何能随意吸住或放下钢铁呢？又为什么具有如此强大的磁性呢？

生：里面有一个带铁芯片的通电螺线管

师：1.定义：在螺线管中插入铁芯，当有电流通过时，它会产生较强的磁场。这个带铁芯的螺线管叫作电磁铁

活动1    【实验探究】自制电磁铁

用大铁钉作铁芯，把漆包线在铁钉上密绕20~50 匝，一个简单的电磁铁就做成了(图7-3-2)把漆包线的两端接到电路中。

就可以进行一些有关电磁铁的实验探究了。

师：为什么电磁铁的磁性比通电螺线管的磁性更强？

生：2.电磁铁的原理：当电流通过带铁芯的螺线管时，螺线管中的铁芯就被电流的磁场磁化成了磁铁，使通电螺线管的磁性大大增强;当断开电路时，它们的磁性就立即消失了。

活动2 【实验探究】影响电磁铁磁性强弱的因素

【实验目的】  影响电磁铁磁性强弱的因素

【猜想与假设】  电流大小、线圈匝数、有无铁芯。

【实验方法】  控制变量法

【实验器材】学生电源、电磁铁、电流表、漆包线、滑动变阻器、开关、导线、大头针

【实验过程】

1.如图 7-3-3(a)所示，同一电磁铁，比较电流较大和较小情况下电磁铁的磁性强弱。

2.如图 7-3-3(b)所示，两个匝数不同的电磁铁，通过相同电流时，比较两个电磁铁的磁性强弱。

【实验数据】

【实验结论】当           一定时，通过电磁铁的          ，电磁铁的磁性越强；

当通过电磁铁的         一定时，        越多，电磁铁的磁性越强。

设计意图：让学生掌握电磁体影响因素的基本知识。培养学生认真观察的能力。体现了从物理走向生活的课程理念。培养学生适应生活，适应社会的能力。

二、认识电磁继电器

师：在生活中我们经常看到一些大型机器在工作，而它们的电流可达几十、上百安，直接来控制或操作是很危险的，控制这些强大的电流就是靠电磁继电器来实现的！

1.定义：

2.电路组成：

3.结构及部件作用：

4.工作原理：

5.实质：

活动 3  组装电磁继电器

将电磁铁、衔铁、簧片、触点按图 7-3-6进行安装，认识它的结构，观察电磁铁通电和断电时衔铁的动作变化。

然后，两个同学一起来做下面的实验:设计、连接一个用继电器控制小电机的电路，一个同学接控制电路，另一个同学接工作电路。接通、断开控制电路，观察小电机的工作状态。

6.应用：

设计意图：培养学生对生活中的现象的探究积极性。

七、课堂小结

- 课堂检测

- 板书设计

- 十、反思盘点：

- 在教学中，灵活运用控制变量法进行实验设计、理解电磁继电器的工作过程及其在复杂电路中的控制逻辑，则是学生需要突破的认知难点。此外，引导学生认识电磁技术在社会生活中的广泛应用，有助于培养其科学态度、技术意识与社会责任感