第十八章　电功率

第1节　电能　电功

小试身手

1 关于电流做功过程中的能量转化， 下列说法中错误的是（　　 ）

A ． 电动机主要是把电能转化为机械能

B ． 白炽灯主要是把电能转化为内能

C ． 给蓄电池充电是化学能转化为电能

D ． 电炉主要是把电能转化为内能

2 用电器的工作过程， 实质上是将电能转化为其他形式能量的过程。 若有 100 J 的电能转化为其他形式的能， 则（　　 ）

A ． 消耗电能 100 J

B ． 消耗电能一定大于 100 J

C ． 消耗电能一定小于 100 J

D ． 消耗电能可能为 120 J

3 某电能表的表盘如图 18 - 1 - 15 所示， 关于该电能表， 下列说法正确的是（　　 ）

A ． “ 50 Hz ” 是说这个电 能 表在 频 率为 50 Hz 的交流电路中使用

B ． “ 10 （ 20 ） A ” 是说这个电能表的标定电流是 20 A

C ． 由 电 能 表 示 数 可 知 ， 已 经 消 耗 电 能 3145 kW · h

D ． “ 600 revs/ （ kW · h ）” 表示电能表的转盘转过 1 转消耗的电能是 600 kW · h

挑战自我

4 如图 18 - 1 - 16 所示， 导体 A 和 B 等长， 但 A 比 B 的横截面积大， 当开关闭合后，测量发现 A 和 B 两端电压相等。在相同时间内， 下列叙述正确的是（　　 ）

A ． A 和 B 的材料相同， 电流通过 A 、 B 所做的功相同

B ． A 和 B 的材料相同， 电流通过 A 、 B 所做的功不相同

C ． A 和 B 的材料不相同， 电流通过 A 、 B 所做的功相同

D ． A 和 B 的材料不相同， 电流通过 A 、 B 所做的功不相同

5 [泰安中考] 如图 18 - 1 - 17 所示的电路中， 电源电压保持不变。 只闭合开关 S ， 电流表的示数为 0.1 A ； 再闭合开关 S 1 ， 电流表的示数为 0.5 A 。 那么闭合 S 、 S 1 后， 在相同的时间内， 电流通过电阻 R 1 、 R 2 所做电功之比是________。

6 江西省居民生活用电试行阶梯电价听证方案：每月 耗电第一档电量为 150 度及以内， 维持现行价格不变， 即每度电 0 . 6 元； 第二档电量为大于 150 度小于等于 280 度， 每度电 0 . 65 元； 第三档电量为大于 280 度， 每度电 0 . 9 元。 小袁家上月 初和上月 底电能表的示数如图 18 - 1 - 18 所示， 则她家上月 用电为________kW · h ； 若据此听证方案计算， 她家上个月 电费要比原来多付________元。 若该家庭单独让空调工作， 测得 1 min 内电能表转盘转了 60 转， 则空调消耗的电能为________kW · h 。

7 [青海中考] 如图 18 - 1 - 19 所示的电路中， 灯泡的电阻 RL = 12 Ω， 正常发光时的电压为 12 V，R 2 = 12 Ω， 当开关 S 1 、S 2 都闭合时， 电流表的示数为 1.2 A ， 这时灯泡正常发光。 求：（ 设灯丝电阻不变）

（ 1 ） 电源电压和 R 1 的阻值。

（ 2 ） 当开关 S 1 、 S 2 都断开时， 灯泡两端的电压及通电 1 min 灯泡消耗的电能。

详解详析

1．C

2．A　解析  用电器消耗了多少电能，就有多少电能转化为其他形式的能。

3．A

4．C　解析  A与B两端的电压相等，又因为串联电路中电流相等，所以RA＝RB，但A与B的横截面积不等，长度相等，所以A和B的材料不同；根据W＝UIt可知，当电流、电压、通电时间均相等时，电流通过A、B所做的功相同。

5．1∶4

解析  当只闭合开关S时，电路为R1的简单电路，电流表的示数为通过R1的电流，即I1＝0.1 A；当再闭合开关S1时，两电阻并联，电流表测干路电流，则I2＝0.5 A－0.1 A＝0.4 A。根据公式W＝UIt可知，在电压、通电时间一定时，电流所做的功与电流成正比，电流之比为1∶4，故电流做功之比也是1∶4。

6．215　3.25　0.02　解析  图中电能表的两次示数之差即为小袁家上月的用电量，即W＝(6327.1－6112.1)kW·h＝215 kW·h。小袁家上个月的用电量中有(215－150)度＝65度电属于第二档电量，这65度电每度需多付0.05元电费，故一共需要多付电费0.05元×65＝3.25元。根据电能表的表盘参数3000 revs/(kW·h)，可知空调消耗的电能为W′＝ kW·h＝0.02 kW·h。

7．(1)12 V　60 Ω　(2)6 V　180 J

解析  (1)当开关S1、S2都闭合时，灯泡L与定值电阻R1并联，R2短路，此时灯泡正常发光，可得电源电压：U＝UL＝12 V；通过灯泡的电流：IL＝＝＝1 A，通过R1的电流：I1＝I－IL＝1.2 A－1 A＝0.2 A，R1的阻值：R1＝＝＝60 Ω。

(2)当开关S1、S2都断开时，灯泡L与定值电阻R2串联，由欧姆定律得，电路中的电流：I′＝＝＝0.5 A，灯泡两端的电压：UL′＝I′RL＝0.5 A×12 Ω＝6 V，通电1 min灯泡消耗的电能：W＝UL′I′t＝6 V×0.5 A×60 s＝180 J。