第3节　机械效率

知识点一　有用功和额外功[来源:Zxxk.Com]

1.

用绳子将钩码提升至一定的高度,如图所示,此过程所做的有用功是(A　)

A.升高钩码所做的功

B.克服摩擦力所做的功

C.提高绳子所做的功

D.克服动滑轮重力所做的功

2.

如图所示,工人师傅用600 N的力沿着4 m长的斜面,将重力为1 200 N的油桶匀速推到高1.5 m的车上,则下列说法正确的是(D　)[来源:学科网][来源:Z.xx.k.Com]

A.利用斜面是为了省功

B.工人师傅做功900 J

C.油桶在斜面滚动的摩擦力为600 N

D.把油桶滚上去而不是推上去,是为了减小额外功

知识点二　机械效率

3.(2017·黑龙江中考)分别使用定滑轮、动滑轮、两个定滑轮和两个动滑轮组成的滑轮组,匀速提升同一物体到同一高度处,其机械效率分别为η定、η动、η组(不计绳重和摩擦,设每个滑轮质量相等),则下列选项中正确的是(A　)

A.η组<η动<η定　　　B.η动<η定<η组

C.η定<η动<η组	D.η定<η组<η动

4.(2017·山东德州中考)如图所示的滑轮组中,动滑轮重1 N,小强用6 N的拉力F通过该滑轮组匀速拉起重10 N的物体,物体沿竖直方向上升0.4 m。此过程中,额外功和机械效率分别是(C　)

A.0.4 J　83.3%	B.0.8 J　91.7%

C.0.8 J　83.3%	D.0.4 J　91.7%

知识点三　测量滑轮组的机械效率

5.导学号84644078(2017·黑龙江哈尔滨中考)用如图所示的装置研究滑轮组机械效率,下列说法不正确的是(D　)

A.弹簧测力计通常要竖直向上匀速拉动

B.测量机械效率的原理为η=W有W总

C.机械效率与动滑轮重力的大小有关

D.提高机械效率可以通过减小钩码的重力来实现

6.(2017·江苏宿迁中考)有人说,同一机械的机械效率是不变的。小华设计了探究滑轮组机械效率与所提升重物质量的关系实验,来检验此说法是否正确。(g取10 N/kg)

答案如图所示

(1)用笔画线代替绳子,在图甲中画出最省力的绳子绕法。

(2)如图乙所示,小华在实验中保持滑轮组不变,改变重物的质量,通过弹簧测力计匀速拉动绳子使重物缓缓上升,测得数据如下表所示。

| 序 号 | 重物质量/kg | 重物上升距离/cm | 弹簧测力计示数/N | 绳端移动距离/cm | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 10 | 1.1 | 20 | 45.5% |
| 2 | 0.2 | 10 | 1.6 | 20 | — |
| 3 | 0.3 | 10 | 2.1 | 20 | 71.4% |

第2次实验中的机械效率是62.5%　;根据表中数据可以得到,滑轮组的机械效率随所提升重物质量的增大而增大　。

考点一　机械效率的大小比较

7.(2016·宁夏中考)同一滑轮用如图甲、乙两种方式匀速提升重100 N的物体,已知滑轮重20 N,绳重和滑轮的摩擦力不计。则(C　)

A.手的拉力:F甲>F乙;机械效率:η甲<η乙

B.手的拉力:F甲=F乙;机械效率:η甲=η乙

C.手的拉力:F甲>F乙;机械效率:η甲>η乙

D.手的拉力:F甲<F乙;机械效率:η甲<η乙

8.

(2016·黑龙江中考)(多选)用如图所示的滑轮组提升重物时(忽略绳重及摩擦),下列做法能提高滑轮组机械效率的有(BD　)

A.增加物体被提升的高度

B.减轻动滑轮的重力

C.改变绳子的绕法,减少承担重物的绳子的段数

D.增加物体的重力

考点二　机械效率的简单计算

[来源:Zxxk.Com]

9.(2017·重庆中考)工人师傅用如图所示的滑轮组,将重力为800 N的物体缓慢匀速竖直提升3 m,人对绳端的拉力F为500 N,不计绳重和滑轮转轴处的摩擦,则(B　)

A.绳子自由端移动的距离为9 m

B.动滑轮的重力为200 N

C.人通过滑轮组做的有用功为1 500 J

D.滑轮组的机械效率为53.3%

10.一辆汽车不慎陷入泥坑,司机用如图所示的滑轮组将汽车拖出。已知整个过程中,水平拉力F是1×104 N,汽车沿水平方向匀速移动了4 m,滑轮组的机械效率为80%。求:

(1)拉力F做的总功;

(2)有用功。

答案(1)1.2×105J　(2)9.6×104J

11.导学号84644079(2017·江苏南京中考)如图所示,物体重力为180 N,动滑轮重力为10 N,小明用100 N的

拉力(方向不变)将物体匀速提升2 m,用了10 s,则此过程中有用功是360　 J,额外功是40　 J,拉力的功率是40　 W,滑轮组的机械效率是90%　。

12.(2017·四川泸州中考)如图所示,将一个重力为10 N的物体用沿斜面向上的拉力F=7.5 N匀速拉到斜面的顶端,物体沿斜面移动的距离s为5 m,上升的高度h为3 m,则人对物体做的有用功是30　 J,斜面的机械效率为

80%　。在高度相同时,斜面越长越省力　(选填“省力”或“费力”)。 [来源:Zxxk.Com]

13.(2017·湖北襄阳中考)质量为60 kg的工人用如图甲所示的滑轮组运送货物上楼,滑轮组的机械效率随货物重力变化的图象如图乙,机械中摩擦力及绳重忽略不计。(g取10 N/kg)

(1)影响滑轮组机械效率的因素之一是物重(或动滑轮重)　。

(2)若工人在1 min内将货物匀速向上提高了6 m,作用在钢绳上的拉力为400 N,求拉力的功率。

(3)求动滑轮受到的重力。

(4)该工人竖直向下拉绳子自由端运送货物时,此滑轮组的机械效率最大值是多少?

答案(2)120W　(3)200N　(4)88.9%

14.导学号84644080如图所示,某工人站在水平面上,用100 N的拉力向下匀速拉动绳子,提起一浸没在水中体积为1.2×10-2m3,重360 N的正方体物体。已知容器的底面积为24 dm2。(物体始终浸没在水中,且忽略水对物体的阻力,ρ水=1.0×103kg/m3,g取10 N/kg)求:

(1)物体浸没在水中时受到的浮力;

(2)物体浸没在水中时,水对容器底部的压强增加了多少;

(3)提起物体时滑轮组的机械效率。

答案(1)120N　(2)500Pa　(3)80%