第十二章测评

(时间:60分钟　满分:100分)

一、选择题(每题2分,共40分)

1.(2017·山东济宁中考)下图是一个杠杆式简易起吊机,它上面装了一个定滑轮可以改变拉绳的方向,杠杆OBA可绕O点转动,重物通过绳子对杠杆的拉力为阻力。图中能够正确表示动力臂的是(B　)

A.l1	B.l2

C.l3	D.l4

2.(2017·山东泰安中考)四种用具中,正常使用时属于省力杠杆的是(B　)

A.天平	B.裁纸刀

C.筷子	D.钓鱼竿

3.(2017·四川自贡中考)如图所示的杠杆正处于水平平衡,若在杠杆两边的钩码下再加一个钩码(钩码的质量都相同),杠杆将(C　)

A.还继续处于水平平衡

B.右端上升,左端下降

C.右端下降,左端上升

D.无法确定杠杆的运动状态

4.(2016·山东济南中考)为了探究杠杆的平衡条件,物理老师带来了一个自制杠杆AB,从其上找一点C用支架支起来,如图所示。当小强依次在杠杆上的A1、A2、A等各点施加一个向下的力时,发现越来越容易提起水桶。根据这一实验现象大家提出的以下四个问题中,其中最有探究价值且易于探究的科学问题是(C　)

A.水桶重和位置不变,杠杆平衡时,为什么施力点离支点越远就越省力?

B.水桶重和位置不变,杠杆平衡时,动力和动力臂之间存在着怎样的关系?

C.阻力和阻力臂不变,杠杆平衡时,动力和动力臂之间存在着怎样的关系?

D.杠杆平衡时,动力和动力臂、阻力和阻力臂之间存在着怎样的关系?

5.(2016·黑龙江哈尔滨中考)

如图,用撬棒撬起石块并保持平衡,下列说法正确的是(B　)[来源:学科网ZXXK]

A.动力对撬棒的转动效果小于阻力对撬棒的转动效果[来源:学+科+网]

B.手在A点竖直向下施力时,撬棒是个省力杠杆

C.手在A点向不同方向施力时,力的大小都相等

D.手分别在A、B两点沿竖直向下方向施力时,在B点比在A点费力

6.某人用100 N的力提起了500 N的重物,那么他可能使用了(D　)

A.定滑轮

B.动滑

C.一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组

D.杠杆

7.导学号84644081(2017·山东烟台中考)踮脚是一项很好的有氧运动(如图),它简单易学,不受场地的限制,深受广大群众的喜爱,踮脚运动的基本模型是杠杆,下列分析正确的是(C　)

A.脚后跟是支点,是省力杠杆

B.脚后跟是支点,是费力杠杆

C.脚掌与地面接触的地方是支点,是省力杠杆

D.脚掌与地面接触的地方是支点,是费力杠杆

8.用动滑轮提升重物,不计绳重和摩擦,下列说法正确的是(C　)

A.可以省距离

B.可以改变力的方向

C.可以改变力的大小

D.提的物体越重,机械效率越低

9.骑自行车上陡坡时,有经验的同学会沿S形路线骑行,这样做的目的是(D　)

A.缩短上坡过程中所走的路程

B.减少上坡过程中所做的功

C.缩短上坡过程中所用的时间

D.减小上坡过程中所施加的力

10.质量是6 kg的物体A放在水平桌面上,利用如图所示的装置使物体A以2 m/s的速度做匀速直线运动,弹簧测力计始终保持水平,其示数为2 N,不计绳重、弹簧测力计重、绳子的伸长和滑轮组内部的摩擦,则下列说法错误的是(D　)

A.作用在绳端的拉力F为2 N

B.水平桌面对物体A的摩擦力为6 N

C.在1 s内拉力F做功12 J

D.在1 s内拉力F的功率为4 W

11.甲升降机比乙升降机的机械效率高,它们分别把相同质量的物体匀速提升相同的高度,则(D　)

A.乙升降机提升重物做的有用功多

B.甲升降机的电动机做的额外功多

C.甲升降机的电动机做的总功多

D.乙升降机的电动机做的总功多

12.下列关于机械效率的说法正确的是(A　)

A.机械效率不可能达到100%

B.随着科学技术的发展,机械效率可能会大于100%

C.滑轮组的机械效率一定大于动滑轮的机械效率

D.杠杆的机械效率一定大于动滑轮的机械效率

13.导学号84644082

(2017·山东聊城中考)如图所示,在探究杠杆的平衡条件实验中,已知杠杆上每个小格长度为2 cm,当弹簧测力计在A点斜向上拉(与水平方向成30°角)杠杆,使杠杆在水平位置平衡时,下列说法正确的是(D　)

A.动力臂为0.08 m

B.此时为省力杠杆

C.弹簧测力计的示数为4 N

D.钩码总重为2 N

14.某同学在研究动滑轮特点的实验时,进行了正确操作,并记录数据如表,分析数据后发现,实验结果与课本中“使用动滑轮能省一半力”的结论不符。面对这一事实,下列做法最不可取的是(A　)

| 实验次数 | 物重G/N | 拉力F/N |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 0.65 |
| 2 | 1.5 | 0.90 |
| 3 | 2.0 | 1.15[来源:学科网ZXXK] |

A.实验失败,停止实验

B.与同学分析可能原因

C.改进实验条件,重新实验

D.查阅资料,了解结论的适用条件

15.

(2016·福建南平中考)利用如图所示的滑轮,在粗糙水平面上匀速拉动物体,下列叙述正确的是(C　)

A.重力做的功是有用功

B.拉力F1做的功是额外功

C.绳子自由端的拉力F做的功是总功

D.该滑轮的机械效率可能等于100%

16.(2016·山东滨州中考)在探究杠杆平衡条件的时候,小明在均匀木板中间挖孔,孔中插一金属杆,固定在铁架台上,木板可以围绕中间自由转动。每个钩码的质量为200 g,A、B、C、D、E、F为挂钩,已知AB=BO=OC=CD,ABOCD的连线与EDF的连线垂直。现在B处挂两个钩码,D处挂一个钩码,木板在水平位置平衡(如图所示)。下列做法不能使木板重新平衡的是(A　)

A.在B、D两处各加挂一个钩码

B.在B处加挂两个钩码、D处加挂一个钩码

C.B处挂两个钩码不变,把D处的一个钩码挂在E处

D.B处挂两个钩码不变,把D处的一个钩码挂在F处

17.

如图所示,两个物体A和B,质量分别为m0和m,用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,已知m0>m,A静止在水平地面上。不计摩擦及绳重,则(C　)

A.转轴O对滑轮的作用力大小为(m0+m)g

B.转轴O对滑轮的作用力大小为2m0g

C.水平地面对物体A的作用力大小为(m0-m)g

D.水平地面对物体A的作用力大小为m0g

18.(2017·湖北随州中考)同一物体(质量为m)先用滑轮组(如图甲)匀速提升,后沿斜面(如图乙)匀速提升,两次提升高度均为h,两次拉力大小均为34mg,斜面长AB=2h,则这两次提升物体的机械效率相比较有(C　)

A.η甲>η乙　　　　　　B.η甲<η乙

C.η甲=η乙	D.条件不足,无法比较

19.小明利用如图所示的装置提起水中的物块,下列判断正确的是(B　)

A.装置中的滑轮是定滑轮

B.装置中的AOB是省力杠杆

C.物块露出水面前后,装置的机械效率不变

D.物块上表面露出水面前,所受浮力不断减小

20.为了将放置在水平地面上重力为100 N的物体提升一定高度,设置了图1所示的滑轮组装置。当用图乙所示随时间变化的竖直向下的拉力F拉绳时,物体的速度v和物体上升的高度h随时间变化的关系分别如图丙和丁所示。(不计绳重和绳与轮之间的摩擦)下列计算结果正确的是(B　)

A.0~1 s内,地面对物体的支持力是10 N

B.1~2 s内,拉力F做的功是187.5 J

C.2~3 s内,拉力F的功率是100 W

D.2~3 s内,滑轮组的机械效率是62.5%

二、填空题(每空2分,共18分)

21.导学号84644083

(2016·四川泸州中考)如图所示,用滑轮组提升重物时,用大小为F1的拉力将重力为400 N的物体在10 s内匀速提升了2 m,已知动滑轮重力为100 N(不计绳重和摩擦),则滑轮组的机械效率为80　%,拉力F1做功的功率为100　 W,如利用该装置使该物体沿竖直方向匀速下降时,绳子自由端的拉力为F2,则F1等于　(选填“大于”“等于”或“小于”)F2。

22.(2017·山东烟台中考)往车上装重物时,常常用长木板搭个斜面,把重物沿斜面推上去,如图所示,工人用3 m长的斜面,把120 kg的重物提高1 m,假设斜面很光滑,则需要施加的推力为400N　,若实际用力为500 N,斜面的机械效率为80%　,重物受到的摩擦力为100N　。(g取10 N/kg)

23.用图甲所示的滑轮组运送货物上楼,每件货物重100 N,每次运送的量不定,图乙记录了在整个过程中滑轮组的机械效率随货物重力增加而变化的图象,由图可知动滑轮重100　 N,当某次运送4件货物时,绳子的拉力F是250　 N,滑轮组的机械效率为80%　。(不考虑绳重和摩擦)

三、作图题(每题2分,共4分)

24.(2016·四川广安中考)如图所示,想要在B点施加最小的动力撬起铁路上报废的道钉,请画出该最小动力F的示意图,并标出动力臂l。

答案如图所示

25.小红家住二楼,正装修房子,小红站在地面上,用如图所示的器材,请帮她设计最省力的方法,把材料送到二楼窗口去(要求:用笔代替绳子在图所示的器材中,绕滑轮组)。

答案如图所示

四、实验题(每空2分,共20分)

26.(2016·辽宁丹东中考)下图是探究杠杆的平衡条件实验装置图。

(1)实验过程中应将杠杆调节到水平位置平衡,这样做的目的是为了消除杠杆自重对实验的影响和便于测量力臂　;如果杠杆的右端向下倾斜,平衡螺母应向左　(选填“左”或“右”)端调节。

(2)在杠杆的左边A处挂2个相同的钩码,要使杠杆在水平位置平衡,应在杠杆右端B处挂3　个相同的钩码。

(3)在(2)杠杆平衡的基础上,将A、B两处钩码同时减去1个,那么杠杆不能　(选填“能”或“不能”)在水平位置保持平衡。

(4)若用弹簧测力计在C处由竖直向上拉动改为逐渐倾斜时,为使杠杆仍在水平位置平衡,则弹簧测力计示数将变大　(选填“变大”“变小”或“不变”)。

27.导学号84644084(2016·山东聊城中考)在测量滑轮组的机械效率实验中,小丽用如图所示的同一滑轮组提升不同钩码的方法,分别做了甲、乙、丙3次实验,实验数据记录如表:

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钩码所受的重力G/N | 2 | 4 | 6 |
| 提升高度h/m | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 拉力F/N | 1.0 | 1.7 | ① |
| 绳端移动的距离s/m | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 机械效率η | 66.7% | 78.4% | ② |

(1)实验中要竖直向上匀速　拉动弹簧测力计,使钩码升高。

(2)表格中编号①处数据应为2.4　,编号②处数据应为83.3%　。 [来源:学#科#网]

(3)分析以上实验数据可以得出如下结论:同一滑轮组的机械效率主要与提起物体受到的重力　有关。

(4)若将此滑轮组换一种绕绳方法,不计摩擦及绳重,提升相同的物体时,滑轮组的机械效率不变　(选填“变大”“变小”或“不变”)。

五、计算题(每题9分,共18分)

28.如图所示,轻质光滑的杠杆长2 m,可以绕固定轴O自由转动,离O点0.4 m的B端有一重物,板的另一端A用一根与板成90°的细绳AC拉住。这时细绳的拉力是2 N,求:

[来源:学科网]

(1)重物重力大小;

(2)若在转轴O上放一重力为4 N的小球,并使小球以0.2 m/s的速度由O点出发向左匀速运动,则经过多少秒后,系在A端的细绳拉力刚好为零。

答案(1)8N　(2)4s

29.导学号84644085如图所示,司机师傅利用滑轮组把汽车从泥坑里拖出来(泥坑可近似看成水平面),在此过程中汽车匀速移动了1 m,共用时5 s,已知汽车所受阻力为1 200 N,司机师傅的拉力功率为300 W,在考虑滑轮组摩擦阻力影响因素条件下,求:

(1)司机师傅的拉力大小;

(2)滑轮组的机械效率。

答案(1)500N　(2)80%