第一章　机械运动

第1节　长度和时间的测量

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.知道长度和时间的测量结果是由数值和单位组成。

2.知道测量有误差,及减小误差的方法。

3.知道误差与错误的区别。

【过程与方法】

通过日常经验或借助自然现象粗略估计长度和时间。

【情感·态度·价值观】

1.认识测量长度和时间的工具及其发展变化的过程,培养对科学技术的热爱。

2.通过动手测量,激发操作兴趣,养成实事求是的科学素质及良好的实验习惯。

◇教学重难点◇

【教学重点】

正确选择和使用工具测量长度和时间、单位换算、误差的理解。

【教学难点】

长度测量中估读的理解。

◇教学过程◇

一、新课导入

用眼睛观察甲、乙、丙三幅图,在图甲中帽檐直径AB与帽子高度CD哪个较长?在图乙中两根线段一样长吗?在图丙中中心的两个圆面积一样大吗?先观察估测,再用刻度尺测量,有可发现?

二、教学步骤

探究点1　长度的单位

[阅读课本]P10“长度的单位”

[课外阅读]米的规定

1791年,法国科学院决定采用通过巴黎的地球子午线的四分之一的千万分之一为长度单位,选取“metre”一词作为这个单位的名称,中文译成 “米”。

[思考]长度单位有哪些?这些单位间的进率是多少?

[归纳提升](1)长度的基本单位是米(m)。常用长度单位还有千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)等。

(2)长度单位间的换算:

换算规则:大单位→小单位,乘以进率;小单位→大单位,乘以进率的倒数。

探究点2　长度的测量

[阅读课本]P11“长度的测量”

[小组讨论]观察下图刻度尺,回答下列问题:

(1)该刻度尺的零刻度线在哪里?是否磨损?

(2)该刻度尺的量程是多少?

(3)该刻度尺的分度值是多少?

[提示](1)上图所示的刻度尺,其零刻度线在左端(离最左端边缘有一小段距离),零刻度线没有磨损;(2)该刻度尺的量程为0~8 cm,也就是说它最多能测8 cm的长度;(3)该刻度尺的分度值是0.1 cm。

[思考]长度测量工具有哪些?如何使用刻度尺测量长度?

[归纳提升](1)测量长度最基本的工具是刻度尺,常用的测量长度工具有卷尺、三角尺、游标卡尺、螺旋测微器等。

(2)正确使用刻度尺的方法可用四个字加以概括,即“选、放、读、记”。

①选。在实际的测量中,并不是分度值越小越好。测量时应先根据实际情况确定需要达到的准确程度,再选择满足测量要求的刻度尺。

②放,即刻度尺的位置应放正,零刻度线对准被测物体的一端,有刻度线的一边要紧靠被测物体且与被测物体保持平行(如图甲所示),不能歪斜(如图乙所示)。

对于较厚的刻度尺,应使刻度线紧贴被测物体,中间不要有间隔(如图丙所示)。零刻度线磨损时,则可将其他清晰整数刻度线作为起始刻度进行测量(如图丁所示),测量结果应该等于读出的刻度值减去作为起始的刻度值。

③读,即读数。视线要正对刻度线(如图戊所示)。除读出分度值以上的准确值外,还要估读出分度值的下一位数值(估读值)。图中铅笔长度为68.5 mm,其中68 mm是准确值,0.5 mm是估读值。

④记,即记录。记录测量结果应包括数值和单位。

探究点3　时间的测量

[阅读课本]P13“时间的测量”

[思考]测量时间的工具和时间单位有哪些?时间单位之间的换算关系是怎样的?

[归纳提升](1)生活中通常使用各种石英钟、电子手表来测量时间;运动场和实验室常用机械停表、电子停表来测量时间。在国际单位制中,时间的基本单位是秒,符号是s。除了“秒”之外,时间单位还有小时(h)、分(min)、毫秒(ms)、微秒(μs)等。

(2)时间单位换算:

[思考]如何正确使用停表?

[归纳提升]停表的外形如图所示,A为归零按钮,B为计时秒针控制按钮。使用时,应先进行调节,即按下归零按钮,使秒针指在“0”处。再按动秒针控制按钮开始计时。计时结束时,按动秒针控制按钮,此时秒针会停在最后计时处,则可以读出时间值。

探究点4　误差

[阅读课本]P14“误差”

[思考](1)什么是误差,减小误差有哪些方法?(2)错误与误差有什么区别?

[归纳提升](1)由于测量者的不同以及受所用仪器和测量方法的限制,测量值与真实值之间总会有差别,这就是误差。减小误差的方法:多次测量求平均值、选用精密的测量工具、改进测量方法等。

(2)错误是由于不遵守仪器的使用规则、读数时粗心造成的,是不该发生的,是能够避免的,而误差是不可避免的。

三、板书设计

第1节　长度和时间的测量

1.长度的单位

(1)国际单位:米,符号是m。

(2)单位间的换算:1 m=10 dm=102 cm=103 mm=106 μm=109 nm。

2.长度的测量

(1)工具:刻度尺。

(2)使用刻度尺测量长度的方法:“选、放、读、记”。

3.时间的测量

(1)国际单位:秒,符号是s。

(2)单位间的换算:1 h=60 min;1 min=60 s。

(3)测量工具:停表。

4.误差

(1)误差:测量值与真实值之间的差别。

(2)减小方法:选用精密的测量工具;多次测量求平均值;改进测量方法。

◇教学反思◇

本节课以探究为主线,注重物理与生活的联系,设计了一些简易的探究活动,以培养学生自主探究的能力。通过设疑引发学生思考测量需找到公认的标准——单位,在此基础上介绍长度的单位、单位间的换算,深化对长度单位的认识。在刻度尺使用的基础上再介绍时间单位和停表的使用,最后通过阅读课本引出误差的概念。考虑到学生对本节课有一定的知识基础,建议教师只作适当引导,尽量让学生独立完成知识点的学习,关注学生学习方式的多样化。