人教版 九年级  第二十一章  信息的传递

第1节  《现代顺风耳—电话》导学案

【学习目标】

1．通过学习了解电话是如何传递信息的

2．通过学生讨论，说明电话交换机的作用

3．了解模拟通信和数字通信的区别。

【学习重点】：

1．电话是如何把信息传递到远方的入电话交换机的用处

2．模拟通信和数字通信的基本区别

【学习难点】：了解电话交换机的应用

【自主预习】

阅读课本P145－149，完成以下问题：

1.1876年，美国科学家     发明了电话.

2.最简单的电话由     和    组成，话筒的作用是把       转变为    ，听筒的作用是把        转变为        ，携带     的电流沿     传到远方.

3.当你对着话筒说话时，膜片时紧时松的压迫碳粒，它们的     随之发生改变，流过碳粒的    就会相应的发生改变，从而将           转变为                .

4.听筒内有一个      ，       上绕着线圈，并吸引一块薄铁膜片.当有随声音变化的     流过听筒时，对膜片的作用随之发生变化，使膜片    ，在空气中形成     ，所以听筒是利用       的原理制成的.

5.早期的电话交换机是由话务员手工操作来      和     的，工作效率    ，劳动强度    .现代的程控电话交换机利用了       技术.

6．在用话筒将声音转变成信号电流时，电流的频率、振幅变化情况与声音的     、     变化情况完全一样，“模仿”声信号的电信号就是      .用这种信号进行通信的方式就是      .

7.现代的电话已经全部采用数字信号进行传输和处理，只是在交换机和用户之间一两千米的距离上，还在使用       信号.

【合作探究】

探究一：电流把信息传到远方

1、电话的构成及原理

（1）最简单的电话是由       和        组成的。它们之间要连上一对        。

（2）电话的基本原理是：话筒把      变成变化的      ，      沿着导线把     传到远方。在另一端，

使听筒的膜片    ，携带    的电流又变成了声音   。即：声音     变化的电流     声音。

2、话筒和听筒的结构及原理

（1）话筒的组成及其原理

①话筒是由      、       、          组成的。

②话筒的工作原理是：当人对着话筒讲话时，装着炭粒的膜片时紧时松地压迫炭粒，使得它们的     随之发生改变，流过碳粒的_     就会相应改变，于是形成了随     变化的        信号。

③话筒的作用是将 声信号变成电信号，原理与麦克风相同。

（2）听筒的组成及其原理

①听筒是由     、       、      组成的。

②听筒的工作原理是：当传入听筒的      流过线圈，由于电流的不断变化，电磁铁对通电线圈产生  的作用，使膜片     ，在空气中形成     ，这样就可以听到对方的讲话了。

③听筒的作用是将       变成      ，原理与扬声器相同。

探究二：电话交换机

1. 电话交换机作用：

①把需要      的两部_     接通，通话完毕再将线路      ；

②提高线路的          。

2.“占线”现象的成因：

①对方正在       ；

②两台交换机之间的线路被别人正在使用（电话线不够）。

(3)程控电话的功能：       、缩位拨号、       、转移呼叫、      等。

探究三：模拟通信和和数字通信

1.模拟通信

（1）在话筒将声音转换成信号电流时，这种信号电流的频率、   _变化的情况跟声音的_   、    变化的情况完全一样，“模仿”着声信号的“一举一动”。这种电流传递的信号叫做          ，(如下图所示)使用           的通信方式叫做_     。

（2）缺点：在传输、放大、加工的过程中易       ，从而使传递的信息发生变化。

2．数字通信

（1）用不同符号的不同组合表示的信号，叫做       ，这种通信方式叫做           。

（2）特点：一般只有两个数字，在传输、放大、加工的过程中很稳定不易失真，容易编辑。

（3）数字信号的优点：抗干扰能力      ，无        积累，便于存储、处理和交换等优点

【精讲点拨】

1．电话由话筒和听筒组成 .话筒和听筒之间连有一对电话线 .话筒把声音变成变化的电流，电流沿着导线把信息传到远方 .在另一端，电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又变成了声音 .

2.电话交换机的交换方式有两种：第一种是人工交换 ，是依靠话务员手工操作进行接线和拆线 ，利用人工接转电话 ，效率低 ，而且劳动强度大 .第二种是电话自动交换 ，电话自动交换机可通过电磁继电器进行接线 ，现代的程控电话机利用了电子计算机技术

3．模拟信号：话筒将声音转换成信号电流 ，这种信号电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样，“模仿”着声信号的“一举一动”．这种电流传递的信号叫做模拟信号 .

4．数字信号：用不同符号的不同组合表示的信号叫做数字信号 .数字信号有抗干扰能力强，无噪声积累，便于存储、处理和交换等优点，所以各国都在积极发展数字通信 .

【归纳整理】

【当堂练习】

1.（2019毕节）关于声现象，下列说法正确的是（　　）

A．声音在15℃空气中传播速度是340m/s	B．在教室周围植树可以从声源处防止噪声产生

C．座机电话间的导线传递的是声波信号	     D．区分钢琴和二胡的声音是根据响度来判断的

2.（2019玉林）关于信息的传递，下列说法正确的是（     ）

A.北斗卫星定位系统可提供全天候即时定位服务     B.5G网络通信主要是利用光导纤维传递信息的

C.手机话筒的主要作用是把声音信号变成恒定电流   D.电磁波只能传递声音信号，不能传递图像信号

3．（2019年湖北省荆州市）关于电磁波和现代通信，下列说法正确的是（　　）

A．导体中电流的迅速变化会在空间激起电磁波

B．我国建立的“北斗”卫星导航系统是利用超声波进行导航的

C．固定电话、移动电话、广播和电视都是利用导线中的电流传递信息的

D．电话听筒是把声信号转换成电信号

4．（2019  巴中一模）(多选)暑假，小明参加了学校组织的夏令营到北京，他准备在街上的电话亭向济南的家里打个电话告诉家人他已平安到达北京，可电话在“占线”。请你帮助小明分析一下，下列能造成这种现象的情况是（　　）

A．有人正在给小明所用的电话打电话	 B．小明的家人正在用电话

C．北京和济南之间有太多的用户在通话	 D．以上情况都有可能

5．（2019  日照模拟）电话信号分　    　和　   　两种。信号电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样，这种电流传递的信号叫　 　。使用不同符号的不同组合表示的信号叫　    　。

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。